《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

环境质量状况	14

评价适用标准	18

建设项目工程分析	21

项目主要污染物产生及预计排放情况	31

环境影响分析	36

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

产业政策相符性、选址合理性分析	52

评价结论与建议	54

附件：

- 1、环评委托书

2、建设项目环评审批基础信息表

3、和环评相关的其他行政文件

附图：

1、项目地理位置图

2、项目总平面布置图

3、项目周边关系及噪声监测布点图

4、项目现场照片图

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100吨水性油墨建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵东市欧顺油墨制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姜艳 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 蒋运发 |  |  |
| 通讯地址 | 邵东市黑田铺镇印刷产业园D-7栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13928626922 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政 编码 |  |  | 422800 |
| 建设地点 | 邵东市黑田铺镇印刷产业园D-7栋1F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C2642油墨及类似产品制造 |  |  |  |  |
| 占地面积(m2) | 200 |  | 绿化面积(m2) |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 总投资(万元) | 60 | 环保投资 (万元) |  |  | 12.2 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 20.33% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2020年3月 |  |  |  |  |
| 项目主要内容及规模： 1、项目由来 水性油墨生产建设项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向。目前，水性油墨主要用于柔性版印刷与凹版印刷中，在食品包装、烟酒包装、儿童玩具包装等领域占有相当大的比例。随着人们环保意识的增加，环保型水性油墨已成为当前包装印刷行业中不可缺少的原料，我国水性油墨开发和利用起步较晚，近几年发展迅猛，水性油墨的质量也得到了提高，打破了国外水性油墨垄断印刷包装行业的传统。 当前我国印刷、食品包装、烟酒包装、儿童玩具包装等领域中，水性油墨市场缺口较大，为更好满足市场与公司自身发展，邵东市欧顺油墨制造有限公司拟投资60万元租赁邵东市黑田铺镇印刷产业园D-7栋厂房1F新建年产100吨水性油墨建设项目。邵东湘商产业园规划面积2.6平方公里，其中生态产业园2平方公里，黑田铺中小企业创业基地0.6平方公里，主要承接皮具箱包、五金、服装、包装印刷等产业。本项目位于邵东湘商产业园内黑田铺中小企业创业基地区块，自2010年发展至今，黑田铺中小企业创业基地区块逐渐发展成为邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园。目前，邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园至宋家塘管理区福星路污水管网已经竣工，工业园内入驻企业的污水均接入该污水管网，通过泵站进入邵东县城市污水处理厂达标排放。工业园雨水排放多以雨水径流漫流至明渠为主，现状雨水管道较少。根据工业园规划，园区内排水体制严格执行雨、污分流制；污水管网布置，根据地形地势条件和道路规划方案确定，尽可能通过重力流自流进入污水处理厂。雨水管道采用多口排放形式铺设，避免地表径流过分集中。本项目污水接入厂区东面污水主管。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业 36 涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造中单纯混合或分装的”需编制环境影响报告表。受邵东市欧顺油墨制造有限公司委托后，福建新崂应环境科技有限公司承担年产100吨水性油墨建设项目的环境影响评价工作，经现场踏勘、调研，编制完成本报告表。 2、工程内容及规模 （1）项目建设地周边环境现状 根据现场勘察，项目拟建地位于东经：111.767573，北纬：27.310202，生存场所为已建成标准化厂房，项目北面临华湘路，其余三面均为标准化厂房。项目周边关系详见附图3。 （2）主要建设内容及规模 项目租赁邵东市黑田铺镇印刷产业园D-7栋厂房1F作为生产场所，总租赁面积200m2。厂房内布置有原料库区、生产区、成品库区、生活办公区。项目内不设食堂、宿舍，租赁园区周边民房作为生活设施。本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。项目基本情况见表1-1。 表1-1 项目基本情况一览表 内容; 建筑物名称; 基本情况; 备注. 主体 工程; 生产车间; 面积为80m2，含投料搅拌区、分散区、研磨区; 位于厂房北部. 生活办公区; 办公室; 面积20m2; 位于厂房东南部. 储运工程; 原料仓库; 面积40m2; 位于厂房西北部. 成品仓库; 面积60m2; 位于厂房西部. 公用工程; 道路; /; 依托园区配套基础设施. 给水管网; /; 依托园区配套基础设施. 排水管网; /; 生活废水依托厂房排水管。. 环保 工程; 化粪池; /; 依托厂房化粪池. 雨污分流管网; /; 依托厂房. 废气处理装置; UV光氧净化器+活性炭吸附+15m高排气筒; 位于厂房北部. 机械设备隔声、减震、消声降噪措施; /; /. 一般工业固废 暂存间; 面积5m2; 位于厂房东北部. 危废暂存间; 面积10m2; 位于厂房东北部. 围堰、接液盘、应急收集桶; 应急池收集桶为1m3; 原料库房、成品库房. 3、总图布置 本项目租赁邵东市黑田铺镇印刷产业园D-7栋厂房1F作为生产场所，总租赁面积200m2。厂房内布置有原料仓库、生产区、成品仓库、一般工业固废暂存间、危险废物暂存间、生活办公区，项目内不设食堂、宿舍。其中原料仓库位于项目西北部；成品仓库位于项目西部；生产区位于项目南部；一般工业固废暂存间位于项目东北部；危险废物暂存间位于项目东北部；生活办公区位于项目东南部；出入口位于项目南部。 本项目是按照生产工艺特点合理布局，厂区内分区简单明了，方便生产管理，布局科学合理，项目平面布置图见附图2。 4、产品方案 本项目预计年生产100吨水性油墨，产品颜色为有白色、黄色、红色、蓝色、黑色、银色，产品规格有三种（125kg/桶、50kg/桶、1000kg/桶），产品颜色、规格根据客户需求包装出售。 5、主要设备 本项目设备具体组成见下表。 表1-2 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量. 1; 反应搅拌罐; 3t; 2个. 2; 分散机; JB-2; 1台. 3; 研磨机; WMS-30; 4台. 4; 搅拌机; JM-600; 1台. 5; 太阳能加热装置; /; 1套. 6; 电加热罐; 3t; 1个. 6、原辅材料清单 本项目设主要原辅材料见表1-3。 表1-3项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 丙烯酸树脂; t/a; 2; 外购,25kg/袋. 2; 水性丙烯酸树脂; t/a; 5; 外购，,100kg/桶. 3; 颜料; t/a; 6.5; 外购,25kg/袋. 4; 分散剂; t/a; 0.5; 外购,25kg/桶. 5; 水性增稠剂; t/a; 0.5; 外购，50kg/桶. 6; 润湿剂; t/a; 0.3; 外购，50kg/桶. 7; 一乙醇胺; t/a; 0.5; 外购，200kg/桶. 8; 干酪素; t/a; 2; 外购，125kg/桶. 9; 丙二醇; t/a; 2; 外购，1000kg/桶. 10; 去离子水; t/a; 80; 外购. 11; 消泡剂; kg/a; 500; 外购，50kg/桶. 12; 包装桶; 个/年; 80; 外购. 13; 电; Kwh/a; 4万; 市政电网. 14; 水; t/a; 67.5; 自来水. 原辅助材料理化性质说明： 丙烯酸树脂：丙烯酸树脂是由丙烯酸酯类和甲基丙烯酸酯及其他烯类单体共聚制成的树脂。分子式为（C3H4O2）n，密度为1.07（30%aq），2.17（固体），沸点为126℃。丙烯酸树脂健康危害：皮肤接触可导致皮肤刺激不适和发疹；眼睛接触可导致眼睛刺激不适、流泪或视线模糊；呼入此产品可导致上呼吸道刺激、咳嗽与不适，或不特定不舒服症状，如恶心、头痛或虚弱；食入此产品可导致特定不舒服症状，如恶心、头痛或虚弱，患者应立即去医院救治。此产品为水性油墨生产的主要原料。 分散剂：项目所用分散剂主要成分为聚羧酸铵盐，黄色透明液体，易溶于水，对水性油墨中各种有机颜料都具有良好的分散效果。 水性增稠剂：聚氨酯增稠剂，简称HEUR，是一种疏水基改性的乙氧基聚氨酯水溶性聚合物，属于非离子型缔合增稠剂。HEUR由疏水基、亲水链和聚氨酯剂三部分组成。疏水基起缔合作用，是增稠的决定因素，通常是油基、十八烷基、十二烷苯基、壬酚基等。亲水链能提供化学稳定性和粘度稳定性，常用的的是聚醚。HEUR分子链是通过聚氨酯基来扩展的，所用聚氨酯基有IPDI、TDI、HMDI等。HEUR类增稠剂被广泛地用于水性漆和涂料中，既可用于有光漆也可用于低光漆;即可以用于色漆也可用于清漆，如:木地板漆，印刷油墨，木器粘合剂，标签粘合剂，壁纸胶甚至乳液聚合中的保护胶。产品外观为轻微朦胧的粘稠液体，比重为1.044（25℃），挥发性组分为水。 一乙醇胺：结构简式H2NCH2CH2OH，分子量：61.0837，熔点：10.5℃，沸点：170℃，相对密度:1.018(20/4℃)，闪点：93.3℃。常温下为无色粘稠液体带氨味，溶于水，溶液呈强碱性，能与水、乙醇和丙酮等混溶，微溶于乙醚和四氯化碳，25℃时，在苯中的溶解度为1.4%，在乙醚中的溶解度为2.1%，在四氯化碳中的溶解度为0.2%。能吸收二氧化碳和硫化氢，加热后，又可将吸收的气体释放。可燃，遇明火、高热有燃烧的危险。蒸气有毒。有极强的吸湿性。有乳化及起泡作用。能与无机酸和有机酸生成盐类，与酸酐作用生成酯类。其氨基中的氢原子可被酰卤、卤代烷等置换。 润湿剂：主要为丙烯酸乳液，浅白色半透明乳液，pH值：8.5，黏度：(CP25)300~1000，无毒、无刺激，对人体无害，符合环保要求，非成膜高光树脂，具有优异的光泽与透明性,抗粘连性能好。主要用于建筑防水、酪素胶、水性油墨、拼板胶等之用。 丙二醇：结构简式CH2OHCHOHCH3(C3H8O2)，CAS号：57-55-6，分子量：76.09，熔点：-60℃，沸点：187℃，相对密度:1.038(20/4℃)，闪点：99℃。常温下为无色粘稠稳定的吸水性液体，几乎无味无臭，能与水、乙醇和丙酮等混溶。可燃，遇明火、高热有燃烧的危险。 丙二醇是不饱和聚酯、环氧树脂、聚氨酯树脂的的重要原料，这方面的用量约占丙二醇总消费量的45%左右，这种不饱和聚酯大量用于表面涂料和增强塑料。丙二醇的粘性和吸湿性好，并且无毒，因而在食品、医药和化妆品工业中广泛用作吸湿剂、抗冻剂、润滑剂和溶剂。在食品工业中，丙二醇和脂肪酸反应生成丙二醇脂肪酸酯，主要用作食品乳化剂；丙二醇是调味品和色素的优良溶剂。丙二醇在医药工业中常用作制造各类软膏、油膏的溶剂、软化剂和赋形剂等，由于丙二醇与各类香料具有较好互溶性，因而也用作化妆品的溶剂和软化剂等等。丙二醇还用作烟草增湿剂、防霉剂，食品加工设备润滑油和食品标记油墨的溶剂。丙二醇的水溶液是有效的抗冻剂。 干酪素：干酪素是动物乳汁中的含磷蛋白。结构式为NH2RCOOH，CAS号：9000-71-9，无臭、无味的白色至黄色粉末，相对密度1.25-1.31。几乎不溶于水、醇及醚。溶于稀碱液、碱性碳酸盐溶液和浓酸，在弱酸中沉淀。有吸湿性，干燥时稳定，潮湿时迅速变硬。干酪素主要用作涂料的基料，木；纸和布的粘合剂，食品用添加剂等。作为涂料的基料约占总消费的一半，具有优良的耐水性，在颜料中能很好地分散，提高涂料的均匀性。此外，因流动性好，易于涂装施工，粗制凝乳酶2蛋白主要用于制造塑料钮扣。酪蛋白钮扣与其他树脂钮扣相比，染色性；加工性；色泽鲜艳性均好，质量在钮扣中居中上等。干酪素与消石灰；氟化钠；硫酸铜均匀混合，再配入煤油得到酪素胶，是航空工业和木材加工部门使用的一种胶合剂。干酪素也用于医药和生化试剂。 有机颜料：本项目颜料主要包括钛白粉、氧化铁红粉、炭黑、氧化铁黄、酞青蓝、银粉。钛白粉学名二氧化钛，化学性质稳定，没有毒性，是性能较好的白色颜料；氧化铁红粉是橙红至紫红色的三方晶系粉末，能被氢和一氧化碳还原成铁，具有优异的耐光、耐高温、耐酸、耐碱性能，分散性好 ，着色力和遮盖力很强，无毒；炭黑是烃类在严格控制条件下经气相不完全燃烧或热解而成的黑色粉末物质，主要成分为炭元素，并含有少量氧、氢、硫，无毒；酞青蓝有较好的分散粒和着色力，化学稳定性好，耐磨性好，无毒；氧化铁黄简称铁黄，是含水的三氧化二铁，耐光性、耐热性、耐酸性、耐碱性、分散性、着色力、遮盖力均好，无毒；银粉化学性质稳定，对水与大气中的氧都不起作用，耐光性、耐热性、耐酸性、耐碱性、分散性、着色力、遮盖力均好，无毒。 消泡剂：本项目所用消泡剂主要成分是二甲基聚硅氧烷。二甲基聚硅氧烷为无色透明粘稠液体，密度为1g/mL，无毒、无臭，无味，不溶于水，溶于多数脂肪族和芳香族有机溶剂、植物油。用于消除水性油墨中的泡沫。 本项目物料平衡图见下图。 去离子水 80 产品（水性油墨） 100 9 颜料、溶剂 消泡剂、润湿剂、干酪素、分散剂 11 图1-1 项目物料平衡图（t/a） 7、公用工程 （1）给排水工程 1）给水 项目总用水量约67.5m3/a，为员工生活用水，生产上用水为去离子水（自制，将自来水煮沸杀菌，自然冷却即可使用）。生活用水来源于邵东市市政自来水。 2）排水 所在地内排水采用雨污分流制，雨水直接排入雨水市政下水管道。根据现场调查，拟建地市政管网已完善，本项目生产洗罐废水循环使用不外排，产生的生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，通过城北泵站进入邵东县城污水处理厂处理达标后排入邵水。项目用排水情况见下表。 表1-4 项目污水排放情况一览表 类别; 用水定额; 人数或面积; 用水量(m3/a); 排水量(m3/a); 备注. 生活用水; 45L/人·d; 5人; 67.5; 54; 生活废水排水量按用水量的80%计算. 生产用水; /; /; 81; 0; 循环使用不外排. 合计; /; /; 148.5; 54; /. （2）供电工程 项目用电量约为1万度/年，用电由邵东市电力公司供应。 （3）消防 本项目属于甲类建筑，耐火等级为二级，防火分区分隔措施按照消防规范要求设防，建筑内部防火分区按小于500m2考虑，消防装置：备用灭火器。 8、投资概况 本项目总投资60万元，投资明细表见表1-5。 表1-5 项目主要投资构成一览表 序号; 工程项目; 投资估算（万元）. 1; 厂房租赁费; 7.76. 2; 设备费用; 20. 3; 环保投资; 12.2. 4; 流动资金; 20.04. 总计; 60. 9、人员规模及劳动制度 本项目员工约5人，年工作200天， 8小时工作制；项目不设食堂、宿舍。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 邵东市位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，处东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。市区距邵阳市20公里。洛湛铁路横贯东北，国道320线、省315线、潭邵高速贯通全境，邵东新火车站已建成通车，洛湛铁路邵东段、怀邵衡铁路、邵衡高速公路已建成。市乡公路交织成网，每100平方公里通车公路密度居邵阳各市首位，实现了村村通公路。程控电话、移动电话覆盖全市，实现了村村通邮通电话。科教卫体齐头并进。 项目所在地位于邵东市黑田铺镇莲中村华湘路与平红路交叉口D-7栋1F（东经：111.767573，北纬：27.310202），地理位置见附图1。 2、地形、地貌 邵东境内属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌，地处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地。丘岗地占全县总面积的61.18%，山地占21.69%，平原多为溪谷平原，仅占10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。 根据现场勘察，项目所在地为已建成标准化厂房。 3、水文 境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水、向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均24.87亿立方米。地下水源丰富，且露头好，储量在一般年景达4.6亿立方米。县内现有中型水库9座，小I型水库26座，小Ⅱ型水库91座，有效库容2.07亿立方米。各类渠道455条，总长3000余公里。 项目纳污水体为邵水。邵水为资江的一级支流，发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，向西注入资江，流域面积2068km2，干流长112km，河床坡降 0.79％。，中下游干流河床宽80～150m，平均水深3.5m，多年平均径流量为11.47亿m3，洪峰时最大流量1350m3/s，年平均流量45.9m3/s ；平水期平均流量45.9 m3/s ，平均流速0.3m/s，平均水深1.7m，平均河宽90m；枯水期平均流量24m3/s，平均流速0.2m/s，平均水深1.5m，平均河宽80m。 4、气候、气象 邵东市所在区域属亚热带季风湿润气候，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。年平均气温17.7℃ ，极端最高气温 39.4℃，极端最低气温-4.8℃；年平均相对湿度77% , 年降水量918.9mm ；年蒸发量781.4mm；年平均风速 1.3m/s。常年主导风为E风，年出现频率为7.9％。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9% ；秋季（10 月）以NNE风为主，出现频率9.7％。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22 .7% , 其它季节为30％左右（风向频率玫瑰图详见下图）。 图2-1 邵东市气象站全年及四季风向频率玫瑰图 5、矿产资源 邵东市境内资源丰富，矿产以煤、石膏为主，已探明煤储量4000万吨，石膏储量3.2亿吨左右，还有锰、铅、锌、铀、铁、硅砂、重晶石、塑性粘土，石灰石等。土壤有水稻土、红壤、黄壤等7大类，16个亚类，51个土属，137个土种。 6、土壤、生物资源 邵东市属中亚热带常绿阔叶林区，植物种类繁多，树种资源比较丰富。全县现有林地面积67223.4公顷，占总面积37.8%，活立木总蓄积2357866立方米，平均每公顷蓄积35.1立方米。灌木林、未成林造林地、无立林林地、宜林地共计22785.5公顷，占林地总面积33.9%。按森林类别分，生态公益林37098.6公顷，占55.2%；商品林30082.9公顷，占44.8%。按树种构成分，马尾松、国外松、杉木纯林林分共计41283.2公顷，占61.4%，针阔混交林217.6公顷，占0.3%。 邵东市境内有木本植物94科633种，其中乔木树260种，灌木329种，藤木50种，植被类型中，主要有常绿阔叶林、常绿落叶阔 叶混交林、马尾松林、楠竹林和灌丛草从五大类。 项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 经初步调查，本项目建设区域内没有文物、古迹和自然保护区，也未发现珍稀动、植物群落。 ## 邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园概况 邵东市包装印刷、塑料制品、新材料工业园位于邵东市黑田铺镇，前身为邵东县金华湘包装印刷产业园，于2014年7月立项，于2015年年初动工。工业园东至东湘路，西至西湘路，南至潭邵高速，北至华红路，总规划面积166.41hm2，除居住用地、公共设施用地、道路广场用地、工程设施用地外，其余为二类工业用地。 2017年11月10日，邵东县金华箱包装印刷产业园开发有限公司委托湖南景玺环保科技有限公司对邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园进行了规划环境影响评价工作，并于2018年6月22日由邵东县环境保护局以邵环评函[2018]02号文件审批通过该工业园规划环境影响报告书。 该工业园依托现状产业基础特色与龙头企业，以包装印刷、塑料制品、新材料为园区产业定位，打造国内领先的包装印刷、塑料制品和新材料组团基地，形成可持续发展、竞争力强的和配套设施完善、环境良好的现代化工业园。目前，邵东市包装印刷、塑料制品、新材料工业园内已有湖南金湘东包装材料有限公司、邵东县东龙彩印包装印务有限公司、邵东永旺衣架厂、邵东平红无纺布有限公司、邵东银瑞贸易有限公司等几十家企业。 根据工业园规划，园区可引进项目名录见表2-1。 表2-1 园区引进项目名录一览表 项 目; 一类工业; 二类工业. 鼓励类; 标准厂房、现代生产性服务业、仓储物流业、科技服务业、环境科技咨询机构、与园区主导产业相关联的下游产业（如包装业）、商务商贸服务业等。; 包装印刷产业；塑料制品；新材料. 允许类; /; /. 限制类; /; 高能耗、高水耗，污水排放量较大行业. 禁止类; /; 排放邵东县城污水处理厂不能处理的污水的企业；使用燃煤锅炉的；虽然符合园区产业定位，但污染排放高于二类工业的企业。. 目前，邵东市包装印刷、塑料制品、新材料工业园至宋家塘管理区福星路污水管网已经竣工，工业园内入驻企业的污水均接入该污水管网，进入邵东县城市污水处理厂达标排放。工业园雨水排放多以雨水径流漫流至明渠为主，现状雨水管道较少。根据工业园规划，园区内排水体制严格执行雨、污分流制。 污水管网布置，根据地形地势条件和道路规划方案确定，尽可能通过重力流自流进入污水处理厂。雨水管道采用多口排放形式铺设，避免地表径流过分集中。本项目污水接入厂区东面污水主管。 雨水管道按地势由高向低布置，并应尽量满足管道的最小坡降要求，使雨水采用重力流经雨水管网。园区雨水工程规划和污水工程规划详见附图。园区雨水收集后经由初期雨水池沉淀后排放。 ## 邵东湘商产业园 根据“邵东湘商产业园区建设领导小组办公室”文件（详见附件），本项目用地地块位于邵东湘商产业园规划范围内。邵东湘商产业园规划面积2.6平方公里，其中生态产业园2平方公里，黑田铺中小企业创业基地0.6平方公里，主要承接皮具箱包、五金、服装、包装印刷等产业。本项目位于邵东湘商产业园内黑田铺中小企业创业基地区块，自2010年发展至今，黑田铺中小企业创业基地区块逐渐发展成为邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园。 ## 污染源调查 表2-2 园区现有企业情况一览表 序号; 企业名称; 面积（亩）; 产品; 生产工艺; 是否做过环评; 是否投产; 日用水量（t）; 日排水量（t）. 1; 湖南金湘东包装材料有限公司; 22.6; 印刷; 雕版印刷; 有; 已投产; 4.5; 3.6. 2; 邵东县东龙彩印包装印务有限公司; 12; 印刷; 胶版印刷; 有; 已投产; 3.4; 2.72. 3; 邵东永旺衣架厂; 6.1; 金属; 折弯喷塑; 已投产; 7.6; 2.44. 4; 邵东平红无纺布有限公司; 12.4; 无纺布印刷; 丝网印刷; 已投产; 15.5; 4.96. 5; 邵东银瑞贸易有限公司; 6; 印刷贸易; /; 已投产; 7.5; 2.4. 6; 邵东县旭升热溶胶厂; 6.3; 热熔胶; 浇注; 已投产; 7.875; 2.52. 7; 邵东雄英印务有限公司; 8.2; 印刷; 胶版印刷; 已投产; 10.25; 3.28. 8; 黑田铺昭阳远涛塑料厂; 8.2; 塑料制品; 注塑; 已投产; 10.25; 3.28. 9; 邵东中天塑料包装厂; 5.3; 塑料包装; 凹版印刷; 已投产; 6.625; 2.12. 10; 湖南邵东爱牢达粘胶制品有限公司; 6.3; 粘鼠板; /; 已投产; 7.875; 2.52. 11; 邵东两市镇朝阳彩印有限公司; 2.8; 印刷; 胶版印刷; 已投产; 3.5; 1.12. 12; 湖南省双美工贸有限公司; 6.1; 贸易; 已投产; 7.6; 2.44. 13; 邵东县教科纸品印刷有限公司; 16.6; 笔记本; 胶版印刷; 有; 已投产; 4.5; 3.6. 14; 邵东新香港彩印有限公司; 14.4; 挂历; 胶版印刷; 有; 已投产; 3; 2.4. 15; 邵东富华印刷有限公司; 5.7; 纸箱印刷; 胶版印刷; 有; 已投产; 1; 0.8. 16; 天振电器; 0; 贸易; /; /; /; /. 17; 湖南省幸福家家工贸有限公司; 7.3; 贸易; /; 已投产; 9.125; 2.92. 18; 华艺彩色印刷包装厂; 12.1; 印刷; 胶版印刷; 已投产; 15.12; 4.84. 19; 邵东鸿峰纸箱厂; 5.3; 纸箱印刷; 胶版印刷; 已投产; 6.625; 2.12. 20; 邵东县宋家塘四方印刷厂; 10.2; 印刷; 胶版印刷; 已投产; 12.75; 4.08. 21; 邵东县博文教育印刷厂; 9.64; 印刷; 胶版印刷; 有; 已投产; 3; 2.4. 22; 联合彩印厂; 6.3; 印刷; 胶版印刷; 已投产; 7.875; 2.52. 23; 晶丰塑料吹膜厂; 3.7; 塑料袋; 吹塑; 4.625; 1.48. 24; 邵东县两市镇康乐纸塑制品厂; 15.5; 水杯; 热挤压; 已投产; 19.37; 6.2. ## 邵东县城市污水处理厂概况 邵东市城市污水处理厂（邵东县第一污水处理厂），根据《邵东县县城总体规划修编（2006~2020）》又称邵东县第一污水处理厂，采用BOT运营模式，厂址位于软塘村，2003年取得湖南省环保局批复，批复规模为8×104m3/d。一期工程于2009年正式投产运行，规模为4×104m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，2009年11月30日通过原湖南省环保局委托邵阳市环保局组织的竣工验收（环验[2009]16号），于2016年1月启动污水处理厂一期提标改造工程，目前已完工。 二期工程建设规模为4×104m3/d，2013年11月25日获得邵阳市环境保护局的环评批复（邵市环评[2013]157号），2014年12月21日获邵阳市环境保护局环评变更批复（邵市环评[2014]125号），变更后其进水水质需符合邵东县城市污水处理厂进水水质标准（COD≤350 ；BOD≤110 ；NH3-N≤40 ；SS≤260）的要求，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，二期工程于2015年11月开工建设，于2017年5月投入运行。根据调查，目前邵东县第一污水处理厂污水处理量为5×104m3/d，仍剩余3×104m3/d处理规模。本项目生活污水处理后进入园区污水管网，再通过城北泵站进入邵东县第一污水处理厂污水管网，在污水处理厂处理达标后排入邵水。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状调查与评价 区域大气环境质量达标判断 本项目所在区域大气环境质量现状监测数据引用邵东市空气自动监测站常规监测点监测数据（2018年1月至2018年12月）。 （1）监测因子：SO2 、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）监测时间：2018年1月~2018年12月。 （3）监测结果 根据邵东市监测站发布的区域环境质量现状调查信息，监测统计结果见下表。 表3-1 区域环境质量现状监测统计表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年均值; 17.58; 60; 29.3; 0; 达标. NO2; 年均值; 18.83; 40; 47.07; 0; 达标. PM10; 年均值; 78.17; 70; 111.67; 0.117; 不达标. PM2.5; 年均值; 40.75; 35; 116.42; 0.053; 不达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 121; 160; 75.6; 0; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1225; 4000; 30.6; 0; 达标. 根据上表数据可知，区域内空气质量监测因子中SO2、NO2、CO、O3年平均浓度（其中O3为日最大8小时平均浓度，CO为日平均浓度）均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准内。PM10、PM2.5出现超标情况。因此，项目所在区域为不达标区。自《邵东县蓝天保卫战实施方案》实施以来，邵东县环境空气质量已有所提高，项目所在区域为不达标区。 根据调查了解，邵东县城2018年度PM2.5、PM10的年均值超标原因如下： 1）空气扩散条件差。由于邵东县的地理位置及气象条件限制，导致污染物不易扩散，冬天北方过来的冷空气携带的污染物长时间停留，导致邵东县城冬季环境空气质量变差。 2）产业布局不合理。邵东县城冬天的主导风向以偏北风为主。邵东县环境空气自动监测站的上风向，分布有大量的建筑工地（印刷产业园、城北开发区等）、产生颗粒物较多的工业企业（黑田铺、廉桥方向的采石场、搅拌站、砖厂等），导致县城秋冬季节环境空气质量较差。 3）污染防治措施有短板。道路清洁存在死角和盲区，建筑工地不文明施工，渣土运输撒漏，垃圾焚烧现象等均存在空气污染。 4）汽车尾气排放总量大。邵东县城汽车保有量大，过境车辆多，交通拥堵，汽车尾气排放也有不利影响。 2、地表水环境质量现状调查与评价 本项目引用《邵东生活垃圾填埋场填埋气综合利用项目》地表水数据，该监测数据由湖南谱实检测技术有限公司于2018年9月13日至15日连续三天对邵东县污水处理厂排污口上、下游水质现状进行监测。 （1）资料收集与采样点布设 本项目地表水监测采样点设置2个： W1：邵东县污水处理厂排污口上游500m； W2：邵东县污水处理厂排污口下游500m处。 （2）评价因子 地表水主要监测pH值、COD、BOD5、总磷、NH3-N、SS、石油类、LAS。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法均按国家有关规定进行。 监测数据见表3-2。 表3-2 项目水质监测结果表 监测点位; 监测项目; 浓度范围; 平均值; 超标率 （％）; 最大超 标倍数; 水质指数; 评价 标准. W1; pH（无量纲）; 7.15～7.28; /; 0; 0; /; 6～9. SS; 6～8; 7; /; /; /; /. COD; 10～11; 10; 0; 0; 0.33; ≤30. BOD5; 2.4～2.5; 2.45; 0; 0; 0.41; ≤6. 石油类; 0.02～0.03; 0.025; 0; 0; 0.05; ≤0.5. LAS; 0.05L; /; 0; 0; 0; ≤0.3. 氨氮; 0.314～0.322; 0.317; 0; 0; 0.21; ≤1.5. 总磷; 0.08～0.09; 0.116; 0; 0; 0.38; ≤0.3. W2; pH（无量纲）; 7.42～7.51; /; 0; 0; /; 6～9. SS; 8～10; 9; /; /; /; /. COD; 11～14; 12; 0; 0; 0.4; ≤30. BOD5; 2.5～2.8; 2.65; 0; 0; 0.44; ≤6. 石油类; 0.02～0.04; 0.03; 0; 0; 0.06; ≤0.5. LAS; 0.05L; /; 0; 0; 0; ≤0.3. 氨氮; 0.429～0.463; 0.45; 0; 0; 0.3; ≤1.5. 总磷; 0.09～0.10; 0.09; 0; 0; 0.3; ≤0.3. 由表3-2分析可知，邵东县污水处理厂排污口上、下游水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，水环境满足功能需求。 ## 3、地下水环境质量调查与评价 为了解本项目厂址周围环境的地下水现状，本次评价引用《邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园规划环境影响报告书》和《湖南鹏展再生资源有限公司废旧橡胶综合利用生产线项目环境影响报告书》中地下水监测数据进行分析。 （1）监测项目 pH、氨氮、总硬度、氰化物、铜、铁、铝、铅、镉、砷、六价铬、总大肠菌群。 （2）监测布点：详见表3-3。 表3-3 地下水监测点位情况 监测点编号; 与本项目相对位置; 与项目所在地上下游关系. DW1; 北面900m处莲塘村（刘家）居民水井; 上游. DW2; 西南面1650m处三益村（唐家）居民水井; 下游. DW3; 东南面1740m处玉京村（刘家）居民水井; 下游. DW4; 东面800m处园艺村（罗家）居民水井; 上游. DW5; 西面1050m处圳玄村（吕家）居民水井; 下游. （3）监测频次及时间 DW1、DW2、DW3：2018年2月25日至27日，连续进行3天； DW4、DW5：2018年7月2日至7月4日，连续进行3天。 （4）监测分析方法 按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》的有关规定和要求进行。 评价方法：采用检出率，超标率及超标倍数法。 评价标准：选用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 （5）监测结果 地下水现状监测结果见表3-4： 表3-4 地下水监测数据及统计结果 单位：mg/L（pH：无量纲） 监测因子 监测断面; pH; 氨氮; 总硬度; 氰化物; 铜; 铅; 镉; 砷; 铬（六价）; 总大肠菌群（个/L）. GB14848-93 Ⅲ类; 6.5~8.5; 0.5; 450; 0.05; 1.0; 0.01; 0.005; 0.01; 0.05; 3.0. DW1; 浓度 范围; 7.11~7.20; 0.027~0.032; 99~105; 未检出; 0.06-0.07; 未检出; 未检出; 0.0003-0.0004; 未检出; 1.0. 三日均值; /; 0.029; 102; 未检出; 0.067; 未检出; 未检出; 0.00033; 未检出; 1.0. 超标率; 0; 0; 0; /; 0; /; /; 0; /; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; /; /; /; 0; /; 0. DW2; 浓度 范围; 7.05~7.13; 0.027~0.032; 64~70; 未检出; 0.09-0.10; 未检出; 未检出; 0.0004~0.0005; 未检出; 1.0. 三日均值; /; 0.0297; 67.3; 未检出; 0.093; 未检出; 未检出; 0.00046; 未检出; 1.0. 超标率; 0; 0; 0; /; 0; /; /; 0; /; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; /; /; /; 0; /; 0. DW3; 浓度 范围; 7.02~7.08; 0.027~0.032; 99~105; 未检出; 0.07~0.09; 未检出; 未检出; 0.0003~0.0004; 未检出; 1.0. 三日均值; /; 0.029; 102; 未检出; 0.083; 未检出; 未检出; 0.00036; 未检出; 1.0. 超标率; 0; 0; 0; /; 0; /; /; 0; /; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; /; /; /; 0; /; 0. DW4; 浓度 范围; 6.85~7.02; 0.03~0.037; 205~221; 未检出; 0.11-0.18; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 2.0. 三日均值; /; 0.033; 214; 未检出; 0.14; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 2.0. 超标率; 0; 0; 0; /; 0; /; /; /; /; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; /; /; /; /; /; 0. DW5; 浓度 范围; 6.95~7.11; 0.040~0.046; 212~222; 未检出; 0.10-0.16; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 2.0. 三日均值; /; 0.042; 217; 未检出; 0.13; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 2.0. 超标率; 0; 0; 0; /; 0; /; /; /; /; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; /; /; /; /; /; 0. 由表3-4可以看出，各项监测指标均未超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 4、环境噪声质量现状 本评价委托湖南安康时代检验检测有限公司于2019年11月21日~11月22日现场监测。 （1）监测点位 项目所在地东南西北厂界外分别设置1个监测点位，分别为N1、N2、N3、N4；具体如下： N1：项目所在地东厂界外1m处； N2：项目所在地南厂界外1m处； N3：项目所在地西厂界外1m处； N4：项目所在地北厂界外1m处； （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频率 连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。其它方面参照相关环境监测技术规范进行。 （4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。 （5）监测结果 监测结果见下表。 表3-5 噪声现状监测结果一览表 单位：dB(A) 监测时间 监测点位; 11月21日; 11月22日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 55.1; 48.7; 54.4; 45.4; 65; 55. N2; 55.7; 47.2; 54.8; 45.3; 65; 55. N3; 55.6; 46.9; 54.3; 45.8; 65; 55. N4; 56.0; 46.7; 52.9; 46.3; 65; 55. 由上表可知，项目拟建地噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值，声环境质量现状良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据厂址周围环境状况，评价提出该项目的主要环境保护目标详见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 声环境; 575759.13; 3021135.66; 莲塘村居民点; 约有居民3户，约12人。; 2类; W; 185-200. 环境空气; 575759.13; 3021135.66; 莲塘村居民点; 约有居民8户，约32人。; 二类区; W; 185-200. 576293.03; 3020920.66; 莲塘村居民点; 约有居民15户，约60人。; 二类区; NE; 350-500. 576114.62; 3020736.31; 莲塘村居民点; 约有居民5户，约20人。; 二类区; E; 300-500. 地表水; 6378244.987318; 216.458230; 邵水（兴隆工业污水处理厂上游500m，下游5000m）; 工业用水; III类水域; S; 7100. 574851.80; 3021328.17; 洛水河; 渔业用水; III类水域; W; 1100. 地下水; 575228.12; 3021456.99; 周边居民水井; 原饮用水井（自来水管网接通后停用）; III类水域; W; 800.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中二级标准，见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 标准; 项目; 二级标准限值; 单位. 小时平均; 24小时平均; 年平均. GB3095-2012; SO2; 500; 150; 60; μg/m3. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. CO; 4000; 10000; —. O3; 200; —; —. 备注：O3日最大8小时平均浓度为160μg/m3；VOCs执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值1小时平均质量浓度2mg/m3。 2、地表水 邵水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 指标; 标准值（mg /L）; 依据. pH; 6～9; （GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准. COD; 20. BOD5; 4. 氨氮; 1.0. 石油类; 0.05. TP (mg/L); 0.2. 3、地下水 本项目地下水质量为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值，详见表4-3。 表4-3 地下水质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 项目名称; 标准限值（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 2; 氨氮; ≤0.5. 3; 总硬度; ≤450. 4; 氰化物; ≤0.05. 5; 铜; ≤1.00. 6; 铁; ≤0.3. 7; 铝; ≤0.20. 8; 铅; ≤0.01. 9; 镉; ≤0.005. 10; 砷; ≤0.01. 11; 六价铬; ≤0.05. 12; 总大肠菌群; ≤3.0MPNb/100ml. 4、声环境质量标准 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，见下表。 表4-4 环境噪声标准限值 等效声级LAeq：dB 类 别; 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | (1)废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准，见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 排气筒高度（m）; 排放速率 （kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值 （周界外浓度最高值mg/m3）. 颗粒物; 15; 3.5; 120; 1.0. VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014，（见表4-6）。 表4-6 废气污染物排放标准 单位：mg/m3 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/ 524-2014. 污染物; 排气筒高度 （m）; 排放速率 （kg/h）; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值 （周界外浓度最高值mg/m3）. VOCs; 15; 2.0; 80; 2.0. (2)废水 污水执行标准如下表： 表4-7 污水排放标准要求限值 污染物; 标准值(mg/L); 依据. COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB18978-1996）三级标准. BOD5; 300. SS; 400. pH; 6~9. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 总磷（以P计）; 8. (3)噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3 类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。 (4)固废 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）； 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家环保部要求对建设项目排放污染物实施总量控制的要求，本项目需向当地环保主管部门购买如下总量指标：COD，0.0135t/a；NH3-N，0.00135t/a。本项目COD、NH3-N纳入邵东县城污水处理厂排污指标，不需购买；故环评建议项目总量控制指标为VOCs：0.01t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 水性油墨生产工艺流程图 混合分散 加热搅拌 G1、G2 S 成品分装 分散 N N 水、颜料 研磨 G1、N 丙烯酸树脂、消泡剂、水、一乙醇胺 说明：G1为VOCs，G2为颗粒物，S为固体废物，N为噪声。 水性油墨工艺流程简述： 投料：项目按照原材料比例通过人工投料将所需原料加入搅拌桶中，粉末状物料在投料过程中有少量粉尘产生。 加热搅拌：将加入搅拌桶中的物料通过电加热加热至80℃后停止升温，在此温度下搅拌混合3h后得到半成品水性丙烯酸树脂，混合均匀后，将水性丙烯酸树脂转入桶中储存备用。此工序中无化学反应发生，产生的污染物为VOCs、噪声。 混合分散：将水性丙烯酸树脂、水、颜料按照一定比例加入分散机，在分散机中搅拌1h。此工序中无化学反应发生，产生的污染物为VOCs、噪声。 研磨：混合分散搅拌完成后，再通过研磨机反复研磨4次，约6h。此工序产生的污染物为噪声。 分散：研磨后的粗品再次放入分散机中充分搅拌均匀即为成品。此工序中无化学反应发生，产生的污染物为VOCs、噪声。 成品分装：人工将分散后成品按照客户需求放入不同规格的包装桶中，打包入库待售。 生产用水处理工艺：将自来水加入3t电加热罐中，先经太阳能加热系统加热至60℃左右，再用电加热至自来水沸腾，自来水煮沸杀菌后，自然冷却至60℃后用泵将水打入油墨生产搅拌罐中。 主要污染工序： (一)环境影响因素分析 1、施工期环境影响因素分析 本项目生产车间为租赁厂房，施工期主要为室内装修和设备安装，主要污染物有废水、废气、固体废物、噪声。施工期短（约30d），污染物排放量少，故本环评对项目施工期环境影响影响进行简要说明。 1）、废水污染源分析 本项目施工人数约为5人，均不在项目内住宿，不设食堂；施工期根据建设方计划按30天计，项目施工期较短，污染物排放量较少，施工期生活污水依托厂房化粪池处理后排入园区市政污水管网。 2）、废气污染源分析 项目施工期主要为厂房改造和设备安装，不再进行混凝土搅拌、土石方等基础设施建设，基本无扬尘产生，对环境空气影响很小。 3）、噪声污染源分析 项目施工期主要为厂房改造和设备安装。项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如电锯、电锤、手工钻、木工电器及运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声。施工期产生的噪声声级情况见下表。 表5-1 施工期主要噪声源强声级预测值 施工阶段; 声源; 测距; 声级(dB). 厂房装修 设备安装; 电锯、电锤、手工钻、木工电器及运输车辆等; 5m; 80～95. 4）、固体废物污染 项目施工期主要为厂房装修和设备安装。 固体废物主要建筑垃圾与施工人员生活垃圾。施工期装饰过程及安装主要产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物形成建筑垃圾，其产生量约为0.5t，建筑垃圾均外运至建筑部指定点处置；施工人员及工地管理人员约5人，生活垃圾产生量按0.2kg/人•d计，则每天可产生约1kg的生活垃圾，垃圾经袋装收集、集中暂存，由环卫部门定期清运至垃圾处理场统一进行处理。 2、营运期环境影响因素分析 项目投入运营后，产生的外排污染物主要有废水、废气、固体废物、噪声。 本项目运营期污染环节详见表5-2。 表5-2 污染环节统计表 污染类型; 排放源; 污染物名称; 产生环节; 主要污染物. 废水; 日常生活; 生活污水; 日常生活办公; COD、SS、NH3-N. 噪声; 设备; 噪声; 设备运行; 等效连续A声级. 废气; 排气筒; VOCs、颗粒物; 投料、加热搅拌; VOCs、颗粒物. 排气筒; VOCs; 混合分散; VOCs. 排气筒; VOCs; 分散; VOCs. 固体 废弃物; 生产车间; 废颜料、分散机、消泡剂包装袋; 投料工序; 一般固废. 生产车间; 废一乙醇胺、丙烯酸树脂、丙二醇包装桶; 投料工序; 危险废物，危废代码：900-041-49. 生产车间; 含油墨废抹布; 清理. 废气吸收 装置; 废活性炭; 废气吸附 装置. 废气吸收 装置; 废UV灯管; 废气处理设施; 危险废物，危废代码：900-023-29. 生活; 生活垃圾; 日常办公; /. (二)产污环节及污染物排放特征分析 2、运营期产污环节及污染物排放特征分析 （1）废气污染源分析 项目营运期产生的大气污染物主要是加热搅拌、混合分散过程中产生的VOCs，投粉末状物料过程中产生的颗粒物。 1）VOCs 项目投料搅拌混合过程中使用的有机溶剂一乙醇胺、丙二醇，这些溶剂属于高沸点溶剂，与溶于水，挥发性较弱，但在搅拌混合过程中仍会产生挥发性有机废气，挥发性有机废气以VOCs计，连续排放。项目一乙醇胺、丙二醇使用量为4t/a，类比《年产500吨水性油墨、水性上光油项目》，VOCs产生量约为有机溶剂使用量的0.1%，故项目有机溶剂VOCs产生量为0.004t/a。项目搅拌容器为半敞开式搅拌罐，拟在搅拌罐上方安装集气罩收集VOCs，收集效率按80%计算，则收集到的VOCs约为0.0032t/a，无组织排放的VOCs约为0.0008t/a。项目引风机风量为3000m3/h，每天工作8小时，年工作300天，则VOCs的产生速率为0.0017kg/h，产生浓度为0.57mg/m3。项目工艺废气进入废气处理设施（UV光氧净化器+活性炭吸附装置），处理后通过一根高度排放不低于15m高排气筒排放，活性炭吸附装置对VOCs的处理效率约为80%，处理后VOCs排放速率为0.00034kg/h，排放浓度为0.12mg/m3，处理后有组织排放量为0.00064t/a。项目VOCs有组织、无组织排放总量为0.00144t/a。 2）粉尘 项目在投粉末状物料（颜料、分散剂、消泡剂等）过程中会产生少量粉尘，投料过程为间接投料。粉尘产生量约为粉末状物料使用量的1‰，本项目颜料用量为9t/a，则粉尘产生量为0.009t/a。 企业拟在搅拌罐上方安装集气罩收集投料粉尘，其收集效率可达80%，则收集到的粉尘约为0.0072t/a，无组织排放的粉尘约为0.0018t/a。根据企业提供资料，投料工序每天工作时间为0.5小时，年工作时间为0.5×300=150小时，则粉尘产生速率为0.048kg/h，项目引风机风量为3000m3/h，则粉尘产生浓度为16mg/m3。粉尘进入废气处理设施（活性炭吸附装置），处理后通过一根高度排放不低于15m高排气筒排放，活性炭吸附装置对粉尘的处理效率约为60%，处理后粉尘排放速率为0.0192kg/h，排放浓度为6.4mg/m3，处理后有组织排放量为0.00288t/a。项目粉尘有组织、无组织排放总量为0.00468t/a。 项目工艺废气产生及排放情况见下表。 5-3 项目工艺废气产生及排放情况一览表 来源; 名称; 处理前污染物; 环保措施; 处理后污染物; 排放方式. 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 排放量（t/a）; 速率 kg/h; 浓度mg/m3. 加热搅拌、分散; VOCs; 0.0032; 0.0017; 0.57; 集气罩+UV光氧净化器+活性炭吸附装置; 0.00128; 0.00034; 0.12; 有组织排放. 投料; 颗粒物; 0.0072; 0.048; 16; 0.00288; 0.0192; 6.4. 加热搅拌、分散; VOCs; 0.0008; 0.00033; /; 排 风 扇; 0.0008; 0.00033; /; 无组织排放. 投料; 颗粒物; 0.0018; 0.012; /; 0.0018; 0.012; /. （2）废水污染源分析 本项目生产用水为去离子水，该生产用水均带入产品中，洗罐产生的少量废水（洗罐水采用高温杀菌后的自来水，洗涤水量约30kg/次，年洗涤次数约30次，生产用水处理工艺见工程分析）加入下批次油墨生产搅拌罐中做溶剂，故项目无生产废水外排，项目排放废水为生活污水。 项目投入使用后，预计为5名员工，不在厂区食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中的用水定额，用水量以45L/d*人计，年工作300d，则项目生活用水量为67.5t/a，排水按0.8计，排水量为54t/a，主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等，污水水质简单且浓度较低，通过化粪池处理后排入市政污水管网，进入邵东县城污水处理厂处理，处理达标后排入邵水。项目水平衡图见图5-2，废水产生情况见表5-3。 损耗13.5 生活用水 化粪池 新鲜水67.5 入市政污水管网 图5-2 建设项目水平衡图（单位：m3/a） 54 表5-4 项目生活污水污染物产生量及排放量一览表 污水种类; 污染物 名称; 产生浓度（mg/l）; 产生量（t/a）; 削减量 （t/a）; 排放浓度（mg/l）; 排放量 （t/a）. 生活 污水 54m3/a; CODcr; 350; 0.019; 0.0055; 250; 0.0135. BOD5; 200; 0.0108; 0.0027; 150; 0.0081. SS; 150; 0.0081; 0.0027; 100; 0.0054. 氨氮; 35; 0.0019; 0.00055; 25; 0.00135. （3）噪声污染源分析 项目营运期的噪声源是设备运行噪声，噪声源强见表5-5。 表5-5 项目噪声产生源强一览表 序号; 名称; 噪声级dB（A）; 备注. 1; 反应搅拌罐; 70～75; 位于生产车间. 2; 分散机; 70～75. 3; 研磨机; 70～75. 4; 搅拌机; 70～75. 5; 风机; 80～95; 位于风机房内. （4）固体废物污染分析 项目生产过程中产生的固废主要是拆封颜料、分散机、消泡剂时产生的废包装材料，拆封丙烯酸树脂、一乙醇胺、丙二醇等产生的废包装桶，清理生产设备时产生的废抹布，废气处理设施产生的废活性炭、废UV灯管，生活垃圾。 投产过程中会产生颜料、分散机、消泡剂废包装材料，产生量约为0.05t/a，为一般工业固体废物，集中收集后卖废品公司。 投产过程中会产生丙烯酸树脂、一乙醇胺、丙二醇等废包装桶，产生量约为50个/年，属危险废物（危废类比为HW49其他废物非特定行业，危废代码为900-041-49，含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物），收集后存放至危废暂存间，定期交有相应危废处理资质单位进行处置。 清洗生产线设备会产生废抹布（约为0.01t/a），废气处理设施产生废活性炭（产生量约为0.1t/a）。这些固废均属于危险废物，危废类别为HW49其他废物非特定行业，危废代码为900-041-49，含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物；废气处理设施（UV光氧净化器）会产生废UV灯管，属于危险废物，废物类别为HW29含汞废物非特定行业，危废代码为900-023-29，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源产生量约0.01t/a。这些危废收集后存放至危废暂存间，定期交有相应危废处理资质单位进行处置。 本项目员工约5人，不在厂区食宿，员工生活垃圾产生量为0.2kg/人.d，年工作300天，产生生活垃圾量为0.3t/年，经分类收集后交环卫部门处理。 项目固废产生及处置情况见表5-6。 表5-6 固体废弃物产生排放量统计表 固废名称; 产生量; 固废属性; 危废代码; 处理方式. 废包装材料（纸箱、塑料袋）; 0.05t/a; 一般工业固废; /; 收集后卖废品公司. 废抹布; 0.05t/a; 危废; 900-041-49; 交有相应危废处理资质单位进行处置. 废丙烯酸树脂、一乙醇胺、丙二醇等包装桶; 50个/年; 危废; 900-041-49; 交有相应危废处理资质单位进行处置. 废活性炭; 0.1t/a; 危废; 900-041-49; 交有相应危废处理资质单位进行处置. 废UV灯管; 0.01t/a; 危废; 900-023-29; 交有相应危废处理资质单位进行处置. 生活垃圾; 0.3t/a; 生活固废; /; 分类收集，环卫部门清运.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 加热搅拌、分散 | VOCs | 0.57mg/m3、0.0032t/a |  | 0.12mg/m3、0.00064t/a |  |
|  | 投料工序 | 颗粒物 | 16mg/m3、0.0072t/a |  | 6.4mg/m3、0.00288t/a |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | 生活污水 | 54t/a |  |  |  |
|  |  | CODcr | 350mg/L | 0.019t/a | 250mg/L | 0.0135t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.0108t/a | 150mg/L | 0.0081t/a |
|  |  | SS | 150mg/L | 0.0081t/a | 100mg/L | 0.0054t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L | 0.0019t/a | 25mg/L | 0.00135t/a |
| 固体 废物 | 投料工序 | 废丙烯酸树脂、一乙醇胺、丙二醇等包装桶等 | 50个/年 |  | 交由有相应危废处理资质单位进行处置 |  |
|  | 废气处理设施 | 废活性炭 | 0.1t/a |  |  |  |
|  |  | 废UV灯管 | 0.01t/a |  |  |  |
|  | 清理设备 | 废抹布 | 0.01t/a |  |  |  |
|  | 投料工序 | 废包装材料（纸箱、塑料袋） | 0.05t/a |  | 收集后外售 |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 0.3t/a |  | 收集后卖废品公司 |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为分散机、研磨机、搅拌机、风机等，其噪声源强分别为70-95dB(A)。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目生产车间为租赁厂房，施工期主要为室内装修和设备安装，主要污染物有废水、废气、固体废物、噪声。施工期短（约30d），污染物排放量少，故本环评对项目施工期环境影响影响进行简要说明。 1、环境空气影响分析 项目施工期主要为厂房改造和设备安装，不再进行混凝土搅拌、土石方等基础设施建设，基本无扬尘产生，对环境空气影响较小。 2、噪声环境影响分析 施工期的噪声源主要是设备安装过程中机械零部件撞击、电钻等噪声，噪声级值为80～95dB(A)，设备安装时间较短，且为室内安装，产生噪声经厂房隔音与至厂界距离传播过程的衰减，预计能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）标准要求。 3、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物包括废设备包装品和设备安装调试工人生活垃圾。废设备包装品由专人及时进行收集，生活垃圾主要是工人废弃物品，因此对于固体废物应集中堆放及时清理，施工单位应按规定办理好固废处置手续，外运到有关部门指定的建筑固废倾倒场，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。 4、施工废水影响分析 施工期间废水排放主要是施工现场工人生活区排放的生活污水。生活污水主要含悬浮物、COD等，废水排放量很小，施工期生活污水依托厂房内化粪池处理后排入园区污水管网。 运营期环境影响分析： 本项目营运期产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固体废物等。 ### 1、废水对周围环境的影响分析 本项目生产用水为去离子水，该生产用水均带入产品中，洗罐产生的少量废水（洗罐水采用高温杀菌后的自来水，洗涤水量约30kg/次，年洗涤次数约30次，生产用水处理工艺见工程分析）加入下批次油墨生产搅拌罐中做溶剂，故项目无生产废水外排，项目排放废水为生活污水。生活污水的排放量为54m3/a（0.18m3/d），经化粪池处理后排入市政污水管网，再进入邵东县城污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19918-2002）一级A类标准后排入邵水。项目周边雨、污水管网已铺设，故本项目废水排放属于间接排放，地表水评价等级为三级评价，项目污水处理前、后的出水水质见下表6-1。 表6-1 项目污水排放情况一览表 项 目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 废水水质(mg/L); 7-8; 350; 250; 200; 35. 产生量（t/a）; /; 0.019; 0.0108; 0.0081; 0.0019. 化粪池处理后水质(mg/L); 7-8; 250; 150; 100; 25. 排放量（t/a）; /; 0.0135; 0.0081; 0.0054; 0.00135. 污水厂进水水质标准(mg/L); 6-9; 500; 300; 400; 35. 污水厂出水水质(mg/L); 6-9; 50; 10; 10; 5. 污水厂排放量; /; 0.0027; 0.00054; 0.00054; 0.00027. 污水处理厂接纳项目污水的可行性分析： （1）水量 根据邵阳市环保局官网公示的《邵东县城污水处理厂一期提标改造工程环境影响报告表》，邵东县城污水处理厂一、二期工程污水总处理规模为8×104m3/d，合流污水量为16×104m3/d。由于项目服务范围为合流制，技改后的细格栅成套设备和平流沉砂池按合流污水量（16×104m3/d）设计、初沉池按污水处理规模（8×104m3/d）设计，符合《室外排水设计规范》（GB50014-2006）(2014 年版)要求的。本项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政污水管网，进入邵东县城污水处理厂处理，处理达标后排入邵水。 （2）水质 本项目的废水为生活污水，水质简单，排水浓度远低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合邵东县城污水处理厂进水水质要求，故项目排水不会对污水处理厂的进水水质产生明显影响，不会影响其正常运行。 （3）管网铺设 根据环评现场勘察，项目周边有配套管网，在邵东县城污水处理厂纳污范围内，废水排入是可行。 综上所述，从水质、水量以及污水管网铺设情况三个方面综合分析，项目废水排入集中区工业污水处理厂是可行可靠的。项目污水经上述处理后，对周边环境影响很小。 废水管理相关信息 项目废水排放管理见表6-2至表6-5。 表6-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施 名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、BOD5、 氨氮; 排至邵东县城污水处理厂; 昼间连续; 1#废水处理设施; 化粪池; 生化处理; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间 处理设施排放. a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 表6-3 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a）. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 500. BOD5; 300. pH; 6-9. SS; 400. a 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 表6-4 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 250; 0.000045; 0.0135. 氨氮; 25; 0.0000045; 0.00135. 全厂排放口合计; CODCr; 0.0135. NH3-N; 0.00135. 表6-5 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数（a）; 手工监测频次（b）; 手工测定方法（c）. 1; DW001; COD; □自动 手工; /; /; 否; /; 2个 混合样; 1次/季度; 重铬酸钾法. 氨氮; 水杨酸分光光度法. a 指污染物采样方法，如 “混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”。 b 指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等。 c 指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等。. ### 2、大气环境影响分析 项目营运期产生的大气污染物主要是加热搅拌、混合分散过程中产生的VOCs，投粉末状物料过程中产生的颗粒物。 1）VOCs 项目投料搅拌混合过程中使用的有机溶剂一乙醇胺、丙二醇，这些溶剂在加热搅拌混合过程中会产生挥发性有机废气，挥发性有机废气以VOCs计，连续排放。项目VOCs产生量为0.004t/a，产生速率为0.0017kg/h，产生浓度为0.57mg/m3，处理后排放速率为0.00034kg/h，排放浓度为0.12mg/m3，处理后（集气罩+UV光氧净化器+活性炭吸附装置）有组织排放量为0.00064t/a。通过一根高度排放不低于15m高排气筒排放，VOCs有组织、无组织排放总量为0.00208t/a。VOCs有组织、无组织排放浓度符合《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准限值。 2）粉尘 项目在投粉末状物料（颜料、分散剂、消泡剂等）过程中会产生少量粉尘，投料过程为间接投料。本项目粉尘产生量为0.009t/a，产生速率为0.048kg/h，产生浓度为16mg/m3，处理后粉尘排放速率为0.0192kg/h，排放浓度为6.4mg/m3，处理后有组织排放量为0.00288t/a。通过一根高度排放不低于15m高排气筒排放，处理后粉尘有组织、无组织排放总量为0.00468t/a。 项目工艺废气产生及排放情况见下表。 6-6 项目工艺废气产生及排放情况一览表 来源; 名称; 处理前污染物; 环保措施; 处理后污染物; 排放方式. 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 排放量（t/a）; 速率 kg/h; 浓度mg/m3. 加热搅拌、分散; VOCs; 0.0032; 0.0017; 0.57; 集气罩+UV光氧净化器+活性炭吸附装置; 0.00128; 0.00068; 0.23; 有组织排放. 投料; 颗粒物; 0.0072; 0.048; 16; 0.00288; 0.0192; 6.4. 加热搅拌、分散; VOCs; 0.0008; 0.00033; /; 排 风 扇; 0.0008; 0.00033; /; 无组织排放. 投料; 颗粒物; 0.0018; 0.012; /; 0.0018; 0.012; /. UV光解净化工作原理：处理工艺利用特质的高能臭氧UV紫外线光束照射挥发性有机气体，使其化学键裂解，利用高能臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，游离氧所携带正负电子，所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，臭氧对挥发性有机气体有极强的氧化作用，使其降解转化为低分子化合物（水和二氧化碳）。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）采用估算模式进行预测分析，根据项目产污分析，本环评选取颗粒物、VOCs作为预测因子。 1）有组织排放 项目有组织废气排放源强及预测参数详见表6-7。 表6-7 项目有组织排放源强及预测参数表 污染源; 排气筒编号; 污染物名称; 排放工况; 排气筒底部中心坐标(o) （UTM坐标）; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 排放速率kg/h. 高度 (m); 内径 (m); 温度 (oC); 流速 (m/s). x; y. 加热搅拌桶; P1; 颗粒物; 正常工况; 575922; 3020998; 288; 15; 0.5; 25; 1.06; 0.0192. 非正常工况; 0.048. VOCs; 正常工况; 0.00034. 非正常工况; 0.0017. 2）无组织排放 项目无组织排放粉尘为集气罩未收集到的VOCs、颗粒物。根据工程分析可知，项目无组织排放的颗粒物约0.0018t/a，排放速率0.012kg/h；无组织排放的VOCs约0.0008t/a，排放速率0.00033kg/h。 项目无组织废气排放源强及预测参数详见表6-8。 表6-8 项目无组织废气排放源强及预测参数表 污染源名称; 面源起点坐标(o) （UTM坐标）; 面源海拔高度/m; 与正北方向夹角; 矩形面积; 污染物名称; 排放速率kg/h. x; y; 长度/m; 宽度 /m; 高度/m. 生产车间; 575922; 3020998; 288; 30°; 10; 8; 0; 颗粒物; 0.012. VOCs; 0.00033. （2）预测内容 本次评价分析项目正常工况及非正常工况下，各个污染源的最大落地浓度及占标率。 （3）预测因子及标准 本项目评价因子有颗粒物（PM10）、VOCs，其标准值见下表。 表 6-9 评价因子和评价标准表（小时均值） 评价因子; 标准值（μg/m3）; 标准来源. PM10; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. VOCs; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1总挥发性有机物空气质量浓度参考限值. （4）估算模型参数 项目估算模型参数见表6-10。 表6-10 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 20万. 最高环境温度/℃; 39.4. 最低环境温度/℃; -4.8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （5）预测结果 根据HJ2.2－2008《环境影响评价技术导则—大气环境》，采用SCREEN3模型估算废气的下风向轴线浓度，并计算相应的浓度占标率，估算模式参数见表6-8。 2）预测分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），计算VOCs、颗粒物污染物落地浓度及占标率排放的浓度分布，见表6-11、6-12。 表6-11 VOCs排放落地浓度及占标率预测结果 离源距离(m); VOCs（正常工况）; VOCs（非正常工况）. 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 5.849E-21; 0.00; 1.462E-20; 0.00. 100; 9.074E; 0.01; 0.0002269; 0.02. 153; 9.82E; 0.01; 0.0002455; 0.02. 200; 9.059E; 0.01; 0.0002265; 0.02. 300; 8.632E; 0.01; 0.0002158; 0.02. 400; 7.268E; 0.01; 0.0001817; 0.02. 500; 5.837E; 0.00; 0.0001459; 0.01. 600; 4.698E; 0.00; 0.0001175; 0.01. 700; 3.923E; 0.00; 9.807E-5; 0.01. 800; 3.941E; 0.00; 9.854E-5; 0.01. 900; 3.956E; 0.00; 9.891E-5; 0.01. 1000; 3.877E; 0.00; 9.691E-5; 0.01. 1500; 3.046E-5; 0.00; 7.615E-5; 0.01. 2000; 2.332E-5; 0.00; 5.83E-5; 0.00. 2500; 1.84E-5; 0.00; 4.601E-5; 0.00. 表6-12 颗粒物排放落地浓度及占标率预测结果 离源距离(m); 颗粒物（正常工况）; 颗粒物（非正常工况）. 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 1.651E-19; 0.00; 4.129E-19; 0.00. 100; 0.002562; 0.57; 0.006405; 1.42. 158; 0.002773; 0.62; 0.006932; 1.54. 200; 0.002558; 0.57; 0.006395; 1.42. 300; 0.002437; 0.54; 0.006093; 1.35. 400; 0.002052; 0.46; 0.00513; 1.14. 500; 0.001648; 0.37; 0.004121; 0.92. 600; 0.001327; 0.29; 0.003317; 0.74. 700; 0.001108; 0.25; 0.002769; 0.62. 800; 0.001113; 0.25; 0.002782; 0.62. 900; 0.001117; 0.25; 0.002793; 0.62. 1000; 0.001095; 0.24; 0.002736; 0.61. 1500; 0.00086; 0.19; 0.00215; 0.48. 2000; 0.0006585; 0.15; 0.001646; 0.37. 2500; 0.0005196; 0.12; 0.001299; 0.29. 表6-13 无组织废气排放落地浓度及占标率预测结果 离源距离(m); 颗粒物; VOCs. 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 7.655E-7; 0.00; 1.62E-5; 0.00. 56; /; /; 0.0003388; 0.03. 96; 0.004566; 0.51; /; /. 100; 0.004551; 0.51; 0.0003197; 0.03. 200; 0.003966; 0.44; 0.0003012; 0.03. 300; 0.00369; 0.41; 0.0002558; 0.02. 400; 0.003709; 0.41; 0.0001943; 0.02. 500; 0.00343; 0.38; 0.0001485; 0.01. 600; 0.003009; 0.33; 0.0001164; 0.01. 700; 0.002598; 0.29; 9.341E-5; 0.01. 800; 0.002252; 0.25; 7.74E-5; 0.01. 900; 0.001966; 0.22; 6.537E-5; 0.01. 1000; 0.00173; 0.19; 5.607E-5; 0.00. 1500; 0.001027; 0.11; 3.115E-5; 0.00. 2000; 0.0006908; 0.08; 2.034E-5; 0.00. 2500; 0.0005113; 0.06; 1.484E-5; 0.00. 综上，本项目所有污染源正常排放的污染物的Pmax预测结果如下表6-14。 表6-14 项目污染物最大地面浓度占标率（正常排放） 排气筒编号; 污染物; 最大落地浓度（mg/m³）; 发生距离 （m）; 标准浓度 （mg/m³）; 占标率 （%）. P1; 颗粒物; 0.002773; 158; 0.45; 0.62. VOCs; 9.82E; 153; 1.2; 0.01. 1.2. 无组织废气; 颗粒物; 0.0003388; 56; 0.45; 0.03. VOCs; 0.004566; 96; 1.2; 0.51. 由上表可知，项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax =0.62%，小于1%，无须设置大气环境防护距离，确定大气评价等级为三级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。项目废气正常排放对周围大气环境及敏感点影响较小。 #### 3、地下水环境影响分析 项目所在区域居民生活用水由自来水水厂提供，项目区地下水评价范围内无集中式地下水饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.1地下水污染途径分析 本工程对浅层孔隙水和深层孔隙水的污染途径主要为以下几种： ①对浅层水的污染途径 a、厂区内液体原料渗漏，对厂区所在地段的浅层孔隙水水质造成污染。 b、物料或固体废物堆放场所处置不当，通过大气降水淋滤作用污染浅层水。 c、工程向大气排放的污染物可能由于重力沉降，雨水淋洗等作用而降落到 地表，有可能被水携带渗入地下水中。 ②对深层孔隙水污染途径 主要通过受污染的浅层孔隙水下渗污染深层孔隙水。 3.2本工程对地下水环境影响分析 ①物料及固废堆放对浅层地下水的影响 拟建工程的物料及固体废物的堆放场所处置不当，将会发生由于降水淋滤而使污染物入渗到浅层水中，对水质造成污染。本项目产生的一般固体垃圾采取综合利用或及时由环卫部门送至垃圾填埋场处理；项目危险废物分类收集后，委托有资质的单位进行处理，从而可避免因其堆放不当而对地下水造成的不利影响。对于全厂区特别是原料、产品堆场等物料的堆放场所，加强防渗，以防止对浅层地下水造成污染。 ②废气对浅层地下水的影响 对于工程中废气污染源，通过采用有效治理措施，使排入大气中的大气污染物得到了较好的控制，均能达标排放，排放量较少，因此，本工程排放的废气不会由于重力沉降及雨水淋洗等大量降落到地表，从而被水携带到地下水中，污染地下水体。 ③本工程对深层地下水的污染 ### 由以上分析可知，该工程对深层地下水的污染途径主要为通过浅层水入渗，由于本工程对浅层地下水的影响较小，从而通过浅层地下水入渗而对深层水造成的影响就更小。 ### 4、 声环境影响分析 本项目营运期噪声为生产设备噪声，高噪声设备主要包括搅拌机、分散机、研磨机、风机等，其噪声源强分别为70-95dB(A)，以上设备均位于项目洁净车间内。本项目周边200m范围内无敏感目标，为减轻项目机械噪声对周边环境的影响，建设单位拟采取以下措施控制噪声排放： 1）选用低噪声的设备； 2）运转时产生震动噪声的设备，设备基础做好隔振、减振措施； 3）加强设备的日常维护、润滑，对老化和性能降低的设备及时进行更换，以降低摩擦，减少噪声强度； 4）生产时间尽量避开人们的休息时间，控制在上午8:00-12:00，下午14:00-19:00期间，以免干扰周边村民日常生活。 项目通过设置上述隔声、减振及距离衰减等降噪措施后，一般可降低15-25dB，本次评价以20dB计。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。预测忽略大气吸收及障碍性屏障、阻隔作用，只考虑声源以自由声场的形式传播。衰减模式为： 式中：LP—预测点声级值，dB(A)； LP0—已知参考点声级，dB(A)； r—预测点到声源的距离，m； r0—已知参考点到声源的距离，m。 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第 i 个声源在预测点产生的 A 声级； N——为噪声源的个数。 本次预测主要是针对各声源对厂界贡献值进行预测，项目运营期正常情况下噪声预测结果见下表。 表6-15 运营期主要产噪设备预测统计结果 设备名称; /; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 搅拌机; 贡献值dB（A）; 47.0; 44.0; 45.5; 44.0. 分散机; 45.5; 45.5; 42.0; 42.0. 研磨机; 42.3; 42.3; 43.8; 42.3. 风机; 44.2; 45.2; 45.5; 42.0. /; 叠加值dB（A）; 55.5; 55.5; 58.2; 57.5. 标准值 dB(A); 昼间; 65. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表可见，项目建成后，在采取隔声降噪措施后，项目厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值，故正常情况下项目运营对周边声环境影响不大。 ### 5、固体废物环境影响分析 项目生产过程中产生的固废主要是拆封颜料、分散机、消泡剂时产生的废包装材料，拆封丙烯酸树脂、乙二醇产生的废包装桶，清理生产设备时产生的废抹布，废气处理设施产生的废活性炭、废UV灯管，生活垃圾。 投产过程中会产生颜料、分散机、消泡剂废包装材料，产生量约为0.05t/a，为一般工业固体废物，集中收集后卖废品公司。 投产过程中会产生丙烯酸树脂、有机溶剂废包装桶，产生量约为50个/年，属危险废物（危废类比为HW49其他废物非特定行业，危废代码为900-041-49，含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物），收集后存放至危废暂存间，定期交有相应危废处理资质单位进行处置。 清洗生产线设备会产生废抹布（约为0.01t/a），废气处理设施产生废活性炭（产生量约为0.1t/a）。这些固废均属于危险废物，危废类别为HW49其他废物非特定行业，危废代码为900-041-49，含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物，收集后存放至危废暂存间，定期交有相应危废处理资质单位进行处置；废气处理设施（UV光氧净化器）会产生废UV灯管，属于危险废物，废物类别为HW29含汞废物非特定行业，危废代码为900-023-29，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源产生量约0.01t/a。这些危废收集后存放至危废暂存间，定期交有相应危废处理资质单位进行处置。 本项目员工约5人，不在厂区食宿，员工生活垃圾产生量为0.2kg/人.d，年工作300天，产生生活垃圾量为0.3t/年，经分类收集后交环卫部门处理。 项目内设置1间危废暂存间、1间一般固废暂存间。建设方应按照《危险废物转移联单管理办法》办理有关转移手续，禁止随意倾倒或交给没有相应资质的公司或个人，防止发生意外风险事故。环评对危废贮存提出以下要求。 1）各类危废设置专门的危废暂存间，并对危废贮存场所进行采取防雨、防渗、防风措施，地面与裙脚（围挡）要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 2）根据危废的性质按规范分类存放，特别是互相干扰、互相影响的物品应隔离存放； 3）危险废物存放处应有标示牌和安全使用说明； 4）应有专人管理，管理人员则应具备应急处理能力； 5）存储间温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整，并配备相应灭火器； 6）储存区内应具备应急的器械和有关用具，如沙池、隔板等，并建议在地面留有倒流槽（或池），以备化学品和危险废物在洒落或泄漏时能临时清理存放。 综上所述，项目一般工业固废严格按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》贮存处置；危险废物严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》贮存处置，并按照国家有关危险废物申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地环境保护部门进行危险废物的申报、转移等，项目产生的固废对周边环境及环保目标影响较小。 6、土壤影响分析 本项目为水性油墨制造，根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目属于石油、化工中涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造制造（其他类），为Ⅲ类项目，属于污染影响型项目。项目占地面积为0.02公顷<5公顷，占地规模为小型。项目周边环境属于不敏感区域。根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境管理与监测计划 7.1环境管理 1、环境管理机构设置与职责 项目运行期设置环境保护专门机构，定员2～3人，实行主要领导负责制。 公司环境保护管理机构的主要职责是： ⑴ 贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准，制定本项目环境管理制度与管理办法； ⑵ 建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作； ⑶ 拟定企业的环保工作计划并进行实施，配合企业领导完成环境保护责任目标； ⑷ 组织企业环境监测工作，检查环境保护设施的运行情况，建立监控档案； ⑸ 协调企业所在区域的环境管理； ⑹ 开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质； ⑺ 组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术； ⑻ 负责厂区绿化和日常环境保护管理工作； ⑼ 接受省、市各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。 2、建立健全环境保护管理制度 本评价提出主要环保管理制度内容见表6-16，环保设施管理规程见表6-17。 表6-16 环境保护管理制度表 实施部门; 主要内容. 安环部; 1、制定内部环境保护审核、例会制度. 2、环境质量管理目标与指标统计考核制度. 3、清洁生产管理与审计制度. 4、内部环境管理、监督与检查制度. 5、环保设施与设备定期检查、保养和维护管理制度. 6、环境保护定期、不定期监测与污染源监控计划制度. 7、环境保护档案管理与环境污染事故应急处置管理规定. 8、危险化学品贮运、使用联单管理制度. 9、危险废物贮存、安全处置转移联单登记制度. 10、制定环境风险事故报告制度. 11、环境保护宣传、教育与培训制度. 12、环境保护岗位职责奖惩制度. 表6-17 环保设施管理规程表 实施部门; 主要管理内容. 安环部; 1、通风、除尘设备使用、维护和管理规程. 2、污水处理站维护和保养管理规程. 3、工艺废气净化装置维护和管理规程. 4、隔声、消声设备与设施维护和保养管理规程. 5、环保设备安全操作规程及安全管理规章. 6、企业生态环境保护与环境绿化规划. 7、重点环保设施污染控制点巡回检查制度. 凡是与环境污染有关的各生产岗位必须明确环境管理任务和责任，并将其列入岗位职责，与其经济利益挂钩，定期检查、考核，使企业环境管理制度落到实处。 7.2监测计划 为切实搞好污水、废气的达标排放及污染物排放总量控制，应制定科学、合理的环境监测计划以监视污染治理设施的运行。总的思路是搞好监测治理保证工作、任务合理、经济可行。在监测计划中一部分由当地环境保护部门根据环境管理的需要实施定期监测；日常监测部分则由企业自行承担，并将监测数据反馈于生产系统，促进生产与环保协调发展。 本项目监测计划建议如下： （1）废水监测 监测采样点：生产废水排放口 定期监测项目：废水量、pH、SS、CODcr 、氨氮。 监测频率：每季度一次。 监督性监测由当地环境监测站进行，建议采样点与监测项目同上，建议每年进行一次监督性监测。 （2）大气监测 有组织排放监测项目如下： 废气处理设施排放口：废气量、VOCs、颗粒物。 监测时间与监测频率：项目投产并正常运行后，摸清废气排放规律，在此基础上优化采样频率，每季度一次，并随机抽查。 无组织排放监测项目如下： 厂界四周：VOCs、颗粒物。 监测时间与监测频率：项目投产并正常运行后，摸清废气排放规律，在此基础上优化采样频率，每季度一次，并随机抽查。 （3）噪声监测 监测项目：等效连续 A 声级 监测点：厂界。 监测时间与监测频率：每隔季度监测一期，每期1天，每天昼夜各一次。根据监测结果分析设备运行状态，确定改进措施。 （4）固体废物监控 应严格管理项目营运过程中产生的各种固体废物，定期检查各种固体废物尤其是危险废物的处置情况。 8、环保投资估算与环保设施验收一览表 项目建成正式投入生产前，将成立环境管理机构，明确环境管理人员，建立健全环境管理制度，贯彻清洁生产促进法，加强环保设施的运行管理，确保各项污染物达标排放。项目总投资60万元，环保投资12.2万元，占总投资20.33%，环保投资情况见下表。 表6-18 环保投资情况一览表 序号; 时间区段; 项 目; 投资金额 （万元）. 1; 营运期; 化粪池、雨污分流（依托厂房）; 0. 2; UV光氧净化器+活性炭吸附装置+15m排气筒; 6.6. 3; 排气扇; 2.0. 4; 隔声间、减震片; 1. 5; 一般工业固废暂存间; 0.5. 6; 危废暂存间; 1.0. 7; 垃圾桶; 0.1. 8; 接液盘、围堰; 1.0. 合 计; 12.2. 根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，建设项目竣工后由建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准，建设项目竣工环境保护验收应当在建设项目竣工后3个月内完成。本项目环保验收项目详见下表。 表6-19 项目环保设施验收一览表 序号; 项目名称; 环保设施; 执行标准. 1; 生活污水; 化粪池、雨污分流（依托标准化厂房）; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准. 2; 生产废气; 排气扇; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级排放标准. 3; UV光氧净化器+活性炭吸附装置+15m排气筒; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）排放标准. 4; 设备噪声; 隔声间、减震片; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 5; 一般工业固废; 一般固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001). 6; 危险废物; 危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 7; 生活垃圾; 垃圾桶; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008).

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 员工 | 生活污水 | 经化粪池处理后排入污水管网，进入污水处理厂处理 | 达标排放，对周围环境影响很小 |
| 大 气 污 染 物 | 加热搅拌、分散搅拌 | VOCs、颗粒物 | 经集气罩、UV光氧净化器、活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放 | 达标排放，对周围环境影响很小 |
| 固 体 废 物 | 投料工序 | 废丙烯酸树脂、丙二醇等包装桶 | 交由有相应危废处理资质单位进行处置 | 对周围环境影响很小 |
|  |  | 废抹布 |  |  |
|  | 废气处理 设施 | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  | 投料工序 | 废包装袋/箱 | 收集后外售 |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 分类收集，环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 主要噪声源设备布置在生产车间内，生产设备、风机采取隔声、减震等措施。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无。 |  |  |  |  |

产业政策相符性、选址合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目为油墨生产制造，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“第一类 鼓励类 十九轻工 23 水性油墨、紫外光固化油墨、植物油油墨等节能环保型油墨生产”，故本项目符合国家相关产业政策。 2、选址及平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 ### 1）园区规划定位及准入条件 发展定位 依托现状产业基础特色与龙头企业，打造国内领先的包装印刷、塑料制品和新材料组团基地，形成可持续发展、竞争力强的和配套设施完善、环境良好的现代化工业园。 鼓励引进和优先发展项目： 按照园区发展定位，严格控制园区入区项目，评价建议园区内优先发展的企业要求如下： ①符合现行国家及地方产业政策、行业准入条件、园区产业定位； ②符合清洁生产要求； ③严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度； ④采用先进的环保工艺和技术，污染物达标排放、满足总量控制要求并符合园区发展定位的企业； 限制入区项目： ①水资源消耗量大，水污染物排放量大的行业； ②大气污染物排放对园区其它行业影响较大，行业防护距离要求较高的行业； ③进驻项目预处理水质达不到污水处理厂接管要求的项目。 禁止入区项目： ①不符合园区产业定位、污染排放较大的行业； ②废水含难降解的有机物、“三致”污染物、重金属等物质含量高及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接纳标准的项目； ③工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目； ④易燃、易爆、危险品储存或生产的工矿企业，以及会对储存商品造成污染或腐蚀的工矿企业； ⑤采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的以及不符合园区产业定位的项目； ⑥虽然符合园区产业定位，但污染排放高于二类工业的企业。 表7-1 园区引进项目名录一览表 项 目; 一类工业; 二类工业. 鼓励类; 标准厂房、现代生产性服务业、仓储物流业、科技服务业、环境科技咨询机构、与园区主导产业相关联的下游产业（如包装业）、商务商贸服务业等。; 包装印刷产业；塑料制品；新材料. 允许类; /; /. 限制类; /; 高能耗、高水耗，污水排放量较大行业. 禁止类; /; 排放邵东县城污水处理厂不能处理的污水的企业；使用燃煤锅炉的；虽然符合园区产业定位，但污染排放高于二类工业的企业。. 本项目为水性油墨生产，不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于园区引进的允许类产业，符合园区的产业定位。 2）土地规划相符性分析 项目厂址位于邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园内，本项目用地地块位于邵东湘商产业园规划范围内。 根据《邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园-用地布局规划图》，项目拟建地属二类工业用地，本项目用地符合园区用地规划的要求。 3）环境容量 环境现状质量结果表明：项目所在地环境空气质量属于不达标区，受纳水体邵水质各监测因子均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，区域声环境昼间、夜间等效连续A声级均符合GB12348-2008《声环境质量标准》中3类标准，有一定的环境容量。 4）对环境的影响 项目无生产废水排放，仅排放生活污水，水质简单且进入污水处理厂达标排放，对周围环境影响不大；选用低噪声设备，噪声可达到排放要求；项目内设有垃圾箱用于收集职工生活垃圾，定期清理转运交由环卫部门处理，危险废物委托有资质的单位处理；项目各类污染物均能得到妥善处理，符合排放标准。项目采取相应的措施后对周围环境影响较小， - 5）配套设施 本项目位于邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园内，区域内供水、供电充足，道路、园区污水管网配套设施基本完善，对项目生产制约较少。 综上所述，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 （2）平面布局合理性分析 本项目租赁邵东市黑田铺镇印刷产业园D-7栋厂房1F作为生产场所，总租赁面积200m2。厂房内布置有原料仓库、生产区、成品仓库、一般工业固废暂存间、危险废物暂存间、生活办公区，项目内不设食堂、宿舍。其中原料仓库位于项目西北部；成品仓库位于项目西部；生产区位于项目南部；一般工业固废暂存间位于项目东北部；危险废物暂存间位于项目东北部；生活办公区位于项目东南部；出入口位于项目南部。 本项目厂房内各功能分区布局以工艺专门化为设计原则，合理安排车间布局，功能分区合理、动力负荷集中、工艺流程顺畅、人货分流通畅、生产管理方便，符合环保、防火、安全、卫生的要求，布置较为合理。项目平面布置图见附图2。

评价结论与建议

一、结论 1、项目概况 (1)项目名称：年产100吨水性油墨建设项目； (2)建设单位：邵东市欧顺油墨制造有限公司； (3)建设性质：新建； (4)建设地点：邵东市黑田铺镇印刷产业园D-7栋厂房1F； (5)建设内容：项目租赁邵东市黑田铺镇印刷产业园D-7栋厂房1F作为生产场所，总租赁面积200m2。厂房内布置有原料库区、生产区、成品库区、生活办公区，项目内不设食堂、宿舍，租赁园区周边民房作为生活设施。项目建成后预计年产100吨水性油墨。 (6)项目总投资及环保投资：项目总投资60万元，其中环保投资12.2万元，占总投资的20.33%。 2、产业政策符合性分析 本项目为油墨生产制造，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“第一类 鼓励类 十九轻工 23 水性油墨、紫外光固化油墨、植物油油墨等节能环保型油墨生产”，故本项目符合国家相关产业政策。 3、选址及平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 1）用地符合性、产业定位符合性 本项目为水性油墨生产，不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于园区引进的允许类产业，符合园区的产业定位；项目拟建地位于邵东湘商产业园规划范围内， 根据《邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园-用地布局规划图》，项目拟建地属二类工业用地，本项目用地符合园区用地规划的要求。综上所述，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 （2）平面布局合理性分析 本项目租赁邵东市黑田铺镇印刷产业园D-7栋厂房1F作为生产场所，总租赁面积200m2。厂房内布置有原料仓库、生产区、成品仓库、一般工业固废暂存间、危险废物暂存间、生活办公区，项目内不设食堂、宿舍。其中原料仓库位于项目西北部；成品仓库位于项目西部；生产区位于项目南部；一般工业固废暂存间位于项目东北部；危险废物暂存间位于项目东北部；生活办公区位于项目东南部；出入口位于项目南部。 本项目厂房内各功能分区布局以工艺专门化为设计原则，合理安排车间布局，功能分区合理、动力负荷集中、工艺流程顺畅、人货分流通畅、生产管理方便，符合环保、防火、安全、卫生的要求，布置较为合理。项目平面布置图见附图2。 4、项目所在地环境质量现状评价 ①建设项目所在地SO2、NO2、CO、O3 年平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年平均浓度超标，项目所在地大气环境质量区域为不达标区域。 ②邵水各监测断面各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，满足水功能区划功能要求。 ③项目所在地周边噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值，满足声环境功能区划功能要求。 5、环境影响分析 ①施工期 本项目为租赁厂房，建设期设备购进安装过程中产生搬运噪声和包装固废，故本环评对项目施工期环境影响影响进行简要说明。只要加强管理，在设备运进安装过程中采取轻拿轻放，避免碰撞发出异常噪声，合理安排作业时间，避免在夜间及附近居住人员休息期间作业，同时，将设备外包装固废及时收集做废品外卖。 采取上述措施后，本项目施工期污染物妥善处置后对周边环境影响较小。 ②营运期 大气环境影响分析：项目营运期车间VOCs、颗粒物进入废气处理设施进行处理，处理后的废气经15m高排气筒达标排放。采取措施后，项目外排废气经大气扩散后对周边环境与环保目标影响较小。 水污染物环境影响分析：本项目营运期废水为员工生活废水，项目废水经化粪池处理后排入市政污水管网，再进入邵东县城污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19918-2002）一级A类标准后排入邵水。 固废环境影响分析：项目生产过程中产生的固废主要是废包装材料、废包装桶、废抹布、废活性炭、废UV灯管、生活垃圾。废包装材料集中收集后卖废品公司；废包装桶、废抹布、废活性炭属危险废物，收集后存放至危废暂存间，定期交有相应危废处理资质单位进行处置；生活垃圾经分类收集后交环卫部门处理。固体废弃物经环评报告提出的处理措施处理后，对周围环境影响较小。 声环境影响分析：本项目生产设备运行时采取隔声、减震、消声等降噪措施后可达标排放。故项目运营期噪声对周围环境民影响较小。 6、综合评价结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，具有较好的社会、经济和环境效益，其选址符合总体规划。严格落实报告中提出的一系列的环保措施，确保污染物达标排放，固废得到妥善处置的前提下，项目实施后对地表水、环境空气、声环境产生影响很小。因此，从环境保护的角度而言，项目的选址和建设是可行的。 二、建议与要求 （1）应切实做好隔声降噪措施，尽量减少对周边居民的影响。 （2）加强管理，完善卫生责任制度，做到区内卫生有专人负责，各责任岗位得到贯彻执行。 （3）加强清洁生产，采用先进生产工艺，减少“三废”的产生； （4）项目产生的危险固废种类较多，在厂区内不得乱丢乱弃，应安相关规定分类收集、贮运，并设置危险废物识别标志。 （5）定期检查，确保各环保治理设施的正常运行。 （6）接受当地环境保护部门的监督管理，加强环保设施的管理，保证环保各项措施正常运行。