《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

环境质量状况	14

评价适用标准	20

建设项目工程分析	23

项目主要污染物产生及预计排放情况	35

环境影响分析	36

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	56

评价结论与建议	57

附件：

- 1、环评委托书

- 2、邵东生态产业园兴隆工业区南拓区F-49-1-1号宗地出让红线图

- 3、关于湖南邵东兴隆工业区环境影响报告书的批复

- 4、营业执照

- 5、法人身份证复印件

- 6、检测报告及质保单

附图：

1、项目地理位置图

2、项目平面布置图

3、项目拟建地周边关系与声环境监测布点图

4、项目拟建地现场照片图

附表：

- 1、建设项目环评审批基础信息表

建设项目基本情况

| 项目名称 | 安安冷链物流仓储中心项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南朝阳红新农村建设开发有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈月容 | 联系人 |  | 李超群 |  |
| 通讯地址 | 邵东县宋家塘办事处公园路15号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13762856162 | 传真 | / | 邮政 编码 | 422800 |
| 建设地点 | 邵东生态产业园兴隆工业区南拓区F-49-1-1号宗地 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 邵东市发展和改革局 | 批准文号 |  | 邵发改审【2019】454号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  | # G5930 低温仓储 |  |
| 占地面积(m2) | 29669 | 绿化面积(m2) |  | / |  |
| 总投资(万元) | 20000 | 环保投资 (万元) | 473 | 环保投资占总投资比例 | 2.36% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2021年9月 |  |
| 项目主要内容及规模： 1、项目由来 随着国民经济的不断发展，人民生活水平不断提高，冷链物流业迅猛发展，冷链仓储建设有着非常广阔的市场前景。根据有关资料，由于没有冷链保障，我国果蔬采摘后受损严重，全国每年果品腐损近1200万吨、蔬菜1.3亿吨，按每公斤1元计算，经济损失超过上亿元。同时有效的通过对温度、湿度及时间等的控制，使食物从农场到餐桌全过程都得到安全保障，避免食物遭受有害物质的污染，大大减少食物的物理性、化学性和生物性的危害，从而保证了食物的品质和安全。 邵东市属于资源环境承载能力较高、具有一定区位优势的城镇，在发展规模上可根据区域长远规划和发展进行适当设计。湖南朝阳红新农村建设开发有限公司拟在邵东生态产业园兴隆工业区南拓区F-49-1-1号宗地建设冷链物流仓储中心，与邵东市其他农副产品批发市场相互促进，共同推动邵东经济的发展。项目建成后，将成为邵东地区商品流通产业的龙头和重要的经济增长点、强劲的辐射源，将进一步带动周边地区第三产业的发展，对吸引投资、拉动需求、增加就业机会有着积极的推动作用。本项目地的建设以全面提升城市形象，以此来聚集生产要素，增强综合经济实力。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第（682）号 2017年7月16日修订）以及当地环保局的有关要求，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版），本项目为其中四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业180、仓储（不含油库、气库、煤炭储存）；有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目，需编制环境影响报告表。受湖南朝阳红新农村建设开发有限公司委托，福建新崂应环境科技有限公司承担安安冷链物流仓储中心项目的环境影响评价工作，经现场踏勘、调研，编制完成本报告表。 2、项目拟建地及周边现状 根据环评现场勘察，项目位于邵东生态产业园兴隆工业区南拓区F-49-1-1号宗地（地处北纬27.2196,东经111.7469），项目总用地面积29669m2，未占用基本农田。项目拟建地东面、南面紧邻邵东水果批发市场，西面临绿汀大道，西面120m处有峦山村居民20户，北面30m处是保税仓厂房（在建）。项目周边情况见附图3。 3、工程内容及规模 本项目位于邵东县生态产业园，项目总用地面积为29669m2 ，建筑基底面积为12037m2，总建筑面积为55819m2，其中包含：冷库建筑面积34926m2，商业建筑面积20893m2，容积率2.09，建筑密度45.04%，地面生态停车位194个；预计年冷藏果蔬类10000吨、速冻食品20000吨。 本项目设置食堂、宿舍，主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。项目基本情况及主要经济技术指标见表1-1，项目组成情况见表1-2。 表1-1 项目组成情况一览表 项目名称; 工程内容; 规模; 备注. 主体工程; 冷库（含仓储）; 1栋6F建筑（29#），建筑基底面积5821m2，总建筑面积34926m2。; 位于项目中部. 商业建筑; 7栋建筑，总建筑面积20893m2，6栋3F建筑（18#、23#、25#、26#、27#、28#），1栋6F建筑（22#，该建筑南部为3F，北部为6F）。; 位于项目东、西、北部，主要经营速冻食品、生鲜批发. 辅 助 工 程; 地面生态停车位; 194个; 位于项目南部，与绿汀大道相接. 配电房; 120m2; 位于冷库1F东南部. 发电机房; /; 由于项目地为市政电网双向供电，故取消发电机房. 办公室及生活设施; 办公室; /; 位于冷库西部2-3F. 员工宿舍; /; 位于冷库西部4-6F. 食堂; /; 位于冷库西部1F. 环 保 工 程; 化粪池; 7个; 位于各建筑地下. 雨污分流管网; /; /. 冷却水循环水箱; /; 分散位于各建筑物内. 污水处理站; 占地面积180m2; 位于项目西北部. 垃圾站; 120m2; 位于项目东南部. 油烟净化装置; /; 设在食堂厨房灶台上方. 一般固废收集点; /; 分布于各建筑内. 绿化; /; /. 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2; 29669. 其中; 道路用地面积; m2; 2944. 商业用地面积; m2; 26725. 2; 总计容建筑面积; m2; 55819. 3; 建筑基底面积; m2; 12037. 其中; 商业建筑基底面积; m2; 6462. 冷库建筑基底面积; m2; 5821. 4; 建筑基地面积; m2; 21849. 5; 容积率; /; 2.09. 6; 建筑密度; %; 45.04. 7; 停车位; 个; 194. 4、主要设备 本项目购置冷藏仓储和冷冻配送设备详见表1-3。 表1-3 项目设备一览表 序号; 项目; 单位; 数量. 一; 主要生产设备. 1; 冷库冷冻设备; 套; 3. 2; 制冷系统设备; 套; 4. 3; 制冷压缩机; 台; 4. 4; 冷凝器; 台; 2. 5; 空气分离器; 台; 1. 6; 高压贮液器; 台; 1. 7; 低压循环贮液器; 台; 1. 8; 低压储液循环桶; 台; 1. 9; 集油器; 台; 1. 10; 过滤器; 台; 2. 11; 冷风机; 台; 8. 12; 冷却水泵; 台; 2. 13; 配套系统设备; /; 1. 14; 全无油活塞空压机; 台; 4. 15; 气动阀; 个; 4. 16; 冷库控制箱; 套; 4. 17; 加湿器; 台; 7. 18; 加湿器管线; 套; 7. 19; 线缆及配套设施; 套; 1. 20; 物流配送冷藏运输车; 辆; 4. 二; 其他设备. 1; 堆高车; 辆; 5. 2; 叉车; 辆; 10. 5、物流吞吐量及资源能源消耗 本项目物流吞吐量及资源能源消耗详见表1-4。 表 1-4 冷链物流方案及资源能源消耗一览表 类 别; 名 称; 年消耗量; 备 注. 货物吞吐量; 果蔬类; 10000t/a; 外购，汽车运输. 速冻食品; 20000t/a; 外购，汽车运输. 制冷剂; R507制冷剂; 10t/a; 一次加入10t后，根据需求再进行加入，每年定期补充1.5-2t. 能耗; 水; 169030.48t/a; 邵东市自来水公司. 电; 200万度/a; 邵东市电力局. R507制冷剂理化性质 R507制冷剂主要成分为R125五氟乙烷、R143三氟乙烷，分子量是98.9，沸点（-46.75℃），液体密度1.048，破坏臭氧潜能值0，是R-502制冷剂的长期替代品(HFC类物质)，ODP值为零，不含任何破坏臭氧层的物质。 由于R507制冷剂的制冷量及效率与R502非常接近，并且具有优异的传热性能和低毒性，因此R507比其他任何所知的R-502的替代物更适合中低温冷冻领域应用。R507和R404A一样是用于替代R502的环保制冷剂，但是R507通常能比R404A达到更低的温度。R507适用于中低温的新型商用制冷设备(超市冷冻冷藏柜、冷库、陈列展示柜、运输)、制冰设备、交通运输制冷设备、船用制冷设备或更新设备，适用于所有R502可正常运作的环境。 6、总图布置 项目在临绿汀大道和云山路均设置有出入口，其中临绿汀大道侧为主出入口，云山路侧为次出入口；项目中部为冷库（含仓储），冷库东部设冷藏室、制冷机房、低压配电房；项目东部（18#、22#楼）、西部（26#、27#、28#楼）、北部（23#、25#楼）为商业建筑楼；停车场设置在项目南部，与绿汀大道相接；项目东南部设置有垃圾站。本项目的总平面布置科学合理。详见附图2项目总平面布置图。 7、公用工程 （1）给、排水 ① 给水系统 本项目由邵东市自来水公司供给，从市政给水管引入，并在区内环通，供区内生活和室外消防用水，其中消防与生活用水相分开。 ②排水系统 根据环评现场勘察，项目周边配套管网已基本完善；项目拟建地内排水采用雨污分流制；项目位于邵东县生态产业园兴隆工业区，位于邵水（桐江）以南，根据邵东县生态产业园排水规划，生态产业园桐江以南区域属于邵东县兴隆工业区污水处理厂纳污范围；根据邵阳市环保局官网公示的《邵东县兴隆工业区污水处理厂工程及配套管网建设项目环境影响报告书》，邵东县兴隆工业区污水处理厂污水处理规模为 4.0×104m3 /d，分两期建设，其中：一期工程污水处理建设规模为 2.0×104m3 /d，二期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，一期工程于2016年12月竣工投产，二期工程于一期工程运行后并满足环评批复5年内启动建设；故项目雨水经雨水管道收集直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后与冷库、交易区废水经地埋式污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，进入邵东县兴隆工业区污水处理厂处理，处理达标后排入邵水。 （2）电气设计 - ①负荷等级 应急照明、疏散指示标志、消防用电设备（消防水泵、排烟风机等）的负荷等级为二级，其它负荷均为三级。 ②由市35/10kV变电站不同母线段引出两回10kv电源供电，10kv电源采用架空线引至厂区围墙处，然后以10kv电缆线路引入配电房。 8、劳动定员及工作制度 根据企业提供资料本项目投产后企业定员100人，住宿人员为30人；根据生产计划，项目年生产365天，实现8小时工作制，员工实行轮休，人均年工作天数约为300天；项目内设食堂、宿舍，可为员工提供早中晚三餐及住宿。 9、投资概况 本项目投资额为20000万元，投资明细见下表。 表1-3 项目主要投资构成一览表 单位：万元 序号; 项目名称; 投资. 1; 土地购置费用; 8000. 2; 土建工程费用; 8758. 3; 环保投资; 473. 4; 流动资金; 2769. 5; 本项目总投资; 20000. 10、工期安排 本项目预计于2020年3月开始施工，2021年9月竣工验收。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，因此无原有污染情况和主要环境问题。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 邵东市位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，处东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。县城距邵阳市20公里。洛湛铁路横贯东北，国道320线、省315线、潭邵高速贯通全境，邵东新火车站、怀邵衡铁路、邵衡高速公路已建成通车，洛湛铁路邵东段即将修建或正在申报等筹建中。市乡公路交织成网，每100平方公里通车公路密度居邵阳各市首位，实现了村村通公路。程控电话、移动电话覆盖全市，实现了村村通邮通电话。科教卫体齐头并进。 项目位于邵东生态产业园兴隆工业区南拓区F-49-1-1号宗地（地处北纬7.2196,东经111.7469），海拔：240米，项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌及地质 邵东境内属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌，地处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地。丘岗地占全县总面积的61.18%，山地占21.69%，平原多为溪谷平原，仅占10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。 据国家质量技术监督局《中国地震参数区划图》（2001），本项目所处地域的地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应于原基本烈度六度区。设计地震分组为第一组，属抗震有利地段，场地不存在滑坡、崩塌、泥石流和山洪等地质灾害的影响，为可进行建设的场地。 3、水文 境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水、向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均24.87亿立方米。地下水源丰富，且露头好，储量在一般年景达4.6亿立方米。县内现有中型水库9座，小I型水库26座，小Ⅱ型水库91座，有效库容2.07亿立方米。各类渠道455条，总长3000余公里。 项目纳污水体为邵水。邵水为资江的一级支流，发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，向西注入资江，流域面积2068km2，干流长112km ，河床坡降 0.79％。，中下游干流河床宽80～150m，平均水深3.5m，多年平均径流量为11.47 亿m3，洪峰时最大流量1350m3/s，年平均流量45.9m3/s；平水期平均流量45.9m3/s，平均流速0.3m/s，平均水深1.7m，平均河宽90m；枯水期平均流量24m3/s，平均流速0.2m/s，平均水深1.5m，平均河宽80m。 4、气候、气象 邵东市所在区域属亚热带季风湿润气候，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。年平均气温17.7 ℃，极端最高气温39.4 ℃，极端最低气温-4.8 ℃；年平均相对湿度77%，年降水量918.9mm；年蒸发量781.4mm；年平均风速1.3m/s。常年主导风为E风，年出现频率为7.9％。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3% ；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9% ；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7％。全年静风频率28.4% ，夏季静风频率较低为22 .7%，其它季节为30％左右（风向频率玫瑰图详见下图）。 图2-2 邵东市气象站全年及四季风向频率玫瑰图 5、矿产资源 邵东市境内资源丰富，矿产以煤、石膏为主，已探明煤储量4000万吨，石膏储量3.2亿吨左右，还有锰、铅、锌、铀、铁、硅砂、重晶石、塑性粘土，石灰石等。土壤有水稻土、红壤、黄壤等7大类，16个亚类，51个土属，137个土种。 6、土壤、生物资源 邵东市属中亚热带常绿阔叶林区，植物种类繁多，树种资源比较丰富。全县现有林地面积67223.4公顷，占总面积37.8%，活立木总蓄积2357866立方米，平均每公顷蓄积35.1立方米。灌木林、未成林造林地、无立林林地、宜林地共计22785.5公顷，占林地总面积33.9%。按森林类别分，生态公益林37098.6公顷，占55.2%；商品林30082.9公顷，占44.8%。按树种构成分，马尾松、国外松、杉木纯林林分共计41283.2公顷，占61.4%，针阔混交林217.6公顷，占0.3%。 市境内有木本植物94科633种，其中乔木树260种，灌木329种，藤木50种，植被类型中，主要有常绿阔叶林、常绿落叶阔 叶混交林、马尾松林、楠竹林和灌丛草从五大类。 项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 经初步调查，本项目建设区域内没有文物、古迹和自然保护区，也未发现珍稀动、植物群落。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状调查与评价 区域大气环境质量达标判断 本项目大气环境质量现状监测数据引用邵东市环境空气自动站常规监测点（邵东兴和大道站（市政府大楼））监测数据（2019年度），监测点与项目拟建地无山体等阻隔。 （1）监测因子 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）监测时间： 2019年1月~2019年12月。 （3）监测结果 现状监测统计结果见下表。 表 3-1 区域环境质量现状监测统计表 单位：ug/m3 监测 点位; 统计 指标; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO mg/m3; O3. 邵东 县常 规监 测点; 浓度范围值; 12-36; 11-38; 43-134; 21-79; 0.8-2.0; 89-154. 年平均质量浓度; 15; 21; 58; 44; 1.2; 145. 年平均值标准; 60; 40; 70; 35; 4（日均值）; 160（日最大8小时平均）. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0.25; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0; 9%; 0; 0. 根据上表数据可知，区域内空气质量监测因子中SO2、PM10、NO2、CO、O3年平均浓度（其中O3为日最大8小时平均浓度，CO为日平均浓度）均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准内。PM2.5超标，故项目所在区域大气环境质量为不达标区。 根据调查了解，邵东县城2019年度PM2.5的年均值超标原因如下： 1）空气扩散条件差。由于邵东市的地理位置及气象条件限制，导致污染物不易扩散，冬天北方过来的冷空气携带的污染物长时间停留，导致邵东城区冬季环境空气质量变差。 2）产业布局不合理。邵东市冬天的主导风向以偏北风为主。环境空气自动监测站的上风向，分布有产生颗粒物较多的工业企业，导致城区秋冬季节环境空气质量较差。 3）污染防治措施有短板。道路清洁存在死角和盲区，建筑工地不文明施工，渣土运输撒漏等均存在空气污染。 4）汽车尾气排放总量大。邵东市城区汽车保有量大，过境车辆多，交通拥堵，汽车尾气排放也有不利影响。 2、地表水环境质量现状调查与评价 项目生活废水排入兴隆工业区污水处理厂，兴隆工业区污水处理厂尾水排放口位于邵水河曹家坝上游，距离监测断面约350m。本次环评的水环境质量现状分析引用《邵东铁喜海绵布料加工店年产15000m3海绵建设项目环境影响报告书》中的历史监测数据。具体监测情况如下： ①监测因子 pH、COD、NH3-N、TP、SS、总氮、动植物油。 ②监测断面 W1：邵水河曹家坝上游300m处（兴隆工业区污水处理厂排污口上游350m处）； W2：邵水河曹家坝下游500m处（兴隆工业区污水处理厂排污口下游450m处）。 ③监测时间及频率 2018年4月16日-18日，连续监测3天，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求执行。 ④现状监测统计结果见表3-2。 表3-2 项目所在区域水环境质量监测结果表 单位：mg/L，pH值除外 监测 点位; 监测因子; 浓度范围 （mg/m3）; 平均值（mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 最大超 标倍数; 水质指数; 超标率 （%）. W1; pH; 7-8; /; 6-9; 0; /; 0. COD; 12-14; 13.3; 20; 0; 0.66; 0. 动植物油; 0.03-0.04; 0.033; /; 0; /; 0. NH3-N; 0.611-0.652; 0.632; 1.0; 0; 0.63; 0. TP; 0.11-0.13; 0.12; 0.2; 0; 0.60; 0. 总氮; 0.895-0.922; 0.909; 1.0; 0; 0.91; 0. SS; 13-16; 14.3; /; 0; /; 0. W2; pH; 7-8; /; 6-9; 0; /; 0. COD; 17.0-18.0; 17.7; 20; 0; 0.88; 0. 动植物油; 0.04-0.05; 0.043; /; 0; /; 0. NH3-N; 0.725-0.761; 0.745; 1.0; 0; 0.75; 0. TP; 0.13-0.14; 0.137; 0.2; 0; 0.69; 0. 总氮; 0.934-0.955; 0.943; 1.0; 0; 0.94; 0. SS; 16-17; 16.3; /; 0; /; 0. 由上表可知，邵水各监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 3、环境噪声质量现状调查与评价 本环评委托湖南安康时代检验检测有限公司于2020年1月11日~12日现场监测。 （1）监测点位 在项目东、南、西、北四个厂界分别为N1、N2、N3、N4； N1：项目东厂界外1m处； N2：项目南厂界外1m处； N3：项目西厂界外1m处； N4：项目北厂界外1m处； （2）监测项目 等效连续A声级LAeq 。 （3）监测时间与频次 监测2天，分昼间和夜间两个时段，各测一次。 （4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。噪声测量仪器在每次测量前后应在现场用声校准器进行声校准，其前、后标准示值偏差不应大于0.5dB，否则测量无效。 （5）监测结果 监测结果见下表。 表3-4 噪声现状监测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测结果; 标准值. 2020.1.11; 2020.1.12. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目东厂界外1m处; 52.2; 44.4; 53.5; 45.7; 65; 55. N2; 项目南厂界外1m处; 53.2; 44.1; 53.1; 45.3; 65; 55. N3; 项目西厂界外1m处; 55.4; 46.8; 55.5; 47.5; 70; 55. N4; 项目北厂界外1m处; 54.3; 44.5; 55.4; 47.1; 65; 55. 由上表监测结果可知，项目拟建地周边噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类标准限值，满足功能区划要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目环境保护目标具体见下表。 表3-5 主要环境保护目标表 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 声环境; 6378244.987318; 216.458230; 峦山村居民点; 约有居民20户，约80人。; 2类区; W; 120-200. 环境空气; 6378244.987318; 216.458230; 峦山村居民点; 约有居民30户，约120人。; 二类区; W; 120-500. 地表水; 6378244.987318; 216.458230; 邵水（兴隆工业污水处理厂上游500m，下游5000m）; 工业用水; III类水域; NW; 1700. 社会环境; 6378244.987318; 216.458228; 贺金声故居; 贺金声 故居; 省级文物保护单位; SE; 1000.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 标准; 项目; 二级标准限值; 单位. 小时平均; 24小时平均; 年平均. GB3095-2012; SO2; 500; 150; 60; μg/m3. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. O3; 200; 160（日最大8小时平均）; —. CO; 4; 10; —; mg/m3. 2、地表水 邵水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 表4-2 地表水环境质量标准 指标; 标准值（mg /L）; 依据. pH; 6～9; （GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准. COD; 20. BOD5; 4. 氨氮; 1.0. 石油类; 0.05. TP (mg/L); 0.2. 3、声环境质量标准 项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类和4a类标准（临绿汀大道侧执行30±5m执行4a类标准），标准值见下表。 表4-3 声环境质量标准限值 等效声级LAeq：dB 类 别; 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气 施工期：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中场界无组织监控浓度限值，≤1.0mg/m3； 运营期：油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准（≤2.0mg/m3）；汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；垃圾站产生的的H2S、NH3、甲硫醇无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级新建标准值。 表4-4《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准 污染物; 厂界二级标准值（新扩改建）（mg/m3）. NH3; 1.5. H2S; 0.06. 甲硫醇; 0.007. （2）废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 表4-5 废水排放相关标准 污染物; 标准值(mg/L); 依据. COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD5; 300. SS; 400. pH; 6~9. 氨氮; /. 动植物油; 20. 总磷（以P计）; /. （3）噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值；昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；营运期东、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3 类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)），项目西厂界执行4a类标准（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）。 （4）固废 生活垃圾执行《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）； 一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，经邵东县兴隆工业区污水处理厂处理达标后排入邵水，环评建议总量设置指标为：COD:13.35t/a、氨氮：1.34t/a，总量控制指标在邵东县兴隆工业区处理厂总量控制指标中体现，不单独购买总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： - 1、施工期工艺流程及产污节点图 噪声、扬尘、装修废气 噪声、固体废弃物 噪声、废气、生活污水 基础工程→主体工程→装饰工程→设备安装→工程验收→运行使用 弃土 施工废水、建筑垃圾 生活垃圾 施工期 运营期 图5-1 施工期和营运期工艺流程及产污节点图 项目施工期主要污染物简述如下： （1）基础工程施工 本项目由政府负责三通一平工作，在基础开挖、地基处理（岩土工程）与基础施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声；同时产生扬尘，属无组织面源排放，源强不易确定；基础开挖引起原有土地利用类型的改变，会造成生态变化并引起一定程度的水土流失；基础开挖、开挖产生大量弃土，弃土用于绿化覆土。同时施工营地内施工人员产生生活废水和生活垃圾。 （2）主体工程及附属工程施工 钢筋切割机等施工机械的运行过程中将产生一定强度的噪声；在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题。 （3）装饰工程施工 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气、废弃物料及少量污水。 从总体讲，该项工程在施工期以施工噪声、废弃物料（废渣）和废水为主要污染物。但这些污染物随着施工的结束而结束。 - 2、营运期工艺流程及产污节点图 生产企业（供货商）用冷链汽车将速冻食品、果蔬保鲜等货物运来后，员工检查货品的保质期，并通过感官检查货品的色泽、外观、气味，剔除破损、变质、过期等不符合交易、贮藏要求的货物，并对部分果蔬进行分选、包装。过期、变质、包装坏损的冷冻食品、果蔬保鲜等在场内设置一个专门的房间收集后暂存，并严格按照《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国农产品质量安全法》由货物供应商召回进行无害化处理。检查完毕后，将货物送入冷库进行贮藏，同时做好入库时间和货品保质期记录，然后根据需要可以进行现场交易、分包配送，依据顾客的订单要求或配送计划，迅速、准确地将商品从其储位拣取出来，并按一定的方式进行分类包装、配送。 本项目主要品种包括水果、蔬菜和冷冻食品储存，本项目仅包括转运、储存、配送，不涉及活体肉类、种子、有毒、有害、危险品及其他法律法规禁止物品的仓储、物流及交易活动。具体要求如下： 1) 果品交易是从市场外运入厂家收购，经筛选、包装后入库，本项目不涉及瓜果清洗； 2) 蔬菜交易是从市场外运入厂家收购并已进行清理过的蔬菜，经筛选、包装后入库，本项目不涉及蔬菜清洗； 3) 冷链汽车将包装完好的冷冻食品直接运至冷藏库，进行储存。 本项目冷库针对性建设大、中、小型货车接驳口岸，实现零障碍货物装卸和物流车辆零距离对接，货物装卸车辆与交易市场货品存储区门口无缝连接，形成无缝冷链，无冰块洒落。冷储间一年融霜作业1次（融霜作业时间多为当年6月份），当次融霜水产生量约为5t，由于融霜水主要来源于环境空气中的水分组分，水质较好，可直接进入场内雨水管道外排。本项目无肉类清洗、化冰加工过程，因此不产生相应废水。 本项目果蔬类产品工艺流程及产污节点图见5-2，冷冻食品工艺流程及产污节点图见5-3 图5-2 营运期果蔬类产品产污工艺流程及产污节点图 图5-3 营运期冷冻食品工艺流程及产污节点图 制冷工艺 项目采用R507制冷剂，压缩机选用螺杆制冷压缩机，库房冷分配设备，冷却间、冷冻间、冻结物冷藏间均采用吊顶式冷风机。其中冷却间、冷冻间采用冷风机结合喷口直接吹冷风冷却的方式。冻结物冷藏间采用冷风机结合风管的冷风冷却方式，制冷系统管道一律采用无缝钢管。 库内用叉车和堆高车集货、配货，以提高配送中心空间利用率和配送效率；建设专用的冷链物流信息系统进行肉类储存、销售的业务组织；在冷链物流配送中运用“RFID冷链温度管理系统”，通过电子感应和网络技术对在途运输的农产品实施生鲜度、温度的实时控制管理；运输灵活采用独立制冷、“三明治”厢板、双空调、冷板式冷藏运输车，既保证了制冷效率、又降低了能耗。以上工艺有利于实现冷链的无缝对接，提高肉类冷链物流的技术水平。 主要污染工序： 1、施工期产污环节及污染物排放特征分析 项目施工建设过程中对环境造成主要影响是施工所产生的废气（如施工扬尘、燃油施工机械排放的尾气）、施工产生的废水、施工机械及作业过程产生的噪声、固体废物及水土流失等。 (1)废水污染源分析 本项目施工废水主要来源于施工人员的生活污水和施工生产废水。 本项目废水主要来源于施工建设产生的废水，施工废水主要有工建构筑物养护废水和运输车辆及设备冲洗废水。根据本工程特点，工建、构筑物的养护等废水产生量约为50m3/d，养护废水大部分被土壤吸收或者蒸发，剩余部分经施工场地内布置的导流沟收集至场地内设置的沉淀池沉淀后用于施工生产；一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按10辆计，冲洗废水约5m3/d，经冲洗平台旁的截留沟收集至洗车沉淀池进行沉淀处理，然后回用于施工生产或用于洒水降尘。 施工期日均施工人员约30人，不在场内食宿，施工人员生活用水量按平均每天45L/人计，则生活用水量为1.35m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为1.08m3/d，施工期为1.5年，以525d计，则施工期生活废水约为567m3，主要污染因子为COD、BOD5和SS等，浓度分别约为350mg/L、250mg/L和200mg/L，经化粪池处理后排入园区污水管网。 （2）废气污染源分析 施工期环境空气污染物主要有施工车辆和燃油施工机械排放的尾气、施工扬尘和装修废气。 1）尾气 各类燃油动力机械对场地清理、挖、填土石方、运输等施工作业时产生的废气，主要含有CO、NOx，属无组织排放，项目施工期较短，污染物排放量较小。 2）扬尘 项目施工期扬尘主要来自于场地施工作业扬尘和运输车辆所产生的动力道路扬尘。 - 施工作业扬尘 项目施工作业扬尘包括基础开挖产生的扬尘、主体结构施工扬尘、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建设单位拟在上述施工作业时采取喷洒水雾以抑制扬尘。通过同类项目的施工场地实测资料的类比分析，施工场地的TSP浓度在0.4~0.55mg/m3，其影响范围为其下风向300m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 - 运输扬尘 项目运输车辆往来有动力扬尘产生，在道路完全干燥的情况下，车辆行驶产生的扬尘可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8) 0.85 (P/0.5) 0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 。 该项目车辆在项目区行驶距离按300米计，平均每天发车空、重载各25辆·次；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h 行驶，在不同路面清洁度情况下的粉尘量见下表。 表5-2 不同路面清洁度情况下的粉尘产生量一览表 项目; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空车; 16.32; 27.46; 37.24; 46.2; 54.58; 91.84. 重车; 41.52; 69.84; 94.76; 117.54; 138.88; 233.64. 合计; 57.84; 97.3; 132; 143.74; 193.46; 325.48. 本环评对道路路况以0.2kg/m2 计，施工时间1.5年，则项目施工期车辆运输动力起尘量为8.73t。环评要求项目对运输道路采取硬化处理并进行洒水降尘，车辆限速、缓行，预计降尘效率可达80%以上，故预计来往运输车辆起尘量为1.75t。 3）装修废气 本项目施工期装修阶段在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂等），油漆和喷涂等工序会产生废气。 根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到六个百分之百，即建筑工地周边100%围挡；建筑场内各类建筑材料100%规范堆放并覆盖；裸露黄土100%覆盖；工地车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。本项目施工时应严格执行上述要求。 （3）噪声污染源分析 项目施工阶段包括基础、结构和装修阶段，本项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、铲土机、压路机、吊车、电锯、电焊机、运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声；项目选址周边受噪声影响较大，虽然是短期行为，但对周围环境影响是较严重的。施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其限值为：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。施工期各施工阶段产生的噪声声级情况见表5-3。 表5-3 施工期各阶段主要噪声源强声级预测值 施工阶段; 声源; 测距; 声级(dB). 基础阶段; 挖掘机、运输车辆; 5m; 85-105. 结构阶段; 运送车辆、电锯、电焊机、吊车、振捣棒; 5m; 81～105. 装修阶段; 电锯、电锤钻等; 5m; 81～90. （4）固体废物污染源分析 本项目由政府负责三通一平工作，项目基础阶段土石方内部平衡，无弃土产生，故项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾与施工人员生活垃圾。 施工期建筑过程及安装主要产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物形成建筑垃圾，其产生量按20kg/m2计算，项目总建筑面积为55819m2，产生量为1116.38t，可以回收部分回收利用，不能回收利用的应统一运往指定地点进行处置。 项目施工人员及工地管理人员约30人，不在场区内食宿，生活垃圾产生量按0.2kg/人d计，则每天可产生约6kg的生活垃圾，施工期以525d计，则施工期共产生生活垃圾3.15t，生活垃圾经袋装收集、集中暂存、定期清运至垃圾处理场统一进行处理。 2、运营期产污环节及污染物排放特征分析 项目投入运营后，产生的外排污染物主要有废水、废气、固体废物、噪声等。 （1）废气污染源分析 项目营运期主要废气为垃圾站产生的恶臭、停车场汽车尾气、厨房油烟废气。 1）垃圾站恶臭 项目垃圾站设置在项目东南角，垃圾站所产生的主要是有机物腐败分解产生的恶臭气体，不同季节的垃圾站内含有40~70%的有机物，分为植物性（蔬菜烂叶、根等）和动物性（鱼、肉、骨头等）其在微生物作用下分解是恶臭主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭成都与季节有很大的关系，尤其夏季温度较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。 生活垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成份和含量较难确定。据资料调查，生活垃圾恶臭的主要成份为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物资，其嗅觉阈值如下：氨（NH3：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为 0.028mg/m3；硫化氢（H2S)：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3；三甲胺（C3H9N)：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3；甲硫醇（CH4S)：特殊臭味气体，嗅觉阈值为0.00021mg/m3。 2）地上停车位废气 本项目设机动车停车位194个，为地面停车方式；同时项目往来物流运输车辆较多，且以货运车辆居多，因项目建成，周边车流量将会明显增多，汽车排放的尾气主要含有NOx、CO、未完全燃烧的碳氢化合物THC等，这些污染物将会对周边环境造成一定的影响。本项目汽车排出的尾气属于无组织排放，地上停车位汽车尾气经过绿化阻隔、大气稀释扩散，污染物的排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）中要求。 3）厨房废气 本项目设有员工食堂，提供工作人员的早、中、晚三餐，每日就餐员工数为100人。本项目使用电和天然气为能源，炒菜过程中将产生油烟废气。根据类比调查，每人每天耗食用油量约为30g，在炒作时油烟的挥发量约为3%，由此可计算得到，厨房油烟年产生量为0.09kg/d即32.85kg/a。项目设置1个基准灶头，每天使用时间为2小时，灶头排风量为2000m3/h，则项目油烟产生浓度约为4.5mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定其排放浓度不得超过2.0mg/m3，因此建设单位应对其进行处理，达标后通过专用烟道向高空排放。本项目采用高效静电油烟净化器进行油烟处理，处理效率为80%以上，则可计算得出，经处理后的油烟排放量为6.53kg/a，排放浓度约为0.9mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中≤2.0mg/m3的标准要求。 （2）废水污染源分析 本项目营运期用水主要来生活污水、地面清洗废水、冷储间融霜水及制冷设备产生的冷却水。 1）生活污水 本项目产生的生活污水主要包括员工生活污水、外来交易人员生活污水。 本项目劳动定员100人，其中约30人在厂区食宿，其余人员仅在厂区用餐，根据《湖南省用水定额》，在厂区食宿人员用水量以145L/d.人计，仅在厂区用餐人员以80L/d.人计，则项目员工生活用水量为9.95m3/d，项目全年运行，员工采取轮休制，故员工平均工作时间以每年300天计，则员工生活用水量2985m3/a，排污系数以0.8计，项目员工生活污水量为7.96m3/d、2388m3/a；项目经营属性为批发市场，总建筑面积55819m2，参照《湖南省用水定额》，批发业营业面积≥5000 m2，用水量以8L/m2·d计，则外来交易人员用水量为446.55m3/d，项目全年运行，则外来交易人员用水量162991.48m3/a，排污系数以0.8计，项目员工生活污水量为357.24m3/d、130393.18m3/a。故项目生活污水产生总量为365.2m3/d、132781.18m3/a，经化粪池处理后排入园区污水管网，进入邵东县兴隆工业区污水处理厂处理，处理达标后排入邵水。 2）地面清洗废水 项目交易中心地面须每月清洗两次，清洗面积约18000m2，用水量按照 0.002m3/m2·次计，一年清洗24次，则清洗用水量为36m3/次、864m3/a，排污系数以0.8计，项目清洗废水产生量为28.8m3/次、691.2m3/a，主要污染物为 SS、COD，与生活污水一起进入厂区污水处理设施进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准排入园区污水管网，进入邵东县兴隆工业污水处理厂处理，处理达标后排入邵水。 3）冷储间融霜水 冷储间一年融霜作业1次（融霜作业时间多为当年6月份），当次融霜水产生量约为10.0t，由于融霜水主要来源于环境空气中的水分组分，排水水质较好，可直接排入园区污水管网。 4）制冷设备冷却水 项目制冷设备在运行过程采用水冷却，冷却水循环使用，但由于蒸发等原因，冷却水须定期进行补充，每天补充3%新鲜水，本项目制冷设备循环冷却水量约为200t/d，故冷却水补水量约6.0m3/d、2190m3/a，该部分水均循环使用，不外排。 本项目用水总量为169030.48m3/a，污水排放总量为133482.38m3/a（不计循环冷却水），项目水平衡见图5-3。根据设计方案，项目产生的废水排经污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入园区污水管网，在邵东县兴隆工业区污水处理厂处理达标后排入邵水。项目用排水情况见表5-2。 表5-4 项目用排水情况一览表 类 别; 用水定额; 人数或面积; 日用水量(m3/d); 年用水量(m3/a); 排水量(m3/a); 备注. 员工 用水; 住宿; 145L/人·d; 30人; 4.35; 1305; 2388; 废水按用水量的 80%计. 不住宿; 80L/人·d; 70人; 5.6; 1680. 外来交易人员用水; 0.008 m3/m2·d; 55819m2; 446.55; 162991.48; 130393.18. 地面清洗水; 0.002 m3/m2·次; 18000m2; 36; 864; 691.2. 制冷设备冷却水; 6.0m3/d; 1座; 1.0; 2190; 0; /. 冷储间融霜水; ——; ——; ——; ——; 10.0; 直排. 小计; ——; 169030.48; 133482.38. 注：项目年营运时间为365天，员工人均工作时间为300天（轮休）。 化粪池 165976.48 132781.18 损耗33195.3 生活用水 总用水 169030.48 864 691.2 损耗172.8 厂区污水处理设施 地面清洗用水 循环水量200 设备冷却用水 补水2190 园区污水管网 图5-4 水平衡图（单位：m3/a） 项目污水处理站工艺流程见图5-5，项目废水先经格栅、沉淀池进行预处理，以去除废水中悬浮物，生活废水则经化粪池进行预处理，两股废水混合后，再进行ABR厌氧处理，好氧处理采用SBR生化法，主要考虑项目生产具有季节性和白班生产，处理水量不稳定，另外需降低总氮含量，因此SBR较适合项目废水处理。 鼓风机 项目废水 格栅 沉淀池 调节池 SBR生化池 ABR厌氧池 生活污水 排放 化粪池 图5-5 项目废水处理工艺流程图 本项目生活污水排放量远远大于场地清洗废水排放量，故两股废水混合后，废水污染物浓度与生活污水污染物浓度基本一致，项目营运期水污染物产生及排放情况见表5-5。 表5-5 项目水污染物产生及排放情况一览表 废水性质; 废水量; SS; COD; BOD5; 氨氮; 动植物油. 处理前; 浓度(mg/L); 133482.38; 150; 350; 200; 35; 30. 产生量(t/a); 20.01; 46.72; 26.70; 4.68; 4.00. 处理后; 浓度(mg/L); 50; 100; 50; 10; 10. 排放量(t/a); 6.68; 13.35; 6.68; 1.34; 1.33. （3）噪声污染源分析 本项目运营期的噪声主要是汽车进出的交通噪声和设备的运行噪声； 1）交通噪声 汽车进出将产生汽车噪声，汽车噪声分为汽车喇叭声、发动机辐射的噪声、进气噪声、排气噪声、冷却系统噪声、传动系统噪声、车体震动噪声等。该类噪声源强的特点为瞬时发生、持续时间较短且时段性明显：白天车辆出入较多，特别是上下班时间噪声源强较大，也有较大波动；其它时段源强较小。夜间车辆进出停车场较少，噪声源强较小。项目运营期汽车出入的交通噪声源强见下表。 表5-6 进出车辆交通噪声源强 车辆声源; 运行状况; 声级dB（A）. 怠速行驶; 59〜76. 正常行驶; 61〜70. 鸣笛; 78〜84. 2）主要设备噪声 项目产生噪声的主要设备有：变压器、水泵、风机及压缩机等，以上设备中均分散布设于各房间内，其声源强见下表。 表5-7 主要设备噪声源强及降噪措施一览表 名称; 平均噪声 级dB（A）; 防治措施; 位置. 变压器; 80; 选用低噪声设备、机组减震; 位于配电房. 循环水泵; 70~75; 选用低噪声设备、机房减震隔声等; 位于水泵房. 制冷压缩机; 70~75; 选用低噪声设备、机房减震隔声等; 位于制冷机房. 冷风机; 70~75; 选用低噪声设备、机房减震隔声等; 位于制冷机房. 水泵; 85; 选用低噪声设备、机组减震; 位于污水站. （4）固体废物污染分析 本项目运营期主要固废为生活垃圾、废包装材料、腐烂果蔬、破损变质过期货物以及化粪池污泥等。 生活垃圾：本项目员工100人，员工年平均工作300天，场内工作人员办公生活垃圾产生量按人均0.3kg/d计；另外流动交易人员约500人，生活垃圾产生量按人均0.1kg/d计，则生活垃圾产生量约24t/a，采用袋装收集后，交由环卫部门清运，日产日清。 废包装材料：主要为纸箱和塑料等，属一般固废，根据类别分析，产生量约为25t/a，定期送废品收购站回收处理。 腐烂果蔬：为部分分拣出的不合格水果、蔬菜类，经类比分析，腐烂果蔬产生量为0.05t/d（18.25t/a）。 破损、变质、过期货物：破损变质过期货物约200t/a，项目设置专门的场地进行收集暂存后，全部由厂家回收进行无害化处理。 污水处理设施污泥：主要为污水处理站产生，每吨污水产生污泥按0.0015t计，则污泥产生量为200.2t/a。 综上所述，本项目固废产生及处置情况见下表。 表5-8 项目固废产生及处置情况一览表 固废种类; 固废属性; 单位; 产生量; 处理措施. 生活垃圾; 一般固废; t/a; 24; 桶装，暂存垃圾站，日产日清，最后城市垃圾处理场卫生填埋，. 废包装材料; 一般固废; t/a; 25; 采取分类收集后，送废品收购站回收处理. 腐烂果蔬; 一般固废; t/a; 18.25; 桶装，暂存垃圾站，日产日清，最后城市垃圾处理场卫生填埋，. 破损、变质、过期货物; 一般固废; t/a; 200; 全部由厂家回收进行无害化处置. 污泥; 一般固废; t/a; 200.2; 定期由专业人员清淘，由环卫部门运至垃圾填埋场. 备注; 本项目设备维护委托设备维护专业公司进行，产生的废机油由外协的设备维护专业公司送有处理资质的单位处理。.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 垃圾站 | 氨 | 一 |  | 一 |  |
|  |  | 硫化氢 | 一 |  | 一 |  |
|  | 地上停车位 | 废气 | 一 |  | 一 |  |
|  | 厨房 | 油烟废气 | 32.85kg/a，4.5mg/m3 |  | 6.35kg/a，0.9mg/m3 |  |
| 水污 染物 | 综合废水 | 废水量 | 133482.38t/a |  |  |  |
|  |  | COD | 350mg/l | 46.72t/a | 100 mg/l | 13.35t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/l | 26.70t/a | 50mg/l | 6.68t/a |
|  |  | SS | 200mg/l | 20.1t/a | 50mg/l | 6.68t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/l | 4.68t/a | 10mg/l | 1.34t/a |
|  |  | 动植物油 | 30mg/l | 4.00t/a | 10mg/l | 1.33t/a |
| 固体 废物 | 员工、交易人员 | 生活垃圾 | 24t/a |  | 24t/a |  |
|  | 商业区、冷库 | 废包装材料 | 25t/a |  | 25t/a |  |
|  | 商业区、冷库 | 腐烂果蔬 | 18.25t/a |  | 18.25t/a |  |
|  | 商业区、冷库 | 破损、变质、过期货物 | 200t/a |  | 200t/a |  |
|  | 污水站 | 污泥 | 200.2t/a |  | 200.2t/a |  |
| 噪声 | 项目营运期噪声源主要有水泵、风机、空压机和区内人流活动、机动车发动、行驶、鸣笛等，源强在70～85dB(A)之间。对于设备采取消声、减震、加强维护等措施控制噪音使其达标排放。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

（一）施工期环境影响分析 本项目属新建项目，在施工期间产生的污染物主要是：施工机械设备的噪声、扬尘、施工废水、施工固体废物等，这些都会给周围环境造成一定影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使建设期间对环境的影响减至最低。 1、大气环境影响分析 （1）车辆尾气 施工机械主要有挖土机、推土机、压路机、载重汽车等燃油机械，燃油所产生的废气中的主要污染物有SO2、CO、NO2、TSP、总烃。由于施工机械多数为大型机械，排放系数大，但施工作业具有无组织排放，不连续性、施工点分散，每个作业点施工时间相对较短，燃油动力机械为间断作业，且数量不多，因此其排放的污染仅对施工区域近距离的环境空气质量产生影响。据类似工程监测结果，离施工现场50m处，一氧化碳、NOx 1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。施工使用的大型燃油机械，必须装置消烟除尘设备，并对消烟除尘装置进行定期检测，检测项目包括CO、NOx、CmHn等。 综上所述，项目施工机械尾气对区域环境空气质量影响较小。 （2）扬尘 项目施工过程将产生扬尘，主要包括建材运输车辆产生的交通扬尘、建材堆置和施工过程产生的扬尘等。 施工过程粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的工作人员长期吸入大量的微细尘埃，有可能患各种呼吸道疾病；此外，粉尘还携带大量的病原菌，以及传染其它疾病，严重威胁施工人员和附近人员的健康。粉尘飘落在各种建筑物上，也会影响景观。 通过同类项目的施工场地实测资料的类比分析，施工场地的TSP浓度在0.4~0.55mg/m3，其影响范围为其下风向300m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，西面120-300m处有峦山村居民20户。为减少施工扬尘对周围敏感点及环境的影响，环评建议建设方应采取以下防治措施： ① 在施工现场四周设置围栏，减少影响距离； ② 对施工场地的道路应铺设砂砾或粘土，进行平整，保持路面平坦，并定期洒水、清扫，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量；最大限度的减小扬尘对环境的污染； ③ 规定工地上运输车辆的行车路线，保证行车路线上的路面基本清洁，并对进出施工现场车辆的车轮要随时进行清洁，以减少扬尘污染； ④ 对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，堆放物料的露天堆场要遮盖；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落； ⑤ 对施工废弃物及时清理分类，运出施工现场或进行就地填埋处理。 ⑥ 加强施工作业人员的劳动保护。对处于产尘量较大的现场施工人员，按照国家有关劳动保护的规定，发放防尘物品。 ⑦ 尽量避免在大风天气下进行施工作业。北京市目前规定大于四级风禁止土石方施工，本项目也可借鉴。 ⑧ 根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到六个百分之百，即建筑工地周边100%围挡；建筑场内各类建筑材料100%规范堆放并覆盖；裸露黄土100%覆盖；工地车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 ⑨ 在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运施工场内车行道路须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10厘米以上。 ⑩ 空气质量为重度污染（空气质量指数201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止土方，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止土方施工，并每隔2h对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4h对施工现场洒水1次。 （3）装修废气 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等）将产生挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883－2002）、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，对室内环境造成的污染较小。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。施工期间，建设方应特别注意噪声及粉尘对周边居民的影响，认真落实以上各项措施，将影响降至最低。 2、地表水环境影响分析 本项目施工期废水主要来自于基坑废水、构筑物养护废水、各种设备、车辆冲洗水及施工人员生活污水，主要污染物有COD、BOD5、SS、石油类等。 施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、污染环境。项目施工期废水在不外排的情况下对周边水体影响较小，施工废水的问题也将随着施工期的结束而消失。环评要求建设单位在施工期采取以下措拖： （1）车辆进行集中清洗，对冲洗产生大量含泥沙的洗车水及混凝土工程水应建沉淀池，经初级隔油和沉淀处理后重复利用。 （2）建设方对施工场地设置必要的挡渣设施和初期雨水收集池，初期雨水应经雨水池沉淀后排入邵水，防止雨季产生暴雨径流带着大量的泥沙直接流入邵水。 （3）场地内设置截留管沟和沉淀池（根据场地地形条件均匀布置）收集处理各类施工生产废水，经收集处理后回用于施工生产或用作场地洒水降尘。 （4）施工人员生活污水主要是施工人员日常排放的污水，污水中主要污染物为COD、氨氮，设临时厕所，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。 通过上述措施，施工期废水及雨水均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与消声措施，施工噪声影响范围较大，将对当地声环境产生影响，影响范围主要在200m区域内。由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切预测施工场地各场界和环保目标噪声值。根据资料，施工阶段单台机械设备的噪声衰减情况见表6-1，多台机械设备同时运行的噪声衰减情况见表6-2。 表6-1 单台机械设备的噪声预测值 (dB(A)) 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 液压打桩机; 85; 79; 73; 130; 65; 59; 55.5; 53; 49.3; 46.9. 升降机; 85; 79; 73; 130; 65; 59; 55.5; 53; 49.3; 46.9. 压路机; 85; 79; 73; 130; 65; 59; 55.5; 53; 49.3; 46.9. 铲土机; 87; 81; 75; 69; 130; 61; 130.5; 55; 51.4; 48.9. 挖土机; 87; 81; 75; 69; 130; 61; 130.5; 55; 51.4; 48.9. 表6-2 多台机械设备同时运行的噪声预测值 (dB(A)) 噪声初始值; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 105; 91; 85; 79; 74; 71; 65; 61.5; 59; 55.5; 53.0. 由表6-1、表6-2可知，项目施工时，施工范围50m以内场界噪声难以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准（昼间70dB（A）,夜间55 dB（A）），在150m内难以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 根据环评现场勘察了解，西面120-200m处有峦山村居民20户。项目拟建地与西面峦山村居民点间有绿汀大道阻隔，可通过合理布局使噪声源与居民点的距离超过200m。同时为了降低噪声对周边环境的影响，环评提出以下噪声减缓措施： （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理；对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式实行淘汰制度。施工中应采用先进的生产工艺和低噪声新技术，如采用人工开挖和大排锯机械开挖相结合的开挖方式，使噪声污染在施工中得到控制。并在施工场界设置围挡。 （2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，尽量避免在夜间（22:00～6:00）和午休时间（12:00～14:00）进行高噪声施工作业。 （3）采用距离防护措施：对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，为保障近居民有一个较好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在l00m以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 （4）项目全部使用商品混凝土，不设置搅拌站。 （5）施工场地的施工车辆出入口应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （6）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 （7）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （8）项目施工期加强管理，合理安排施工时间，在工程与西面峦山村居民之间设置临时隔声屏障；尽量将高噪声设备放置在场地中央。 在采取上述措施后，施工期噪声对周边敏感点及环境的影响降到最低。 4、固体废弃物影响分析 本项目由政府负责三通一平工作，项目基础阶段土石方内部平衡，无弃土产生，故项目施工期固体废物主要为安置区施工建筑垃圾与施工人员生活垃圾。 项目施工建筑垃圾产生量为1116.38t，可以回收部分回收利用，不能回收利用的应统一运往指定地点进行处置；施工期共产生生活垃圾3.15t，生活垃圾经袋装收集、集中暂存，定期清运至九江村垃圾站，由环卫部门统一进行处理。为防止建筑垃圾、生活垃圾等污染环境，环评建议采取如下措施： （1）施工活动开始前，施工单位要向建设部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到建设部门指定地点合理处置，禁止偷倒、乱倒。 （2）对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如碎瓦砾等，可以与施工期间挖出的土石一起堆放或者回填；项目产生的弃渣应及时委托相关单位进行清运，以免产生扬尘和造成水土流失。 （3）对于废油漆、涂料等不稳定的成分，可以采用有关容器进行收集并对使用过的容器及时进行清理； （4）建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。 （5）建设单位在施工过程中，及时清除积土、废物；增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱）收集施工人员产生的生活垃圾，派专人定时打扫清理、清运。 （6）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、并固定地点分类暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 （7）根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 采取上述措施治理后，项目施工期固体废物有较为妥善的处置方式，对周围环境影响较小。 5、施工期影响分析小结 根据对施工期的环境影响进行分析，项目施工期对环境的影响主要为噪声、扬尘、固废和废水，在采取环评建议和要求的措施后，施工噪声、扬尘均可实现达标排放，废水、固体废水均能得到妥善处理，对周边居民点和敏感目标的影响降至最低，对周边环境的影响在接受范围之内；同时施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除，但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低程度。 （二）、营运期环境影响分析 本项目营运期产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固体废物等。 ### 1、废水对周围环境的影响分析 本项目营运期外排废水主要有生活污水和交易中心、厂房地面冲洗水，项目营运期总废水量为133482.38m3/a（365.7m3/d）。项目产生的生活污水拟用化粪池进行预处理与地面冲洗废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区污水管网，经邵东县兴隆工业区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准 A 标准排入邵水。项目周边雨、污水管网已铺设，故本项目废水排放属于间接排放，地表水评价等级为三级B。 污水处理厂接纳项目污水的可行性分析： （1）水量 根据邵阳市环保局官网公示的《邵东县兴隆工业区污水处理厂工程及配套管网建设项目环境影响报告书》，邵东县兴隆工业区污水处理厂污水处理规模为4.0×104m3/d，分两期建设，其中：一期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，二期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，一期工程预计于2018年12月竣工投产，二期工程于一期工程运行后并满足环评批复5年内启动建设。污水处理厂的处理能力能够容纳本项目运营期废水。 （2）水质 本项目的废水为生活污水、地面冲洗废水，水质简单，排水浓度远低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合兴隆工业污水处理厂进水水质要求，故项目排水不会对污水处理厂的进水水质产生明显影响，不会影响其正常运行。 （3）管网铺设 根据环评现场勘察，项目周边有配套管网，在兴隆工业污水处理厂纳污范围内，废水排入是可行。 综上所述，从水质、水量以及污水管网铺设情况三个方面综合分析，项目废水排入兴隆工业污水处理厂是可行可靠的。项目污水经上述处理后对周边环境影响很小。 废水管理相关信息 项目废水排放管理见表6-3至表6-6。 表6-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施 名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水、生活污水; COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油、总磷; 排至兴隆工业污水处理厂; 昼间连续; 1#废水处理设施; 化粪池、污水处理站; 生化处理; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间 处理设施排放. a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 表6-4 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a）. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW 001; COD; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，总磷、氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 500. BOD5; 300. pH; 6-9. TP; 8. 石油类; 20. 氨氮; 45. SS; 400. a 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 表6-5 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODcr; 100; 0.0365; 13.34. 氨氮; 10; 0.00367; 1.34. 全厂排放口合计; CODcr; 13.34. NH3-N; 1.34. 表6-6 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数（a）; 手工监测频次（b）; 手工测定方法（c）. 1; DW001; COD; □自动 手工; /; /; 否; /; 2个混合样; 1次/季度; 重铬酸钾法. 氨氮; 水杨酸分光光度法. a 指污染物采样方法，如 “混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”。 b 指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等。 c 指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等。. ### 2、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为进出机动车产生的汽车尾气、食堂油烟废气、垃圾站生活垃圾恶臭。 （1）机动车辆尾气对环境的影响分析 机动车辆尾气主要污染物为CO、NOx、THC，汽车尾气主要为无组织排放。本项目无地下停车场，停车场为项目内设置的生态停车位，在地面停放时，排出的尾气易于扩散，其对项目区域大气环境质量影响相对较小，不会发生富集现象，且周围绿化较好，车辆尾气经绿地吸收和空气扩散稀释后，汽车尾气排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2要求，对周边大气环境影响较小。 环评要求应对运输车辆尾气排放进行检测，对排放不合格车辆进行淘汰或改进。同时，本项目拟通过合理规划车场内机动车车流方向和建筑物布局，使之有利于机动车尾气的扩散。采用合理布设通道、车位，加强管理等措施来减少塞车，以减少车流尾气排放。同时加强绿化，选种一些吸收CO、NOx、THC等废气效果较好的树木，以达到净化环境的作用。 （2）食堂油烟对环境的影响分析 本项目设有员工食堂，提供工作人员的早、中、晚三餐，厨房油烟年产生量为0.09kg/d即32.85kg/a，项目油烟产生浓度约为4.5mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定其排放浓度不得超过2.0mg/m3，因此建设单位应对其进行处理，达标后通过专用烟道向高空排放。项目采用高效静电油烟净化器进行油烟处理，处理效率为80%以上，则可计算得出，经处理后的油烟排放量为6.53kg/a，排放浓度约为0.9mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中≤2.0mg/m3的标准要求。厨房油烟废气处理后经油烟专用道通至楼顶作高空排放。食堂燃用天然气，属清洁燃料，且用量较小，污染极小。 （3）垃圾站恶臭对环境的影响分析 运营期恶臭主要来自垃圾站的生活垃圾。 本项目设有垃圾收集点对项目产生的垃圾进行收集，方便市政环卫工人运送垃圾。生活垃圾的恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成份为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。根据对同等类型垃圾收集点的调研，一般在垃圾收集点外10m左右，人已嗅不到这类废气。因此，垃圾收集点恶臭对周边环境影响不大。环评建议对垃圾站生活垃圾采取如下措施： ①生活垃圾采取袋装化分类投放，并派专人及时清运垃圾，保持垃圾收集点周围的良好卫生状况。 ②与市政环卫部门协调，保证垃圾收集点垃圾的日清日运。 综上所述，本项目各类废气经处理后，对周边环境影响很小。 ### 3、 声环境影响分析 本项目营运期噪声可分为交通噪声和生产设备噪声。 （1）交通噪声 本项目为仓储项目，来往车辆较多，且多为大车，汽车进出将产生汽车噪声，汽车噪声分为汽车喇叭声、发动机辐射的噪声、进气噪声、排气噪声、冷却系统噪声、传动系统噪声、车体震动噪声等。该类噪声源强的特点为瞬时发生、持续时间较短且时段性明显：白天车辆出入较多，特别是上下班时间噪声源强较大，也有较大波动；其它时段源强较小；夜间车辆进出停车场较少，噪声源强较小；地面停车场噪声值不大，一般在60dB（A）以下，机动车进入停车位后即熄火，不再有噪声产生，且周围设置了绿化带，对周边环境影响不大。 环评要求：场区内加强交通管理，有序疏导分流，设置车辆禁鸣路段，限制车辆行驶速度；场区进出口设置车辆禁止鸣笛的标志，要求门卫义务提醒进出场区的货车在周边干道行驶时缓行、禁鸣；同时为减轻夜间物流噪声影响，环评要求，在 22：00点~第二天 6：00点时间范围内，禁止一切物流运输活动。 通过以上措施，项目运营期产生的交通噪声对周围环境影响较小。 （2）设备的运行噪声 本项目产生噪声的主要设备有备用柴油发电机、变压器、空压机、水泵及风机等，项目所在区域地貌单一，占地范围大，且声源多为室内声源，本次环评根据总平面布置情况，制冷机房设置在西侧，把制冷机房主要声源简化成点声源。项目设备噪声叠加约为85dB（A），通过设置隔声、减振及绿化等降噪措施一般可降低10 dB（A），故项目噪声源强约为75 dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 1）单声源声压级的预测 预测忽略大气吸收及障碍性屏障、阻隔作用，只考虑声源以自由声场的形式传播。 衰减模式为： 式中：LP—预测点声级值，dB(A)； LP0—已知参考点声级，dB(A)； r—预测点到声源的距离，m； r0—已知参考点到声源的距离，m。 2）多声源声压级的预测 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第 i 个声源在预测点产生的 A 声级； N——为噪声源的个数。 （3）预测结果 本次预测主要是针对各声源对厂界噪声贡献值进行预测，拟建项目运营期正常情况下噪声预测结果见下表。 表 6-7 运营期设备噪声预测统计结果 声源; 厂界距离 (m); 噪声背景值 dB (A); 贡献值 dB(A); 预测值 dB (A); 标准值 dB (A); 评价结果. 东面; 1; /; 49.9; 49.9; 65; 达标. 南面; 1; /; 48.5; 48.5; 65; 达标. 西面; 1; /; 52.7; 52.7; 70; 达标. 北面; 1; /; 47.4; 47.4; 65; 达标. 备注：项目夜间不进行生产、运输活动，故不进行预测。 ### 从上表可见，拟建项目建成后，在正常情况下对厂界噪声值影响较小，项目厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类、4a类标准。综上，本项目噪声采取垫减振垫、消声等降噪措施后，项目噪声不会对当地声环境引起明显变化，本项目建成后对周围声环境影响很小，不会造成噪声扰民现象。 ### 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期主要固废为生活垃圾、废包装材料、腐烂果蔬、破损变质过期货物以及污水处理污泥等，项目固废产生及处置情况见下表。 表6-8 项目固废产生及处置情况一览表 固废种类; 固废性质; 单位; 产生量; 处理措施. 生活垃圾; 一般固废; t/a; 24; 桶装，暂存垃圾站，日产日清，最后城市垃圾处理场卫生填埋，. 废包装材料; 一般固废; t/a; 25; 采取分类收集后，送废品收购站回收处理. 腐烂果蔬; 一般固废; t/a; 200; 桶装，暂存垃圾站，日产日清，最后城市垃圾处理场卫生填埋，. 破损、变质、过期货物; 一般固废; t/a; 200; 全部由厂家回收进行无害化处置. 污泥; 一般固废; t/a; 200.2; 定期由专业人员清淘，由环卫部门运至垃圾填埋场. 备注; 本项目设备维护委托设备维护专业公司进行，产生的废机油由外协的设备维护专业公司送有处理资质的单位处理。. 项目在项目东南角设置一个垃圾收集站用于收集生活垃圾、腐烂果蔬等，场地内分散布置垃圾收集桶，环评要求生活垃圾和腐烂果蔬要日产日清，专人负责，并保持垃圾收集桶（箱）的清洁，防止二次污染。为处理过期、变质、包装坏损的畜禽肉类、干货、冷冻食品，本项目在仓库内设置专门的场所进行收集暂存，后由厂家召回进行无害化处理。 环评要求垃圾收集房、暂存间均要采取防渗、防腐处理，同时垃圾收集房应设置地漏沟，用管道收集垃圾产生的渗滤液，把渗滤液集中收集后进入项目设置的污水处理站处理达标后排入污水管。 ### 综上，在采取上述措施后，评价认为本项目各类固体废弃物均得到妥善处理处置，不会对环境造成大的影响。 ### 5、环境风险分析 （1）环境风险识别及分析 项目风险物质为制冷剂R507（主要成分：50%三氟乙烷，50%五氟乙烷），如果发生泄漏事故，将会对环境空气产生污染，遇到明火则会发生燃烧爆炸，并产生有害气体污染环境空气。三氟乙烷的理化性质及安全技术特性见表69，五氟乙烷油的理化性质及安全技术特性见表610。 表 69 三氟乙烷理化性质及安全技术特性表 标识; 中文名; 三氟乙烷; 分子式; C2H3F3. 理化特性; 沸点（℃）; -47; 熔点（℃）; 111. 相对密度（水=1）; 0.942; 相对密度（空气=1）; 2.9. 外观性状; 常温常压为无色气体，在自身压力下为无色透明液体。. 溶解性; 微溶于水. 稳定性; 稳定聚合危害不聚合. 主要用途; 主要用作制冷剂. 燃爆特性; 饱和蒸气压; 无资料; 爆炸极限（%V/V）; 爆炸上限：19%；爆炸下限：9.5%. 自燃温度（℃）; 无资料; 最大爆炸压力（Mpa）; 无资料. 危险特性; 遇明火、高热有引起燃烧爆炸的危险. 灭火方法; 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处. 灭火剂; 雾状水、二氧化碳. 毒性及健康危害; 急性毒性; 无资料. 最高容许浓度（mg/m3）; 中国：未制定标准；前苏联：未制定标准健康危害. 健康危害; 皮肤与液体接触造成冻伤。气雾有刺激性、麻醉性，如吸入体内，会出现窒息、协调性差，脉搏跳动加快，呼吸急促等症状，更严重会发生心律不齐。. 侵入途径; 吸入、眼睛接触、经皮吸收. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；应急人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防工作服。尽可能切断泄漏源，泄漏容器要妥善处理，修复检验后再用。在空气未被测试，未确定安全前，未防护的人员不得返回，包括低洼地区。溢出和泄漏要上报，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 表 610 五氟乙烷理化性质及安全技术特性表 标识; 中文名; 五氟乙烷; 分子式; C2HF5. 理化特性; 沸点（℃）; -48.5; 熔点（℃）; 103. 相对密度（水=1）; 无资料; 相对密度（空气=1）; 1.245. 外观性状; 常温常压为无色气体，在自身压力下为无色透明液体。. 溶解性; 微溶于水. 稳定性; 稳定聚合危害不聚合. 主要用途; 主要用作制冷剂. 燃爆特性; 饱和蒸气压; 无资料; 爆炸极限（%V/V）; 无资料. 自燃温度（℃）; 无资料; 最大爆炸压力（Mpa）; 无资料. 危险特性; 遇明火、高热有引起燃烧爆炸的危险. 灭火方法; 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处. 灭火剂; 雾状水、泡沫、ABC干粉、二氧化碳. 毒性及健康危害; 急性毒性; 无资料. 最高容许浓度（mg/m3）; 中国：未制定标准；前苏联：未制定标准健康危害. 健康危害; 皮肤与液体接触造成冻伤。气雾有刺激性，如吸入体内，会出现窒息、协调性差，脉搏跳动加快，呼吸急促等症状，更严重会发生心律不齐。. 侵入途径; 吸入、眼睛接触、经皮吸收. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；应急人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防工作服。尽可能切断泄漏源，泄漏容器要妥善处理，修复检验后再用。在空气未被测试，未确定安全前，未防护的人员不得返回，包括低洼地区。溢出和泄漏要上报，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. （2）风险潜势初判 ①Q值的确定 根据工程分析，项目风险物质主要为三氟乙烷（最大储存量为5t）、五氟乙烷（最大储存量为5t）。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）项目涉及危险物质情况见表6-11。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录 B，确定项目原辅材料中风险物质为制冷剂，Q 按下式进行计算： 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为 I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表6-11 重大危险源辨识一览表 风险物质 （最大贮存量）; 危险成分（含量）; CAS号; 风险物质量qn(t); 临界量Qn (t); qn/Qn. R507制冷剂; 三氟乙烷; 420-46-2; 5; 1000; 0.005. R507制冷剂; 五氟乙烷; 354-33-6; 5; 1000; 0.005. Q=; 0.01＜1. ②风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），项目Q＜1 ，故该项目环境风险潜势为I。 （3）环境风险评价等级 项目风险物质赞存量较低，Q＜1，风险潜势为I，因此环境风险评价等级为简单分析。 表6-12 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 表6-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 安安冷链物流仓储中心项目. 建设地点; 湖南省; 邵阳市; 邵东市; 生态产业园; 邵东生态产业园兴隆工业区南拓区F-49-1-1号宗地. 地理坐标; 111.7469°E，27.2196°N. 主要危险物质及分布; 危险物质：三氟乙烷、五氟乙烷（易燃易爆液体） 分布：冷库制冷机. 环境影响途经及危害后果; 储运、使用过程中发生火灾、泄漏等环境风险问题将对空气产生一定影响. 风险防范措施及要求; a、运输过程中的安全防范措施 ①危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、储存过程中的安全防范措施 ①储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 ②防止阳光直射，保持储罐密封。 ③配备相应品种和数量的消防器材。 ④储存区要有防火防爆技术措施。 ⑤禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ⑥建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、冲装、使用过程中的安全防范措施 使用过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施，因此做好突发性环境污染 事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力。 针对项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： ①储存区设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； ②尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； ③设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏； ④按区域分类有关规范在项目内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； ⑤对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； ⑥在操作岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品。 d、泄漏风险防范措施 ①储存区地面硬化、防腐防渗，并派专人负责管理，每天进行检查； ②储存容器应配备泄漏报警装置，储油罐周边设置围堰，对可能泄漏的危险物品进行节流和收集，防止危险物品直接泄漏到地下。. 事故应急措施; ①泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；应急人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防工作服。尽可能切断泄漏源，泄漏容器要妥善处理，修复检验后再用。在空气未被测试，未确定安全前，未防护的人员不得返回，包括低洼地区。溢出和泄漏要上报，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。 ②爆炸应急处理 迅速撤离爆炸区域内人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服进入厂区进行应急处理，并及时汇报上级部门，寻求消防部门帮助，协助消防部门彻底清查危险源，杜绝二次灾害。 ③防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具。 眼睛防护：一般不需要特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防冻作业手套。 其它：工作现场严禁吸烟。 ④急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼皮，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼气困难，给输氧。如呼气停止，立即进行人工呼吸，就医。 灭火方法：喷水保持容器冷却，直至灭火结束；灭火剂：ABC干粉、二氧化碳。. （4）事故应急预案 本环评建议建设单位按照《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省突发环境事件应急预案>的通知》（湘政办发[2018]2号）的相关要求编制本项目的环境事故应急预案，并上报所在地环境保护行政主管部门备案。 表6-14 风险应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：冷冻剂储存区. 2; 应急组织机构、人员; 项目内部、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、冷冻剂储罐邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对加油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （5）分析结论 综合以上分析，本项目涉及易燃易爆液体，具有较大的危险性。建设方应严格按照安全规范作业，避免安全事故发生。尽管最大可信灾害事故概率较小，但要从建设、生产、储运等各个方面积极采取防护措施。项目应聘请资质单位编制环境风险应急预案。 6、环境管理与监测计划 6.1环境管理 1、环境管理机构设置与职责 项目运行期设置环境保护专门机构，定员2～3人，实行主要领导负责制。 公司环境保护管理机构的主要职责是： ⑴ 贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准，制定本项目环境管理制度与管理办法； ⑵ 建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作； ⑶ 拟定企业的环保工作计划并进行实施，配合企业领导完成环境保护责任目标； ⑷ 组织企业环境监测工作，检查环境保护设施的运行情况，建立监控档案； ⑸ 协调企业所在区域的环境管理； ⑹ 开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质； ⑺ 组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术； ⑻ 负责厂区绿化和日常环境保护管理工作； ⑼ 接受省、市各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。 2、建立健全环境保护管理制度 本评价提出主要环保管理制度内容见表6-15，环保设施管理规程见表6-16。 表6-15 环境保护管理制度表 实施部门; 主要内容. 安环部; 1、制定内部环境保护审核、例会制度. 2、环境质量管理目标与指标统计考核制度. 3、清洁生产管理与审计制度. 4、内部环境管理、监督与检查制度. 5、环保设施与设备定期检查、保养和维护管理制度. 6、环境保护定期、不定期监测与污染源监控计划制度. 7、环境保护档案管理与环境污染事故应急处置管理规定. 8、危险化学品贮运、使用联单管理制度. 9、危险废物贮存、安全处置转移联单登记制度. 10、制定环境风险事故报告制度. 11、环境保护宣传、教育与培训制度. 12、环境保护岗位职责奖惩制度. 表6-16 环保设施管理规程表 实施部门; 主要管理内容. 安环部; 1、通风、除尘设备使用、维护和管理规程. 2、污水处理站维护和保养管理规程. 3、工艺废气净化装置维护和管理规程. 4、隔声、消声设备与设施维护和保养管理规程. 5、环保设备安全操作规程及安全管理规章. 6、企业生态环境保护与环境绿化规划. 7、重点环保设施污染控制点巡回检查制度. 凡是与环境污染有关的各生产岗位必须明确环境管理任务和责任，并将其列入岗位职责，与其经济利益挂钩，定期检查、考核，使企业环境管理制度落到实处。 6.2监测计划 为切实搞好污水、废气的达标排放及污染物排放总量控制，应制定科学、合理的环境监测计划以监视污染治理设施的运行。总的思路是搞好监测治理保证工作、任务合理、经济可行。在监测计划中一部分由当地环境保护部门根据环境管理的需要实施定期监测；日常监测部分则由企业自行承担，并将监测数据反馈于生产系统，促进生产与环保协调发展。 本项目监测计划建议如下： （1）废水监测 监测采样点：项目废水总排放口 定期监测项目：废水量、pH、SS、CODcr 、BOD5、氨氮、TP、动植物油。 监测频率：每季度一次。 监督性监测由当地环境监测站进行，建议采样点与监测项目同上，建议每年进行一次监督性监测。 （2）大气监测 无组织排放监测项目如下： 厂界四周：H2S、NH3、恶臭气体。 监测时间与监测频率：项目投产并正常运行后，摸清废气排放规律，在此基础上优化采样频率，每季度一次，并随机抽查。 （3）噪声监测 监测项目：等效连续 A 声级 监测点：厂界。 监测时间与监测频率：每隔季度监测一期，每期1天，每天昼夜各一次。根据监测结果分析设备运行状态，确定改进措施。 （4）固体废物监控 应严格管理项目营运过程中产生的各种固体废物，定期检查各种固体废物尤其是危险废物的处置情况。 7、环保投资估算与环保设施验收一览表 项目建成正式投入生产前，将成立环境管理机构，明确环境管理人员，建立健全环境管理制度，贯彻清洁生产促进法，加强环保设施的运行管理，确保各项污染物达标排放。项目总投资20000万元，环保投资473万元，占总投资2.36%，环保投资情况见下表。 表6-17 环保投资情况一览表 序号; 时间区段; 项 目; 投资金额 （万元）. 1; 施工期; 设置围墙（档）; 10. 2; 防尘网、防尘布等; 2. 3; 洗车台1座; 0.5. 4; 清洗机1台; 0.5. 5; 隔油池、沉淀池、化粪池; 3. 7; 清运建筑垃圾; 50. 8; 营运期; 雨污分流管道; 100. 9; 化粪池; 25. 10; 垃圾桶、垃圾收集房; 15. 11; 固废收集点; 10. 12; 高效静电油烟净化器及排气装置; 5. 13; 污水处理站; 60. 14; 冷却水循环水箱; 3. 16; 消声器、减震垫等; 10. 17; 绿化; 179. 合 计; 473. 根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，建设项目竣工后由建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准，建设项目竣工环境保护验收应当在建设项目竣工后3个月内完成。本项目环保验收项目详见下表。 表6-18 项目环保设施验收一览表 序号; 项目名称; 环保设施; 执行标准. 1; 生活污水; 化粪池、雨污分流、污水处理站; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准. 2; 生产废气; 绿化、合理布局; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级排放标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级新建标准值. 3; 油烟净化器+m排气筒; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值. 4; 设备噪声; 隔声间、减震片; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4a类标准. 5; 一般工业固废; 一般固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001). 6; 生活垃圾; 垃圾桶; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008). 8、产业政策相符性分析 本项目为冷链物流项目，属于《国家产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类，“一、农林业26农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”， 项目工艺设备不在淘汰类中，符合国家产业政策。 9、选址及平面布置合理性分析 （1）项目选址可行性分析 本项目位于邵东县生态产业园内，配套设施完善，交通方便，原材料和产品的运输方便，地理位置优越，根据《湖南省邵东生态产业园分区规划（2009-2020）》，项目拟建地块规划为二类工业用地，符合用地性质，具备建设条件；本项目属于邵东县重点项目，且项目已在邵东县发展和改革局备案，备案文号为邵发改审【2019】454号；根据兴隆工业园（为生态产业园一部分）规划环评批复，工业园主导产业为机械制造、电子工业、生物医药（成药制药）、加工贸易（皮革箱包、农产品加工、纺织品来料加工）、五金等轻度污染或中度污染企业，项目属于肉类和果蔬冷冻保鲜、加工项目，本项目符合入园要求。 项目选址区纳污水体邵水属于Ⅲ类水体，空气环境功能为二类区，环境噪声功能为3类，根据本评价各章节所述内容可知，项目建成后不改变该区域现有环境功能。同时在施工期和运营期采取相应的措施后，本项目建设对周围环境影响较小，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 （2）项目平面布局合理性分析 项目在临绿汀大道和云山路均设置有出入口，其中临绿汀大道侧为主出入口，云山路侧为次出入口；项目中部为冷库（含仓储），冷库东部设冷藏室、制冷机房、低压配电房；项目东部（18#、22#楼）、西部（26#、27#、28#楼）、北部（23#、25#楼）为商业建筑楼；停车场设置在项目南部，与绿汀大道相接；项目东南部设置有垃圾站。本项目的总平面布置科学合理。 冷库位于项目地块中部，远离周围居民点，冷冻与其它建筑物之间在20m以上；根据建筑的使用功能，在场地四周设置绿化带，充分利用土地的同时，兼顾与城市整体设计相结合，给城市留出一定的缓冲地带，还以城市一片绿化空间。 项目设垃圾站和污水处理站，均位于项目东南角，垃圾站用于收集生活垃圾、腐烂果蔬等，场地内分散布置垃圾收集桶，垃圾站、污水处理站周边均为道路或绿化带，距离最近建筑物在10m以上。 项目设置专门的场所进行收集暂存过期、变质、包装坏损的货物（该类货物为干货），后由厂家召回进行无害化处理。位置设在综合楼和办公楼1F小间内。 总体而言，项目总体设计合理，环境优美，交通便利，项目冷库总平面布置满足《冷库设计规范》（GB50072-2010）要求，环保角度而言，项目总体设计平面布置合理。 综上所述，项目符合国家产业政策，选址及平面布置基本合理。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 厨房 | 油烟废气 | 经油烟净化器处理，排烟竖井至屋顶高空排放 | 对周围环境 影响较小 |
|  | 地上停车位 | 汽车尾气 | 绿化、合理布局 |  |
|  | 垃圾中转站 | 恶臭 | 绿化、合理布局 |  |
| 水污染物 | 员工、外来交易人员 | 生活污水 | 经化粪池处理后排入厂区污水处理站 | 对地表水环境影响不大 |
|  | 厂房、交易中心 | 地面冲洗废水 | 经污水处理站处理后排入园区污水管网 |  |
|  | 设备 | 冷却水 | 循环回用、不外排 |  |
| 固体 废物 | 员工、往来交易人员 | 生活垃圾 | 分类收集、回收利用、集中填埋 | 对周围环境 影响较小 |
|  | 储存 | 腐烂果蔬 | 委托环卫部门清运 |  |
|  | 储存 | 废包装材料 | 分类收集、回收利用 |  |
|  | 储存 | 过期、变质、包装 坏损的货物 | 由厂家召回进行无害化处理 |  |
|  | 污水处理站、化粪池 | 污泥 | 委托环卫部门定期清掏 |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声噪声源主要有：水泵、风机、空压机和区内人流活动、机动车发动、行驶、鸣笛等，源强在60～85dB(A)之间。对于设备采取消声、减震、加强维护等措施控制噪音使其达标排放，对于车辆通过加强管理、合理布设通道、绿化带等措施控制噪音使其达标排放。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目建设完工后，将对裸露面全面硬化、绿化，通过加强厂区内的绿化，合理搭配草坪、苗木等手段使局部生态环境将得到改善，不会对整体生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

评价结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目名称：安安冷链物流仓储中心项目； （2）建设单位：湖南朝阳红新农村建设开发有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：邵东生态产业园兴隆工业区南拓区F-49-1-1号宗地； （5）建设内容：本项目位于邵东县生态产业园，项目总用地面积为29669m2 ，建筑基底面积为12037m2，总建筑面积为55819m2，其中包含：冷库建筑面积34926m2，商业建筑面积20893m2，容积率2.09，建筑密度45.04%，地面生态停车位194个；预计年冷藏果蔬类10000吨、速冻食品20000吨。项目设置食堂、宿舍，主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。 （6）项目总投资20000万元，其中环保投资473万元，环保投资占工程总投资的2.36%。 2、产业政策符合性分析 本项目为冷链物流项目，属于《国家产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类，“一、农林业26农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”， 项目工艺设备不在淘汰类中，符合国家产业政策。 3、项目选址和平面布置合理性分析 （1）项目选址可行性分析 本项目位于邵东县生态产业园内，配套设施完善，交通方便，原材料和产品的运输方便，地理位置优越，根据《湖南省邵东生态产业园分区规划（2009-2020）》，项目拟建地块规划为二类工业用地，符合用地性质，具备建设条件；本项目属于邵东县重点项目，且项目已在邵东县发展和改革局备案，备案文号为邵发改审【2019】454号；根据兴隆工业园（为生态产业园一部分）规划环评批复，工业园主导产业为机械制造、电子工业、生物医药（成药制药）、加工贸易（皮革箱包、农产品加工、纺织品来料加工）、五金等轻度污染或中度污染企业，项目属于肉类和果蔬冷冻保鲜、加工项目，本项目符合入园要求。 项目选址区纳污水体邵水属于Ⅲ类水体，空气环境功能为二类区，环境噪声功能为3类，根据本评价各章节所述内容可知，项目建成后不改变该区域现有环境功能。同时在施工期和运营期采取相应的措施后，本项目建设对周围环境影响较小，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 （2）项目平面布局合理性分析 项目在临绿汀大道和云山路均设置有出入口，其中临绿汀大道侧为主出入口，云山路侧为次出入口；项目中部为冷库（含仓储），冷库东部设冷藏室、制冷机房、低压配电房；项目东部（18#、22#楼）、西部（26#、27#、28#楼）、北部（23#、25#楼）为商业建筑楼；停车场设置在项目南部，与绿汀大道相接；项目东南部设置有垃圾站。本项目的总平面布置科学合理。 冷库位于项目地块中部，远离周围居民点，冷冻与其它建筑物之间在20m以上；根据建筑的使用功能，在场地四周设置绿化带，充分利用土地的同时，兼顾与城市整体设计相结合，给城市留出一定的缓冲地带，还以城市一片绿化空间。 项目设垃圾站和污水处理站，均位于项目东南角，垃圾站用于收集生活垃圾、腐烂果蔬等，场地内分散布置垃圾收集桶，垃圾站、污水处理站周边均为道路或绿化带，距离最近建筑物在10m以上。 项目设置专门的场所进行收集暂存过期、变质、包装坏损的货物（该类货物为干货），后由厂家召回进行无害化处理。位置设在综合楼和办公楼1F小间内。 总体而言，项目总体设计合理，环境优美，交通便利，项目冷库总平面布置满足《冷库设计规范》（GB50072-2010）要求，环保角度而言，项目总体设计平面布置合理。 综上所述，项目符合国家产业政策，选址及平面布置基本合理。 4、项目所在地环境质量现状评价 ①项目拟建区域的PM2.5的年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其余常规大气监测因子的年均浓度均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。拟建地区域大气环境质量属于不达标区域。 ②邵水各监测断面各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，满足水功能区划功能要求。 ③项目所在地周边噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类标准限值，声环境质量现状良好。 5、环境影响分析 ①施工期 本项目施工期外排污染物主要有：施工扬尘、施工噪声、施工废水和施工固体废物，对周围环境有一定影响，建设方应加强施工管理，落实本报告提出的防治措施，减小对周围环境的影响。 水环境影响分析：施工期产生的废水为施工人员生活污水和施工作业废水。项目施工人员生活污水经化粪池预处理用作农肥，严禁任何废水未经处理随意排放附近河道。项目施工阶段产生的施工废水主要来自各种施工机械设备运转的洗涤用水和施工现场清洗、建混凝土养护等废水，废水中主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后回用，对环境的影响较小，且为短期、局部性影响。 大气环境影响分析：施工期产生的燃油废气和扬尘将会造成周围大气环境的污染，其中又以扬尘的影响较大。项目采用洒水、布置防尘网、严禁超载、及时清运、车辆清洗、加强交通管理等措施降低施工废气对环境的影响。 声环境影响分析：建设项目施工期主要噪声源为推土机、挖掘机、压路机和装载机等施工机械设备，应对施工进行合理布局，合理分配施工时间；尽量选用低噪声施工设备，高噪声设备应加减震垫；建立临时声屏障，对位置相对固定的设备，能于室内操作的尽量进入操作间等措施，以减少这类噪声对周围环境的影响。 固废环境影响分析：施工期间的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物，分类回收，剩下的送建设部门指定的地方处置；生活垃圾送至垃圾点，由环卫部门定期清理。 ②营运期 大气环境影响分析：项目营运期废气为食堂油烟废气、来往车辆尾气、垃圾中转站恶臭。食堂油烟废气经油烟净化装置处理，在楼顶排放；来往车辆通过加强管理、合理布设通道、加强绿化等措施，对周边影响很小；垃圾中转站恶臭通过建设封闭式垃圾中转房，垃圾实行桶装且垃圾房周边加强绿化，同时垃圾做到日产日清，预计对周边环境影响很小。 水环境影响分析：废水主要为生活污水和厂房、交易中心地面冲洗废水，项目营运期废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。项目产生的生活污水经化粪池处理后与厂房、交易中心地面冲洗废水一起进入污水处理站处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，在兴隆工业污水处理厂处理达标后排入邵水。 固废环境影响分析：本项目固体废物主要为生活垃圾和交易市场里的过期、变质、包装 坏损的货物。生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置。生活垃圾和腐烂果蔬委托暂存于垃圾中转站，委托换门部门定期清运；废包装材料分类收集，出售给废品站；过期、变质、包装 坏损的货物在地块内设置专门的场所进行收集暂存，后由厂家召回进行无害化处理；污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏。项目各类固废妥善处理后对周围环境影响较小。 声环境影响分析：项目营运期噪声主要是来往车辆的交通噪声和设备噪声，项目通过对来往车辆加强管理、绿化等，设备都安装在室内，且噪声相对较低，通过减震、厂房隔音和距离衰减后，低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a类标准限值，营运期噪声对周围环境的影响较小。 6、总量控制指标 项目废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，经兴隆工业区污水处理厂处理达标后排入邵水，环评建议总量设置指标为：COD:13.35t/a、氨氮：1.34t/a，总量控制指标在邵东县兴隆工业区处理厂总量控制指标中体现，不单独购买总量控制指标。 7、综合评价结论 本项目具有较好的经济、社会和环境效益，符合国家产业政策，其选址符合邵东县生态产业园分区规划。项目污染因素简单，项目拟建区域周边无明显环境制约因素，营运过程中严格执行国家相关法规要求；在严格落实环境影响报告表和项目设计提出的环保对策的基础上，不会对周围环境造成明显的影响，不会改变区域环境质量现状。因此，本项目的建设从环保角度是可行的。 二、建议与要求 （1）树立生态保护优先的原则，加强生态保护和建设力度。切实搞好总体规划和总图布置。区内不保留有裸露地面，绿化应乔灌草相结合。 （2）使用绿色建材，尽量减少或不用添加剂的涂料，应使用低甲醛或无甲醛的板材，减小对周围环境的影响。 （3）加强管理，完善卫生责任制度，做到卫生有专人负责，各责任岗位得到贯彻执行。 （4）加强污水处理设施（化粪池、污水处理站）的管理，定期清污，清淤周期不得超过设计周期。 （5）加强管理，管理内容中应包括制定有关环境质量保护、维护环境卫生、保持环境整洁的相关制度与条例。 （6）绿化优先选择对NOx、CO、SO2吸收性能好的树种，净化空气，提高居住环境质量。