《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

环境质量状况	11

评价适用标准	17

建设项目工程分析	20

项目主要污染物产生及预计排放情况	33

环境影响分析	33

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	54

产业政策相符性、选址合理性分析	55

评价结论与建议	60

附件：

- 1、建设项目环境保护审批登记表

2、环评委托书

3、不动产权证

4、建设用地规划许可证

5、湖南省商务厅文件

6、湖南邵东兴隆工业区环境影响报告书的批复

7、营业执照

8、法人身份证

9、检测报告

附图：

1、项目地理位置图

2、项目总平面图

3、项目噪声监测布点图

4、项目周边关系图

5、项目现场照片图

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产80万瓶抑菌剂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵东丰千生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 罗凯 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 罗蓓 |  |  |
| 通讯地址 | 邵东市两市塘街道巨龙工业园D2栋3单元4楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17707398812 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政 编码 |  |  | 422800 |
| 建设地点 | 邵东市两市塘街道巨龙工业园D2栋3单元4楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C2770卫生材料及医药用品制造 |  |  |  |  |
| 占地面积(m2) | 360 |  | 绿化面积(m2) |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 总投资(万元) | 100 | 环保投资 (万元) |  |  | 11 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 11% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2021年6月 |  |  |  |  |
| 项目主要内容及规模： 1、项目由来 病菌（细菌、真菌、病毒）大多是原核细胞生物，其酶系多分布于细胞膜表面，而抑菌剂能使微生物的酶系蛋白质中的氨基酸氧化分解而失去活性、导致代谢机能障碍而死亡，故病菌易受到抑菌剂攻击而失去活性，并且抑菌剂在杀死病菌的同时，对人和动物无害，因此，抑菌剂可作为一种优良的消毒物质可用于医疗用品。 随着社会的发展，繁忙的工作、人们日常生活习惯的改变，带来的健康问题也层出不穷，各种公立医院、私立医院、专科医院及社区卫生服务站、诊所不断增多，各医疗机构对抑菌产品的需求量也不断增大。邵东丰千生物科技有限公司拟投资100万元在邵东市两市塘街道巨龙工业园新建抑菌剂生产线，项目租赁巨龙工业园D2栋3单元4楼作为生产场地，租赁面积360m2，项目主要通过外购原辅料经投料、混合搅拌、取样检验、灌装封盖、包装入库等工序生产抑菌剂，不涉及原料的提取和制造，项目建成后预计年产抑菌剂80万瓶。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第685号）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目属于 “十六、医药制造业，43卫生材料及医药用品制造”，需编制环境影响报告表。受邵东丰千生物科技有限公司委托后，福建新崂应环境科技有限公司承担年产80万瓶抑菌剂建设项目的环境影响评价工作，经现场踏勘、调研，编制完成本报告表。 2、工程内容及规模 本项目租赁巨龙工业园D2栋3单元4楼作为生产场地，租赁面积360m2，厂房内布置有原料库区、生产区、成品库区、检验区、办公区。项目内不设食堂、宿舍，租赁园区周边民房作为生活设施。本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。项目基本情况见表1-1。 表1-1 项目组成情况一览表 内容; 建筑物名称; 基本情况; 备注. 主体 工程; 30万级洁净生产区; 面积为120m2; 位于车间北部. 辅助工程; 缓冲间; 面积2m2; 位于车间中部. 洗理衣间; 面积5m2; 位于车间中部部. 检验室; 面积10m2; 位于车间西北部. 生活办公区; 办公室; 面积10m2; 位于车间西北部. 储运工程; 原料仓库; 面积45m2; 位于车间南部. 灌装车间; 面积70m2; 位于车间北部. 外包间; 面积12m2; 位于车间东部. 成品仓库; 面积13m2; 位于车间东南部. 公用工程; 给水管网; /; 生活用水依托园区自来水管网；生产用水外购. 排水管网; /; 生活污水依托厂房生化池预处理后，与搅拌釜及相关设备清洗废水一起纳入园区污水管网. 食宿; /; 厂内不设食堂及住宿区. 供电; /; 依托市政供电系统供电. 环保 工程; 废水; 生活污水依托标准厂房现有的生化池预处理后，与搅拌釜及相关设备清洗废水一起纳入园区污水管网，送至园区污水处理厂进行处理. 噪声; 减振、消声措施及建筑隔声. 固废; 一般固废主要存入一般固废储存间，位于车间西侧的不合格产品库旁，面积约5m2，定期出售给废品回收单位或设备生产厂家回收利用. 生活垃圾：分类收集后交由当地环卫部门处理. 危险废物：暂存入车间北侧危废室，占地面积约5m2，定期委托有相关资质的单位处理，室内地面进行防渗防腐处理. 废气; 空气净化系统. 风险防范措施; 接液盘、防渗层、应急收集桶. 3、主要设备 项目主要生产设备见下表。 表1-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量. 1; 不锈钢搅拌罐; 500L; 2个. 2; 气动搅拌器; SP-5G-TS; 1台. 3; 半自动灌装机; /; 1台. 4; 自动封口机; GLF-1800; 1台. 5; 打码机; /; 1台. 6; 上盖机; /; 1台. 7; 旋盖机; /; 1台. 4、原料及能耗 本项目预计年生产80万瓶抑菌剂，项目原料、能耗用量及来源见下表。 表1-3 项目原料及能耗一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 维生素A; kg/a; 57.6; 外购，25kg/桶. 2; 维生素E; kg/a; 960; 外购，50kg/桶. 3; 玉米油; kg/a; 166; 外购，50kg/桶. 4; 聚已亚甲基盐酸; kg/a; 200; 外购，25kg/桶，配置后水溶液（8%）. 5; 冰醋酸; kg/a; 300; 外购，25kg/桶. 6; 纯化水; t/a; 240; 外购，1t/桶. 7; 包装瓶; 万个/年; 80; 外购，规格为4mL、5mL、200mL. 8; 电; Kwh/a; 10万; 园区市政电网. 9; 水; t/a; 100.5; 园区市政供水. 原辅助材料理化性质说明： 维生素A：维生素A是脂溶性的醇类物质，淡黄色粘稠液，有多种分子形式。其中VA1主要存在于动物肝脏、血液和眼球的视网膜中，又叫视黄醇，熔点64℃，分子式C20H30O，VA2主要在淡水鱼中存在，熔点17～19℃，分子式C20H28O。维生素A酸（视黄酸）类物质有延缓或阻止癌前病变，防止化学致癌剂的作用，特别是对于上皮组织肿瘤，临床上作为辅助治疗剂已取得较好效果。β-胡萝卜素具有抗氧化作用，近年来有大量报道，是机体一种有效的捕获活性氧的抗氧化剂，对于防止脂质过氧化，预防心血管疾病、肿瘤，以及延缓衰老均有重要意义。 维生素E：维生素E形状为淡黄色粘稠液，CAS号为1406-18-4，分子式C29H50O，相对密度0.957，凝固点-27.5℃，沸点200-250℃，易溶于氯仿、乙醚、丙酮和植物油，溶于醇，不溶于水。维生素E有较强的还原性，在人体新陈代谢过程中有抗氧化进而防止衰老的作用，能保持生殖器官的正常功能。也可用作营养强化剂。我国规定可用于强化芝麻油、色拉油、人造奶油和乳制品。使用量为100～180mg/kg；在强化婴幼儿食品中使用量为40～70μg/kg；在强化生育酚饮料中最大使用量为20～40mg/L；在强化乳饮料中使用量为10～20μg/kg。维生素E广泛分布于动植物油脂、蛋黄、牛奶、水果、莴苣叶等食品中，麦胚油、玉米油、花生油、棉籽油中也含有丰富的维生素E。 玉米油：玉米油又叫粟米油、玉米胚芽油，它是从玉米胚芽中提炼出的油。玉米胚芽脂肪含量在17%～45%之间，大约占玉米脂肪总含量的80%以上。 玉米油中的脂肪酸特点是不饱和脂肪酸含量高达80%～85%。玉米油本身不含有胆固醇，它对于血液中胆固醇的积累具有溶解作用，故能减少对血管产生硬化影响。对老年性疾病如动脉硬化、糖尿病等具有积极的防治作用。由于天然复合维生素E的功能，对心脏疾病、血栓性静脉炎、生殖机能类障碍、肌萎缩症、营养性脑软化症均有明显的疗效和预防作用。有的老人每天空腹食用一匙玉米油，以此作为一种补品。 冰醋酸：乙酸，无色液体，化学式CH₃COOH，是一种有机一元酸，为食醋内酸味及刺激性气味的来源。纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性液体，凝固点为16.7℃（62℉），凝固后为无色晶体。CAS号为64-19-7，分子量60.05，相对密度1.05，闪点39℃，熔点16.6℃，沸点117.9℃，易溶于水、乙醇、乙醚和四氯化碳。当水加到乙酸中，混合后的总体积变小，密度增加，直至分子比为1：1，相当于形成一元酸的原乙酸CH3C（OH）3，进一步稀释，体积不再变化。尽管根据乙酸在水溶液中的解离能力它是一种弱酸，但是乙酸是具有腐蚀性的，其蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。 聚已亚甲基盐酸：灰白色或浅黄色粉末，CAS号为27083-27-8，分子式（C8H17N5）n·xHCl，相对密度1.2，熔点78.9-136.3℃，沸点205-210℃，易溶于水、乙醇、乙醚和四氯化碳。杀菌力强，广泛用于抑菌剂生产。本项目使用已配置好的聚已亚甲基盐酸水溶液。 5、产品方案 本项目预计年生产80万瓶抑菌剂，产品及产量见下表。 表1-4 产品及年产量 序号; 产品名称; 年产量; 规格. 1; 水性抑菌剂; 20万瓶; 5mL. 2; 水性抑菌剂; 40万瓶; 200mL. 3; 油性抑菌剂; 20万瓶; 4mL. 6、总图布置 本项目租赁邵东市巨龙工业园D2栋3单元4楼作为生产场地，厂房面积360m2。厂内南部原料库房、辅料库房、外包材库以及成品库；北部为生产区，生产区由西向东布置为原料脱包间、缓冲间、洁净生产间、办公区、外包间、检验区；中部为洁净走道。项目布局分区明显，科学合理，满足生产要求。总平面布置见附图 2。 7、公用工程 （1）给、排水 ① 给水系统 本项目生活用水由邵东市自来水公司供给，从园区市政给水管引入；生产用水外购纯化水。 ② 排水系统 本项目生活污水依托标准厂房现有的生化池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与搅拌釜及相关设备清洗废水一起纳入园区污水管网，送至兴隆工业污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入邵水。 ### （2）供电 项目供电由园区供电系统提供。 ### （3）食宿 本项目不设置食堂及住宿区。 8、投资构成 本项目总投资100万元，具体投资构成见下表。 表1-5 项目主要投资构成一览表 序号; 工程项目或费用名称; 投资估算（万元）. 1; 场地租赁费用; 12. 2; 主体工程建设费; 57. 3; 设备购置费用; 20. 4; 环保投资; 11. 5; 合计; 100. 9、劳动定员及工作制度 本项目预计有7名工作人员， 8小时工作制，年工作时间300天。项目内不设食堂、宿舍。 10、工程进度安排 本项目拟于2020年6月开始施工，2021年6月运营。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 邵东市位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，处东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。市区距邵阳市20公里。洛湛铁路横贯东北，国道320线、省315线、潭邵高速贯通全境，邵东新火车站已建成通车，洛湛铁路邵东段、怀邵衡铁路、邵衡高速公路已建成。市乡公路交织成网，每100平方公里通车公路密度居邵阳各市首位，实现了村村通公路。程控电话、移动电话覆盖全市，实现了村村通邮通电话。科教卫体齐头并进。 项目所在地位于邵东市巨龙工业园D2栋厂房三单元4F（东经：111.753196，北纬：27.225343），地理位置见附图1。 2、地形、地貌 邵东境内属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌，地处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地。丘岗地占全县总面积的61.18%，山地占21.69%，平原多为溪谷平原，仅占10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。 根据现场勘察，项目所在地为已建成标准化厂房。 3、水文 境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水、向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均24.87亿立方米。地下水源丰富，且露头好，储量在一般年景达4.6亿立方米。县内现有中型水库9座，小I型水库26座，小Ⅱ型水库91座，有效库容2.07亿立方米。各类渠道455条，总长3000余公里。 项目纳污水体为邵水。邵水为资江的一级支流，发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，向西注入资江，流域面积2068km2，干流长112km，河床坡降 0.79％。，中下游干流河床宽80～150m，平均水深3.5m，多年平均径流量为11.47亿m3，洪峰时最大流量1350m3/s，年平均流量45.9m3/s ；平水期平均流量45.9 m3/s ，平均流速0.3m/s，平均水深1.7m，平均河宽90m；枯水期平均流量24m3/s，平均流速0.2m/s，平均水深1.5m，平均河宽80m。 4、气候、气象 邵东市所在区域属亚热带季风湿润气候，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。年平均气温17.7℃ ，极端最高气温 39.4℃，极端最低气温-4.8℃；年平均相对湿度77% , 年降水量918.9mm ；年蒸发量781.4mm；年平均风速 1.3m/s。常年主导风为E风，年出现频率为7.9％。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9% ；秋季（10 月）以NNE风为主，出现频率9.7％。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22 .7% , 其它季节为30％左右（风向频率玫瑰图详见下图）。 图2-1 邵东市气象站全年及四季风向频率玫瑰图 5、矿产资源 邵东市境内资源丰富，矿产以煤、石膏为主，已探明煤储量4000万吨，石膏储量3.2亿吨左右，还有锰、铅、锌、铀、铁、硅砂、重晶石、塑性粘土，石灰石等。土壤有水稻土、红壤、黄壤等7大类，16个亚类，51个土属，137个土种。 6、土壤、生物资源 邵东市属中亚热带常绿阔叶林区，植物种类繁多，树种资源比较丰富。全县现有林地面积67223.4公顷，占总面积37.8%，活立木总蓄积2357866立方米，平均每公顷蓄积35.1立方米。灌木林、未成林造林地、无立林林地、宜林地共计22785.5公顷，占林地总面积33.9%。按森林类别分，生态公益林37098.6公顷，占55.2%；商品林30082.9公顷，占44.8%。按树种构成分，马尾松、国外松、杉木纯林林分共计41283.2公顷，占61.4%，针阔混交林217.6公顷，占0.3%。 邵东市境内有木本植物94科633种，其中乔木树260种，灌木329种，藤木50种，植被类型中，主要有常绿阔叶林、常绿落叶阔 叶混交林、马尾松林、楠竹林和灌丛草从五大类。 项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 经初步调查，本项目建设区域内没有文物、古迹和自然保护区，也未发现珍稀动、植物群落。 邵东兴隆工业园概况 规划范围：兴隆工业区位于邵东县南部，规划用地范围为：东部和南部以民旺路为界，西临金声路，北自桐江南路及百富路，规划面积约770.63hm2。 人口规模：规划总户数8149户，人口25701人，其中规划二类居住户数5639户，人口16918人。农居安置户数2509，人口8783人。 发展定位 总体定位：湖南省承接东部产业转移重要基地之一、邵东未来产业发展主基地、邵东生态型产业示范区。 功能定位：邵东兴隆工业区两大核心之一，以工业及其配套服务功能为主、以生态居住和商贸功能为辅的现代型产业新区。 产业发展定位：近期以加工贸易、金属制品加工、包装、纺织等产业为主导，中远期大力发展新材料、电子信息、生物技术等高新技术产业，接轨“长株潭”地区共同打造湖南省高新技术走廊。 给水工程规划 供水设施规划：本规划范围属于县城供水区域，供水区域的兴隆水厂、龙潭水厂、柳桥水厂、规划新建水厂等4座水厂及“西水东调”工程供水主干管将连通环网，可以作为本区水源。 供水管网规划：本规划范围内绿汀大道、衡宝路、互生路等规划主要输配水主干管，形成主干管网。人民路、金声路、兴隆路、利隆路等规划配水干管，形成环状供水管网。 排水工程规划 排水体制：排水体制采用雨污分流制。 污水工程规划 污水处理厂规划：民旺路西端规划建设一座第二污水处理厂，主要承担桐江河以南地区的工业废水及生活污水。区内生活污水必须经化粪池处理后方可排入城市污水管网，所有排入污水管网系统的污水必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）要求后排入城市污水管道系统。未达标的工业废水，必需经企业内部处理后达标排放。污水厂规模为3.5万m3/d，预留远景发展用地，总占地面积为8hm2。污水处理程度为一级标准A标准，处理后出水排入邵水河，远景作为再生水厂水源。本项目在纳污范围内。 邵东县兴隆工业区污水处理厂污水处理规模为4.0×104m3/d，分两期建设，其中：一期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，二期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，一期工程预计于2018年12月竣工投产并稳定运行，二期工程于一期工程运行后并满足环评批复5年内启动建设。尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桐江河（邵水），排污口设在曹家坝上游。污水处理厂处理工艺流程见下图2-2。 图2-2 兴隆工业污水处理厂处理工艺流程图 污水系统规划 桐江河南侧的第二污水系统，沿桐江南路敷设d500～d1000污水总管，由东向西输入第二污水处理厂。绿汀大道以东地块污水经污水支管收集后分别汇集至兴隆路和利隆路的污水干管，由南向北排入桐江南路污水总管；绿汀大道以西地块污水经污水支管收集后分别汇集至衡宝路、利隆路及民旺路污水干管，由东向西排入桐江南路污水总管。 雨水工程规划：雨水分片就近、分散排入水体。采用顺地势坡向从高往低重力流排放原则，雨水自流排入桐江河（邵水）。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状调查与评价 区域大气环境质量达标判断 本项目大气环境质量现状监测数据引用邵东市环境空气自动站常规监测点（邵东兴和大道站（市政府大楼））监测数据（2019年度），监测点与项目拟建地无山体等阻隔。 （1）监测因子 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）监测时间： 2019年1月~2019年12月。 （3）监测结果 现状监测统计结果见下表。 表 3-1 区域环境质量现状监测统计表 单位：ug/m3 监测 点位; 统计 指标; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO mg/m3; O3. 邵东 县常 规监 测点; 浓度范围值; 12-36; 11-38; 43-134; 21-79; 0.8-2.0; 89-154. 年平均质量浓度; 15; 21; 58; 44; 1.2; 145. 年平均值标准; 60; 40; 70; 35; 4（日均值）; 160（日最大8小时平均）. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0.25; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0; 9%; 0; 0. 根据上表数据可知，区域内空气质量监测因子中SO2、PM10、NO2、CO、O3年平均浓度（其中O3为日最大8小时平均浓度，CO为日平均浓度）均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准内。PM2.5超标，故项目所在区域大气环境质量为不达标区。 根据调查了解，邵东县城2019年度PM2.5的年均值超标原因如下： 1）空气扩散条件差。由于邵东市的地理位置及气象条件限制，导致污染物不易扩散，冬天北方过来的冷空气携带的污染物长时间停留，导致邵东城区冬季环境空气质量变差。 2）产业布局不合理。邵东市冬天的主导风向以偏北风为主。环境空气自动监测站的上风向，分布有产生颗粒物较多的工业企业，导致城区秋冬季节环境空气质量较差。 3）污染防治措施有短板。道路清洁存在死角和盲区，建筑工地不文明施工，渣土运输撒漏等均存在空气污染。 4）汽车尾气排放总量大。邵东市城区汽车保有量大，过境车辆多，交通拥堵，汽车尾气排放也有不利影响。 2、地表水环境质量现状调查与评价 项目生活废水排入兴隆工业区污水处理厂，兴隆工业区污水处理厂尾水排放口位于邵水河曹家坝上游。本次环评的水环境质量现状分析引用《邵东铁喜海绵布料加工店年产15000m3海绵建设项目环境影响报告书》中的历史监测数据。具体监测情况如下： ①监测因子 pH、COD、NH3-N、TP、SS、总氮、动植物油。 ②监测断面 W1：邵水河曹家坝上游300m处（兴隆工业区污水处理厂排污口上游350m处）； W2：邵水河曹家坝下游500m处（兴隆工业区污水处理厂排污口下游450m处）。 ③监测时间及频率 2018年4月16日-18日，连续监测3天，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求执行。 ④现状监测统计结果见表3-2。 表3-2 项目所在区域水环境质量监测结果表 单位：mg/L，pH值除外 监测 点位; 监测因子; 浓度范围 （mg/m3）; 平均值（mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 最大超 标倍数; Pi; 超标率 （%）. W1; pH; 7-8; /; 6-9; 0; /; 0. COD; 12-14; 13.3; 20; 0; 0.66; 0. 动植物油; 0.03-0.04; 0.033; /; 0; /; 0. NH3-N; 0.611-0.652; 0.632; 1.0; 0; 0.63; 0. TP; 0.11-0.13; 0.12; 0.2; 0; 0.60; 0. 总氮; 0.895-0.922; 0.909; 1.0; 0; 0.91; 0. SS; 13-16; 14.3; /; 0; /; 0. W2; pH; 7-8; /; 6-9; 0; /; 0. COD; 17.0-18.0; 17.7; 20; 0; 0.88; 0. 动植物油; 0.04-0.05; 0.043; /; 0; /; 0. NH3-N; 0.725-0.761; 0.745; 1.0; 0; 0.75; 0. TP; 0.13-0.14; 0.137; 0.2; 0; 0.69; 0. 总氮; 0.934-0.955; 0.943; 1.0; 0; 0.94; 0. SS; 16-17; 16.3; /; 0; /; 0. 由上表可知，邵水各监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 3、环境噪声质量现状 项目拟建地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准适用区，执行3类标准。 （1）监测点位 在厂界四周各设置1个监测点，分别为N1、N2、N3、N4，具体如下： N1：项目东厂界外1m处； N2：项目南厂界外1m处； N3：项目西厂界外1m处； N4：项目北厂界外1m处。 （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频次 连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。其它方面参照相关环境监测技术规范进行。 具体结果见表3-3。 表3-3 噪声现状监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 监测结果; 标准值（GB3096-2008）. 2020.2.5; 2020.2.6. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 55.2; 42.6; 55.9; 42.1; 65; 55. N2; 54.9; 45.1; 54.2; 45.5; 65; 55. N3; 51.8; 44.3; 52.3; 44.6; 65; 55. N4; 51.2; 44.1; 51.5; 44.8; 65; 55. 由上表监测结果可知，项目所在地周边噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值，声环境质量能满足功能区划要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目拟建地周边环境保护目标具体见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 声环境; -; -; -; -; -; -; -. 环境空气; 4184.326435; -29061925.750736; 云山村居民点; 约有居民12户，约48人。; 二类区; NW; 260-500. 地表水; 4176.838198; -29061929.718242; 邵水（兴隆工业污水处理厂上游500m，下游5000m）; 工业用水; III类水域; W; 1800.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 标准; 项目; 二级标准限值; 单位. 小时平均; 24小时平均; 年平均. GB3095-2012; SO2; 500; 150; 60; μg/m3. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. O3; 200; 160（日最大8小时平均）; —. CO; 4; 10; —; mg/m3. 2、地表水 邵水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 表4-2 地表水环境质量标准 指标; 标准值（mg /L）; 依据. pH; 6～9; （GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准. COD; 20. BOD5; 4. 氨氮; 1.0. 石油类; 0.05. TP (mg/L); 0.2. 3、声环境质量标准 项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 表4-3 环境噪声标准限值 等效声级LAeq：dB 类 别; 昼 间; 夜 间. 3类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | (1)废气 施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中≤1.0mg/m3； VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014，（见表4-4）。 表4-4 废气污染物排放标准 单位：mg/m3 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/ 524-2014. 污染物; 排气筒高度 （m）; 排放速率 （kg/h）; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值 （周界外浓度最高值mg/m3）. VOCs; 15; 2.0; 80; 2.0. 生产异味气体参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级（新改扩建）标准，即20（无量纲）。 (2)废水 项目生活污水、生产废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中NH3-N、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准。 表4-5 废水排放相关标准 污染物; 标准值(mg/L); 依据. COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB18978-1996）三级标准. BOD5; 300. SS; 400. pH; 6~9. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 总磷（以P计）; 8. (3)噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)； 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。 (4)固废 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修订； 生活垃圾执行《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目的实际情况，生产废水、生活污水经处理后排入园区污水管网，再进入兴隆工业污水处理厂，处理达标后排入邵水，本项目废水污染物总量控制指标为COD:0.03t/a、氨氮：0.01t/a，生产废水指标纳入兴隆工业污水处理厂，不另行购买；故项目建议污染物总量控制指标为VOCs：0.035t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： - 1、营运期工艺流程及产污节点图 1#抑菌剂生产工艺流程及产污环节 纯化水 噪声、有机废气 噪声 固废、有机废气 聚已亚甲基盐酸水溶液 常温搅拌溶解 取样检验 灌装封盖 噪声、固废 冰醋酸 贴标 包装入库 图5-1 1#抑菌剂生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 将生产原料（聚已亚甲基盐酸水溶液、纯化水、冰醋酸）按照比例抽入搅拌釜，常温搅拌15min，搅拌均匀后，取样检验（不合格则进行返工处理），检验合格后灌装封盖。封盖后的产品进行贴标，贴标后包装入库待售。 备注：本项目产品检验外包，不在项目内检验。 2#抑菌剂生产工艺流程及产污环节 维生素A 噪声 噪声 固废 维生素E 加热搅拌溶解 取样检验 灌装封盖 噪声、固废 玉米油 贴标 包装入库 图5-2 2#抑菌剂生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 将生产原料（维生素A、玉米油、维生素E）按照比例抽入搅拌釜，电加热至40℃搅拌15min，搅拌均匀后，取样检验（不合格则进行返工处理），检验合格后灌装封盖。封盖后的产品进行贴标，贴标后包装入库待售。 备注：本项目产品检验外包，不在项目内检验。 主要污染工序： (一)环境影响因素分析 1、施工期环境影响因素分析 本项目施工建设过程中对环境造成主要影响是施工所产生的废气（如施工扬尘、燃油施工机械排放的尾气，施工扬尘）、施工产生的废水、施工机械及作业过程产生的噪声、固体废物。 2、营运期环境影响因素分析 本项目投入运营后，项目产生的外排污染物主要有废水、废气、固体废物、噪声等。运营期污染环节详见表5-1。 表5-1 污染环节统计表 内容; 来源; 主要成分; 处置措施. 废水; 员工办公生活; COD、BOD5、SS、氨氮; 经化粪池处理后排入园区污水管网。. 生产设备清洗、地面冲洗水; COD、SS. 废气; 车间搅拌罐; VOCs、异味气体; 经车间空气净化系统处理后排放。. 噪声; 搅拌机、上盖机、旋盖机、灌装机、空调风机、真空泵; 等效声级; 隔声间、减振、加强管理。. 一般固废; 日常生活; 生活垃圾; 收集后委托环卫部门清运。. 外包间; 包装固废; 定期外售利用. 危险废物; 原料仓库; 废溶剂包装桶; 危废代码：HW49 900-041-49，送有资质单位处置。. 生产区; 废抑菌溶液; 危废代码：900-404-06，送有资质单位处置。. (二)产污环节及污染物排放特征分析 1、施工期产污环节及污染物排放特征分析 本项目生产车间为租赁厂房，施工期主要为室内装修和设备安装，主要污染物有废水、废气、固体废物、噪声。施工期短（约150d），污染物排放量少，故本环评对项目施工期环境影响影响进行简要说明。 1）、废水污染源分析 本项目施工人数约为5人，均不在项目内住宿，不设食堂；施工期根据建设方计划按30天计，项目施工期较短，污染物排放量较少，施工期生活污水依托厂房化粪池处理后排入园区污水管网。 2）、废气污染源分析 项目施工期主要为厂房改造和设备安装，不再进行混凝土搅拌、土石方等基础设施建设，基本无扬尘产生，对环境空气影响很小。 3）、噪声污染源分析 项目施工期主要为厂房改造和设备安装。项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如电锯、电锤、手工钻、木工电器及运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声。施工期产生的噪声声级情况见下表。 表5-2 施工期主要噪声源强声级预测值 施工阶段; 声源; 测距; 声级(dB). 厂房装修 设备安装; 电锯、电锤、手工钻、木工电器及运输车辆等; 5m; 80～95. 4）、固体废物污染 项目施工期主要为厂房装修和设备安装。 固体废物主要建筑垃圾与施工人员生活垃圾。施工期装饰过程及安装主要产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物形成建筑垃圾，其产生量约为0.5t，建筑垃圾均外运至建筑部指定点处置；施工人员及工地管理人员约5人，生活垃圾产生量按0.2kg/人•d计，则每天可产生约1kg的生活垃圾，垃圾经袋装收集、集中暂存，由环卫部门定期清运至垃圾处理场统一进行处理。 2、营运期产污环节及污染物排放特征分析 （1）废气污染源分析 本项目废气主要为搅拌罐有机废气（以VOCs计）、生产车间异味气体。 1）搅拌罐有机废气 本项目使用的原料在储存和使用过程中会挥发产生一定量的有机废气（以VOCs计）。项目原辅料的沸点较高，且生产过程中最高反应温度为40℃，远低于原料沸点，生产过程挥发的有机废气量少，参考《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法》表1-2化妆品VOCs产物系数，按0.144kg/t计，本项目抑菌剂生产量预计约242t，则挥发性有机废气产生量为0.035t/a（0.015kg/h）。根据原辅料理化性质，项目使用的原料均为无毒、温和安全物质，挥发性有机废气对周围环境和人体健康影响较小，以无组织排放方式排放。 本项目生产期间车间处理密闭状态，生产车间采用30万级空气净化系统，项目产生的挥发性有机废气经处理后，厂界浓度可满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高值2mg/m3）。 2）生产车间异味气体 本项目生产过程中使用的原料（冰醋酸等）会产生异味气体，这种异味气体能够刺激人的嗅觉器官并引起人的不适，散发的异味气体浓度因原料、生产规模、操作工艺等而有较大差异，难以定量确定。国家对这种异味气体现状也暂无相关规定，本评价采用臭气浓度对其进行日常监管。由于生产过程中投料、灌装过程物料直接从密闭罐（桶）经泵密闭抽入搅拌釜中，恶臭气体主要在投料和出料时产生。项目生产过程中产生的异味气体通过车间空气净化系统处理后排出车间，不会对车间生产和周边环境产生不良影响，排放方式为无组织排放。 （2）废水污染源分析 本项目废水主要为工作人员生活污水、生产车间地面清洗产生清洗废水、生产设备清洗废水。 （1）生活污水 项目建成后员工人数为7人，实行三班制，年工作300天，项目内不设宿舍、食堂，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），每人每天用水量以45L计，则员工生活用水量为0.315m3/d、94.5m3/a，排放系数以0.8计，员工生活污水排放总量为0.252m3/d、75.6m3/a。参考《给排水设计手册》典型生活污水水质示例：得出本项目生活污水中主要污染指标浓度为COD：400mg/L，BOD5：250mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：25mg/L。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。 （2）地面清洗废水 项目车间地面每月清洗一次，仅用拖把进行拖洗，不采用冲洗方式进行清洁，平均用水量约0.45m3/次（4.5m3/a）排放系数取0.9，则车间地面清洗废水排放量为4.05m3/a。清洗废水主要污染因子为COD、SS，各污染因子浓度为COD：100mg/L，SS：350mg/L。本项目产生的清洗废水水质简单，含污染物浓度较小，可直接进入园区污水管网，送至园区污水处理厂。 （3）生产设备清洗废水 本项目生产搅拌釜每年清洗约10次，清洗用水量约0.15m3/次（1.5m3/a），排放系数取1.0，则设备清洗废水排放量为1.5m3/a，设备清洗废水主要污染物为搅拌釜残余抑菌剂，该部分清洗废水用于洁净车间抑菌消毒，使用后的废抑菌溶液作为固废处理。 综上所述，本项目用水量为100.5m3/a，废水产生量为79. 65m3/a，根据设计方案，项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，地面清洗废水直接排入园区污水管网，再进入兴隆工业污水处理厂，在污水处理厂处理达标后排入邵水。项目营运期污水污染物产生及排放情况见表5-3。 表5-3 项目水污染物产生及排放情况一览表 污水来源; 污染物 名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水75.6t/a; CODcr; 400; 0.031; 300; 0.023. BOD5; 250; 0.019; 180; 0.014. SS; 280; 0.022; 220; 0.017. 氨氮; 25; 0.002; 25; 0.002. 地面清洗废水4.05t/a; CODcr; 100; 0.0004; 100; 0.0004. SS; 350; 0.0014; 350; 0.0014. 综合废水 79.65t/a; CODcr; 400; 0.0314; 300; 0.0234. BOD5; 250; 0.019; 180; 0.014. SS; 280; 0.0234; 220; 0.0184. 氨氮; 25; 0.002; 25; 0.002. 损耗18.9 75.6 94.5 员工生活污水 化粪池 园区污水管网 总用水 100.5 损耗0.45 地面冲洗废水 4.5 4.05 园区污水管网 设备清洗废水 1.5 1.5 用于洁净车间消毒，废液作为固废处理 图5-3 项目水平衡图（t/a） （3）噪声污染源分析 本项目运营期的噪声主要是生产设备运行噪声，项目产生噪声的主要设备有搅拌机、真空泵、上盖机、旋盖机、贴标机，其声源强见下表。 表5-4 主要设备噪声源强 名称; 位置; 平均噪声级[dB]; 备注. 搅拌机; 生产区; 75～85; 间歇排放. 真空泵; 生产区; 75～85; 间歇排放. 上盖机; 外包间; 65～80; 连续排放. 旋盖机; 外包间; 65～80; 连续排放. 贴标机; 外包间; 65～80; 连续排放. （4）固体废物污染分析 项目营运期间，固体废物主要有员工生活垃圾、废包装袋、废原料桶、废抑菌液。 （1）生活垃圾 项目工作人员为7人，8h工作制，不在项目内食宿，生活垃圾产生量按每人每天产生0.2kg计算，则生活垃圾产量1.4kg/d、0.42t/a，生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运处理。 （2）废包装材料 本项目产生的废包装材料，根据类比调查，产生量约0.02t/a，定期外售。 （3）废原料桶 本项目原辅料使用完后会产生一定量的废原料包装桶，产生量约为160个/年，属于危险废物，危废类别为HW49其他废物非特定行业，危废代码为900-041-49，含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物。收集后存放至危废暂存间，定期交有相应危废处理资质单位进行处置。 （4）废抑菌液 本项目生产过程中定期对生产车间进行杀菌，杀菌剂采用反应釜清洗废水，主要成分为抑菌剂和水，每月清洗1次，每年清洗约为10次，杀菌剂每次用量约为0.15t，故每年产生的废抑菌液为1.5t。属于危险废物，危废类别为HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物中非特定行业，危废代码为900-404-06，工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂。收集后存放至危废暂存间，定期交有相应危废处理资质单位进行处置。 本项目一般固废产生及处置情况见表5-5，危险废物产生及处置情况见表5-6。 表5-5 项目一般固废产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 产生量; 处理措施. 1; 生活垃圾; 员工生活; 0.42t/a; 委托环卫部门处理. 2; 废包装材料; 外包间; 0.02t/a; 外售. 表5-6 项目危险废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 产生量; 类别及代码; 处理措施. 1; 废原料桶; 生产车间; 160个/年; 危险废物 HW49/900-041-49; 委托有资质单位处理. 2; 废抑菌液; 生产车间; 1.5t/a; 危险废物 HW06/900-404-06.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 生产车间 | VOCs | 0.035t/a |  | 0.035t/a |  |
|  | 生产车间 | 异味气体 | 一 |  | 一 |  |
| 水 污 染 物 | 综合废水（含生活污水、地面清洗废水） | 79.65t/a |  |  |  |  |
|  |  | COD | 400mg/L | 0.0314t/a | 300mg/L | 0.0234t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L | 0.019t/a | 180mg/L | 0.014t/a |
|  |  | SS | 280mg/L | 0.0234t/a | 220mg/L | 0.0184t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.002t/a | 25mg/L | 0.002t/a |
| 固体 废物 | 生活 | 生活垃圾 | 0.42t/a |  | 0.42t/a |  |
|  | 外包间 | 废包装材料 | 0.02t/a |  | 外售 |  |
|  | 生产车间 | 废原料桶 | 160个/年 |  | 160个/年 |  |
|  | 生产车间 | 废抑菌液 | 1.5t/a |  | 1.5t/a |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为设备噪声，噪声源主要有：搅拌机、真空泵、上盖机、旋盖机、贴标机等，源强在65～85dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目生产车间为租赁厂房，施工期主要为室内装修和设备安装，主要污染物有废水、废气、固体废物、噪声。施工期短（约150d），污染物排放量少，故本环评对项目施工期环境影响影响进行简要说明。 1、环境空气影响分析 项目施工期主要为厂房改造和设备安装，不再进行混凝土搅拌、土石方等基础设施建设，基本无扬尘产生，对环境空气影响较小。 2、噪声环境影响分析 施工期的噪声源主要是设备安装过程中机械零部件撞击、电钻等噪声，噪声级值为80～95dB(A)，设备安装时间较短，且为室内安装，产生噪声经厂房隔音与至厂界距离传播过程的衰减，预计能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）标准要求。 3、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物包括废设备包装品和设备安装调试工人生活垃圾。废设备包装品由专人及时进行收集，生活垃圾主要是工人废弃物品，因此对于固体废物应集中堆放及时清理，施工单位应按规定办理好固废处置手续，外运到有关部门指定的建筑固废倾倒场，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。 4、施工废水影响分析 施工期间废水排放主要是施工现场工人生活区排放的生活污水。生活污水主要含悬浮物、COD等，废水排放量很小，施工期生活污水依托厂房内化粪池处理后排入园区污水管网。 运营期环境影响分析： 本项目营运期产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固体废物等。 1、地表水环境影响分析 本项目废水主要为工作人员生活污水、生产车间地面清洗产生清洗废水、生产设备清洗废水。 项目建成后生活污水排放总量为0.252m3/d、75.6m3/a，经化粪池处理后排入园区污水管网；车间地面清洗废水排放量为4.05m3/a，清洗废水水质简单，含污染物浓度较小，可直接进入园区污水管网，送至园区污水处理厂；设备清洗废水主要污染物为搅拌釜残余抑菌剂，该部分清洗废水用于洁净车间抑菌消毒，使用后的废抑菌溶液作为固废处理。项目营运期废水通过园区污水管网进入兴隆工业污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19918-2002）一级A类标准后排入邵水。项目周边雨、污水管网已铺设，故本项目废水排放属于间接排放，地表水评价等级为三级B评价。 污水处理厂接纳项目污水的可行性分析： （1）水量 根据邵阳市环保局官网公示的《邵东县兴隆工业区污水处理厂工程及配套管网建设项目环境影响报告书》，邵东县兴隆工业区污水处理厂污水处理规模为4.0×104m3/d，分两期建设，其中：一期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，二期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，一期工程于2018年12月竣工投产，二期工程于一期工程运行后并满足环评批复5年内启动建设。污水处理厂的处理能力能够容纳本项目运营期废水。 （2）水质 本项目的废水为生活污水、地面清洗废水，水质简单，排水浓度远低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合兴隆工业污水处理厂进水水质要求，故项目排水不会对污水处理厂的进水水质产生明显影响，不会影响其正常运行。 （3）管网铺设 根据环评现场勘察，项目周边有配套管网，在兴隆工业污水处理厂纳污范围内，废水排入是可行。 综上所述，从水质、水量以及污水管网铺设情况三个方面综合分析，项目废水排入兴隆工业污水处理厂是可行可靠的。项目污水经上述处理后对周边环境影响很小。 废水管理相关信息 项目废水排放管理见表6-1至表6-4。 表6-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施 名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水、生活污水; COD、SS、BOD5、 氨氮、石油类、总磷; 排至兴隆工业污水处理厂; 昼间连续; 1#废水处理设施; 化粪池; 生化处理; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间 处理设施排放. a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 表6-2 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a）. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW 001; COD; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 500. BOD5; 300. pH; 6-9. 氨氮; 45. SS; 400. a 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 表6-3 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODcr; 300; 0.000078; 0.0234. 氨氮; 25; 0.0000067; 0.002. 全厂排放口合计; CODcr; 0.0234. NH3-N; 0.002. 表6-4 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数（a）; 手工监测频次（b）; 手工测定方法（c）. 1; DW001; COD; □自动 手工; /; /; 否; /; 2个混合样; 1次/季度; 重铬酸钾法. 氨氮; 水杨酸分光光度法. a 指污染物采样方法，如 “混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”。 b 指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等。 c 指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等。. 2、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于附录 A 中“卫生材料及医药用品制造”，属于Ⅳ类项目，不做地下水环境影响评价。 3、大气环境影响分析 本项目废气主要为搅拌罐有机废气（以VOCs计）、生产车间异味气体。 1）搅拌罐有机废气 本项目使用的原料在储存和使用过程中会挥发产生一定量的有机废气（以VOCs计）。项目挥发性有机废气产生量为0.035t/a（0.015kg/h）。根据原辅料理化性质，项目使用的原料均为无毒、温和安全物质，挥发性有机废气对周围环境和人体健康影响较小，以无组织排放方式排放。 本项目生产期间车间处理密闭状态，生产车间采用30万级空气净化系统，项目产生的挥发性有机废气经处理后，厂界浓度可满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高值2mg/m3）。 2）生产车间异味气体 本项目生产过程中使用的原料（冰醋酸等）会产生异味气体，难以定量确定。国家对这种异味气体现状也暂无相关规定，本评价采用臭气浓度对其进行日常监管。由于生产过程中投料、灌装过程物料直接从密闭罐（桶）经泵密闭抽入搅拌釜中，恶臭气体主要在投料和出料时产生。项目生产过程中产生的异味气体通过车间空气净化系统处理后排出车间，不会对车间生产和周边环境产生不良影响，排放方式为无组织排放。 本评价根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式，对VOCs的影响进行预测分析。估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面 源和体源等污染源的最大地面浓度。 本项目VOCs排放的形式主要为无组织排放，排放点主要是搅拌釜，根据项目厂区的平面布置，本次评价将整个生产车间作为面源进行无组织排放影响预测，并选取项目VOCs排放量的总和作为污染物源强。根据工程分析，本项目VOCs排放总量为0.0.5t/a，项目估算模式预测参数见表6-5，项目无组织废气排放源强及预测参数详见表6-6。 表65 估算模式预测参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 20万. 最高环境温度/℃; 39.4. 最低环境温度/℃; -4.8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表6-6 项目无组织废气排放源强及预测参数表 污染源名称; 面源起点坐标(o)（UTM坐标）; 面源海拔高度/m; 与正北方向夹角; 矩形面积; 污染物名称; 排放速率kg/h. x; y; 长度/m; 宽度 /m; 高度/m. 生产车间; 575922; 3020998; 288; 30°; 20.1; 11.6; 12; VOCs; 0.015. 本项目评价因子VOCs标准值见下表。 表6-7 评价因子和评价标准表（小时均值） 评价因子; 标准值（μg/m3）; 标准来源. VOCs; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1总挥发性有机物空气质量浓度参考限值. 项目下风向VOCs不同距离的浓度与占标率预测结果见表6-8。 表6-8 下风向VOCs不同距离的浓度与占标率预测 离源距离(m); VOCs. 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 0.0002394; 0.02. 60; 0.005227; 0.44. 100; 0.004046; 0.34. 200; 0.002896; 0.24. 300; 0.001677; 0.14. 400; 0.001081; 0.09. 500; 0.0007621; 0.06. 600; 0.000572; 0.05. 700; 0.000449; 0.04. 800; 0.0003647; 0.03. 900; 0.0003041; 0.03. 1000; 0.000259; 0.02. 1100; 0.0002242; 0.02. 1200; 0.0001969; 0.02. 1300; 0.0001749; 0.01. 1400; 0.0001569; 0.01. 1500; 0.000142; 0.01. 1600; 0.0001294; 0.01. 1700; 0.0001186; 0.01. 1800; 0.0001094; 0.01. 1900; 0.0001014; 0.01. 2000; 9.443E-5; 0.01. 2100; 8.826E-5; 0.01. 2200; 8.279E-5; 0.01. 2300; 7.792E-5; 0.01. 2400; 7.355E-5; 0.01. 2500; 6.961E-5; 0.01. 通过VOCs以面源形式进行预测分析的结果表明，项目VOCs无组织排放最大落地浓度出现在距污染源中心点下风向60m处，最大落地浓度0.005227mg/m3，项目排放的VOCs在下风向浓度值小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求。因此，项目排放的VOCs对区域环境空气质量影响较小。 大气导则将环境空气影响评价工作分为一、二、三级，评价工作等级按下表的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi，根据估算模式SCREEN3计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者(Pmax )和其对应的D10% 。 表6-9 评价工作等级划分一览表 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax﹤10%. 三级; Pmax＜1%. 由表6-8、6-9可知，项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax =0.44%，小于1%，小于10%，确定大气评价等级为三级，不进行进一步预测和评价。项目废气正常排放对周围大气环境及敏感点影响较小。 大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，确定无组织排放源的大气环境防护距离。采用导则推荐模式中的大气环境保护距离模式计算各无组织源的大气环境保护距离。计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合厂区的平面布置图，确定控制距离的范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护距离。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境保护距离，对于同属一生产单元(生产车间或工段)的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定大气环境保护距离。项目无组织废气排放源强及预测参数详见表6-6。 经采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放源的大气环境防护距离结果见图6-1所示： 图6-1 大气防护距离预测软件及结果 由图6-1知，根据预测软件，计算结果为无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目废气经处理后能达标排放，对周边环境影响较小。 4、声环境影响分析 本项目营运期噪声为生产设备噪声，高噪声设备主要包括搅拌机、上盖机、旋盖机、真空泵、风机等，其噪声源强分别为65-85dB(A)，以上设备均位于项目洁净车间内。本项目周边200m范围内无敏感目标，为减轻项目机械噪声对周边环境的影响，建设单位拟采取以下措施控制噪声排放： 1）选用低噪声的设备； 2）运转时产生震动噪声的设备，设备基础做好隔振、减振措施； 3）加强设备的日常维护、润滑，对老化和性能降低的设备及时进行更换，以降低摩擦，减少噪声强度； 4）生产时间尽量避开人们的休息时间，控制在上午8:00-12:00，下午14:00-19:00期间，以免干扰周边村民日常生活。 项目通过设置上述隔声、减振及距离衰减等降噪措施后，一般可降低15-25dB，本次评价以20dB计。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。预测忽略大气吸收及障碍性屏障、阻隔作用，只考虑声源以自由声场的形式传播。衰减模式为： 式中：LP—预测点声级值，dB(A)； LP0—已知参考点声级，dB(A)； r—预测点到声源的距离，m； r0—已知参考点到声源的距离，m。 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第 i 个声源在预测点产生的 A 声级； N——为噪声源的个数。 本次预测主要是针对各声源对厂界贡献值进行预测，项目运营期正常情况下噪声预测结果见下表。 表6-10 主要噪声治理措施及结果一览表 位置; 噪声源与厂界最近距离; 预测值. 东厂界; 2m; 44.6dB（A）. 南厂界; 6m; 46.6dB（A）. 西厂界; 3m; 41.2dB（A）. 北厂界; 2m; 49.1dB（A）. 项目噪声源经以上隔声、减振等措施，再经过距离衰减之后，预计厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 5、土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，本项目属于附录A中“其他行业类别”，属于Ⅳ类项目，不做土壤环境影响评价。 6、固体废物环境影响分析 项目营运期间，固体废物主要有员工生活垃圾、废包装袋、废原料桶、废抑菌液。 （1）生活垃圾 项目生活垃圾产量1.4kg/d、0.42t/a，生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运处理。 （2）废包装材料 项目产生的废包装材料，根据类比调查，产生量约0.02t/a，定期外售。 （3）废原料桶 项目废原料包装桶，产生量约为160个/年，属于危险废物，危废类别为HW49其他废物非特定行业，危废代码为900-041-49，含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物。收集后存放至危废暂存间，定期交有相应危废处理资质单位进行处置。 （4）废抑菌液 项目每年产生的废抑菌液为1.5t。属于危险废物，危废类别为HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物中非特定行业，危废代码为900-404-06，工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂。收集后存放至危废暂存间，定期交有相应危废处理资质单位进行处置。 项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，项目在车间北部设置一个危废固废暂存间，面积约5m2。对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目各危险废物对周围环境影响较小。 综上所述，本项目固体废物均能得到妥善处理，对周边环境影响很小。 7、环境风险评价 （1）环境风险识别及分析 本项目为抑菌剂生产项目，外购原料均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ1692018）附录B重点关注的危险物质清单。本项目生产、使用、储存过程中均不涉及有毒有害易燃易爆物质，但原料及成品中含有有机物物质，一旦泄漏进入污水管网或者直接泄漏到附近土壤、地表水，容易污染周边土壤、水体环境。 （2）风险潜势初判 ①Q值的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B，项目无风险物质。Q 按下式进行计算： 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为 I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 ②风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），本项目Q为0，＜1 ，故该项目环境风险潜势为I。 （3）环境风险评价等级 项目风险物质赞存量较低，Q＜1，风险潜势为I，因此环境风险评价等级为简单分析。 表6-11 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. （4）环境风险防范措施 风险防范措施与风险管理的关键是要避免出现发生事故，因而必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常和安全。 1）建设方应配备符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员，有健全的安全管理制度。建立完善的安全生产规章制度和操作规程，严格按操作规程生产。加强环保设施运行管理，确保其正常、高效的运转。 2）厂房应配置一定数量的火灾报警装置，且操作人员必须经过专门的培训，严格遵守操作规程。库房和生产车间远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物，并配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备。 3）加强对产品库区及危废室的储存管理，在储存过程中严格遵从储存条件，并与其相应的禁忌物分开。操作注意事项及储存条件详见表6-12。 表6-12 建设风险防范措施一览表 外泄途径; 风险防范措施. 储存、暂存过程中发生滴、跑、漏; 1、产品库存区保持通风、阴凉和干燥，存放区域四周禁止有火源，地面需要做好防渗防腐处理，并设置接液盘、应急收集桶，防止发生突发性事故后，液体原料大面积扩散，并张贴禁止火源的标志。危废室地面做好防渗防腐处理，禁止混入不相容的危险废物，收集废液定期送有资质的危险废物处置单位处置； 2、本项目应将生产车间及产品存放区作为重点防范和管理对象，制定应急救援预案和处置方案，以防止因突然性事故后对操作人员及周边设备设施产生影响。. 运输过程的外泄; 在产品运输过程中可能发生交通事故等，导致次氯酸溶液泄漏，形成大气、水体和土壤污染，运输过程中应严格控制车速，预防发生颠簸后产生液态物质泄漏，运输过程做到防晒、限速等。. 生产过程中发生的液体泄漏; 1、必须组织专人每天每班多次进行周期巡回检，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停止生产，及时处理，严禁带病或不正常上岗工作； 2、将国家要求和安全技术规程悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故发生概率。每个操作工种应与其对应的安全卡，标明使用方法和补救手段。. 消防方式; 项目使用干粉灭火器，不产生消防废水. 4）厂内风险防范措施 ①严格遵守焊接规章制度，杜绝违章作业，定期检查设备是否完好，严禁出现“带病”作业现象。 ②对原辅材料物品分区、隔离、加强管理；车间内不存放易燃物。 ③生产区域内严禁烟火，定期检查电器、线、缆，防老化、松脱、破损、受潮、短路、超负载、发热情况；不准在车间内进行动火作业，如须动火，做好一切准备，由主管进行现场检查确认后，才能实施动火作业，周边和楼下杂物事先清理干净。 ④保证消防设施完好。厂房防范内保持足够的、有效的灭火器，并且放置于明显的位置，取用方便，不能被阻挡，使用方法张贴于现场，人人会用，失效的灭火器不能存放于现场，避免造成混乱。 5）加强生产管理 ①产品仓库区域保持通风、阴凉和干燥，强光不易直照地方，且区域四周禁止有火源，库房地面做好防渗处理，并设置接液盘。 ②将国家要求和安全技术规程悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故发生概率。每个操作工种应与其对应的安全卡，标明使用方法和扑救手段。 ③必须组织专人每天每班多次进行周期巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常上岗工作。 拟建项目主要环境风险防范措施见表6-13： 表6-13 拟建项目主要环境风险防范措施一览表 序号; 建设内容. 1; 产品仓库区保持通风、阴凉和干燥，存放区域四周禁止有火源。产品仓库地面做好防渗防腐处理. 2; 产品库区配置相应的易燃物标志、消防器材等. 3; 制定应急救援预案和处置方案，以防止各个环节的液体泄漏后对操作人员及周边设备设施产生进一步影响. 4; 组织专人每天每班多次进行周期巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停止生产，及时处理，严禁带病或不正常上岗工作. 5; 将国家要求和安全技术规程悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故发生概率。每个操作工种应与其对应的安全卡，标明使用方法和补救手段。. （5）事故应急预案 本环评建议建设单位按照《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省突发环境事件应急预案>的通知》（湘政办发[2018]2号）的相关要求编制本项目的环境事故应急预案，并上报所在地环境保护行政主管部门备案。 表6-14 风险应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：产品仓库、危废室及理化室及其生产车间. 2; 应急组织机构、人员; 指挥部负责全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、厂房邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂房邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （6）分析结论 本项目通过严格的风险防范措施，可将风险隐患将至最低，达到可以接受的水平。尽管最大可信灾害事故概率较小，但要从建设、生产、储运等各个方面积极采取防护措施。项目应聘请资质单位编制环境风险应急预案。本项目的环境风险简单分析内容详见表6-15。 表6-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产80万瓶抑菌剂建设项目. 建设地点; 湖南省; 邵阳市; 邵东市; 巨龙工业园; D2栋厂房三单元4F. 地理坐标; 111.753196°E，27.225343°N. 主要危险物质及分布; 无危险物质. 环境影响途经及危害后果; 部分原辅料泄漏污染周边土壤、水体；厂区发生火灾导致周边大气、水体受到污染。. 风险防范措施及要求; 项目产品库存区保持通风、阴凉和干燥，存放区域四周禁止有火源，做好地面防渗防腐措施，厂内配应相应的易燃物标志、消防器材等。 制定应急救援预案和处置方案，以防止因事故后废抑菌溶液泄漏造成对操作人员及周边设备设施影响。 组织专人每天每班多次进行周期巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停止生产，及时处理，严禁带病或不正常上岗工作。 将国家要求和安全技术规程悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故发生概率。每个操作工种应与其对应的安全卡，标明使用方法和补救手段。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目的Q值为0＜1，故本项目的环境风险潜势为Ⅰ，其评价等级为“简单分析”，其分析内容按HJ169-2018中附录A的规定进行. 8、环境管理、措施及环境监测 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 （2）环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 ①建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，（如需）及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 ②根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 ③根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它指标一并组织实施和考核。 ④按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 ⑤要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。 ⑥加强各生产车间、工段的环境卫生管理：督促有关工段及时清理废弃的渣料等，以免大风天气时形成扬尘，造成二次污染，影响周围环境。保持工场的通风、整洁和宽畅。开工时废气净化、除尘装置必须正常运转，确保操作工人有安全生产的环境。操作工人还应做好个人防护工作，避免粉尘、废气经呼吸道和皮肤吸收，引起急性中毒事件或职业病的发生。及时将生产过程中产生的各类固废送至暂存场所，严禁露天堆放。 （3）环境监测 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解环境质量现状。本项目的环境监测可委托有资质的环境监测单位进行。环境监测计划见表6-16。 表6-16 环境监测计划表 监测时期; 监测 项目; 指标; 频次; 监测点. 营运期; 无组织; VOCs、臭气浓度; 每季监测一次; 厂界四周. 噪声 监测; 等效连续A声级; 每季度监测一次，昼间、夜间各监测一次; 厂界四周. 生产废水监测; COD、BOD5、氨氮、SS; 每个季度监测一次; 废水排放口（排入园区污水管网）. 地下水监测; 石油类; 每个季度监测一次; 站区监测水井. 9、环保投资估算与“三同时”验收一览表 本项目总投资100万元，其中环保投资11万元，环保投资占工程总投资的11%，环保投资情况见表6-17。 表6-17 环保投资情况一览表 序号; 时间区段; 项 目; 投资金额 （万元）. 1; 营运期; 化粪池、雨污分流（依托标准化厂房）; 0. 2; 空气洁净系统; 6. 3; 隔声间、基础减震; 2. 4; 一般废物暂存点; 0.2. 5; 危险废物暂存点; 0.8. 6; 接液盘、应急收集桶、防渗层; 2. 合 计; 11. 项目建成正式投入生产前，将成立环保机构，明确环境管理人员，建立健全环境管理制度，严格落实环保“三同时”制度，贯彻清洁生产促进法，加强环保设施的运行管理，确保各项污染物达标排放。运营后需进行竣工环境保护验收，本项目环保验收项目详见下表。 表6-18 项目环保设施验收一览表 时段; 要素; 污染类型; 环保设施/验收内容; 验收标准. 运 营 期; 废水; 生活污水; 依托厂房化粪池; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准. 地面清洗废水; 依托园区污水管网. 雨水; 依托厂房雨污分流管网; /. 噪声; 设备运行噪声; 基础减震、隔声间等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2011）3类标准. 废气; VOCs; 洁净车间空气净化系统; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中标准限值. 异味气体; 洁净车间空气净化系统; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级（新改扩建）标准限值. 固废; 一般工业固废; 一般固废暂存点; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求. 危险废物; 危废暂存点及收集装置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 生活垃圾; 垃圾桶/箱; 《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）. 风险; /; 接液盘、应急收集桶、地面防渗层; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产区 | VOCs | 洁净车间空气净化系统 | 对周围环境 影响较小 |
|  | 生产区 | 异味气体 | 洁净车间空气净化系统 |  |
| 水 污 染 物 | 办公区 | 生活污水 | 依托厂房化粪池 | 对地表水环境影响不大 |
|  | 生产区 | 地面清洗废水 | 依托园区污水管网 |  |
| 固 体 废 物 | 办公区 | 生活垃圾 | 分类收集、回收利用、集中填埋 | 对周围环境 影响较小 |
|  | 危废暂存间 | 废包装桶 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 危废暂存间 | 废抑菌液 | 委托有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 项目营运期噪声源主要有：搅拌机、真空泵、上盖机、旋盖机、贴标机等，源强在65～85dB(A)之间，对设备采取隔声、基础减震、加强维护等措施控制噪音使其达标排放。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无。 |  |  |  |  |

产业政策相符性、选址合理性分析

1、产业政策符合性分析 项目为医药用品生产项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2020年1月1日实施）中的规定，拟建项目属于允许类项目，符合产业要求。故拟建项目符合国家产业政策。 2、选址及平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 本项目位于邵东市巨龙工业园，巨龙工业园在邵东县生态产业园内，配套设施完善，交通方便，原材料和产品的运输方便，地理位置优越，根据《湖南省邵东生态产业园分区规划（2009-2020）》，项目拟建地块规划为二类工业用地，符合用地性质，具备建设条件；根据《邵东·巨龙国际产业园标准厂房环境影响报告表的批复》（邵市环评〔2013〕48号）要求，标准化厂房产业定位近期以一般加工贸易、金属制品加工、包装、纺织品来料加工等为主，入驻企业生产部采用电镀油漆喷涂等有较重污染的生产工艺。本项目为医药用品生产项目，符合入园要求；项目选址区纳污水体邵水属于Ⅲ类水体，空气环境功能为二类区，环境噪声功能为3类，根据本评价各章节所述内容可知，项目建成后不改变该区域现有环境功能。同时在施工期和运营期采取相应的措施后，本项目建设对周围环境影响较小，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 （2）平面布局合理性分析 本项目租赁邵东市巨龙工业园D2栋3单元4楼作为生产场地，厂房面积360m2。厂内南部原料库房、辅料库房、外包材库以及成品库；北部为生产区，生产区由西向东布置为原料脱包间、缓冲间、洁净生产间、办公区、外包间、检验区；中部为洁净走道。项目布局分区明显，科学合理，满足生产要求。总平面布置见附图 2。 3、与《消毒产品生产企业卫生规范》（2009 年版）相关要求符合性分析 表7-1 拟建项目与消毒产品生产企业卫生规范符合性分析一览表 序号; 相关内容; 符合性分析; 符合性. 1; 与可能污染产品生产的有害场所的距离应不少于30米; 拟建项目位于园区标准化厂房内，且与周边生产企业距离大于30m; 符合. 2; 消毒产品生产企业不得建于居民楼; 拟建项目位于工业园区标准化厂房内，不属于居民楼; 符合. 3; 厂区周围无积水、无杂草、无生活垃圾、无蚊蝇等有害医学昆虫孳生地; 厂区周围地面已经硬化，无无积 水、无杂草、无生活垃圾、无蚊 蝇等有害医学昆虫孳生地; 符合. 4; 厂区的行政、生活、生产和辅助区的总体布局应合理，生产区和生活区应分开; 厂区内不设置生活区，生产区主 要位于厂内北侧，办公区位于厂 内东北侧，与生产区有气锁间分隔; 符合. 5; 厂区的生产和仓储用房应有与生产规模相适应的面积和空间。生产车间使用面积应不小于100平方米，其中分装企业生产车间使用面积应不小于60平方米；生产车间净高不低于2.5米。; 拟建项目的生产车间主要包括 生产车间、灌装车间，面积分别为120m2、70m2，净高约5m。; 符合. 6; 仓储区内应分区、分类储物，有明显标志。储物存放应离地、离墙存放不小于10厘米、离顶不小于50厘米；物料和成品应当分库（区）存放，有明显标志；待检产品、合格产品、不合格产品应分开存放，有易于识别的明显标志。; 拟建项目厂区内设置了理化室 （存放待检产品）、不合格产品 库、合格成品库等; 符合. 7; 生产企业应按本规范要求建立与其生产能力、产品自检要求相适应的卫生质量检验室。根据产品特点和出厂检验项目的要求设置理化或微生物检验室; 拟建项目委托第三方有资质单位检验（委托单位资质见附件）; 符合. 8; 生产车间地面、墙面、顶面和工作台面所用材质应便于清洁。; 本项目主要的产品制备车间灌 装车间、理化车间均按要求进行 30万级空气洁净度净化车间; 符合. 4、与挥发性有机物VOCs污染防治技术政策符合性分析 本项目贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规，防治环境污染，保障生态安全和人体健康。针对运营期产生的有机废气通过源头预防（密闭生产、洁净车间空气净化系统）使挥发性有机废气达标排放。故本项目建设符合挥发性有机物VOCs污染防治技术政策。

评价结论与建议

一、结论 1、项目概况 (1)项目名称：年产80万瓶抑菌剂建设项目； (2)建设单位：邵东丰千生物科技有限公司； (3)建设性质：新建； (4)建设地点：邵东市巨龙工业园D2栋厂房3单元4F； (5)建设内容：本项目租赁巨龙工业园D2栋3单元4楼作为生产场地，租赁面积360m2，厂房内布置有原料库区、生产区、成品库区、检验区、办公区。项目内不设食堂、宿舍，租赁园区周边民房作为生活设施。项目建成后预计年产80万瓶抑菌剂。 (6)项目总投资及环保投资：项目总投资100万元，其中环保投资11万元，占总投资的11%。 2、产业政策符合性分析 项目为医药用品生产项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2020年1月1日实施）中的规定，拟建项目属于允许类项目，符合产业要求。故拟建项目符合国家产业政策。 3、本项目选址和平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 本项目位于邵东市巨龙工业园，巨龙工业园在邵东县生态产业园内，配套设施完善，交通方便，原材料和产品的运输方便，地理位置优越，根据《湖南省邵东生态产业园分区规划（2009-2020）》，项目拟建地块规划为二类工业用地，符合用地性质，具备建设条件；根据《邵东·巨龙国际产业园标准厂房环境影响报告表的批复》（邵市环评〔2013〕48号）要求，标准化厂房产业定位近期以一般加工贸易、金属制品加工、包装、纺织品来料加工等为主，入驻企业生产部采用电镀油漆喷涂等有较重污染的生产工艺。本项目为医药用品生产项目，符合入园要求；项目选址区纳污水体邵水属于Ⅲ类水体，空气环境功能为二类区，环境噪声功能为3类，根据本评价各章节所述内容可知，项目建成后不改变该区域现有环境功能。同时在施工期和运营期采取相应的措施后，本项目建设对周围环境影响较小，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 （2）平面布局合理性分析 本项目租赁邵东市巨龙工业园D2栋3单元4楼作为生产场地，厂房面积360m2。厂内南部原料库房、辅料库房、外包材库以及成品库；北部为生产区，生产区由西向东布置为原料脱包间、缓冲间、洁净生产间、办公区、外包间、检验区；中部为洁净走道。项目布局分区明显，科学合理，满足生产要求。总平面布置见附图 2。 4、项目所在地环境质量现状评价 ①建设项目所在地SO2、NO2、PM10、CO、O3 年平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准， PM2.5年平均浓度超标，项目所在地大气环境质量区域为不达标区域。 ②邵水各监测断面各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，满足水功能区划功能要求。 ③项目所在地周边噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值，满足声环境功能区划功能要求。 5、环境影响分析 ①施工期 本项目为租赁厂房，建设期设备购进安装过程中产生搬运噪声和包装固废，故本环评对项目施工期环境影响影响进行简要说明。只要加强管理，在设备运进安装过程中采取轻拿轻放，避免碰撞发出异常噪声，合理安排作业时间，避免在夜间及附近居住人员休息期间作业，同时，将设备外包装固废及时收集做废品外卖。 采取上述措施后，本项目施工期污染物妥善处置后对周边环境影响较小。 ②营运期 大气环境影响分析：本项目废气主要为搅拌罐有机废气（以VOCs计）、生产车间异味气体。挥发性有机废气、异味气体通过密闭生产、车间空气净化系统处理后排出车间，不会对周边环境产生不良影响。故废气经处理后对周边大气环境影响很小。 水污染物环境影响分析：本项目外排废水主要为生活污水、场地清洗废水。生活污水经生化池处理后达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后，与清洗废水排入园区污水处理厂进行处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入邵水，污水达标排放，对地表水影响较小。 固废环境影响分析：生活垃圾经收集后由处环卫部门统一处理；一般工业固废（废包装袋）集中收集后外售处理；危险废物储存于危废暂存间后交由有危废处置资质的单位处理。采取以上措施后，固体废物能够都到有效处理处置，对周边环境影响较小。 声环境影响分析：项目噪声为生产设备运行噪声。采取基础减振、降噪隔声、自然衰减等措施后，厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边声环境影响较小。 6、综合评价结论 综上所述，拟建项目建设符合国家及地方政策，符合园区规划，采取了较为完善的污染治理措施，可确保各类污染物达标排放，项目实施后不会对周围环境产生明显影响。因此，从环境保护的角度而言，项目的选址和建设是可行的。 二、建议与要求 （1）加强厂房环境管理，保证污染措施的有效稳定运行，做好日常环境监督管理，确保环保治理设施长期正常运行，防止各类污染物非正常排放。 （2）使用绿色建材，尽量减少或不用添加剂的涂料，应使用低甲醛或无甲醛的板材，减小对周围环境的影响。 （3）加强管理，完善卫生责任制度，做到卫生有专人负责，各责任岗位得到贯彻执行。 （4）固体废物应按种类分别进行收集，建设单位应与有关单位签订固废处理协议，确保固体废物得到有效处置。