建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：       年产2000万米编织绳带项目

建设单位：         湖南远静纺织有限公司

编制单位：湖南中昇环境科技有限公司

编制日期：二〇二〇年三月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、环境质量状况	11

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	16

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	22

七、环境影响分析	23

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	34

九、结论与建议	35

附件：

附件1 项目委托书

附件2 项目营业执照

附件3 入园协议

附件4 租赁厂房环评手续

## 附件5 检测报告及质保单

附图：

附图一 项目现状图

附图二 项目地理位置图

附图三 项目监测点位及周边敏感点分布示意图

附图四 项目平面布置图

附表：

附表一 建设项目环评审批基础信息表

## 附表二 大气环境影响评价自查表

## 附表三 地表水环境影响评价自查表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2000万米编织绳带项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南远静纺织有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 钱雪松 |  |  |  |  |  | 联系人 | 钱雪松 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省邵东市两市塘街道巨龙工业园D15栋2单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17773976673 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 422819 |
| 建设地点 | 湖南省邵东市两市塘街道巨龙工业园D15栋2单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C1782绳、索、缆制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 678.55 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |
| 总投资(万元) | 1300 | 环保投资 (万元) |  | 11 |  | 环保投资占 总投资比例（%） |  |  | 0.85 |  |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  | 2020年1月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 绳带作为生活中的重要辅料，广泛用于服饰、箱包、鞋子、体育用品、宠物用品等行业。随着消费观念的转变，需求的增长，湖南远静纺织有限公司拟投资1300万元在湖南省邵阳市邵东县两市塘街道巨龙工业园D15栋2单元建设年产2000万米编织绳带项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规要求，本项目属于“六、纺织业”“20、纺织品制品”中其他（编织物及其制品制造除外）做报告表。本项目不涉及洗毛、染整、脱胶工段，无裸丝废水、精炼废水生产，因此，应编制环境影响报告表。 为此，湖南远静纺织有限公司委托我公司（湖南中昇环境科技有限公司）为本项目编制环境影响报告表。我公司接受委托后，成立项目环境影响评价小组，在组织有关人员进行现场踏勘和资料收集的基础上，根据国家和地方相关法律法规及有关规定，严格按照环境影响评价技术导则要求，编写完成该项目的环境影响报告表，由建设单位报环境保护行政主管部门审批。 - 项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：年产2000万米编织绳带项目 建设性质：新建 建设单位：湖南远静纺织有限公司 建设地点：湖南省邵东市两市塘街道巨龙工业园D15栋二单元 总投资：1300万元 （2）建设内容 本项目购买邵东县巨龙工业园职业发展有限公司已建D15栋二单元已建闲置厂房进行编织绳带的生产加工，总占地面积为678.55m2，建筑面积为3392.75m2，共五层。主要建设内容为整经倒纱区、织带区、原绳区、水洗区、脱水区、烫带区、检验包装区、原材料储存区、成品仓库及其他（过道、卫生间、楼梯间及电梯间等区域）等。项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目组成及建设内容一览表 工程组成; 建设项目; 主要建设内容及规模功能; 备注. 主体 工程; 生产区; 整经倒纱区437.5m2、织带区315m2、原绳区420m2、水洗区87.5m2、脱水区157.5m2、烫带区52.5m2、检验包装区280m2、其他527.75m2（过道、卫生间、楼梯间及电梯间等区域）; 租赁已建厂房. 储存工程; 原材料储存区; 建筑面积为262.5m2，位于3层; 新建. 成品仓库; 建筑面积为315m2，位于5层; 新建. 辅助工程; 办公室; 建筑面积157.5m2，位于5层; /. 公用工程; 供水; 市政管网供水; 依托. 排水; 厂区内实行雨污分流；生产废水循环使用不外排；生活污水经依托的化粪池处理后进入兴隆工业污水处理厂; 依托化粪池. 供电; 市政电网供电; 依托. 供热; 采用电加热方式进行供热; /. 环保工程; 废水; 水洗废水经三级沉淀池（12m*4m*4m，为地下式），循环使用不外排；生活污水经依托的化粪池处理后进入兴隆工业污水处理厂。; 依托化粪池. 废气; 整经、编织工序粉尘; 产生的少量粉尘经车间安装强制抽风装置抽排至室外，经大气稀释扩散; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，高噪声设备采取了隔声、减振等措施; 新建. 固废; 生活垃圾; 分类收集后由环卫部门统一 清运处理; 新建. 一般工业固废; 设置一般工业固体废物暂存间（20m2），定期外售综合利用; 新建. （3）产品方案及产品规模 本项目产品方案详见表1-2。 表1-2 产品产量一览表 单位：万m2/a 序号; 产品名称; 年产量. 1; 编织绳; 10万米. 2; 编织带; 10万米. （4）主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）. 1; 生产设备; 倒纱机; /; 9. 2; 脱水机; /; 2. 3; 洗衣机; /; 1. 4; 吊车; /; 1. 5; 织带机; 3t; 45. 6; 原绳机; /; 70. 7; 整经机; /; 4. 8; 烘干定型机; /; 3. 9; 包装机; /; 5. 10; 络筒机; /; 1. 11; 拉纱机; /; 2. （5）主要原辅材料 项目主要原辅材料见表1-4。 表1-4 主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 常温下物理状态; 年用量; 储存位置; 最大储存量; 备注. 1; 涤纶丝; 固态; 228t/a; 原材料储存区; 19t; 均为袋装，包装材质为编织袋. 2; 乳胶丝; 固态; 66t/a; 原材料储存区; 5.5t. 3; 棉纱; 固态; 12t/a; 原材料储存区; 1t. 4; 腈纶丝; 固态; 12t/a; 原材料储存区; 1t. 5; 尼龙丝; 固态; 12t/a; 原材料储存区; 1t. 6; 氨纶丝; 固态; 12t/a; 原材料储存区; 1t. 7; 水耗; /; 4140m3/a; /. 8; 电耗; /; 6万kw·h/a; /. 3、劳动定员和工作制度 湖南远静纺织有限公司职工人数100人，均不在厂内食宿。全年工作320天，单班制，每班工作8小时。 4、公用工程 （1）给水系统 项目区域内已有完善的市政给水管网，本项目主要用水主要员工生活用水和生产用水。 ①生活用水：根据湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）城市居民生活用水定额指标，含食堂及住宿人员用水量按45L/d·人计算，则生活用水量约为4.5m3/d（1440m3/a）。 ②生产用水：项目生产用水主要为水洗用水，本项目仅为简单水洗，无化学品添加。根据类比同类型企业可知，水洗用水量为9m3/d（2700m3/a），损耗量约循环水量的5%，则每天需补给0.45m3。 （2）排水系统 项目内实行雨污分流，雨水通过地面雨水沟渠收集排入市政雨水管网；水洗废水经三级沉淀池处理后，循环使用不外排；生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为3.6m3/d（1152m3/a）。生活污水经依托的化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（8978-1996）表4中三级标准及兴隆工业园污水处理厂进水水质标准，进入兴隆工业污水处理厂处理厂深度处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，外排。 （3）供电 本项目用电主要为职工办公用电、生产用电。项目用电由当地电网供应，能 够满足本项目用电需求。 5、项目总平面布置 本项目购买一栋已建厂房（其中包括办公区域）。办公区布置于厂房5F，与生产区区分，方便人员流动；1F主要为包装区及水洗区、2F主要为织带区及整经、倒纱区、3F主要为原材料储存区、4F主要为原绳区，5F一部分区域为成品仓库。生产厂房出入口设于西侧，西侧与厂区道路联通，便于物料输送；污染物产生区域位于厂房北侧，高噪声设备均布置于厂房靠南一侧，与最近东北侧202m处敏感点保持一定距离，减少了项目污染物排放对敏感点的影响；整体而言各区域联动性好，生产过程流畅。（详见附图四）。 - 项目与邵东县巨龙工业园职业发展有限公司依托关系 邵东县巨龙工业园职业发展有限公司位于湖南省邵东市两市塘街道巨龙工业园，产业定位近期以一般加工贸易、金属制品加工、包装、纺织品来料加工等。邵东县巨龙工业园职业发展有限公司项目占地面积约为110398.6m2，总建筑面积为275123.84m2，已建19栋5层标准化工业厂房、原辅材料与成品仓库、办公生活区（办公、会议、体育休闲、食堂、宿舍），邵东县巨龙工业园职业发展有限公司内给水、排水、电力、绿化、等配套设施及环保设施完善。邵东县巨龙工业园职业发展有限公司于2013年10月28日获得了原邵阳市环境保护局（现邵阳市生态环境局）以（邵市环评【2013】148号）文号予以批复，运行至今未发生未收到投诉。 本项目与邵东县巨龙工业园职业发展有限公司依托关系见表1-6。 表1-6 本次项目于邵东县巨龙工业园职业发展有限公司依托关系一览表 序号; 名称; 邵东县巨龙工业园职业发展有限公司; 运营情况. 1; 公用工程; 供水、供电、排水; 依托变压器、供水管网、排水管道，产生费用自行缴纳; 运营正常. 2; 环保工程; 隔油池、化粪池; 已建隔油池、化粪池; 运营正常. 综上可知，本项目购买邵东县巨龙工业园职业发展有限公司已建厂房，依托其供水、供电、排水等设施完善，环保设备正常运营，是可依托的。综上所述，本项目依托是可行的。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目建设性质为新建，位于湖南省邵东市两市塘街道巨龙工业园D15栋。项目用地为邵东县巨龙工业园职业发展有限公司生产用房。经现场勘查，项目入驻时，本项目生产区域无原有污染，且区域环境质量状况良好。 项目建设地及周边环境不存在与本项目有关的环境污染问题，适宜作为新建项目建设地址。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 邵东市位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳双清区，大祥区，邵阳县，北交新邵、涟源，邵东市处东经111°30′-112°05′，北纬26 °50′-27°28′之间。南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。邵东市县境内交通便捷，娄邵铁路横穿县城，省道315线、320国道和上瑞高速穿越境内，县城设两市镇，县城至省会长沙市217km，至邵阳市区27km。 本项目位于湖南省邵东市两市塘街道巨龙工业园D15栋二单元，项目中心地理坐标为东经111°45′13.71″、北纬27°13′29.38″，场地出口即与道路相连，交通便利。项目具体地理位置见附图二。 2、地形与地貌 邵东市境地势南北崛起，中部抬升向东西倾斜。北部边境的龙山余脉、南部边境的衡山余脉，构成南北高峻地形向中部倾斜，形成南西—北东向的阶梯状长廊地带。北起斫曹，向南经光陂、廉桥、流泽、砂石、火厂坪仿佛一条纵轴线，地势稍微隆起，成为境内邵水（资江水系）、蒸水、测水（湘江水系）的分水岭。中部丘陵多为北东—南西向分布。 境域地貌大致分为三类：一为丘陵冈地，分布于县境各地，面积162.31万亩，占全县面积的61.18%。二为平地，境内平地俗称大田塘，分布于邵水、蒸水的河谷地段，相对高度在10米以下，坡度小于5度，面积28.78万亩，占全县面积的10.85%。三是山地与山脉，境内山地多为低山地貌，相对高度200～400米，坡度25～30度，面积约57.54万亩，占全县面积的21.69%，主要分布于县境的东南部、南部和北部地区与邻县接壤处有中低山地貌。 3、水文 邵东境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水向东流入湘江，邵水向西注入资江，总径流量年均24.87亿立方米。 蒸水，全长约200km，是湘江一条较大的支流，俗称草河。它发源于邵东市最高峰大云山脚下，于衡阳县金兰镇入境，呈“乙”字型，流经该县三湖镇、渣江镇、台源镇、西渡、三塘，呆鹰岭等地，于石鼓区注入湘江。 侧水为湘江二级支流、涟水一级支流，发源于邵东市古塘冲，流经邵东市砂石、双江桥，双峰县测水桥、湄水桥、底洲塘、永丰镇、湾头、厅埠头，于双峰县溪口汇入涟水，沿途纳洪福铺、刘家湾、翔德堂、石子江、深江、泥湾段、城坪、四安埠沙河、金溪、小窑等支流，河道全长105km，河流坡降1.07‰，流域面积1822km。 邵水发源于邵东市双凤乡回龙峰西北麓南冲，经周官桥、两市塘、牛马司、云水铺乡，于邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，全长112 km，境内流域面积1965 km2，河流平均坡降0.79‰。其较大的支流有槎江、西洋江、檀江。西洋江发源于新邵县岳坪峰，经太芝庙、潭府、陈家坊乡，邵东市范家山镇，于牛马司从右岸汇入邵水。檀江源出东安县尖木岭南麓，于邵阳县五峰铺镇界牌桥进入市境，经五峰铺、中和、下花桥、谷州乡，市郊檀江乡，于双江口从左岸汇入邵水。 本项目评价范围内的河流为桐江河两市塘街道段，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 4、气候特征 邵东市属亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，雨量充沛。春多阴雨，夏暑期长，冬寒期短。 项目所在区域主要气象参数如下： 极端最高气温： 39℃ 极端最低气温： -7.3℃ 历年平均气温： 17℃ 多年平均降雨量： 1150-1350mm 年最大降雨量： 1910mm 枯水年平均降雨量： 874mm 最大日降雨量： 151mm 年平均日照时数： 1517.9h 年平均无霜期： 270 天 常年主导风为东风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率为11%；春季（4月）以E风为主，出现频率为 9.3%，夏季（7月）以SE风为主，出现频率为10.9%；秋季（十月）以NNE风为主，出现频率为9.7%。全年静风频率为 28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其他季节为30%左右，年平均风速为1.7m/s。 5、主要动植物资源 邵东市属于中亚热带常绿阔叶林区，由于多年人工垦殖，植被方面现无原始植被，除耕作地带外，多代逆向演替产生的马尾松纯林、稀疏林和残林地遍布境内，形成马尾松——白栎——铁芒箕禾草群落。境内多为松、竹、杉等混交林，灌木杂草覆盖较好。以灌草丛和农业作物为主，有松、杉、竹等植物，区域主要种植的粮食作物为水稻和蔬菜。 项目所在区域人类活动频繁，主要野生动物为田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 经踏勘调查，本项目评价区域内土壤主要有青泥田、黄泥田及少部分冷浸田，土壤比较肥沃，适合于多种农作物的生长。本项目周边主要以农田、旱土、乔木（东北松）、灌木和茅草为主，区域内未发现珍稀野生动、植物，无自然保护区和名胜古迹。 6、邵东工业园简介 规划范围：兴隆工业区位于邵东县南部，规划用地范围为：东部和南部以民旺路为界，西临金声路，北自桐江南路及百富路，规划面积约770.63hm2。 人口规模：规划总户数8149户，人口25701人，其中规划二类居住户数5639户，人口16918人。农居安置户数2509，人口8783人。 发展定位 总体定位：湖南省承接东部产业转移重要基地之一、邵东未来产业发展主基地、邵东生态型产业示范区。 功能定位：邵东兴隆工业区两大核心之一，以工业及其配套服务功能为主、以生态居住和商贸功能为辅的现代型产业新区。 产业发展定位：近期以加工贸易、金属制品加工、包装、纺织等产业为主导，中远期大力发展新材料、电子信息、生物技术等高新技术产业，接轨“长株潭”地区共同打造湖南省高新技术走廊。 给水工程规划 供水设施规划：本规划范围属于县城供水区域，供水区域的兴隆水厂、龙潭水厂、柳桥水厂、规划新建水厂等4座水厂及“西水东调”工程供水主干管将连通环网，可以作为本区水源。 供水管网规划：本规划范围内绿汀大道、衡宝路、互生路等规划主要输配水主干管，形成主干管网。人民路、金声路、兴隆路、利隆路等规划配水干管，形成环状供水管网。 排水工程规划 排水体制：排水体制采用雨污分流制。 污水工程规划 污水处理厂规划：民旺路西端规划建设一座第二污水处理厂，主要承担桐江河以南地区的工业废水及生活污水。区内生活污水必须经化粪池处理后方可排入城市污水管网，所有排入污水管网系统的污水必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）要求后排入城市污水管道系统。未达标的工业废水，必需经企业内部处理后达标排放。污水厂规模为3.5万m3/d，预留远景发展用地，总占地面积为8hm2。污水处理程度为一级标准A标准，处理后出水排入邵水河，远景作为再生水厂水源。本项目在纳污范围内。 邵东县兴隆工业区污水处理厂污水处理规模为4.0×104m3/d，分两期建设，其中：一期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，二期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，一期工程预计于2018年12月竣工投产并稳定运行，二期工程于一期工程运行后并满足环评批复5年内启动建设。尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桐江河（邵水），排污口设在曹家坝上游。污水处理厂处理工艺流程见下图2-2。 图2-1 兴隆工业污水处理厂处理工艺流程图 污水系统规划 桐江河南侧的第二污水系统，沿桐江南路敷设d500～d1000污水总管，由东向西输入第二污水处理厂。绿汀大道以东地块污水经污水支管收集后分别汇集至兴隆路和利隆路的污水干管，由南向北排入桐江南路污水总管；绿汀大道以西地块污水经污水支管收集后分别汇集至衡宝路、利隆路及民旺路污水干管，由东向西排入桐江南路污水总管。 雨水工程规划：雨水分片就近、分散排入水体。采用顺地势坡向从高往低重力流排放原则，雨水自流排入桐江河（邵水）。 7、区域环境功能区划 查阅《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（中华人民共和国水利部公告2006年第2号），邵东市属于国家级水土流失重点防治区中的重点治理区（湘资沅澧中游治理区）。 查阅《湖南省水利厅关于湖南省水土流失重点预防区和重点治理区划定公告》（湖南省水利厅，2017年1月22日），本项目拟建地属于资水中上游省级水土流失重点治理区（省级，SZ2），区内水土流失以轻度、中度为主，主要发生在残、疏、幼、灌木林地、坡耕地，是全省土壤侵蚀严重区之一。 ## 本项目所在地环境功能属性见Error: Reference source not found。 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 是. 8; 是否重点文物保护单位; 否. 9; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 10; 是否水库库区; 否. 11; 是否污水处理厂集水范围; 是（兴隆工业污水处理厂）. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 13; 是否位于生态保护红线范围内; 否.

三、环境质量状况

环境质量现状及主要环境问题（地表水、地下水、空气环境、声环境、生态环境等） ## 1、环境空气质量现状调查与评价 本项目为三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，周边无重大环境、污染源变化，且监测数据有效符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。结合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 对项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本次评价搜集了邵东市政府网上（http://www.shaodong.gov.cn/Item/112123.aspx）由邵东市环境保护监测站发布的2019年邵东市环境空气质量数据，其达标分析结果统计见下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 52.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 44; 35; 125.7; 不达标. CO; 百分位数（95%） 日平均质量浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 百分位数（90%） 8h平均质量浓度; 145; 160; 90.6; 达标. 综上，根据Error: Reference source not found统计结果可知，2018年本项目所在区域环境空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为44μg/m3，超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此项目所在区域为非达标区。根据《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号），通过开展建筑工地专项整治、渣土运输专项整治、道路扬尘专项整治、工业污染专项整治、城区烟花爆竹燃放等专项整治、垃圾、秸秆焚烧及烧山专项整治、机动车污染专项整治、禁燃区内燃煤专项整治等行动，邵东市大气环境质量状况可以得到进一步改善。邵东市2019年PM2.5的年平均质量浓度为44μg/m3，可以达到《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（湘政发〔2018〕17号）要求。 2、地表水环境现状调查与评价 本项目生活污水进入兴隆工业区污水处理厂，兴隆工业区污水处理厂近期尾水排放口位于桐江河曹家坝上游。因此，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定，本项目评价等级确定为三级B，可不考虑评价时期。因此，本次评价收集2019年兴隆水厂断面的水质监测数据来评价水环境质量现状。评价方法采用单因子评价法，将统计结果与标准对照，分析监测结果的超标率、超标倍数。监测结果统计及评价详见下表。监测结果统计及评价详见表3-2。 表3-2 2019年兴隆水厂地表水环境质量监测结果 单位：mg/L（pH除外） 采样时间/ 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 锌; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群. 2019年1月; 7.9; 18; 3; 0.22; 0.05; 2.2; 0.05L; 0.05L; 1300. 2019年2月; 7.75; 10; 1.7; 0.23; 0.04; 2.22; 0.05L; 0.05L; 1800. 2019年3月; 7.92; 13; 2.7; 0.18; 0.06; 2.18; 0.05L; 0.05L; 330. 2019年4月; 7.76; 15; 2.8; 0.27; 0.06; 2.04; 0.05L; 0.05L; 340. 2019年5月; 7.65; 14; 2.5; 0.13; 0.04; 1.66; 0.0242; 0.05L; 130. 2019年6月; 7.53; 18; 3.3; 0.42; 0.04; 3.07; 0.014; 0.05L; 120. 2019年7月; 7.73; 18; 3.6; 0.23; 0.08; 1.94; 0.0038; 0.05L; 700. 2019年8月; 7.91; 16; 2.2; 0.19; 0.04; 1.44; 0.0156; 0.05L; 230. 2019年9月; 7.75; 16; 2.8; 0.13; 0.04; 1.64; 0.00692; 0.05L; 700. 2019年10月; 7.91; 8; 1.8; 0.22; 0.03; 1.18; 0.0146; 0.05L; 700. 2019年11月; 7.78; 16; 2.9; 0.1; 0.04; 3.17; 0.0186; 0.05L; 330. 2019年12月; 7.83; 13; 2.8; 0.21; 0.05; 2.9; 0.0138; 0.05L; 460. 年均值; 7.79; 15; 2.7; 0.21; 0.05; 2.14; 0.0176; 0.05L; 595. Ⅲ类标准限值; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.2; ≤10000. 由上表3-2监测结果可知，兴隆断面水质监测断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 ## 3、环境噪声现状调查与评价 项目所在区域声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（即昼间不超过65dB(A)，夜间不超过55dB(A)）。为了解区域声环境质量现状，本次评价委托湖南精准通检测技术有限公司于2019年6月18日至2019年6月19日对项目建设场地进行了声环境现状监测。 - 监测点位：共设4个监测点位，本项目东、南、西、北四个方向场界1m处； （2）监测因子：Leq(A) ； （3）监测频次：昼间、夜间各一次； （4）评价标准：项目执行《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准； （5）监测结果：监测结果见表3-3。 表3-3 噪声现状监测结果表 单位：dB（A） 监测点位; 监测 日期; Leq; 标准值; 达标 情况. 昼; 夜. N1东厂界外1m处; 2019.6.18; 49.8; 42.2; 昼65 夜55; 达标. 2019.6.19; 49.5; 42.6. N2南厂界外1m处; 2019.6.18; 49.6; 42.6; 昼65 夜55. 2019.6.19; 49.6; 42.2. N3西厂界外1m处; 2019.6.18; 50.1; 43.3; 昼65 夜55. 2019.6.19; 50.3; 43.0. N4北厂界外1m处; 2019.6.18; 50.7; 43.6; 昼65 夜55. 2019.6.19; 50.8; 43.3. 由表3-3监测结果可知，项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，区域声环境质量较好。 4、生态环境现状 据现场踏勘，评价区域位于邵东市两市塘街道，所在区域由于多年人工垦殖，植被方面现无原始植被，除耕作地带外，多代逆向演替产生的马尾松纯林、稀疏林和残林地遍布境内，形成马尾松——白栎——铁芒箕禾草群落。 项目所在区域人类活动频繁，主要野生动物为田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主，未发现珍稀野生动、植物，无自然保护区和名胜古迹。 5、土壤环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定，本项目属于附录A中“纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造”类别中的“其他”（本项目无洗毛、染整工序，只进行简单水洗），项目类别为Ⅲ类项目，本项目为污染影响型项目，对照《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3、表4可知，本项目占地规模为小、评价工作等级为Ⅲ类、属不敏感区域，因此可不开展土壤环境影响评价。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场踏勘，确定项目环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境敏感目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对距离/m. X; Y. 环境空气; 两市塘街道刘家院子居民点; 574880; 3011823; 居民; 17户约60人; 二级; 东北; 202-416. 声环境; 本项目200m范围内无声环境保护目标. 水环境; 邵东市兴隆工业园污水处理厂; 573725; 3012037; 污水处理厂; 污水处理厂; 三类; 西; 800-1100. 备注：本表采用WGS84坐标系UTM投影，对应的项目中心坐标为X=574541，Y=3011760。.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，相关标准限值见表4-。 表4- 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时段; 标准限值; 浓度单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24h平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24h平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24h平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24h平均; 75. O3; 日最大8h均值; 160. 1h平均; 200. CO; 24h平均; 4; mg/m3. 1h平均; 10. 2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，相关标准限值见表4-2。 - 表4-2地表水环境质量标准部分限值 - 序号; - 污染物或项目名称; - Ⅲ类标准; - 单位. - 1; - pH; - 6~9; - /. - 2; - 阴离子表面活性剂; - ≤0.2; - mg/L. - 3; - 化学需氧量（COD）; - ≤20. - 4; - 总锌; - ≤1.0. - 5; - 五日生化需氧量（BOD5）; - ≤4. - 6; - 氨氮（NH3-N）; - ≤1.0. - 7; - 总氮; - ≤1.0. 3、声环境：厂界东、南、西、北执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区标准限值，相关标准限值见表4-3。 表4-3 声环境执行标准 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB（A）; 55dB（A）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：纤维尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“新污染源大气污染物排放标准”无组织浓度限值要求。 2、废水：本项目清洗废水与生活污水一并经化粪池处理后达到执行《污水综合排放标准》（8978-1996）表4中三级标准及兴隆工业园污水处理厂进水水质标准，进入市政管网，最终纳入邵东市兴隆工业园污水处理厂，经处理后《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 - 固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16899-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固废废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家总量控制的精神，全省主要对SO2、NOx、CODcr及氨氮实行总量控制。本项目水洗废水经沉淀后回用于生产，废水主要为生活污水，经依托化粪池处理后，进入兴隆工业污水处理厂。 建议总量控制指标：废水COD：0.058t/a、氨氮指标：0.009t/a（均来自兴隆工业污水处理厂，不另行申请）。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 1、施工期工艺流程简述 本项目购买已建设厂房进行生产，施工期主要进行简单的装修以及设备安装，施工期主要环境影响为施工设备噪声和粉刷时产生的废气等。影响会随着施工期结束而消失，本环评不再赘述。 2、营运期工艺流程简述 本项目主要生产工艺流程及产物环境见下图。 图5-1 编织带生产工艺流程及产污环节图 图5-2 编织绳生产工艺流程及产污环节图 注：本项目仅为简单水洗，无化学品添加，不涉及洗毛等工序。 工艺流程简述： （1）编织带生产工艺流程 首先将各种化纤制成一定细度的产品，使用倒纱机将纱线重新卷绕成不同形式的筒子，再利用整经机，在各根经纱张力相等，且在经轴或织轴上分布均匀的情况下，将一定根数的经纱按规定的长度和宽度平行卷绕再经轴或织轴上，经过整经后形成纬线管后，乳胶丝等化纤一起插织带机固定的齿座上，纬纱管沿“8”字形轨道回转移动，以牵引纱线相互交叉织带，乳胶丝北编织再织带中，从而形成织带。随后，将织带进行简单的水洗，水洗后进行脱水（脱水到50%左右），再进去定型机进行定型和烫带，随即根据产品需要分为卷带后包装和折叠后包装两种形式包装，包装后即为成品。（其中，卷带包装：将松紧带的一段固定在卷盘上，脚踩踏板，从而使电脑驱动卷盘，卷成40米/卷；折叠包装：将松紧带通过包装机左右来回折叠，打成多层折叠层，最后形成一个矩形包裹，每个包裹的长度再600-2000米不等。） 定型烫带机器采用电能加热，过程中有少量热空气产生，此种热空气多为水蒸气。 （2）编织绳生产工艺流程 首先将各种化纤制成一定细度的产品，使用络筒机将容量较少的管纱连接起来，做成容量较大的筒子，在各根经纱张力相等，且在经轴或织轴上分布均匀的情况下，将一定根数的经纱按规定的长度和宽度平行卷绕再经轴或织轴上，经过整经后形成纬线管后，和乳胶丝等化纤一起插织带机固定的齿座上，纬纱管沿“8”字形轨道回转移动，以牵引纱线相互交叉织带，乳胶丝北编织再织带中，从而形成织带。随后，将织带进行简单的水洗，水洗后进行脱水（脱水到50%左右），随即根据产品需要分为卷带后包装和折叠后包装两种形式包装，包装后即为成品。（其中，卷带包装：将松紧带的一段固定在卷盘上，脚踩踏板，从而使电脑驱动卷盘，卷成40米/卷；折叠包装：将松紧带通过包装机左右来回折叠，打成多层折叠层，最后形成一个矩形包裹，每个包裹的长度再600-2000米不等。） 二、主要污染工序： - 施工期主要污染工序 本项目购买已建设厂房进行生产，施工期主要进行简单的装修以及设备安装。故本项目施工期主要污染物为施工人员产生的少量生活污水及生活垃圾、设备安装搬运产生的少量噪声、施工设备噪声、粉刷时产生的废气和房屋装修垃圾等。 2、运营期主要污染工序 运营期主要污染工序及产生污染物详见表5-1。 表5-1 项目主要污染物来源一览表 项 目; 污染来源; 主要污染因子. 废 水; 职工生活污水; CODCr、BOD5、氨氮、SS等. 水洗废水; SS. 废 气; 整经、编织工序; 纤维尘（颗粒物）. 噪 声; 设备运行; 等效声级. 固 废; 职工生活垃圾; 生活垃圾. 倒纱、络筒工序; 废边角料. 包装工序; 废包装材料. 三、污染源强分析 1、施工期污染源强分析 本项目购买已建设厂房进行生产，施工期主要进行简单的装修以及设备安装。故本项目施工期主要污染物为施工人员产生的少量生活污水及生活垃圾、设备安装搬运产生的少量噪声、施工设备噪声、粉刷时产生的废气和房屋装修垃圾等。对当地环境污染可忽略不计，本次环评不再对此做详细分析。 2、运营期污染源强分析 （1）废水污染源强分析 项目运营期间产生废水主要为职工生活污水和水洗废水。 ①生活废污水 项目劳动定员30人，年工作300天，均在厂区内食宿。根据湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）城市居民生活用水定额指标，含食宿人员用水量按45L/d·人计算，则生活用水量约为4.5m3/d（1440m3/a），生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为3.6m3/d（1152m3/a），废水主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、氨氮，生活污水经依托的化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（8978-1996）表4中三级标准及兴隆工业园污水处理厂进水水质标准，进入兴隆工业污水处理厂处理厂深度处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，外排。 ②水洗废水 项目生产用水主要为水洗用水，本项目仅为简单水洗，无化学品添加，不涉及洗毛等工序。根据类比同类型企业可知，水洗用水量为9m3/d（2700m3/a），损耗量约循环水量的5%，则每天需补给0.45m3。水洗的成分较简单，主要污染物为SS。该部分废水经收集后进入三级沉淀池（12m*4m*4m，为地下式）静置沉淀，上清液加入少量新水后可达到生产使用标准，返回生产工序循环使用，不外排，沉淀渣定期清理，沉淀池中主要为泥土和灰尘，作为固体废物委托环卫直接单独清运处理。 项目生活污水各污染物产生情况见表5-2。 ## 表5-2 项目生活污水产生情况一览表 废水种类; 污染因子; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理措施. 生活污水 1152m3/a; CODcr; 300; 0.346; 依托化粪池. BOD5; 150; 0.173. SS; 150; 0.173. NH3-H; 60; 0.069. 项目水平衡图如下： 图5-4 项目水平衡图 单位：m3/a （2）废气污染源强分析 根据工艺流程分析，本项目定型烫带采用电加热，其排放仅为热空气，基本不会对周边环境造成影响，故项目营运期主要废气为整经、编织工序的纤维尘（以粉尘计）。 整经、编织工序工序会产生少量粉尘。类比《杭州依玲织造有限公司年产5000吨松紧带、1000吨织带、500吨花边带、1000吨绳子建设项目》可知，粉尘产生量约占原料总量的0.03%，本项目使用原料总量为342t，则本项目粉尘产生量约为0.103t/a（0.04kg/h），产生量较小，以无组织形式排放，且整个生产过程均在厂房内进行，故本项目对周边大气环境影响可控。 3、噪声污染源强分析 本项目营运期噪声主要来自于各设备的运行噪声，加工设备的噪声源强在75~90dB（A），项目噪声源强见表5-3。 表5-3 项目主要设备噪声源强及排放情况一览表 序号; 声源; 声源强度dB(A); 产生位置; 处理措施; 措施后最大源强dB(A). 1; 倒纱机; 80; 生产区; 房间隔声、基础减振; 60. 2; 脱水机; 90; 房间隔声、基础减振; 70. 3; 洗衣机; 80; 房间隔声、基础减振; 60. 4; 吊车; 75; 房间隔声、基础减振; 55. 5; 织带机; 85; 房间隔声、基础减振; 65. 6; 原绳机; 80; 房间隔声、基础减振; 60. 7; 整经机; 80; 房间隔声、基础减振; 60. 8; 烘干定型机; 75; 房间隔声、基础减振; 55. 9; 包装机; 80; 房间隔声、基础减振; 60. 10; 络筒机; 80; 房间隔声、基础减振; 60. 11; 拉纱机; 80; 房间隔声、基础减振; 60. 4、固体废弃物污染源强分析 本项目固体废物主要为沉淀池沉渣、倒纱、络筒工序的废边角料、包装工序的废包装材料和生活垃圾。项目设备项目主要固体废物产生情况如下： （1）生活垃圾 本项目生活垃圾主要来自于员工生活及办公过程，本项目劳动定员100人，根据《城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，主要包括塑料盒、纸张、废弃瓶罐等，则员工生活垃圾量为16t/a。生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固体废物 本项目一般工业固体废物主要为沉淀池沉渣、废边角料、废包装材料。 ①废边角料 根据类比《杭州依玲织造有限公司年产5000吨松紧带、1000吨织带、500 吨花边带、1000吨绳子建设项目》可知，废边角料产生量约为原料1%，则项目废边角料为3.42t/a。 ②废包装材料 在包装工序会产生边角料，根据类比可知，废包装材料产生量约为0.15t/a。 ③沉淀池沉渣 根据业主提供资料，项目水洗废水经沉淀池沉淀后，会产生少量沉淀池沉渣，产生量约为1.5t/a，定期清淘。 项目主要固废产生情况见下表5-4。 表5-4 固体废物产生情况一览表 序号; 类别; 污染物名称; 产生环节; 产生量; 是否属于危险废物; 处置措施. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 16t/a; 否; 集中收集，定期交由环卫部门清运. 2; 一般工业固体废物; 沉淀池沉渣; 沉淀; 1.5t/a; 否. 3; 废边角料; 倒纱、络筒工序; 3.42/a; 否; 集中收集暂存于一般工业固体废物暂存间，外售给物资回收公司. 4; 废包装材料; 包装工序; 0.15t/a; 否.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织 废气 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 1152m3/a | COD BOD5 SS 氨氮 | 300mg/L，0.346t/a 150mg/L，0.173t/a 150mg/L，0.173t/a 60mg/L，0.069t/a | 50mg/L，0.058t/a 10mg/L，0.012t/a 10mg/L，0.012t/a 8mg/L，0.009t/a |
|  | 水洗废水 | SS | 补给量为135m3/a | 循环使用，定期添加，不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 废边角料 | 3.42t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 0.15t/a | 0 |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 1.5t/a | 0 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 16t/a | 0 |
| 噪 声 | 生产区 | 设备噪声 | 75-90dB（A） | 昼间≤65dB(A) |
| - 主要生态影响 本项目购买厂房均已建好，无土建施工，故无土建工程对植被造成破坏或经暴雨冲洗造成水土流失。项目周围无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 本项目选址于湖南省邵东市两市塘街道巨龙工业园D15栋，其配套基础设施均已建并投入使用。本项目在原有构筑物的基础上进行设备安装，总建筑面积3392.75m2，不新征土地，无需开挖动土。据现场勘查，项目主要施工期已过，本环评对施工期环境影响不再进行评价。 二、运营期环境影响分析 1、废水环境影响分析 结合工程分析可知，本项目废水主要为水洗废水及生活污水。生活污水经依托的化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（8978-1996）表4中三级标准及兴隆工业园污水处理厂进水水质标准，进入兴隆工业污水处理厂处理厂深度处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，外排；水洗废水经收集后进入三级沉淀池（12m*4m*4m，为地下式）静置沉淀，上清液加入少量新水后可达到生产使用标准，返回生产工序循环使用，不外排，沉淀池沉渣定期清理。 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目属于水污染影响型建设项目，本项目废水仅为生活污水，通过间接排放的方式进入农田，对照表1确定本项目评价等级为三级B，仅针对其新建的污水处理设施进行可行性分析。 污水处理设施可行性分析： - 生活污水可行性分析 ①生活污水依托粪池处理可行性分析 邵东县巨龙工业园职业发展有限公司于2013年10月28日获得了原邵阳市环境保护局（现邵阳市生态环境局）以（邵市环评【2013】148号）文号予以批复。根据现场调查，邵东县巨龙工业园职业发展有限公司厂内仅有少量企业入驻，目前废水主要为生活污水，无生产废水产生，日产生废水量约为10m3/d。目前邵东县巨龙工业园职业发展有限公司已有化粪池的处理规模为500m3/d，本项目生活污水量为12m3/d，仅占处理规模的2.4%，故本项目依托的废水处理措施可行。 ②生活污水接入兴隆工业污水处理厂处理可行性分析 兴隆工业污水处理厂位于邵东市民旺路西端、兴隆工业区南拓区块内，工程投资19520.75万元，占地面积67400m2，主要服务范围为桐江河以南地区的工业废水及生活污水。兴隆工业污水处理厂设计处理能力为4.0×104m3/d，分两期建设，一期工程设计处理能力为2.0×104m3/d，采用“DSTE”处理工艺，已于2018年投入运行。兴隆工业污水处理厂二期工程于一期工程运行后并满足环评批复5年内启动建设，兴隆工业污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。经兴隆工业污水处理厂处理后的废水近期经桐江河曹家坝管道最终汇入邵水。本项目运营期生活污水经预处理水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，且满足兴隆工业污水处理厂进水水质要求。项目污水产生量12m3/d，仅占兴隆工业污水处理厂处理规模量的0.06%，不会对污水处理厂造成水量冲击，该废水的成分较为简单，兴隆工业污水处理厂可接纳本项目排放废水。且经净化达标后排放的污水进入桐江河在汇入邵水，不会对桐江河及邵水水质产生明显污染影响。 综上所述，项目生活污水经依托的化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（8978-1996）表4中三级标准及兴隆工业园污水处理厂进水水质标准，进入兴隆工业污水处理厂处理厂深度处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，外排。 - 水洗废水可行性分析 ①三级沉淀池处理能力 本项目水洗废水循环使用，根据建设单位提供的资料，项目水洗用水约为9m3/d，项目最大日加工产品量为1000m，故水洗废水最大日产生量为8.55m3，水洗废水拟进入沉淀池搅拌后沉淀。项目三级沉淀池总容积为192m3，能保证生产废水在沉淀池最长停留时间为25d，停留时间充足，故项目拟建沉淀池能确保生产废水得到充分沉淀后回用，不外排，该三级沉淀池容积能充分满足本项目的日常生产需求，措施可行。 ②水质 项目水洗废水中主要污染物为SS，类比同类项目水洗废水中SS产生浓度约400mg/L，经三级沉淀池沉淀，沉淀池去除效率约为90%，沉淀后SS浓度为40mg/L，而水洗工艺用水主要为清楚表面灰尘及为后续烘干定型座准备工作，其工艺用水对水质要求不高，故在沉淀池上清液中加入少量新水后可达到生产使用要求。 综上所述，水洗废水经沉淀后可返回生产工序循环使用不外排，沉淀渣定期清理。水洗废水回用是可行的。 （3）污染源排放核算 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）附录D中G1 对厂区内废水类别、污染物及污染治理设施信息表进行汇总如下表7-1。 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; HFC001; 化粪池; 化粪池; DW001; 是; /. 2; 水洗废水; SS; 不外排; 间断排放，排放期间流量稳定; CDC001; 三级沉淀池; 三级沉淀池; /; /; /. 表格来源于《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）附录D中G1。. ②废水间接排放口基本信息 项目废水间接排放口基本信息见表7-2。 表7-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 111.451371; 27.132938; 0.12; 兴隆工业污水处理厂; 间接排放; 8小时; 兴隆工业污水处理厂; COD BOD5 NH3-N SS; COD：50 BOD5：10 NH3-N：8 SS：10. ③项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7-3。 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1#; DW001; COD; 三级标准; 500. BOD5; 300. SS; 100. NH3-N; 35. ④废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表7-4。 表7-4 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 300; 0.0011; 0.346. BOD5; 150; 0.0005; 0.173. NH3-N; 60; 0.0002; 0.069. SS; 150; 0.0005; 0.173. 全厂排放口合计; COD; 0.346. BOD5; 0.173. NH3-N; 0.069. SS; 0.173. 2、大气环境影响分析 根据工艺流程分析，本项目定型烫带采用电加热，其排放仅为热空气，基本不会对周边环境造成影响，故项目营运期主要废气为整经、编织工序的纤维尘（以粉尘计）。 根据工程分析可知，本项目粉尘产生量约为0.103t/a（0.04kg/h），产生量较小，产生的少量粉尘经车间安装强制抽风装置抽排至室外，经大气稀释扩散，以无组织形式排放，且整个生产过程均在厂房内进行，对区域环境影响在可控范围内。以下对其进行影响分析。 （1）环境空气评价等级判定： 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本环评采用估算模式对项目排放的主要污染物进行预测，计算出主要污染物的最大地面浓度占标率Pi和对应的污染物地面浓度达到标准限值10%时对应的距离D10%，并据此对大气环境影响评价等级进行判定。 ## ①Pmax及D10%的确定 ## 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ## 式中：Pi—— 第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ## Ci —— 采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1 h地面空气质量浓度，μg/m3； ## C0i —— 第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 ## 评价等级按下表的分级判断依据进行划分： 表7-5 评价等级判别 ## 评价工作等级; ## 评价工作分级判据. ## 一级评价; ## Pmax≥10%. ## 二级评价; ## 1%≤Pmax≤10%. ## 三级评价; ## Pmax≤1%. ③污染物评价标准 表7-6 评价因子和评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时段; 标准值（μg/m3）; 预测用标准值 （μg/m3）; 标准来源. PM10; 二类限区; 日平均值; 150; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准. 本项目选用标准限值中最严格的PM10作为评价因子。. 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：“对仅有8 h平均质量浓度限值、日平按均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值”。 （2）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表7-7。 表7-7 本项目主要废气无组织污染源预测参数表（矩形面源） 污染源名称; 矩形面源中心坐标; 海拔高度(m); 矩形面源参数; 污染物名称; 排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度（m）. 无组织废气; 111.45137; 27.132938; 277; 30; 21; 20; PM10; 0.04. （3）项目参数 表7-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -10°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. （4）评价工作等级判定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-9 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准 (μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 无组织废气; PM10; 450; 3.3434; 0.74298; /. 使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型 中的AERSCREEN模式对本项目大气污染源进行估算，估算结果如下表所示： 表7-10 本项目无组织废气估算模型预测结果表 下方向距离(m); 无组织面源. PM10浓度（μg/m3）; PM10占标率（%）. 50.0; 3.3434; 0.74298. 100.0; 2.2969; 0.51042. 200.0; 1.2136; 0.26969. 300.0; 0.77494; 0.17221. 400.0; 0.55016; 0.12226. 500.0; 0.41850; 0.093. 600.0; 0.33345; 0.0741. 700.0; 0.27463; 0.06103. 800.0; 0.23185; 0.05152. 900.0; 0.19953; 0.04434. 1000.0; 0.17436; 0.03875. 1200.0; 0.13794; 0.03065. 1400.0; 0.11306; 0.02512. 1600.0; 0.09511; 0.02114. 1800.0; 0.08163; 0.01814. 2000.0; 0.07119; 0.01582. 2500.0; 0.05323; 0.01183. 下风向最大距离m; 50; 50. D10%最远距离; /; /. 综上分析，本项目Pmax最大值出现在PM10无组织排放中，Pmax值为0.74298%，Cmax为3.3434ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级（P max≤1%）。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中8.1大气环境影响预测与评价一般性要求，“三级评价项目不进行进一步预测与评价”。因此本项目不进行进一步预测与评价。 - 大气防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5 大气环境防护距离要求：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”本项目AERSCREEN预测结果显示：厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 - 总结 根据上述预测结果，PM10的最大落地浓度远小于8小时质量标准要求 （PM100.15mg/m3），对周边环境空气质量贡献不大。 本项目无组织的有机废气最大落地浓度出现在50m处，项目周边最近敏感点为东北侧202m处两市塘街道刘家院子居民点，最大落地浓度距周边敏感目标距离较远，PM10对其贡献值可控，对周边环境空气质量贡献较小。 综上所述，项目运营期废气无组织外排能够达到相应标准，对周边环境空气质量贡献较小，对区域环境影响在可控范围内。 3、声环境影响分析 项目营运期噪声源主要是脱水机、包装机等设备运转产生的噪声。 本次噪声影响评价选用点声源的噪声模式，将各机械设备分别作为噪声点源，在声源传播过程中，噪声受到树木的吸收和经过距离衰减和空气吸收后，到达厂界受声点。 本次评价噪声预测模式如下： ①噪声在空气中的理论衰减公式为： Lp=L0−20lgrr0 式中：Lp——距声源r(m)处的噪声值，dB(A)； L0——距声源r0(m)处声源值，dB(A)； r0——测定声源时距离，m； r——衰减距离，m； α——空气中衰减系数。 ②噪声叠加计算模式 L=10lgi=1n10Li10 式中：L——噪声叠加后噪声值dB(A)； Li——第i个噪声值，dB(A)； 若上式的几个噪声值均相同，可简化为： L=Lp+10lgN 式中：L——噪声叠加后噪声值dB(A)； Lp——单个噪声值，dB(A)； N——相同噪声值的个数。 本项目厂区内噪声源为生产设备产生的噪声，噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减，项目夜间不生产，预测结果见表7-11、7-12。 表7-11 噪声源强治理后贡献值 dB(A) 序号; 声源; 预测源强; 降噪减震隔声吸声; 预测源强; 预测 参数; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 1; 倒纱机; 80; 20; 60; 距离（m）; 25; 30; 24; 25. 贡献值; 32.04; 30.46; 32.39; 32.04. 2; 脱水机; 90; 70; 距离（m）; 22; 15; 27; 20. 贡献值; 43.15; 46.48; 41.37; 43.98. 3; 洗衣机; 80; 60; 距离（m）; 25; 28; 25; 25. 贡献值; 32.04; 31.06; 32.04; 32.04. 4; 吊车; 75; 55; 距离（m）; 20; 24; 21; 24. 贡献值; 28.98; 27.40; 28.56; 27.40. 5; 织带机; 85; 65; 距离（m）; 21; 24; 20; 24. 贡献值; 38.56; 37.40; 38.98; 37.40. 6; 原绳机; 80; 60; 距离（m）; 28; 25; 26; 25. 贡献值; 31.06; 32.04; 31.7; 32.04. 7; 整经机; 80; 60; 距离（m）; 20; 23; 29; 26. 贡献值; 33.98; 32.77; 30.75; 31.7. 8; 烘干定型机; 75; 55; 距离（m）; 25; 20; 26; 25. 贡献值; 27.04; 28.98; 26.7; 27.04. 9; 包装机; 80; 60; 距离（m）; 25; 22; 23; 27. 贡献值; 32.04; 33.15; 32.77; 31.37. 10; 络筒机; 80; 60; 距离（m）; 18; 19; 24; 18. 贡献值; 34.89; 34.42; 32.40; 34.89. 11; 拉纱机; 80; 60; 距离（m）; 24; 21; 15; 17. 贡献值; 32.40; 33.56; 36.48; 35.39. 厂界噪声叠加贡献值; 46.5; 48.34; 45.94; 46.8. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 昼间不超过65，夜间不超过55. 表7-12 项目噪声叠加预测值结果一览表 dB(A) ## 编号; ## 监测点; ## 厂界噪声贡献叠加值; ## 现状噪声监测值; ## 噪声叠加预测值. ## 昼; ## 夜; ## 昼; ## 夜; ## 昼; ## 夜. ## 1; ## 东厂界; ## 46.5; ## 0; ## 49.65; ## 42.4; ## 51.48; ## 42.4. ## 2; ## 南厂界; ## 48.34; ## 0; ## 49.6; ## 42.4; ## 52.13; ## 42.4. ## 3; ## 西厂界; ## 45.94; ## 0; ## 50.2; ## 43.15; ## 51.69; ## 43.15. ## 4; ## 北厂界; ## 46.8; ## 0; ## 50.75; ## 43.45; ## 52.32; ## 43.45. ## 备注：项目夜间不生产，故夜间厂界贡献值为0。. 由上述预测结果可以看出，本项目东、南、西、北侧及敏感点满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。为进一步减少项目运行对区域声环境的影响，本环评建议企业落实以下几点噪声防护措施： ①要求企业合理布置车间平面，高噪声设备尽量布置在南侧，并在高噪声设备底部加装减振垫； ②要求企业在生产过程中关闭门、窗，采用隔声门窗； ③加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常噪声的产生； ④要求做好员工的个人防护工作，减轻噪声对员工的影响。 在采取以上噪声污染治理措施的前提下，预计项目生产过程中对周边区域环 境的影响不大。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为沉淀池沉渣、倒纱、络筒工序的废边角料、包装工序的废包装材料和生活垃圾。 废边角料、废包装材料集中收集暂存于一般工业固体废物暂存间，外售给物 资回收公司；沉淀池沉渣集中收集暂存于一般工业固体废物暂存间，定期与经分类收集后的生活垃圾一并由环卫部门统一清运处理。 一般工业固体废物：一般工业固废暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单（2013年）要求建设，具体要求如下所示： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别 一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，应设置导流渠。 ④为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2设置环境保护图形标志。 ⑤进行员工培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固 体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的 一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随 时查阅。 通过采取上述措施后，本项目固体废物均可得到妥善的处理，对区域环境影 响较小。 - 环境风险影响分析 ## 经对照，本项目原料、中间产品、产品均不属于《建设项目环境风险评价技 ## 术导则》（HJ 169-2018）附录B中所列的有毒物质，故不进行环境风险评价，仅针对原料泄漏进行简要分析。 - 环境风险事故的影响分析 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），突发环境事件主要为泄漏、火灾及爆炸三种事故类型，结合本企业的环境风险源项辨识结果，本企业可能发生的环境风险事件如表7-13所示。 表7-13 本项目可能发生的突发环境风险事件一览表 序号; 风险源; 风险类型; 扩散途径及事故后果; 主要发生场所. 1; 原材料储存区; 由火灾引起的泄露事件; 易燃物质火灾引起原料暂存区爆炸、泄漏事件; 原材料储存区. - 环境风险防范措施 ## 本项目主要从事纺织品加工，其环境风险本身具有不明确定性。本项目最大可信事故为原辅材料经明火引发的火灾事故。若发生火灾事故，将污染周边空气和土壤，但其产生的有毒有害气体浓度较低，且项目周边最近敏感目标为东北侧202m处两市塘街道刘家院子居民点，与本项目原料储存区有一定距离，因此发生环境风险事故的可能性较小。为保障项目评价区域的环境质量以及生产设备和生命财产安全，建设单位必须有针对性地制定相应的环境风险管理制度以及防范措施： ## （1）应在消防重点部位（如：原料库房区）设置醒目的防火标志牌，并且按消防设计规范配置相应的消防器材及设施，此外还必须做到定期保养和维护，保证消防设备的有效性。 ## （2）加强项目风险防范措施，对原料采取分类储存，且在库房内四周设有收集沟，增加应急物资。 ## （3）在做好内部人员培训管理的同时加强对安全制度的管理，严禁员工在厂区吸烟，如果在设备维修的时候产生明火要提前申请经批准后做好应急准备在进行。 ## （4）建立夜间值班巡查制度、库房台账管理制度、安全奖惩制度等。 - 项目可行性分析 ## 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），中的“C1782绳、索、缆制造 ”。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修改），本项目属于“二十、纺织中采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品”，为鼓励类产业。因此本项目建设符合国家产业政策的要求。 对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工 艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。 因此，项目建设符合国家产业政策要求。 ## 选址合理性分析 项目选址位于湖南省邵东市两市塘街道巨龙工业园D15栋（详见附图一 项目地理位置图），项目购买厂房规划用途为工厂厂房；项目所在区域基础设施较为完善，供电、供水、通信等均能满足项目生产及员工生活要求，厂房已建设完毕，并别于2013年10月取得了环评批复。根据邵阳市环境功能区划的划分，项目选址区水环境功能为Ⅲ类，空气环境功能区为二类，声环境功能区为3类，根据前文分析所述内容可知，项目项目采取本报告表提出的污染防治措施后，各污染源均可做到达标排放，建成后不会降低该区域现有环境功能等级。 ## 综上所述，本项目选址合理。 ## 本项目购买一栋已建厂房平面布局合理性分析 （其中包括办公区域）。办公区布置于厂房5F，与生产区区分，方便人员流动；1F主要为包装区及水洗区、2F主要为织带区及整经、倒纱区、3F主要为原材料储存区、4F主要为原绳区，5F一部分区域为成品仓库。生产厂房出入口设于西侧，西侧与厂区道路联通，便于物料输送；污染物产生区域位于厂房北侧，高噪声设备均布置于厂房靠南一侧，与最近东北侧202m处敏感点保持一定距离，减少了项目污染物排放对敏感点的影响；整体而言各区域联动性好，生产过程流畅。（详见附图四）。 综合上述，本项目平面布局科学合理。 ## 结合以上分析可知，项目符合产业政策、选址合理、平面布局合理，因此，该项目建设是可行的。 - 环境管理及环境监测计划 1、环境管理原则 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定 和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。环境管理应遵循以下基本原则： ①严格执行各项国家和地方的环保法律、法规。 ②正确处理经营和保护环境的关系，把经济效益和环境效益统一起来。 ③环境管理应贯穿于运营全过程，将环境指标纳入管理指标，同时进行考核 和检查。 ④加强员工环境保护意识，开展经常性的培训和教育活动。 2、环境管理内容 ①加强原料管理，所用原材料需满足低毒要求，并通过正规渠道采购，且与 原料供应商签订供销协议，禁止使用无质量保障的供货商的原料。 ②加强清洁生产管理，尽量减少污染物的产生量，降低生产成本。加强对设 备的维修和管理，保证设备的正常运行，避免事故排放；保持公司整洁干净，物 流畅通，不能将废物随意堆放。 ③建设方应该加强管理，建立健全环境保护管理制度，加强环境管理，从生 产工艺，污染防治措施等方面全面控制，确保各项污染物达标水平排放。 ④在车间内采取抑尘措施和通风处理，确保车间内环境质量可达到《工业企 业设计卫生标准》（TJ36-79）中的要求。 ⑤建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期 检修。 ⑥提高员工环保意识和专业技术水平。 3、环境管理人员 设专职的环保人员具体实施全厂的环境管理工作。 4、环境监测计划 根据工程排污特征，建议监测工作安排如下表7-14所示。 表7-14 项目环境监测计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污染源监测; 大气污染物; 厂界上风及下风向; 颗粒物; 1次/半年. 水污染物; 化粪池; CODcr、BOD5、NH3-N、SS; 1次/半年. 噪声污染; 厂界四周; 等效A声级; 1次/半年. 五、环保投资估算 项目总投资为1300万元，环保投资为11.5万元，占投资总额0.85%，项目环保投资详见表7-15。 表7-15 项目环保投资一览表 序号; 污染源; 环保项目; 投资估算金额（万元）; 备注. 1; 废气; 粉尘（纤维尘）; 4个车间强制抽风装置; 2.0; 新增. 2; 废水; 生活污水; 依托化粪池; /; 依托. 生产废水; 三级沉淀池、集水槽; 6.0; 新增. 3; 噪声; 优选低噪声设备，经建筑隔声、减震、距离衰减等; 2.0; 新增. 4; 固体废弃物; 生活垃圾; 垃圾桶、环卫处理; /; 依托厂区已有. 废边角料; 一般工业固废暂存场所; 1.0; 新增. 废包装材料. 沉淀池沉渣. 5; 合计; 11; /. 六、项目环境保护竣工验收内容 项目竣工环境保护验收内容见表7-16。 表7-16 项目环境保护验收内容一览表 验收项目; 主要监测因子; 验收环保措施内容; 验收标准. 废气; 粉尘（纤维尘）; 颗粒物; 4个强制抽风装置; 《大气综合排放标准》表2中无组织排放标准. 废水; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、氨氮; 依托化粪池; 满足《污水综合排放标准》（8978-1996）表4中三级标准及兴隆工业园污水处理厂进水水质标准. 水洗废水; SS; 三级沉淀池、集水槽; 循环使用，不外排. 噪声; 厂界噪声; 厂界四周; 优选低噪声设备，经建筑隔声、减震、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体废物; 员工生活; 生活垃圾; 设垃圾桶，对生活垃圾进行分类收集，由环卫部门统一清运; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 包装工序; 废包装材料; 集中收集暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外物资回收公司; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 倒纱、络筒工序; 废边角料. 水洗沉淀工序; 沉淀池沉渣; 集中收集暂存于一般工业固体废物暂存间，定期与生活垃圾一并交由环卫部门统一清运. 环境管理; 制定各项操作规程和环境管理制度，设置环保专 管员；定期进行污染源排放监测; /.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产工序 | 颗粒物 | 4个强制抽风设施 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、氨氮、SS | 依托化粪池 | 执行《污水综合排放标准》（8978-1996）表4中三级标准及兴隆工业园污水处理厂进水水质标准 |
|  | 生产废水（水洗废水） | SS | 三级沉淀池、集水槽 | 循环使用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 设垃圾桶，对生活垃圾进行分类收集，由环卫部门统一清运 | 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 包装工序 | 废包装材料 | 集中收集暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售物资回收公司 | 满足《一般工业固体废物贮 存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其 2013 修改单 |
|  | 倒纱、络筒工序 | 废边角料 |  |  |
|  | 水洗沉淀工序 | 沉淀池沉渣 | 集中收集暂存于一般工业固体废物暂存间，定期与生活垃圾一并交由环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 项目使用的机械设备噪声，所产生的噪声经过减震、距离衰减、厂房隔声等措施处理后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的3类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目土建部分施工期已结束，仅需安装设备。但建设单位应加强生态环境意识宣传，提高本项目人员的生态环境素质，注意对周围环境进行保护，落实各项环保措施，确保良好的地区生态环境。并时刻自觉地注意自己的行为，为资源的高效利用及减少生态环境影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、工程概况 本项目由湖南远静纺织有限公司投资建设，拟建地位于湖南省邵东市两市塘街道巨龙工业园D15栋，主要进行纺织品编织绳带的加工生产，项目占地面积678.55m2，总建筑面积3392.75m2，预计项目正式投产运行可达年生产年产2000万米编织绳带的建设规模。项目总投资1300万元，其中环保投资11万元。 二、环境现状评价主要结论 1、环境空气质量现状结论 综上，根据Error: Reference source not found统计结果可知，2018年本项目所在区域环境空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为44μg/m3，超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此项目所在区域为非达标区。根据《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号），通过开展建筑工地专项整治、渣土运输专项整治、道路扬尘专项整治、工业污染专项整治、城区烟花爆竹燃放等专项整治、垃圾、秸秆焚烧及烧山专项整治、机动车污染专项整治、禁燃区内燃煤专项整治等行动，邵东市大气环境质量状况可以得到进一步改善。邵东市2019年PM2.5的年平均质量浓度为44μg/m3，可以达到《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（湘政发〔2018〕17号）要求。 2、地表水环境质量现状结论 由上表3-2监测结果可知，兴隆断面水质监测断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状结论 由表3-3监测结果可知，项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，区域声环境质量较好。 三、可行性分析结论 ## 1、产业政策符合性分析结论 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），中的“C1782绳、索、缆制造 ”。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修改），本项目属于“二十、纺织中采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品”，为鼓励类产业。因此本项目建设符合国家产业政策的要求。 对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。 因此，项目建设符合国家产业政策要求。 ## 2、选址合理性分析结论 项目选址位于湖南省邵东市两市塘街道巨龙工业园D15栋（详见附图一 项目地理位置图），项目购买厂房规划用途为工厂厂房；项目所在区域基础设施较为完善，供电、供水、通信等均能满足项目生产及员工生活要求，厂房已建设完毕，并别于2013年10月取得了环评批复。根据邵阳市环境功能区划的划分，项目选址区水环境功能为Ⅲ类，空气环境功能区为二类，声环境功能区为3类，根据前文分析所述内容可知，项目项目采取本报告表提出的污染防治措施后，各污染源均可做到达标排放，建成后不会降低该区域现有环境功能等级。 综上所述，本项目选址合理。 ## 3、平面布局合理性分析结论 本项目购买一栋已建厂房（其中包括办公区域）。办公区布置于厂房5F，与生产区区分，方便人员流动；1F主要为包装区及水洗区、2F主要为织带区及整经、倒纱区、3F主要为原材料储存区、4F主要为原绳区，5F一部分区域为成品仓库。生产厂房出入口设于西侧，西侧与厂区道路联通，便于物料输送；污染物产生区域位于厂房北侧，高噪声设备均布置于厂房靠南一侧，与最近东北侧202m处敏感点保持一定距离，减少了项目污染物排放对敏感点的影响；整体而言各区域联动性好，生产过程流畅。（详见附图四）。 综合上述，本项目平面布局科学合理。 ## 结合以上分析可知，项目符合产业政策、选址合理、平面布局合理，因此，该项目建设是可行的。 四、施工期环境影响分析结论 本项目购买已建厂房，施工期只需设备进厂，故本项目施工期主要污染物为施工人员产生的少量生活污水及生活垃圾、设备安装搬运产生的少量噪声和房屋装修垃圾等，经妥善处理后对环境影响较小。 五、运营期环境影响评价主要结论 1、水环境影响分析结论 本项目废水主要为水洗废水及生活污水。项目生活污水经依托的化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（8978-1996）表4中三级标准及兴隆工业园污水处理厂进水水质标准，进入兴隆工业污水处理厂处理厂深度处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，外排；水洗废水经收集后进入三级沉淀池（12m*4m*4m，为地下式）静置沉淀，上清液加入少量新水后可达到生产使用标准，返回生产工序循环使用，不外排，沉淀渣定期清理。对区域水环境影响在可控范围内。 2、大气环境影响分析结论 本项目定型烫带采用电加热，其排放仅为热空气，基本不会对周边环境造成影响。项目营运期主要废气为整经、编织工序的纤维尘（以粉尘计），粉尘产生量较小，经车间安装强制抽风装置抽排至室外，经大气稀释扩散，以无组织形式排放，且整个生产过程均在厂房内进行，对区域环境影响在可控范围内。以下对其进行影响分析。 综上所述，采取上述措施后，本项目废气可得到妥善处理，对区域环境影响在可控范围内。 - 3、声环境影响分析结论 项目营运期噪声源主要是脱水机、包装机等设备运转产生的噪声。运营期机械设备采取减震垫措施并经减震、厂房隔声、距离衰减后厂界四周能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。为进一步减少噪声的影响，要求加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。综上所述，本项目营运期产生的噪声对区域声环境影响较小。 - 4、固体废物影响 本项目固体废物主要为沉淀池沉渣、倒纱、络筒工序的废边角料、包装工序的废包装材料和生活垃圾。废边角料、废包装材料集中收集暂存于一般工业固体废物暂存间，外售物资回收公司；沉淀池沉渣集中收集暂存于一般工业固体废物暂存间，定期与经分类收集后的生活垃圾一并由环卫部门统一清运处理。 综上所述，本项目固体废物采取妥善处理措施后，对周围环境不会造成影响。 六、建议 ## 1、在该项目运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出 ## 的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 ## 2、做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生，严禁露天堆放。 ## 3、建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保 ## 设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故， ## 并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 ## 4、不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。 七、综合评价结论 通过对湖南远静纺织有限公司年产2000万米编织绳带项目符合国家产业政策，选址可行，平面布局合理。拟采取的各项污染防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可承受的程度和范围内。只要建设单位在建设、生产运营过程中认真落实本环评报告表中提出的各项污染防治措施，认真做好日常环保管理工作，从环保角度出发，本项目的建设是可行的。 注：项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性和有效性负责。建设 单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |