建设项目环境影响报告表

- （报批稿）

项目名称：塑料制品生产项目

建设单位（盖章）：邵东市广源塑胶有限公司

编制日期：2020年5月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行建设单位管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

3、环境质量状况	11

4、评价适用标准	15

5、建设项目工程分析	16

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	21

7、环境影响分析	22

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	32

9、结论与建议	33

附 件

附件1：项目委托书

附件2：营业执照

附件3：监测质量保证单

附件4：用地手续

附 图

附图1: 地理位置图

附图2：环境保护目标图

附图3:  项目现状监测布点图

附图4:  总平面布置图

# 附图5： 项目现场踏勘图

附 表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 塑料制品生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵东市广源塑胶有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王大庆 |  |  |  | 联 系 人 |  | 王大庆 |  |  |
| 通讯地址 | 邵东市牛马司镇永兴街30号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973556968 |  | 传 真 | / |  | 邮政编码 |  | 422807 |  |
| 建设地点 | 邵东市牛马司镇永兴街30号（E111.6189,N27.2723） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及 代 码 |  | C2927日用塑料制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1800 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |  |
| 总 投 资 (万 元) | 300 | 其中：环保投 资(万元) |  | 21.5 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 7.2% |
| 评价经费 (万 元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年9月 |  |  |  |  |  |
| 1.1 项目背景 邵东市广源塑胶有限公司成立于2013年11月，为了适应市场的需求，公司拟投资300万元在湖南省邵东市牛马司镇永兴街30号已有厂房（业主所有），建设塑料制品生产项目 ，生产能力为1500吨/年塑料制品，主要产品为化粪池、洗脸盆、凳子、油罐。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第 253号《建设项目环境保护管理条例》，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 33 号），本项目类别属于“十八、橡胶和塑料制品业-47 塑料制品制造”中的其他，故本项目应编制环境影响报告表。受建设单位邵东市广源塑胶有限公司的委托，河北征耀环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，本公司接受委托后，通过现场踏勘、调研和收集资料，根据相关技术导则和规范编制完成了《邵东市广源塑胶有限公司塑料制品生产项目环境影响报告表》。 ## 1.2项目概况 ### 1.2.1基本情况 项目名称：塑料制品生产项目 ； 建设单位：邵东市广源塑胶有限公司； 建设地点：邵东市牛马司镇永兴街30号； 建筑面积：本项目建筑面积1800㎡，主要建设内容为年产1500吨塑料制品生产线。 项目总投资：本项目总投资300万元，其中环保投资21.5万元，占总投资的7.2%； 主要产品种类为：化粪池、洗脸盆、凳子、油罐。 ### 1.2.2建设规模及内容 本项目有厂房1个，占地面积1800㎡，建筑面积2100㎡，主要建设内容为年产1500吨塑料制品生产线。工程组成见表1-1。 表1-1 工程组成一览表 工程类别; 建筑物; 建筑面积; 备注; 备注. 主体 工程; 1个生产车间; 1800m2; 年产1500吨塑料制品生产线（含产品、原料堆场）; 原有. 公用 工程; 供电; ——; 由统一电网进行配送; 原有. 给水; ——; 自来水. 办公宿舍楼; 300m2; 2F，砖混结构. 环保 工程; 废水污染防治; 生活污水; 化粪池; 已有. 生产废水; 无生产废水产生，冷却水循环使用设施1套（含风冷冷却塔1个），冷却水不外排，循环利用。; 新建. 废气污染防治; 原辅料加热、成型工段有机废气; 采用环保型的2000型吹塑机；原辅料加热在密闭管道中进行；成型工段密闭，冷却后打开脱模；集气罩+活性炭吸附+UV光催化氧化+15米 排气筒; 新建. 原辅料上料、搅拌、边角料和不合格产品粉碎产生的颗粒物; 原辅料上料、搅拌封闭；边角料和不合格产品粉碎设置在一个封闭间内（5m2）; 新建. 食堂油烟; 经过静电油烟净化器处理后引至屋顶排放; 新建. 噪声污染防治; 选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪设施; 新建. 固体废弃物污染防治; 生活垃圾; 收集后委托环卫部门进行统一清运处理; 新建. 一般固废; 废边角料及不合格产品经粉碎后本项目综合利用. ### 1.2.3劳动定员及工作制度 本项目采用一班8小时工作制度，年工作日300天；劳动定员10人。 1.2.4公用工程 (1)、供水 生活用水：本项目配置工作人员10人，设置食堂、宿舍，全年工作时间为300天，每天1班，每班8小时，生活污水主要为日常生活废水。根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）人员用水定额，选取人均用水量为300L/人•d，则用水量为3m3/d（900m3/a）。冷却水循环利用，不外排，定期补加新水4m3/月，年用水量为40t/a。 (2)、排水 本项目污水主要为生活污水，排污系数取0.8，生活污水排放量为2.4m3/d（720m3/a），经化粪池处理后用于当地农肥。冷却水循环利用，不外排。 （3）供电 生产及生活用电均由邵东市供电所提供。 1.2.5原辅材料及其主要性质 本项目主要原辅材料见表1-2： 表1-2 原辅材料一览表 序号; 原料名称; 年耗量; 包装方式; 来源; 备注. 1; 聚乙烯（PE塑粒）; 1200吨; 袋装; 外购; 不使用再生PE塑粒. 2; 填充剂; 290吨; 袋装; 外购. 3; 色母粒; 10吨; 卷装; 外购. 4; 模具; 6套; /; 外购. 项目原辅料中部分物质的理化性质如下： （1）聚乙烯（PE塑粒） 聚乙烯（PE塑粒）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 - 色母粒 色母粒是由树脂和大量颜料（达50%）或染料配制成高浓度颜色的混合物颗粒。色母又名色种，是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 - 填充剂 填充剂主要成分为碳酸钙，无毒无害。 ### 1.2.6主要设备 本项目营运期主要设备详见表1-5。 表1-5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 搅拌机; 2; 台; 含上料、搅拌等工序. 2; 2000型吹塑成型机; 1; 台; 含加热、成型等工序. 3; 粉碎机; 1; 台; 边角料和不合格产品粉碎. 4; 冷却水循环使用设施; 1; 套. 5; 空压机; 1; 台. 6; 据边机; 1; 台. ### 1.2.7总平面布局 原料堆放在生产车间北侧，吹塑成型机也安装在生产车间北侧，原料堆场附近，尽量远离范家山医院爱心护理院，然后各设备按生产流程安装，产品堆场设在生产车间南侧，见平面布局图。各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，减少物料损失，提高生产效率，也方便运输。 综上所述，从方便生产、安全管理、环境保护角度考虑，本项目平面布局基本合理。 ### 1.2.8项目符合性分析 - 项目用地符合性分析 本项目位于邵东市牛马司镇永兴街30号，项目建设不占用基本农田，不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目名录（2012年本）》的规定。因此，本项目符合国家土地政策、用地政策。 （2）产业政策符合性分析 本项目为塑料制品项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产的产品、工艺和生产中使用的设备均不属于目录中的限制类、淘汰类，符合国家产业政策，根据邵东市为小商品生产加工大县，本项目符合国家产业政策和邵东市产业布局要求。 （3）项目选址合理性分析 本项目位于邵东市牛马司镇永兴街30号，经项目实际现场踏查了解，本项目区域不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；厂区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田；也未受到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中土壤污染物（重金属及无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物）污染。因此，该场地可用于本项目建设使用。 综上所述，在落实本项目提出的环保措施后，项目选址基本合理。 1.2.9环保投资 项目总投资300万元，其中环保投资21.5万元，占总投资的7.2%。项目环保投资分项估算见下表1-6。 表1-6 环保投资情况表 类别; 主要污染源; 主要措施; 投资估算（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池; 1. 废气; 原辅料加热、成型工段有机废气; 采用环保型的2000型吹塑机；原辅料加热在密闭管道中进行；成型工段密闭，冷却后打开脱模；集气罩+活性炭吸附+UV光催化氧化+20米 排气筒; 12. 原辅料上料、搅拌、边角料和不合格产品粉碎产生的颗粒物; 原辅料上料、搅拌封闭；边角料和不合格产品粉碎设置在一个封闭间内（5m2）; 2. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后引至屋顶排放; 2. 噪声; 机械设备、风机等; 选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪设施; 3. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 0.5. 一般固废; 固废存放间; 1. 合计; 21.5. |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，没有与本项目有关的原有污染情况和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1）地理位置 邵东市原名邵东县，于2019年经国务院同意设立县级市，是邵阳市代管县，别名昭阳，位于湖南省中部，邵阳市东郊；东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳双清区，大祥区，邵阳县，北交新邵、涟源。邵东市处东经111°30′~112°05′，北纬26°50′~27°28′之间。南北长59km，东西宽56.7km，总面积1768.75km2。 本项目位于湖南省邵阳市邵东市牛马司镇永兴街30号，地理坐标（E111.6189,N27.2723），具体位置见附图1。 2）地质、地貌 邵东市境内属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌。丘岗地占全县总面积的61.18%，山地占21.69%，平原多为溪谷平原，仅占10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。邵东处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地，地势为地南北山地崛起，中部抬升向东西倾斜。 市境位于祁阳山字型构造前弧的强烈褶皱、冲断地带。各种构造形迹复杂，相互干扰破坏，彼此截切穿插。祁阳山字型构造脊柱呈北北东向展布于县境东南部，弧部略向西凸出，从区域看，主要构造线方向大部分为北北东向。按构造形迹发育方向及不同形成时期分为东西向构造、新华夏系构造和祁阳山字型构造三组。区内地层发育较全，除缺失志留系地层以外，从元古界震旦系至第四系均有出露．在县境东南部出露岩性主要为印支期花岗岩、石炭系、泥盆系、奥陶系、寒武系、震旦系砂岩、页岩、灰岩、白云岩、白云质灰岩、硅质岩、浅变质板岩、板岩、浅变质砂岩等，北部出露岩性 主要为侏罗系、二叠系、三叠、石炭系、泥盆系砂岩、页岩、灰岩、泥灰岩、煤、石膏矿等。中部、西北部出露岩性主要为第三系、白垩系、二叠系、石炭系灰岩、泥灰岩、白云质灰岩、砂岩、页岩、泥砂岩、白云岩、煤、石膏等。在邵水、测水 、蒸水及部分支流两岸发育有第 四系松散堆积物。县境第四系残坡积层分布广、覆盖较厚，约2～8m，在花岗岩分布区，风化层厚度达20m以上。县境岩浆岩出露相对较少，主要分布于邵东市东南角灵官殿、石株桥、茶子山，面积88km，为印支期酸性侵入岩，包含细中粒黑云母二长花岗岩及 中粒斑状二云母花岗岩 、细粒二云母二长花岗岩。岩浆侵入过程有明显角岩化，蚀变带宽500～1200m，与区内铅、锌、铀、锆石、独居石等矿产关系密切。 根据国家质量技术监督局《中国地震动参数区划图》和《湖南省地震动反应谱特征周期区划图》显示，本项目所在地域地震基本烈度为Ⅵ度区，地震动反应谱特征值周期为0.45s，地震动峰加速度为0.10g。构造物需抗震设防处理。根据邵阳市主要地震年表（1513-1990）考证邵阳历史上最大的一次地震是1632年2月在隆回县境内发生的4.75级地震。解放以来最大的一次地震是 1985年11月12日在邵东大云山发生的地震仅3.3级。据“中国地震动参数区划图”，邵东市的基本地震烈度为6度，抗震设防烈度为6度；据规范要求本路网工程设计可按6度考虑抗震设施。 3）气候特征 邵东全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16. 1～17. 1C，无霜期272～304天，日照时数 1347.3~1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。多年平均风速2.1m/s。 图2-1邵东市全年及四季风向频率玫瑰图 4）水文特征 邵东境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水向东流入湘江，邵水向西注入资江，总径流量年均24.87亿立方米。 蒸水，全长约200 km，是湘江一条较大的支流，俗称草河。它发源于邵东市最高峰大云山脚下，于衡阳县金兰镇入境，呈“乙”字型，流经该县三湖镇、渣江镇、台源镇、西渡、三塘，呆鹰岭等地，于石鼓区注入湘江。 测水为湘江二级支流、涟水一级支流，发源于邵东市古塘冲，流经邵东市砂石、双江桥，双峰县测水桥、湄水桥、底洲塘、永丰镇、湾头、厅埠头，于双峰县溪口汇入涟水，沿途纳洪福铺、刘家湾、翔德堂、石子江、深江、泥湾段、城坪、四安埠沙河、金溪、小窑等支流，河道全长105km，河流坡降1.07‰，流域面积1822km。 邵水发源于邵东市双凤乡回龙峰西北麓南冲，经周官桥、两市塘、牛马司、云水铺乡，于邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，全长112 km，境内流域面积1965 km2，河流平均坡降0.79‰。其较大的支流有槎江、西洋江、檀江。西洋江发源于新邵县岳坪峰，经太芝庙、潭府、陈家坊乡，邵东市范家山镇，于牛马司从右岸汇入邵水。檀江源出东安县尖木岭南麓，于邵阳县五峰铺镇界牌桥进入市境，经五峰铺、中和、下花桥、谷州乡，市郊檀江乡，于双江口从左岸汇入邵水。 桐江是湖南省邵阳市邵东市的一条河流，是邵水主干的上游。 桐江源于邵东市双凤乡古奇洞附近的回龙峰西北麓南冲，穿过三都水库，经黄陂桥乡，汇合槎江，注入邵水和资江，最后入洞庭湖，进入长江。 5）生态环境 邵东市属于中亚热带常绿阔叶林带，由于多年人工垦殖，已无原生植被，现仅存极少量次生植被和人工植被，以灌草丛和农业作物为主，有松、杉、竹等植物，区域主要种植的粮食作物为水稻和蔬菜。人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 水土流失：根据中华人民共和国水利部公告（2006年第2号），邵东市属于国家级水土流失重点防治区中的重点治理区（湘资沅澧中游治理区）。 评价区域内无需保护的珍稀、濒危动、植物及其古大珍奇树木。 从区域的建设情况来看，已成区有明显人类干扰痕迹，植被和动物的数量锐减，可以看出工业建设在一定程度上破坏了自然资源分布和物种多样性。 评价区域内无需特殊保护的文物古迹，风景名胜、人文景点等生态敏感点。 区内动物有鸟类、蛇、野兔、野鼠等出现。但由于人类活动频繁，土地开发程度较高，大型野生动物活动踪迹很少，无珍稀野生动物存在。 项目所在区域开发较早，人类活动影响频繁，野生动物生境已经荡然无存，项目区域无珍稀野生动物。 6）建设项目所在地社会环境简况 牛马司镇，1950年为水井头乡，1961年为水井头公社，1965年宋家塘公社并入，改名为牛马司公社，1983年建镇，1995年撤区与湾泥乡合并而成。总面积54平方公里，耕地面积28200亩，其中水田面积20200亩。辖31个行政村，1个居委会。总人口5.4万，其中城镇人口2.5万。镇区规划面积6平方公里，已建成4平方公里。 牛马司镇 ，地理位置优越，地处邵东县西北部，紧临邵阳市，320国道、老娄邵铁路、潭邵高速公路穿镇而过。辖区内有西洋江、桐木江、柳公河三大水系，邵水河也在境内蜿蜒流过。水力资源丰富，建有一座施家坝水电站。煤炭储藏量大，且煤质极佳，国有大型企业牛马司实业公司座落该镇。镇域为南方低矮丘陵地形，一年四季温度适宜，降雨量适中。山清水秀，人杰地灵，人们十分勤劳、纯朴和善良。得天独厚的地理位置，四通八达的水陆交通网络，丰富的地下资源，独具特色的农副产品，适宜的气候条件，是人民居家、开店、办厂的宝地。 近年来，牛马司镇以科学发展观统领工作全局，按照“项目建设促发展，经济转型求突破，社会稳定保平安，改善民生创和谐”的指导思想，紧紧围绕“兴工强镇”发展战略，突出城镇化、工业化两个重点，充分发挥优势，打破发展瓶颈，激活生产要素，全镇经济和社会各项事业走上快速健康发展的轨道。农业方面，积极推进农业产业化建设。全镇建有优质稻基地两万多亩，并因地制宜建有精品水果、药材、蔬菜、牲猪养殖和绿化苗木等基地。工业方面，把招商引资、引进项目作为工业建设的主战场，加大招商引资力度, 通过打造招商平台、创新招商方式、制定优惠政策等措施，吸引企业落户，将产业升级，构建资源节约型、环境友好型企业做为工业发展的主攻方向。

# 3、环境质量状况

## 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 环境空气质量现状 一、基本污染物环境质量现状及达标区判定 - 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。因此，本项目大气环境质量现状数据引用了位于邵东市兴和大道（市政府大楼）的常规监测点2019年1月~2019年12月的自动监测数据，本项目位于邵东市兴和大道（市政府大楼）西部，直线距离约12km，环境质量现状基本相似，且周边环境基本无改变，区域污染源尚无重大改变。因此本项目引用该监测点的监测数据是合理可行的。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO（日均值）、O3（日最大8小时平均值）。2019年环境空气质量监测结果详见表3-1。 - 评价标准：本项目大气环境质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 表3-1 环境质量数据 - 污染物; - 年评价指标; - 现状浓度; - 标准值; - 占标率（%）; - 达标情况. - PM2.5; - 年平均质量浓度; - 44µg/m3; - 35µg/m3; - 125.7; - 超标. - PM10; - 58µg/m3; - 70µg/m3; - 82.8; - 达标. - SO2; - 15µg/m3; - 60µg/m3; - 25; - 达标. - NO2; - 21µg/m3; - 40µg/m3; - 52.5; - 达标. - CO; - 日均值; - 1.2mg/m3; - 4mg/m3; - 30; - 达标. - O3; - 日最大8小时; - 145µg/m3; - 160µg/m3; - 90.6; - 达标. #### 根据统计数据结果可知，邵东市2019年全年二氧化硫、二氧化氮、PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，一氧化碳达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值，臭氧达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日最大8小时平均浓度限值。但PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，超标0.257倍，因此该项目所在区域为不达标区。 二、其他污染物环境质量现状 为了解项目评价区域内大气其他污染物（非甲烷总烃）环境质量现状，本次环评引用《邵东四杰再生资源有限公司年产5000吨PP/PE再生塑料颗粒建设项目环境影响报告书》中的大气监测数据，邵东四杰再生资源有限公司年产5000吨PP/PE再生塑料颗粒建设项目位于邵东市牛马司镇楠木村（湖南三福智中光电有限公司内），邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2019年8月12-18日对邵东四杰再生资源有限公司年产5000吨PP/PE再生塑料颗粒建设项目评价区域内总挥发性有机物（TVOC）进行了补充监测（监测点位位于本项目东面，直线距离约1200m）。 1、监测因子：总挥发性有机物（TVOC）。 2、监测时间：2019年8月12-18日。 3、监测点位：本次监测布设1处监测点，具体位置如表3-2所示。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点位; 监测因子; 监测时段; 位置; 相对厂界距离/m. E; N. A1; 111.6295; 27.2769; 总挥发性有机物（TVOC）; 2019年8月12-18日，连续监测7天; 厂址西北面; 西北面厂界处. 4、监测结果及评价：环境空气质量现状检测结果见表3-3。 表3-3 其他污染物环境质量现状表 点位名称; 监测点位; 监测因子; 平均时间; 评价标准/（ug/m3）; 监测浓度范围/（ug/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. E; N. A1; 111.6295; 27.2769; 总挥发性有机物（TVOC）; 8h平均; 600; 520-600; /; 0; 达标. 由表3-3可知，监测点位监测期总挥发性有机物（TVOC）监测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D.1中600ug/m3（TVOC）的环境质量标准取值。 （2）水环境质量现状 本项目无生产废水排放，污水排放主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后用于当地农肥，可不进行水环境质量现状监测。 （3）声环境质量现状 为了解区域声环境质量，委托湖南中骏高新科技股份有限公司于2020年5月14日至5月15日对本项目声环境现状监测，项目东、南、西、北面各布设1个噪声监测点进行噪声实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次，监测结果如下表3-4： 表3-4 声环境监测结果 单位：dB（A） 采样点位; 采样日期; 检测结果Leq A（dB）; 执行标准. 昼间; 夜间. N1项目东侧; 2020.5.14; 53.7; 43.6; （GB3096-2008）中的2类标准. 2020.5.15; 53.4; 43.7. N2项目南侧; 2020.5.14; 52.8; 43.3. 2020.5.15; 53.5; 43.8. N3项目西侧; 2020.5.14; 52.2; 42.6. 2020.5.15; 52.9; 42.5. N4项目北侧; 2020.5.14; 53.2; 42.3. 2020.5.15; 53.4; 42.1. 由上表可知：本项目区域昼、夜间噪声级均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，表明项目所在地的声环境质量现状良好。 （4）、生态环境质量 根据现场踏勘，项目所在地区域内无野生动物，有山鸡、田鼠、青蛙、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主；该区域野生植物以马尾松、地肤子、杉树、樟树、泡桐、竹子等一般植物居多，无自然保护区和重点文物保护单位，区内未见国家法定珍稀物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于邵东市牛马司镇永兴街30号内，交通便捷。项目周围无自然保护区、文物古迹、景观等环境敏感点。根据现场实地踏勘结果，结合本项目排污特点、区域环境情况以及邵东市环境保护规划和功能区划分要求，确定本项目的主要环境保护目标见表3-5。 - 表 3-5 项目主要环境保护目标 - 环境 - 要素; - 序号; - 环境敏感点; - 方位; - 距离最近 - 厂界; - 功能规模; - 环境保护区域标准. - 环境 - 空气; - 1; - 牛马司居民; - 东面; - 50-800m; - 约900人; - GB3095-2012，二级标准. - 2; - 牛马司居民; - 东面; - 250-550m; - 约95人. - 3; - 牛马司居民; - 东南面; - 330-600m; - 约80人. - 4; - 范家山医院爱心护理院; - 南面; - 10-80m; - 约50人. - 5; - 牛马司居民; - 南; - 90-600m; - 约1100人. - 6; - 范家山小学（含幼儿园）; - 西; - 300-390m; - 约1000人. - 7; - 牛马司居民; - 西; - 100-200m; - 约15人. - 8; - 牛马司居民; - 西; - 500-750m; - 约65人. - 9; - 牛马司居民; - 西; - 400-450m; - 约20人. - 10; - 牛马司居民; - 西南; - 550-900m; - 约70人. - 11; - 牛马司居民; - 西北; - 200-350m; - 约28人. - 声环境; - 牛马司居民; - 东面; - 50-200m; - 约105人; - 《声环境质量标准》GB3096-2008，2类标准. - 范家山医院爱心 - 护理院; - 南面; - 10-80m; - 约50人. - 牛马司居民; - 南; - 90-200m; - 约78人. - 牛马司居民; - 西; - 100-200m; - 约15人. - 地表水; 项目周边水塘、小溪; （GB3838-2002）Ⅲ类. 地下水; 周边居民饮用井水; GB/T14848-2017Ⅲ类. - 生态 - 环境; 项目周边农田、土壤、植被; 避免受到 损害.

# 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（基本污染物） 《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D.1（TVOC） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III类标准 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） III类标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：项目有组织废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表4标准；无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。 食堂油烟：《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） 噪声：运营期厂界噪声执行：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固体废弃物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据湖南省主要污染物排放权有偿使用和交易管理办法，所涉主要污染物为化学需氧量、氨氮等七类污染物，该项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后用于当地农肥。本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物等七类污染物排放。但该项目涉及总挥发性有机物（TVOC）排放，该项目总挥发性有机物（TVOC）排放量较小（8.06kg/a），目前不需要购买总量。 |

# 5、建设项目工程分析

## 5.1运营期工艺流程简述及主要产污点 本项目主要工艺流程及产污节点见图5-1。 图5-1 本项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 1、上料、搅拌：将外购的PE粒子、填充剂、色母粒（如需造色）一起上料到搅拌桶内搅拌，使原辅料混合均匀。该搅拌过程密闭，且原辅料颗粒较大，不会有粉尘产生。 2、加热成型：搅拌均匀后输送至环保型的2000型吹塑机密闭管道内，用电加热至120-140℃，将原辅料加热软化，再通过真空吸力将软化后的材料吸塑成与模具形状一致的各种产品，冷却后脱膜取件。由于使用先进的环保2000型吹塑机，加热与吹塑（成型）连为一体，均密闭，该过程有机废气排放很少。 3、锯边：对初成型的产品利用锯边机进行锯边加工，该工段会产生部分边角料，产生的边角料收集后经粉碎机粉碎后本项目综合利用，粉碎机密闭操作，基本上无粉尘产生。 4、检验：检验产生的不合格产品收集后经粉碎机粉碎后本项目综合利用。检验产生的合格产品即为成品。 工艺流程说明： 1、本项目原辅料加热均采用电加热。在加热过程中，PE粒子受热会产生少量的有机废气，由于密闭，排放的有机废气很少。 2、采用水间接冷却，冷却后水循环利用，不外排。 5.2主要污染工序： ### 5.2.1施工期 ## 本项目所需的厂房、办公宿舍楼已建好（原有），仅安装几台设备，安装时间短。 （1）施工期废气 本项目施工建设过程中主要为安装机械，没有破土产生的大气污染物排放，但有少量的车辆排放的废气，不作定量分析。 （2）施工期废水 施工期废水主要为施工人员生活污水。 本项目施工期施工人员均为周边居民，不在场区内住宿，施工人员约为10人，生活用水量按30L/人•d计，则生活用水量为0.3t/d，产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.24m3/d，经化粪池处理后用于当地农肥。 （3）噪声污染源分析 施工期噪声主要来自施工机械设备噪声、运输车辆的交通噪声。 ① 施工机械设备噪声 施工期噪声类型主要是设备安装产生的设备噪声。具有噪声高、无规律、突发性强等特点。各施工阶段主要噪声源及其声级详见表5-1。 表5-1 各施工阶段的主要噪声源及其声级 噪声源; 最大声级Lmax. 设备安装产生的噪声; 80db(A). ② 运输车辆噪声 交通噪声主要是设备运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型与声级见下表5-2。 表5-2 各阶段的车辆类型与声级 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级dB(A). 安装阶段; 设备; 一般车辆; 82. - 施工期固体废弃物 施工期产生的固体废物主要为工人的生活垃圾。 施工人员生活垃圾，按生活垃圾产生量 0.2kg/人▪d，高峰施工期10人计，施工人员生活垃圾产生量为 4kg/d。生活垃圾通过现场工作人员进行收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托环卫部门进行处理。 - 施工期对生态的影响 本项目生产车间为原有的，已建好，对生态基本无影响。 ### 5.2.2营运期的主要污染工序及源强 本项目营运期产生的污染有废气、废水、噪声和固体废弃物。 （1）废气 本项目废气主要为原辅料加热、吸塑成型过程中产生的有机废气，以及上料搅拌、边角料和不合格产品的粉碎过程中产生的颗粒物，食堂油烟。 ①塑料粒子加工过程产生的有机废气 本项目原辅料加热、吸塑成型所用原料为PE。加热温度为120-140℃左右，PE 粒子的分解温度为 250℃。因此在生产过程中不会导致原料的分解，但在加热熔融过程会产生部分有机废气，由于加热熔融温度不高，气体产生量不大。 参考我国《塑料加工手册》及美国环境保护局编写的《空气污染物排放和控 制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》等相关资料，在无任何控制措施时，总挥发性有机物（TVOC）产生系数为 0.35kg/t （原料），项目原料总用量共计 1210t/a，则本项目塑料粒子在生产过程中TVOC的产生总量为 0.424t/a，产生速率为 0.177kg/h。 本环评要求采用先进的环保2000型吹塑机，加热与吹塑（成型）连为一体，均密闭，冷却后再打开脱模；并要求企业对密闭（处理效率90%）后产生的有机废气进行收集处理，经集气罩收集后合并进入有机废气处理系统进行处理。本项目有机废气处理系统拟采用活性炭吸附+UV光催化氧化，经处理后的尾气通过车间外不低于 15m 高的排气筒高空排放。废气处理设施拟设计风量为3000m3/h，收集效率以 90%计，处理效率以 90%计，则该工序TVOC有组织排放量约为 3.82kg/a，排放速率约为 0.00159kg/h，排放浓度约为 0.53mg/m3 ；产生的无组织TVOC为4.24kg/a，排放速率约为 0.00177kg/h。 ②颗粒物 本项目生产过程中产生颗粒物的主要环节为上料搅拌过程中产生的颗粒物和边角料、不合格产品的粉碎过程中产生的粉尘。 上料搅拌密闭，基本上无颗粒物产生；边角料、不合格产品粉碎也设置在密闭间内进行，且产生的颗粒较大，沉降较快，排放的粉尘很少，本环评不再做定量分析。 ③油烟废气 本项目食堂就餐人数为10人，食用油用量按人均35g/（1人•d）计为105kg/a，挥发量按总耗油量的5%计，则油烟产生量约为5.25kg/a。本项目食堂共1个灶台，单个灶台基准排风量为1500m3/h，排放时间按5h/d计，则总产生量为225万m3/a，油烟产生浓度为2.33mg/m3。环评要求油烟废气经过静电油烟净化器处理后引至屋顶排放，油烟净化效率可达60%，油烟排放量为2.1kg/a，排放浓度为0.93mg/m3。 （2）废水 本项目无生产废水产生，冷却水循环利用，不外排；生活废水经化粪池处理后用于当地农肥。 本项目配置工作人员10人，设置食堂、宿舍，全年工作时间为300天，每天1班，每班8小时，生活污水主要为日常生活废水。根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）人员用水定额，选取人均用水量为300L/人•d，则用水量为3m3/d（900m3/a），排污系数取0.8，生活污水排放量为2.4m3/d（720m3/a），经化粪池处理后用于当地农肥；冷却水循环利用，不外排，定期补加新水4m3/月，年用水量为40t/a。 180 生活用水 化粪池处理 用于当地农肥 720 720 900 新鲜水 940 冷却用水 循环利用 40 图5-2 项目水平衡图（单位：t/a） - 噪声 本项目主要噪声源为吹塑机、粉碎机、据边机等机械设备，噪声源强在65~85dB(A)之间。项目对各类机械设备优先选择低噪声设备，同时采取基础减震、车间墙体隔声等措施降噪。项目主要噪声设备及采取的污染防治措施见表5-2。 表5-3项目主要噪声源强及采取的污染防治措施 主要声源; 噪声值【dB（A）】; 运行方式; 治理措施. 粉碎机; 85; 断续; 隔声、减振. 锯边机; 65; 断续; 隔声、减振. 吹塑机; 75; 断续; 隔声、减振. - 固体废物 本项目固体废物主要为一般工业固废和生活垃圾。 一般工业固废：主要为生产过程中产生的废边角料及不合格产品，经类比按 0.1%计算，约 1.5t/a，经收集粉碎后本项目综合利用。 生活垃圾：项目定员 10人，生活垃圾产生量按 1kg/d·人，则生活垃圾产生量约 3t/a。集中收集后委托环卫部门进行统一清运处理。 表5-4 固体废物产生及处置情况 类型; 数量; 废物性质; 去向. 废边角料、不合格产品; 1.5t/a; 一般固废; 出售. 生活垃圾; 3t/a; 一般固废; 交由环卫部门处理.

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原辅料加热、成型废气（无组织有机废气） | TVOC | 4.24kg/a | 4.24kg/a |
|  | 原辅料加热、成型废气（有组织有机废气） | TVOC | 42.4kg/a；5.89mg/m3 | 3.82kg/a；0.53mg/m3 |
|  | 食堂 | 油烟 | 5.25kg/a；2.33mg/m3 | 2.1kg/a；0.93mg/m3 |
| 水污染物 | 生活污水 720m3/a | COD | 350mg/ L 、0.252t/a | 经化粪池处理后用于当地农肥 |
|  |  | SS | 150 mg/ L 、0.108t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 40mg/ L 、0.0288t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 20mg/ L 、0.0144t/a |  |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废边角料、不合格 产品 | 1.5t/a | 粉碎后本项目综合利用 |
|  | 生产车间 | 生活垃圾 | 3t/a | 交由环卫部门处理 |
| 噪声 | 生产车间 | 设备噪声 | 65～85dB(A) | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 本项目厂房为原有的，已建好，不会对生态环境造成影响。 |  |  |  |  |

# 7、环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析 ### 7.1.1施工期大气环境影响分析 本项目施工建设过程中主要为安装机械，没有破土产生的大气污染物排放，但有少量的车辆排放的废气，不作定量分析。 ### 7.1.2施工期水环境影响分析 本项目施工建设过程中主要为安装机械，产生的废水主要为施工人员生活污水。 本项目施工期施工人员均为周边居民，不在场区内住宿，施工人员约为10人，生活用水量按30L/人•d计，则生活用水量为0.3t/d，产污系数按0.8计，生活污水产生量为0.24m3/d，经化粪池处理后用于当地农肥。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，施工期废水对周围环境影响小。 ### 7.1.3噪声影响分析 施工期噪声主要来自施工机械设备噪声、运输车辆的交通噪声。 ① 施工机械设备噪声 施工期噪声类型主要是设备安装产生的设备噪声。具有噪声高、无规律、突发性强等特点。 ② 运输车辆噪声 交通噪声主要是设备运输车辆引起的噪声。 建议建设方采取以下措施： ①加强施工管理，合理安排施工时间和施工作业区。高噪声作业区应远离声环境的敏感点；禁止夜间使用强噪声施工设备施工作业，因特殊需要必须夜间施工时，必须请示政府有关部门批准； ②尽量选用新型、低噪声设备； ③在施工过程中，要加强施工设备的保养和维修，以免因设备性能减退而造成噪声增大的情况发生； ### 本项目运输路线经过部分环境敏感点，公路运输引起的噪声会对沿途居民的生活、工作产生一定程度的影响，为减少噪声影响，过往车辆在途经环境敏感点时应限速行驶和禁止鸣喇叭。 ### 7.1.4施工期固体废弃物影响分析 施工期产生的固体废物主要为工人的生活垃圾。 施工人员生活垃圾，按生活垃圾产生量 0.2kg/人▪d，高峰施工期10人计，施工人员生活垃圾产生量为 4kg/d。生活垃圾通过现场工作人员进行收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托环卫部门进行处理。 ### 7.1.5施工期生态环境影响分析 本项目生产车间已建好，对生态基本无影响。 ## 7.2营运期环境影响分析 7.2.1 大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. TVOC; 二类限区; 8小时; 1200.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. # （4）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-3 主要废气污染源参数一览表（面源） 污染源名称; 坐标(o); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放 速率; 单位. 经度; 纬度; 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度 (m). 矩形 面源; 111.6188; 27.2724; 260; 45.00; 30.00; 5.00; TVOC; 0.00177; kg/h. 续表7-3 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 坐标(o); 海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源; 111.6187; 27.2724; 260.00; 15.0; 0.30; 25.00; 11.0; TVOC; 0.00159; kg/h. （5）估算模式所用参数见表。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度. 最低环境温度; -2.0 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. # （6）评级工作等级确定 本项目所有面源污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; TVOC; 1200.0; 3.3788; 0.2816; /. 点源; TVOC; 1200.0; 0.1780; 0.0148; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TVOCPmax值为0.2816%,Cmax为3.3788μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 污染物排放量核算 （1）无组织和有组织排放量核算 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污 环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（kg/a）. 标准名称; 浓度限值（μg/m3）. 1; /; 原辅料加热、成型废气（无组织有机废气）; TVOC; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准; 4000.0; 4.24. 2; /; 原辅料加热、成型废气（有组织有机废气）; 100000.0; 3.82. （2）大气污染物年排放量核算 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（kg/a）. 1; TVOC; 8.06. 7.2.2大气污染物影响分析 本项目废气主要为原辅料加热、吸塑成型过程中产生的有机废气，以及上料搅拌、边角料和不合格产品的粉碎过程中产生的颗粒物，食堂油烟。 ①塑料粒子加工过程产生的有机废气 本项目原辅料加热、吸塑成型所用原料为PE。加热温度为120-140℃左右，PE 粒子的分解温度为 250℃。因此在生产过程中不会导致原料的分解，但在加热熔融过程会产生部分有机废气，由于加热熔融温度不高，气体产生量不大。 参考我国《塑料加工手册》及美国环境保护局编写的《空气污染物排放和控 制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》等相关资料，在无任何控制措施时，总挥发性有机物（TVOC）产生系数为 0.35kg/t （原料），项目原料总用量共计 1210t/a，则本项目塑料粒子在生产过程中TVOC的产生总量为 0.424t/a，产生速率为 0.177kg/h。 本环评要求采用先进的环保2000型吹塑机，加热与吹塑（成型）连为一体，均密闭，冷却后再打开脱模；并要求企业对密闭（处理效率90%）后产生的有机废气进行收集处理，经集气罩收集后合并进入有机废气处理系统进行处理。本项目有机废气处理系统拟采用活性炭吸附+UV光催化氧化，经处理后的尾气通过车间外不低于 15m 高的排气筒高空排放。废气处理设施拟设计风量为3000m3/h，收集效率以 90%计，处理效率以 90%计，则该工序TVOC有组织排放量约为 3.82kg/a，排放速率约为 0.00159kg/h，排放浓度约为 0.53mg/m3 ,可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准有组织排放监控浓度限值要求（排放浓度;100mg/m3）；产生的无组织TVOC为4.24kg/a，排放速率约为 0.00177kg/h，在加强车间通风的基础上，厂界无组织排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准（4.0mg/m3），对大气环境影响较小。 ②颗粒物 本项目生产过程中产生颗粒物的主要环节为上料搅拌过程中产生的颗粒物和边角料、不合格产品的粉碎过程中产生的粉尘。 上料、搅拌密闭，基本上无颗粒物产生；边角料、不合格产品粉碎也设置在密闭间内进行，且产生的颗粒较大，沉降较快，排放的粉尘很少，本环评不再做定量分析。 ③油烟废气 - 本项目食堂就餐人数为10人，食用油用量按人均35g/（1人•d）计为105kg/a，挥发量按总耗油量的5%计，则油烟产生量约为5.25kg/a。本项目食堂共1个灶台，单个灶台基准排风量为1500m3/h，排放时间按5h/d计，则总产生量为225万m3/a，油烟产生浓度为2.33mg/m3。环评要求油烟废气经过静电油烟净化器处理后引至屋顶排放，油烟净化效率可达60%，油烟排放量为2.1kg/a，排放浓度为0.93mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，对周围环境的影响较小。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域。本项目点源和面源预测结果表明，下风向TSP无超标点，不需要设置大气环境防护距离。 7.2.3地表水环境影响分析 本项目无生产废水产生，冷却水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于当地农肥，对周边水环境影响小。 ### 7.2.4声环境影响分析 本项目主要噪声源为吹塑机、粉碎机、据边机等机械设备，噪声源强在65~85dB(A)之间。项目对各类机械设备优先选择低噪声设备，同时采取基础减震、车间墙体隔声等措施降噪。项目主要噪声设备及采取的污染防治措施见表7-8。 表7-8 项目主要噪声源强及采取的污染防治措施 主要声源; 噪声值【dB（A）】; 运行方式; 治理措施. 粉碎机; 85; 断续; 隔声、减振. 锯边机; 65; 断续; 隔声、减振. 吹塑机; 75; 断续; 隔声、减振. - 本项目拟采取的环保措施有：选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪设施，同时夜间不进行生产。 - 在采取以上措施后，并经距离衰减和建筑物阻隔削减后，本项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，本项目对周围声环境影响不大。 因此，本项目生产期间，对声环境影响不大。 ### 7.2.5固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为一般工业固废和生活垃圾。 一般工业固废：主要为生产过程中产生的废边角料及不合格产品，经类比按 0.1%计算，约 1.5t/a，经收集后本项目综合利用。 生活垃圾：项目定员 10人，生活垃圾产生量按 1kg/d·人，则生活垃圾产生量约 3t/a。集中收集后委托环卫部门进行统一清运处理。 表7-9 固体废物产生及处置情况 类型; 数量; 废物性质; 去向. 废边角料、不合格产品; 1.5t/a; 一般固废; 出售. 生活垃圾; 3t/a; 一般固废; 交由环卫部门处理. 经过以上措施后，本项目产生的固体废弃物均能得到妥善处置或综合利用，对环境影响较小。 7.3风险分析 7.3.1环境事故风险影响途径和环境风险分析 本项目涉气的主要大气污染物不涉及二氧化硫和氮氧化物，主要排放物为原辅料加热、吸塑成型过程中产生的有机废气，采用先进的环保2000型吹塑机，加热与吹塑（成型）连为一体，均密闭，冷却后再打开脱模，排放的有机废气很少，在加强车间通风的基础上，厂界无组织排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准（4.0mg/m3），对大气环境影响较小。 7.3.2环境风险防范措施 本项目环境风险防范措施主要为如何防止无组织有机挥发物的超标排放。 1、专人负责环保2000型吹塑机的日常检查、管理及维修，操作人员必须经过培训，了解工序的详细流程和注意事项后方可上岗。 2、严格执行操作规程，坚守岗位，密切注视设备的工艺参数的变化，发现没有密闭或异常及时报告，采取行之有效的措施。 3、定期对安全附件、阀门、管件等进行检查，及时修复和更换失灵、失效的部件。 4、车间内禁止存放可燃物质，禁止一切火源进入，设置应急排风系统、消防系统等。 5、如发现环保设备故障，应立即上报工厂安全生产负责人，并视情况，采取抢修、减产、停产等措施，并如实上报公司高层。 ## 7.3.3结论 本项目最大可信事故为原辅料加热、吸塑成型过程中产生的无组织有机废气超标排放，在加强环保设备管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。企业已着手建立较完备的事故应急系统，有针对地编制事故应急预案，可对各类环境风险事故进行有效处理。 7.4环境保护管理与环境监测 1、环境保护管理 ①管理机构 本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。管理机构着重环境管理制度、计划的设立、修改与监督执行，加强工作人员环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作的组织，确保环保资金的到位。建立环保管理台帐并定期报地方环保主管部门备案、审核。 ②营运期环境管理和监控计划 营运期由本项目环境管理机构负责环境管理与环境监测工作，主要职责： （1）编制、提出该项目营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。 （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。 （3）领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及环境保护主管部门上报。 （4）负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度。 （5）监督项目各排污口污染物排放情况，确保污染物达到国家排放标准。 2、环境监测 （1）营运期污染源和环境监测可委托有资质第三方监测机构承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 （2）环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等有关规范执行。 （3）建设单位应切实加强厂区“三废”达标排放和厂区环境质量的监控。 营运期污染源与环境监测计划见表7-10。 表7-10 污染源监测计划表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率. 废气; 无组织; 非甲烷总烃、颗粒物; 厂界上、下风向10m内; 半年一次. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 排气筒; 半年一次. 噪声; 厂界噪声; 等效A声级; 厂界四周外1m; 一年一次. ## 7.5建设项目环境保护设施竣工验收 建设项目环境保护设施竣工验收制度是我国环境管理的基本制度之一，是指对新建、改扩建、迁建项目中的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的制度。本项目环保竣工验收内容主要以各项污染防治措施落实情况为重点。本项目环境保护设施竣工验收主要内容见表7-11。 表7-11 “三同时”竣工验收一览表 序号; 污染源; 验收内容; 达到的效果. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后用于当地农肥; 不外排. 冷却水; 循环设施; 循环使用，不外排. 废气; 原辅料加热、吸塑成型有机废气（有组织）; 采用环保型的2000型吹塑机；原辅料加热在密闭管道中进行；成型工段密闭，冷却后打开脱模；集气罩+活性炭吸附+UV光催化氧化+15米排气筒; 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准有组织排放监控浓度限值要求. 原辅料加热、吸塑成型有机废气（无组织）; 车间加强通风; 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准无组织排放监控浓度限值要求. 上料搅拌过程中产生的颗粒物和边角料、不合格产品的粉碎过程中产生的粉尘; 原辅料上料、搅拌封闭；边角料和不合格产品粉碎设置在一个封闭间内. - 食堂油烟; - 油烟废气经过静电油烟净化器处理后引至屋顶排放; - 达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中小型的相关要求. 噪声; 各噪声设备; 对各类机械设备优先选择低噪声设备，同时采取基础减震、车间墙体隔声等措施降噪; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾收集设施; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 一般固废; 固废收集间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的要求.

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 原辅料加热、吸塑成型有机废气（有组织） | TVOC | 采用环保型的2000型吹塑机；原辅料加热在密闭管道中进行；成型工段密闭，冷却后打开脱模；集气罩+活性炭吸附+UV光催化氧化+15米排气筒 | 达标排放，对环境影响 较小 |
|  | 原辅料加热、吸塑成型有机废气（无组织） | TVOC | 车间加强通风 | 达标排放，对环境影响 较小 |
|  | 上料搅拌过程中产生的颗粒物和边角料、不合格产品的粉碎过程中产生的粉尘 | 颗粒物 | 原辅料上料、搅拌封闭；边角料和不合格产品粉碎设置在一个封闭间内 | 达标排放，对环境影响 较小 |
|  | - 食堂 | - 油烟 | - 油烟净化器 | - 达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中小型的相关要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、 动植物油 | 经化粪池处理后用于当地农肥 | 不外排 |
|  | 冷却水 | SS | 循环使用 | 不外排 |
| 固体废物 | 生产车间 | 废边角料、不合格产品 | 粉碎后出售 | 有效处置， 不外排 |
|  | -- | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 厂界噪声 | 对各类机械设备优先选择低噪声设备，同时采取基础减震、车间墙体隔声等措施降噪 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求 |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 本项目厂房为原有的，已建好，不会对生态环境造成影响。 |  |  |  |  |

# 9、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 项目名称：塑料制品生产项目 ； 建设单位：邵东市广源塑胶有限公司； 建设地点：邵东市牛马司镇永兴街30号； 建筑面积：项目总占地面积1800㎡，主要建设内容为年产1500吨塑料制品生产线。 项目总投资：本项目总投资300万元，其中环保投资21.5万元，占总投资的7.2%； 劳动定员及工作制度：本项目采用一班八小时工作制度，年工作日300天；劳动定员10人。 2、产业政策及规划符合性 本项目为塑料制品项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产的产品、工艺和生产中使用的设备均不属于目录中的限制类、淘汰类，符合国家产业政策。邵东市为小商品生产加工大县，本项目符合国家产业政策和邵东市产业布局要求。 3、区域环境质量结论 根据对项目周边环境质量的调查，本项目所处邵东市牛马司镇永兴街30号，其环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求（PM2.5除外）；项目场界四周监测点昼、夜间噪声级均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、营运期环境影响结论 （1）大气环境影响分析 本项目废气主要为原辅料加热、吸塑成型过程中产生的有机废气，以及上料搅拌、边角料和不合格产品的粉碎过程中产生的颗粒物，食堂油烟。 ①塑料粒子加工过程产生的有机废气 本项目原辅料加热、吸塑成型所用原料为PE。加热温度为120-140℃左右，PE 粒子的分解温度为 250℃。因此在生产过程中不会导致原料的分解，但在加热熔融过程会产生部分有机废气，由于加热熔融温度不高，气体产生量不大。 参考我国《塑料加工手册》及美国环境保护局编写的《空气污染物排放和控 制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》等相关资料，在无任何控制措施时，总挥发性有机物（TVOC）产生系数为 0.35kg/t （原料），项目原料总用量共计 1210t/a，则本项目塑料粒子在生产过程中TVOC的产生总量为 0.424t/a，产生速率为 0.177kg/h。 本环评要求采用先进的环保2000型吹塑机，加热与吹塑（成型）连为一体，均密闭，冷却后再打开脱模；并要求企业对密闭（处理效率90%）后产生的有机废气进行收集处理，经集气罩收集后合并进入有机废气处理系统进行处理。本项目有机废气处理系统拟采用活性炭吸附+UV光催化氧化，经处理后的尾气通过车间外不低于 15m 高的排气筒高空排放。废气处理设施拟设计风量为3000m3/h，收集效率以 90%计，处理效率以 90%计，则该工序TVOC有组织排放量约为 3.82kg/a，排放速率约为 0.00159kg/h，排放浓度约为 0.53mg/m3 ,可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准有组织排放监控浓度限值要求（排放浓度;100mg/m3）；产生的无组织TVOC为4.24kg/a，排放速率约为 0.00177kg/h，在加强车间通风的基础上，厂界无组织排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准（4.0mg/m3），对大气环境影响较小。 ②颗粒物 本项目生产过程中产生颗粒物的主要环节为上料搅拌过程中产生的颗粒物和边角料、不合格产品的粉碎过程中产生的粉尘。 上料、搅拌密闭，基本上无颗粒物产生；边角料、不合格产品粉碎也设置在密闭间内进行，且产生的颗粒较大，沉降较快，排放的粉尘很少，本环评不再做定量分析。 ③油烟废气 - 本项目食堂就餐人数为10人，食用油用量按人均35g/（1人•d）计为105kg/a，挥发量按总耗油量的5%计，则油烟产生量约为5.25kg/a。本项目食堂共1个灶台，单个灶台基准排风量为1500m3/h，排放时间按5h/d计，则总产生量为225万m3/a，油烟产生浓度为2.33mg/m3。环评要求油烟废气经过静电油烟净化器处理后引至屋顶排放，油烟净化效率可达60%，油烟排放量为2.1kg/a，排放浓度为0.93mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，对周围环境的影响较小。 综上，项目各类废气均能得到妥善处理并达标排放，对周边环境影响不大。 （2）水环境影响分析 本项目无生产废水产生，冷却水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于当地农肥，对周边水环境影响小。 （3）噪声对环境的影响分析 本项目主要噪声源为吹塑机、粉碎机、据边机等机械设备，噪声源强在65~85dB(A)之间。项目对各类机械设备优先选择低噪声设备，同时采取基础减震、车间墙体隔声等措施降噪，厂区边界昼夜噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类限值要求。 （4）固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为一般工业固废和生活垃圾。 一般工业固废主要为生产过程中产生的废边角料及不合格产品，经收集粉碎后本项目综合利用；生活垃圾集中收集后委托环卫部门进行统一清运处理。经过以上措施后，固废均能得到妥善处置或综合利用，对环境影响较少。 5、环评总结论 邵东市广源塑胶有限公司塑料制品生产项目符合国家产业政策，选址合理，在认真落实报告书提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，无生产废水产生，废气、噪声可做到达标排放，固废可得到妥善处置，环境风险能得到较好的控制，项目的建设及营运不会对周边环境造成明显影响。从环境保护的角度分析，本项目建设可行。 （二）建议和要求 1、本项目施工期需按照环评中提出的各项环保措施，以降低项目建设对周边环境的影响； 2、建设单位认真落实好各项污染防治措施、确保环保设备长期稳定正常运行，严格执行“三同时”制度，实现污染物达标排放； 3、项目建成后应及时编制相应环境突发事件应急预案，并在生产工况稳定的情况下及时完成环保竣工验收； 4、建立完善、实际的环境管理制度和清洁生产制度。