建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：    年生产20万件塑料杯、塑料碗建设项目

建设单位：       邵东市光健塑料制品有限公司

编制单位：湖南中昇环境科技有限公司

编制日期：二〇二〇年六月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	23

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

七、环境影响分析	30

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

九、结论与建议	47

附件：

附件1 项目委托书

附件2 项目营业执照

附件3 厂房租赁合同

附件4检测报告及质保单

附图：

附图一 项目地理位置图

附图二 项目区域水系图

附图三 项目敏感点位置示意图

附图四 项目监测点位意图

附图五 项目平面布置图

附图六 现场照片

附表：

附表一 建设项目大气环境影响评价自查表

附表二 建设项目地表水环境影响评价自查表

附表三 建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年生产20万件塑料杯、塑料碗建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵东市光健塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈代容 |  |  |  |  |  | 联系人 | 陈代容 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇印刷产业园教科纸品印刷有限公司厂房B栋第一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13487604192 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 422815 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇印刷产业园教科纸品印刷有限公司厂房B栋第一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C2927日用塑料制品制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 750 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |
| 总投资(万元) | 100 | 环保投资 (万元) |  | 4 |  | 环保投资占 总投资比例（%） |  |  | 4 |  |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  | 2020年8月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 一次性塑料杯、塑料碗在国内使用量和需求量越来越大，2020年2月，邵东市光健塑料制品有限公司抓住机遇，投资100万元在湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇印刷产业园教科纸品印刷有限公司厂房B栋第一层，项目总占地面积750m2，使用聚丙烯树脂为原材料，通过挤塑吹塑工艺，年生产20万件塑料杯、塑料碗建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规要求，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”中“47、塑料制品制造”中“其他”，故本项目应编制环境影响报告表。 为此，邵东市光健塑料制品有限公司委托我公司（湖南中昇环境科技有限公司）为本项目编制环境影响报告表。我公司接受委托后，成立项目环境影响评价小组，在组织有关人员进行现场踏勘和资料收集的基础上，根据国家和地方相关法律法规及有关规定，严格按照环境影响评价技术导则要求，编写完成该项目的环境影响报告表，由建设单位报环境保护行政主管部门审批。 - 项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：年生产20万件塑料杯及塑料碗建设项目 建设性质：新建 建设单位：邵东市光健塑料制品有限公司 建设地点：湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇印刷产业园教科纸品印刷有限公司厂房B栋第一层（中心经纬度：东经111°45′51.9715"、北纬27°18′26.6043"） 总投资：100万元 （2）建设内容 本项目租赁邵东市黑田铺镇印刷产业园教科纸品印刷有限公司厂房B栋第一层已建闲置厂房进行一次性塑料杯碗的生产，总占面积750m2，建筑面积为750m2，共一层。主要建设内容为原材料储存区1、原材料储存区2、挤塑区、吹塑区、破碎区及检验包装区等。项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目组成及建设内容一览表 工程组成; 建设项目; 主要建设内容及规模功能; 备注. 主体 工程; 生产区; 挤塑区150m2、吹塑区180m2、破碎区20 m2、 检验包装区200m2; 租赁已建厂房. 储存工程; 原材料 储存区1; 建筑面积为80m2，位于厂区西侧; 租赁已建厂房，主要储存聚丙烯树脂. 原材料 储存区2; 建筑面积为40m2，位于厂区东侧; 租赁已建厂房，主要包装袋及纸箱. 辅助工程; 办公室; 位于产业园教科纸品印刷有限公司厂房B栋内办公楼2楼; 依托园区化粪池. 公用工程; 供水; 由邵东市自来水公司供水; 依托. 排水; 厂区内实行雨污分流；生活污水经化粪池处理后排污污水管网; 依托园区化粪池. 供电; 市政电网供电; 依托. 供热; 采用电加热方式进行供热; /. 环保工程; 废水; 生活污水经邵东县城污水处理厂集中处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）中一级A标准排放至邵水; 依托园区化粪池. 废气; 有机废气; 加强通风; 新建. 粉尘颗粒; 加强通风; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，高噪声设备采取了隔声、减振等措施; 新建. 固废; 生活垃圾; 分类收集后由环卫部门统一 清运处理; 新建. 一般工业固废; 设置一般工业固体废物暂存间，定期外售综合利用; 新建. （3）产品方案及产品规模 本项目产品方案详见表1-2。 表1-2 产品产量一览表 序号; 产品名称; 年产量. 1; 一次性塑料杯; 13万件. 2; 一次性塑料碗; 7万件. 合计; 20万件. （4）主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）. 1; 生产设备; 全自动液压制杯机; 730; 4. 2; 片材机组; 110-800; 2. 3; 叠杯机; 13道/15道; 4. 4; 粉碎机; 800型; 1. 5; 搅拌机; 1T; 1. 6; 储存带上料机; 1.5T; 2. 7; 摇摆机; /; 1. 8; 包装机; 双进单包; 2. 9; 空压机; /; 1. （5）主要原辅材料 项目主要原辅材料见表1-4。 表1-4 主要原辅材料一览表 序号; 项目材料; 单位; 用量; 最大储存量; 来源; 备注. 1; 聚丙烯树脂; t/a; 500; 40; 外购; 袋装，25kg/袋，位于原材料储存区1. 2; 纸箱; 万个/a; 20; 0.8; 外购; 用于打包成品，位于原材料储存区2. 3; 塑料袋; 万个/a; 400; 20; 外购; 用于打包成品，位于原材料储存区2. 4; 色母粒; t/a; 0.35; 0.35; 外购; 袋装，5kg/袋，红色，用于10%塑料碗产品的着色，位于原材料储存区1. 5; 水; m3/a; 192.6; /; 市政供水; /. 6; 电; 万度/年; 20; /; 市政供电; /. 聚丙烯树脂（PP）：是一种结构规整的结晶性聚合物，为淡乳白色粒料、无味、无毒、质轻的热塑性树脂。相对密度为0.90～0.91，是通树脂之中最轻的一种。机械性能良好，耐热性能良好，其熔点在170℃左右，裂解温度≥350℃，在无外力作用下，150℃不变形，化学性能良好，耐酸、碱有机溶剂，与大多数化学药品（如发烟硝酸、铬酸溶液、卤素、苯、四氯化碳、氯仿等）不发生作用，且几乎不吸水。聚丙烯缺点是易老化，低温时变脆，低温冲击强度差，但可以通过加入添加剂、共混和共聚等方法来解决。 色母粒：是一种新型高分子材料专用着色剂，色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。本项目所用的色母粒为颗粒状。 3、劳动定员和工作制度 邵东市光健塑料制品有限公司职工人数10人，均不在厂内食宿。全年工作300天，单班制，每班工作8小时。 4、公用工程 （1）给水系统 项目区域内已有完善的市政给水管网，本项目主要用水主要员工生活用水和生产用水。 ①生活用水：根据湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）城市居民生活用水定额指标，不含食堂及住宿人员用水量按45L/d·人计算，则生活用水量约为0.45m3/d（135m3/a）。 ②生产用水：项目生产用水主要为吹塑冷却用水，本项目无化学品添加。每天需补给0.192m3，冷却用水量为0.192m3/d（57.6m3/a）。 （2）排水系统 项目内实行雨污分流，雨水通过地面雨水沟渠收集排入市政雨水管网；冷却用水循环使用不外排；生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.36m3/d（108m3/a）。生活污水经依托的化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（8978-1996）表4中三级标准及邵东县城污水处理厂进水水质标准，进入邵东县城污水处理厂处理厂深度处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，外排。 （3）供电 本项目用电主要为职工办公用电、生产用电。项目用电由当地电网供应，能 够满足本项目用电需求。 5、项目总平面布置 本项目租赁一层已建厂房，位于印刷产业园教科纸品印刷有限公司厂房B栋第一层南侧。占地面积750m2。厂房内部从西到东依次是原料储存区1、挤塑区、吹塑区、破碎区、检验包装区及原材料储存区2；厂区主要出入口设置在北侧，在原料储存区1及检验包装区出口，靠近南侧出入口主要是工作人员出入，整体而言各区域联动性好，生产过程流畅。（详见附图五）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目建设性质为新建，租赁位于湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇印刷产业园教科纸品印刷有限公司厂房B栋第一层已建闲置厂房。项目用地为生产用房。经现场勘查，项目入驻时，本项目生产区域无原有污染，且区域环境质量状况良好。 项目建设地及周边环境不存在与本项目有关的环境污染问题，适宜作为新建项目建设地址。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 邵东市位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳双清区，大祥区，邵阳县，北交新邵、涟源，邵东市处东经111°30′-112°05′，北纬26 °50′-27°28′之间。南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。邵东市县境内交通便捷，娄邵铁路横穿县城，省道315线、320国道和上瑞高速穿越境内，县城至省会长沙市217km，至邵阳市区27km。 本项目位于湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇印刷产业园教科纸品印刷有限公司厂房B栋第一层，项目中心地理坐标为111°45′51.9715"E、27°18′26.6043"N，场地出口即与道路相连，交通便利。项目具体地理位置见附图一。 2、地形与地貌 邵东市境地势南北崛起，中部抬升向东西倾斜。北部边境的龙山余脉、南部边境的衡山余脉，构成南北高峻地形向中部倾斜，形成南西—北东向的阶梯状长廊地带。北起斫曹，向南经光陂、廉桥、流泽、砂石、火厂坪仿佛一条纵轴线，地势稍微隆起，成为境内邵水（资江水系）、蒸水、测水（湘江水系）的分水岭。中部丘陵多为北东—南西向分布。 境域地貌大致分为三类：一为丘陵冈地，分布于县境各地，面积162.31万亩，占全县面积的61.18%。二为平地，境内平地俗称大田塘，分布于邵水、蒸水的河谷地段，相对高度在10米以下，坡度小于5度，面积28.78万亩，占全县面积的10.85%。三是山地与山脉，境内山地多为低山地貌，相对高度200～400米，坡度25～30度，面积约57.54万亩，占全县面积的21.69%，主要分布于县境的东南部、南部和北部地区与邻县接壤处有中低山地貌。 3、水文 邵东境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水向东流入湘江，邵水向西注入资江，总径流量年均24.87亿立方米。 蒸水，全长约200km，是湘江一条较大的支流，俗称草河。它发源于邵东市最高峰大云山脚下，于衡阳县金兰镇入境，呈“乙”字型，流经该县三湖镇、渣江镇、台源镇、西渡、三塘，呆鹰岭等地，于石鼓区注入湘江。 侧水为湘江二级支流、涟水一级支流，发源于邵东市古塘冲，流经邵东市砂石、双江桥，双峰县测水桥、湄水桥、底洲塘、永丰镇、湾头、厅埠头，于双峰县溪口汇入涟水，沿途纳洪福铺、刘家湾、翔德堂、石子江、深江、泥湾段、城坪、四安埠沙河、金溪、小窑等支流，河道全长105km，河流坡降1.07‰，流域面积1822km。 邵水全长112公里，经内流域面积1965平方公里，河流平均坡降0.79‰，总径流年均11.47亿m3，平均流速0.5m/s，最大流量1350m3/s，最枯流量0.039 m3/s，年平均流量36.4 m3/s，90%保证率最枯流量4.7 m3/s。 邵水其较大的支流有桐江河、槎江、西洋江、檀江、洛水河。 桐江，是邵水的主源，源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓南冲，经周官桥、两市塘、牛马司、云水铺乡，于邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江。 槎江（主要流经仙槎桥而名槎），是邵水的第二大支，发源于邵阳县郦家坪镇北部，经杉木桥，邵东县黄家坝水库、仙槎桥镇，于肖家村从左岸汇入邵水。 檀江，是邵水的第三大支，源于东安县尖木岭南麓，于邵阳县五峰铺镇界牌桥进入市境，经五峰铺、中和、下花桥、谷州乡，市郊檀江乡，于双江口从左岸汇入邵水。 西洋江，发源于新邵县岳坪峰（大龙山南部的大里石村），经太芝庙乡西北部、潭府、陈家坊乡，邵东县范家山镇，于老龙潭从右岸汇入邵水。 石坝河（洛水河），源于新邵县太芝庙乡东部的扶锡村北部，经马皇冲、邵东县黑田铺镇、于双河汇新邵陈家坊至双泉铺的黄江、木塘、柳桥、牛马司镇，从右岸汇入邵水。 本项目评价范围内的河流为洛水河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 4、气候特征 邵东市属亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，雨量充沛。春多阴雨，夏暑期长，冬寒期短。 项目所在区域主要气象参数如下： 极端最高气温： 39℃ 极端最低气温： -7.3℃ 历年平均气温： 17℃ 多年平均降雨量： 1150-1350mm 年最大降雨量： 1910mm 枯水年平均降雨量： 874mm 最大日降雨量： 151mm 年平均日照时数： 1517.9h 年平均无霜期： 270 天 常年主导风为东风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率为11%；春季（4月）以E风为主，出现频率为 9.3%，夏季（7月）以SE风为主，出现频率为10.9%；秋季（十月）以NNE风为主，出现频率为9.7%。全年静风频率为 28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其他季节为30%左右，年平均风速为1.7m/s。 5、主要动植物资源 邵东市属于中亚热带常绿阔叶林区，由于多年人工垦殖，植被方面现无原始植被，除耕作地带外，多代逆向演替产生的马尾松纯林、稀疏林和残林地遍布境内，形成马尾松——白栎——铁芒箕禾草群落。境内多为松、竹、杉等混交林，灌木杂草覆盖较好。以灌草丛和农业作物为主，有松、杉、竹等植物，区域主要种植的粮食作物为水稻和蔬菜。 项目所在区域人类活动频繁，主要野生动物为田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 经踏勘调查，本项目评价区域内土壤主要有青泥田、黄泥田及少部分冷浸田，土壤比较肥沃，适合于多种农作物的生长。本项目周边主要以农田、旱土、乔木（东北松）、灌木和茅草为主，区域内未发现珍稀野生动、植物，无自然保护区和名胜古迹。 6、邵东市包装印刷、塑料制品、新材料工业园概况： 邵东市包装印刷、塑料制品、新材料工业园位于邵东市黑田铺镇，前身为邵东县金华湘包装印刷产业园，于2014年7月立项，于2015年年初动工。工业园东至东湘路，西至西湘路，南至潭邵高速，北至华红路，总规划面积166.41hm2，除居住用地、公共设施用地、道路广场用地、工程设施用地外，其余为二类工业用地。 2017年11月10日，邵东县金华箱包装印刷产业园开发有限公司委托湖南景玺环保科技有限公司对邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园进行了规划环境影响评价工作，并于2018年6月22日由邵东县环境保护局以邵环评函[2018]02号文件审批通过该工业园规划环境影响报告书。 该工业园依托现状产业基础特色与龙头企业，以包装印刷、塑料制品、新材料为园区产业定位，打造国内领先的包装印刷、塑料制品和新材料组团基地，形成可持续发展、竞争力强的和配套设施完善、环境良好的现代化工业园。目前，邵东市包装印刷、塑料制品、新材料工业园内已有湖南金湘东包装材料有限公司、邵东县东龙彩印包装印务有限公司、邵东永旺衣架厂、邵东平红无纺布有限公司、邵东银瑞贸易有限公司等几十家企业。 根据工业园规划，园区可引进项目名录见表2-1。 表2-1 园区引进项目名录一览表 项 目; 一类工业; 二类工业. 鼓励类; 标准厂房、现代生产性服务业、仓储物流业、科技服务业、环境科技咨询机构、与园区主导产业相关联的下游产业（如包装业）、商务商贸服务业等。; 包装印刷产业；塑料制品；新材料. 允许类; /; /. 限制类; /; 高能耗、高水耗，污水排放量较大行业. 禁止类; /; 排放邵东县城污水处理厂不能处理的污水的企业；使用燃煤锅炉的；虽然符合园区产业定位，但污染排放高于二类工业的企业。. 目前，邵东市包装印刷、塑料制品、新材料工业园至宋家塘管理区福星路污水管网已经竣工，工业园内入驻企业的污水均接入该污水管网，进入邵东县城污水处理厂达标排放。工业园雨水排放多以雨水径流漫流至明渠为主，现状雨水管道较少。根据工业园规划，园区内排水体制严格执行雨、污分流制。 污水管网布置，根据地形地势条件和道路规划方案确定，尽可能通过重力流自流进入污水处理厂。雨水管道采用多口排放形式铺设，避免地表径流过分集中。本项目污水接入厂区东面污水主管。 雨水管道按地势由高向低布置，并应尽量满足管道的最小坡降要求，使雨水采用重力流经雨水管网。园区雨水工程规划和污水工程规划详见附图。园区雨水收集后经由初期雨水池沉淀后排放。 ## 污染源调查 表2-2 园区现有企业情况一览表 序号; 企业名称; 面积（亩）; 产品; 生产工艺; 是否做过环评; 是否投产; 日用水量（t）; 日排水量（t）. 1; 湖南金湘东包装材料有限公司; 22.6; 印刷; 雕版印刷; 有; 已投产; 4.5; 3.6. 2; 邵东县东龙彩印包装印务有限公司; 12; 印刷; 胶版印刷; 有; 已投产; 3.4; 2.72. 3; 邵东永旺衣架厂; 6.1; 金属; 折弯喷塑; 已投产; 7.6; 2.44. 4; 邵东平红无纺布有限公司; 12.4; 无纺布印刷; 丝网印刷; 已投产; 15.5; 4.96. 5; 邵东银瑞贸易有限公司; 6; 印刷贸易; /; 已投产; 7.5; 2.4. 6; 邵东县旭升热溶胶厂; 6.3; 热熔胶; 浇注; 已投产; 7.875; 2.52. 7; 邵东雄英印务有限公司; 8.2; 印刷; 胶版印刷; 已投产; 10.25; 3.28. 8; 黑田铺昭阳远涛塑料厂; 8.2; 塑料制品; 注塑; 已投产; 10.25; 3.28. 9; 邵东中天塑料包装厂; 5.3; 塑料包装; 凹版印刷; 已投产; 6.625; 2.12. 10; 湖南邵东爱牢达粘胶制品有限公司; 6.3; 粘鼠板; /; 已投产; 7.875; 2.52. 11; 邵东两市镇朝阳彩印有限公司; 2.8; 印刷; 胶版印刷; 已投产; 3.5; 1.12. 12; 湖南省双美工贸有限公司; 6.1; 贸易; /; 已投产; 7.6; 2.44. 13; 邵东县教科纸品印刷有限公司; 16.6; 笔记本; 胶版印刷; 有; 已投产; 4.5; 3.6. 14; 邵东新香港彩印有限公司; 14.4; 挂历; 胶版印刷; 有; 已投产; 3; 2.4. 15; 邵东富华印刷有限公司; 5.7; 纸箱印刷; 胶版印刷; 有; 已投产; 1; 0.8. 16; 天振电器; 0; 贸易; /; /; /; /. 17; 湖南省幸福家家工贸有限公司; 7.3; 贸易; /; 已投产; 9.125; 2.92. 18; 华艺彩色印刷包装厂; 12.1; 印刷; 胶版印刷; 已投产; 15.12; 4.84. 19; 邵东鸿峰纸箱厂; 5.3; 纸箱印刷; 胶版印刷; 已投产; 6.625; 2.12. 20; 邵东县宋家塘四方印刷厂; 10.2; 印刷; 胶版印刷; 已投产; 12.75; 4.08. 21; 邵东县博文教育印刷厂; 9.64; 印刷; 胶版印刷; 有; 已投产; 3; 2.4. 22; 联合彩印厂; 6.3; 印刷; 胶版印刷; 已投产; 7.875; 2.52. 23; 晶丰塑料吹膜厂; 3.7; 塑料袋; 吹塑; 已投产; 4.625; 1.48. 24; 邵东县两市镇康乐纸塑制品厂; 15.5; 水杯; 热挤压; 已投产; 19.37; 6.2. 7、邵东县城污水处理厂 邵东县城污水处理厂（采取 BOT 运营模式，又名美桥污水处理厂），厂址位于软塘村，2003年取得原湖南省环保局的批复，批复规模为8×104m3/d，实际建设一期工程，规模为4×104m3/d，于2009年11月建成投产，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准，2009年11月30日通过原湖南省环保局委托邵阳市环保局组织的环保竣工验收（环验[2009]16号）。二期工程建设规模为4×104m3/d，2013年11月25日获邵阳市环境保护局的环评批复（邵市环评[2013]157号），2014年12月21日获邵阳市环境保护局的环评变更批复（邵市环评[2014]125号），变更后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。二期工程于2015年11月开工，预计于2017年4月竣工，根据调查，目前邵东县第一污水处理厂正常运行，污水实际处理量为5×104 m3/d，仍剩余3×104m3/d处理规模。 服务范围、年限及污水处理厂占地面积：邵东县城污水处理厂一、二期工程负责邵东市邵水河与桐江以北城区（邵东市老城区、桐江北片区、北城片区和西城片区）的污水，总服务面积26km2。根据《邵东市城排水专项规划》（2011年6月），本项目服务年限为2020年。邵东县城污水处理厂提标改造完成后，污水厂总用地面积76105.39m2，其中一期工程用地面积41702.9m2，二期工程用地面积仍为34402.49m2。二期工程于2015年11月建设，于2017年建成，处理达标后的污水排入邵水河。 二期工程设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，二期工程设计进出水水质详见表2-3。 表2-3邵东县城污水处理厂二期工程设计进出水水质 （单位：mg/L） 污染物; PH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 粪大肠菌群数（个/L）. 进水水质; 6~9; 320; 100; 180; 40; 52; 3.5; /. 一级A标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5; ≤10. （注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。） 处理工艺：邵东县城污水处理厂二期工程采用“预处理+微孔曝气氧化沟+高密度沉淀+深床滤池+ ClO2消毒”处理工艺，污泥采用 “离心浓缩脱水”工艺处理，含水率降至80%以下。二期工程生产工艺及污染流程见图2.1。 图2-1 邵东县城污水处理厂二期工程生产工艺及污染流程图 8、区域环境功能区划 查阅《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（中华人民共和国水利部公告2006年第2号），邵东市属于国家级水土流失重点防治区中的重点治理区（湘资沅澧中游治理区）。 查阅《湖南省水利厅关于湖南省水土流失重点预防区和重点治理区划定公告》（湖南省水利厅，2017年1月22日），本项目地属于资水中上游省级水土流失重点治理区（省级，SZ2），区内水土流失以轻度、中度为主，主要发生在残、疏、幼、灌木林地、坡耕地，是全省土壤侵蚀严重区之一。 ## 本项目所在地环境功能属性见Error: Reference source not found。 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 是. 8; 是否重点文物保护单位; 否. 9; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 10; 是否水库库区; 否. 11; 是否污水处理厂集水范围; 是（邵东县城污水处理厂）. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 13; 是否位于生态保护红线范围内; 否.

# 三、环境质量状况

环境质量现状及主要环境问题（地表水、地下水、空气环境、声环境、生态环境等） ## 1、环境空气质量现状调查与评价 1.1基本污染物环境质量现状及达标区判定 本项目为三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，周边无重大环境、污染源变化，且监测数据有效符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。结合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 对项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本次评价搜集了邵东市政府网上（http://www.shaodong.gov.cn/Item/112123.aspx）由邵东市环境保护监测站发布的2019年邵东市环境空气质量数据，其达标分析结果统计见下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 52.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 44; 35; 125.7; 不达标. CO; 百分位数（95%） 日平均质量浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 百分位数（90%） 8h平均质量浓度; 145; 160; 90.6; 达标. 综上，根据Error: Reference source not found统计结果可知，邵东市2019年全年二氧化硫、二氧化氮、PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，一氧化碳达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值，臭氧达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日最大8小时平均浓度限值。但PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，超标0.257倍，因此该项目所在区域为不达标区。 根据《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号），通过开展建筑工地专项整治、渣土运输专项整治、道路扬尘专项整治、工业污染专项整治、城区烟花爆竹燃放等专项整治、垃圾、秸秆焚烧及烧山专项整治、机动车污染专项整治、禁燃区内燃煤专项整治等行动，邵东市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 1.2其他污染物环境质量现状 为了解项目评价区域内大气其他污染物（非甲烷总烃）环境质量现状，本项目引用《湖南昂米科技有限公司UV镀膜建设项目》于2019年9月12日～9月18日对评价区域内NMHC进行的补充监测。湖南昂米科技有限公司位于本项目东北侧400m处，满足《环境影响评价技术 大气导则》（HJ2.2-2018）中6.2.2.2引用数据的规定。 （1）监测因子：NMHC（挥发性有机化合物）。 （2）监测时间：2019年9月12日~9月18日。 （3）监测点位：本次监测布设2处监测点，具体位置如表3-2所示。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 点位名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1; 259; 291; NMHC; 02:00-03:00、08:00-09:00、14:00-15:00、20:00-21:00; NE; 350. G2; 130; -44; NMHC; E; 160. （4）采样分析方法：采样按《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）执行，分析按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 （5）评价标准：非甲烷总烃参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）。以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，《大气污染物综合排放标准详解》（第244页）中二级平均值2mg/m3标准 （6）气象条件：监测时段气象参数如表3-3所示。 表3-3 监测时段气象参数一览表 检测日期; 天气; 温度(℃); 气压(kPa); 风向; 风速(m/s); 湿度(%). 2019.09.12; 晴; 21; 100.5; 东北; 2.0; 65. 2019.09.13; 阴; 14; 100.7; 东北; 1.7; 70. 2019.09.14; 多云; 17; 100.6; 东北; 1.5; 63. 2019.09.15; 多云; 18; 100.6; 东北; 1.3; 65. 2019.09.16; 阴; 16; 100.7; 东北; 1.7; 68. 2019.09.17; 阴; 15; 100.7; 北; 1.4; 70. 2019.09.18; 多云; 18; 100.6; 北; 1.2; 64. （7）监测结果及评价：环境空气质量现状检测结果见表3-4。 表3-4 环境空气质量监测结果及统计单位：μg/m3 点位名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. X; Y. G1; 259; 291; NMHC; 1h; 2000; 0~3000; 7; 0; 达标. G2; 130; -44; NMHC; 1h; 2000; 0~3000; 6.2; 0; 达标. 由上表3-4可知，评价区域内大气其他污染物非甲烷总烃均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中的污染物空气质量浓度参考限值，以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，《大气污染物综合排放标准详解》（第244页）中二级平均值2mg/m3标准。 2、地表水环境现状调查与评价 本项目引用《邵东生活垃圾填埋场填埋气综合利用项目》地表水数据，该监测数据由湖南谱实检测技术有限公司于2018年9月13日至15日连续三天对邵东县污水处理厂排污口上、下游水质现状进行监测。 （1）监测时间：2018年9月13日至15日。 （2）监测点位： W1：邵东县污水处理厂排污口上游500m； W2：邵东县污水处理厂排污口下游500m处。 （3）监测因子：pH值、COD、BOD5、总磷、NH3-N、SS、石油类、LAS。 （4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （5）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-5。 表3-5 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外 监测点位; 监测项目; 浓度范围; 平均值; 超标率 （％）; 最大超 标倍数; 水质指数; 评价 标准. W1; pH（无量纲）; 7.15～7.28; /; 0; 0; /; 6～9. SS; 6～8; 7; /; /; /; /. COD; 10～11; 10; 0; 0; 0.33; ≤30. BOD5; 2.4～2.5; 2.45; 0; 0; 0.41; ≤6. 石油类; 0.02～0.03; 0.025; 0; 0; 0.05; ≤0.5. LAS; 0.05L; /; 0; 0; 0; ≤0.3. 氨氮; 0.314～0.322; 0.317; 0; 0; 0.21; ≤1.5. 总磷; 0.08～0.09; 0.116; 0; 0; 0.38; ≤0.3. W2; pH（无量纲）; 7.42～7.51; /; 0; 0; /; 6～9. SS; 8～10; 9; /; /; /; /. COD; 11～14; 12; 0; 0; 0.4; ≤30. BOD5; 2.5～2.8; 2.65; 0; 0; 0.44; ≤6. 石油类; 0.02～0.04; 0.03; 0; 0; 0.06; ≤0.5. LAS; 0.05L; /; 0; 0; 0; ≤0.3. 氨氮; 0.429～0.463; 0.45; 0; 0; 0.3; ≤1.5. 总磷; 0.09～0.10; 0.09; 0; 0; 0.3; ≤0.3. 监测结果表明，邵东县污水处理厂排污口上、下游水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水环境满足功能需求。 ## 3、环境噪声现状调查与评价 项目所在区域声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（即昼间不超过65dB(A)，夜间不超过55dB(A)）。为了解区域声环境质量现状，本次评价委托湖南中昊检测有限公司于2020年5月30日至2020年5月31日对项目建设场地进行了声环境现状监测。 - 监测点位：共设4个监测点位，本项目东、南、西、北四个方向场界1m处； （2）监测因子：Leq(A) ； （3）监测频次：昼间、夜间各一次； （4）评价标准：项目执行《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准； （5）监测结果：监测结果见表3-6。 表3-6 噪声现状监测结果表 单位：dB（A） 监测点位; 监测 日期; Leq; 标准值; 达标 情况. 昼; 夜. N1项目东侧; 2020.5.30; 51; 41; 昼65 夜55; 达标. 2020.5.31; 52; 40. N2项目南侧; 2020.5.30; 53; 40; 昼65 夜55. 2020.5.31; 50; 39. N3项目西侧; 2020.5.30; 51; 40; 昼65 夜55. 2020.5.31; 51; 41. N4项目北侧; 2020.5.30; 51; 41; 昼65 夜55. 2020.5.31; 50; 40. 由表3-3监测结果可知，项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，区域声环境质量较好。 4、生态环境现状 据现场踏勘，评价区域位于邵东市黑田铺镇，所在区域由于多年人工垦殖，植被方面现无原始植被，除耕作地带外，多代逆向演替产生的马尾松纯林、稀疏林和残林地遍布境内，形成马尾松——白栎——铁芒箕禾草群落。 项目所在区域人类活动频繁，主要野生动物为田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主，未发现珍稀野生动、植物，无自然保护区和名胜古迹。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场踏勘，拟建项目位于湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇邵东县印刷产业园教科纸品印刷有限公司厂房B栋第一层。项目评价区域内没有风景名胜区和珍稀野生动植物资源，根据工程性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点为主要噪声及大气环境保护目标；邵水为地表水环境保护目标，本项目主要环境保护目标如表3-7、3-8所示；主要环保目标示意图见附图2。 表3-7 项目环境空气保护目标表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离(m). X; Y. 龙园村; 317; -113; 居民区; 约60人; 二类区; E; 310-988. 毛屋里; 272; -249; 居民区; 约24人; 二类区; ES; 367-979. 玉京村; 72; -196; 居民区; 约100人; 二类区; S; 210-996. 杨家院子; -689; -276; 居民区; 约20人; 二类区; WS; 704-871. 牛塘冲; -168; -187; 居民区; 约36人; 二类区; W; 246-656. 烂屋塘; -129; 589; 居民区; 约24人; 二类区; N; 665-874. 备注：本评价取邵东市光健塑料制品有限公司厂区中心点坐标为相对坐标（0,0）经纬度分别为111°45′51.9715"E、27°18′26.6043"N. 表3-8 项目水环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 厂界距离; 水力联系; 功能与规模; 保护级别. 地表水环境; 洛水河; W，891m; 生活污水经化粪池处理后经邵东县城污水处理厂处理达标外排至邵水; 农业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准. 邵水; SW，7.8km; 农业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准. 邵东县城污水处理厂; --; 2万t/d; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB189118-2008）一级A标准. 备注：洛水河是邵水支流，主要功能是农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，相关标准限值见表4-。 表4- 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时段; 标准限值; 浓度单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24h平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24h平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24h平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24h平均; 75. O3; 日最大8h均值; 160. 1h平均; 200. CO; 24h平均; 4; mg/m3. 1h平均; 10. TVOC; 8小时平均; 600; μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限制”. 1h平均; 1200. 2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，相关标准限值见表4-2。 - 表4-2地表水环境质量标准部分限值 类别; PH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 石油类; LAS; 总磷. III; 6-9; 20; 4; 1.0; /; 0.05; 0.2; 0.02. 3、声环境：厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区标准限值，相关标准限值见表4-3。 表4-3 声环境执行标准 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB（A）; 55dB（A）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气：厂界有机废气、粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值。厂区内有机废气参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4大气污染物浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中厂区内无组织排放限值，从严执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中厂区内无组织排放限值。 - 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度值; 标准. 监控点; 浓度（mg/Nm3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值. NMHC; 周界外浓度最高点; 4.0. NMHC; 车间或生产设施排气筒; 100.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4大气污染物浓度限值. NMHC; 在厂房外设置监控点; 10（监控点处1h平均浓度值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中厂区内无组织排放限值. 30（监控点处任意一次浓度值）. - 废水：本项目生活污水经化粪池处理后达到执行《污水综合排放标准》（8978-1996）表4中三级标准，进入市政管网，最终纳入邵东县城污水处理厂，经处理后《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 - 表4-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（三级标准） 污染因子; 指标; 污染因子; 指标. CODCr; ≤500mg/L; SS; ≦400mg/L. BOD5; ≤300mg/L; pH; 6~9. 粪大肠菌群（个/100ml）; /; 氨氮; /. - 表4-6 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（一级A标准） 污染因子; 指标; 污染因子; 指标. CODCr; ≤50mg/L; SS; ≦10mg/L. BOD5; ≤10mg/L; pH; 6~9. 粪大肠菌群（个/L）; 103; 氨氮; 5 （8）mg/L. 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 - 表4-7 运营期噪声排放标准 执行标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类标准; 65; 60. - 固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16899-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固废废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、废水 本项目循环冷却水，不外排，全部为蒸发损失；生活污水排入厂区污水管网，再通过市政污水管网，进入邵东县城污水处理厂处理，根据湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法，该项目不设总量控制指标。故废水不设总量控制指标。 2、废气 本项目排放的特征因子为非甲烷总烃，通过工程分析，非甲烷总烃排放量为0.021t/a，建议本项目非甲烷总烃的核算排放量为0.021 t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 1、施工期工艺流程简述 本项目租赁已建设厂房进行生产，施工期主要进行设备安装，施工期主要环境影响为施工人员产生的少量生活污水及生活垃圾、设备安装搬运产生的少量噪声、施工设备噪声等。据现场勘查，项目主要施工期已过，本环评对施工期环境影响不再进行评价。 2、营运期工艺流程简述 本项目主要生产工艺流程及产污环节见下图。 图5-1 塑料制品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - 投料：外购的聚丙烯树脂通过投料口投入片材机组，由于聚丙烯树脂颗粒均为塑料颗粒，另有10%的塑料碗加工需要添加色母粒，色母粒为颗粒状，故投料时不会产生粉尘； - 挤塑：将材料挤塑成片材，聚丙烯树脂加热温度为180-220℃，聚丙烯树脂为熔融状态，挤出成片材后，使用片材机组收卷器整理为卷筒片材，此过程中将产生有机废气和设备生产时的噪声； - 吹塑：将片材放置自动液压制坯机中进行吹塑，片材加热到180-220℃（聚丙烯裂解温度≥350℃），加热后置于对开模中，闭模后立即在型坯内通入压缩空气，使塑料型坯而紧贴在模具内壁上，此过程中将产生有机废气和设备生产时的噪声； - 冷却：吹塑机配有循环冷却水系统，为间接冷却，使模腔内塑料杯、塑料碗冷却脱模成型。此工序主要产生冷却废水（生产冷却废水循环使用，不外排），边角料及水泵运行时噪声； - 检验：对冷却成型的塑料杯、塑料碗进行人工检验，主要是检查外观、形状等是否合格，此过程中将产生不合格产品； - 包装：将检验合格的产品进行包装入库； - 破碎：将吹塑成型产生的废边角料和不合格产品经破碎机破碎后，回到生产线中进行中、生产，此过程将产生少量的粉尘和噪声。 二、主要污染工序： - 施工期主要污染工序 本项目租赁已建设厂房进行生产，施工期主要进行设备安装。故本项目施工期主要污染物为施工人员产生的少量生活污水及生活垃圾、设备安装搬运产生的少量噪声、施工设备噪声等。 2、运营期主要污染工序 运营期主要污染工序及产生污染物详见表5-1。 表5-1 项目主要污染物来源一览表 项 目; 污染来源; 主要污染因子. 废 水; 职工生活污水; pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS等. 冷却废水; /. 废 气; 挤塑废气; 有机废气. 吹塑废气; 有机废气. 破碎废气; 颗粒物. 噪 声; 设备运行; 等效声级. 固 废; 职工生活垃圾; 生活垃圾. 废边角料; 聚丙烯树脂边角料. 不合格产品; 聚丙烯树脂. 三、污染源强分析 1、施工期污染源强分析 本项目租赁已建设厂房进行生产，施工期主要进行简单的装修以及设备安装。故本项目施工期主要污染物为施工人员产生的少量生活污水及生活垃圾、设备安装搬运产生的少量噪声、施工设备噪声、粉刷时产生的废气和房屋装修垃圾等。对当地环境污染可忽略不计，本次环评不再对此做详细分析。 2、运营期污染源强分析 （1）废水污染源强分析 项目运营期间产生废水主要为职工生活污水和冷却废水。 ①生活废污水 项目劳动定员10人，年工作300天，不在厂区内食宿。根据湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）城市居民生活用水定额指标，不含食宿人员用水量按45L/d·人计算，则生活用水量约为0.45m3/d（135m3/a），生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.36m3/d（108m3/a），废水主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、氨氮。 ②冷却废水 项目生产用水主要为吹塑机冷却用水，冷却用水循环使用，不外排，定期补充蒸发水量。本项目吹塑机冷却用水量40 L/min，年工作300d，每天8h，损耗量按照1%计算，则日补充用水量约为0.192m3/d，则年补充量为57.6m3/a。 项目生活污水各污染物产生情况见表5-2。 表5-2 项目生活污水产生情况一览表 废水种类; 污染因子; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理措施. 生活污水 108m3/a; COD; 300; 0.0405; 依托化粪池. BOD5; 200; 0.0270. NH3-N; 30; 0.0041. SS; 250; 0.0338. 项目水平衡图如下： 图5-2 项目水平衡图 单位：m3/a （2）废气污染源强分析 根据工艺流程分析，本项目营运期主要废气为有机废气（挤塑废气、吹塑废气）、破碎废气。 1、有机废气 1）挤塑废气：本项目挤塑工序聚丙烯树脂加热温度为180-220℃，聚丙烯树脂为熔融状态，此过程会产生有机废气，由于聚丙烯裂解温度≥350℃，故本工序无裂解废气产生。产生量根据《湖南省化工行业VOCs 排放量测算技术指南》，VOCs 产生系数为0.021kg/t，本项目聚丙烯树脂使用量为500t/a，则本项目挤塑废气产生量为0.0105t/a。 2）吹塑废气：本项目将片材放置自动液压制坯机中进行吹塑，片材加热到180-220℃（聚丙烯裂解温度≥350℃），加热后置于对开模中，闭模后立即在型坯内通入压缩空气，使塑料型坯而紧贴在模具内壁上，此过程中将产生有机废气。产生量根据《湖南省化工行业VOCs 排放量测算技术指南》，VOCs 产生系数为0.021kg/t，本项目有机废气产生则本项目挤塑废气产生量为0.0105t/a。 本项目有机废气总共产生0.021t/a（0.00875kg/h），车间采取自然通风和机械通风相结合的方式处理后无组织排放。 2、破碎废气 原料为颗粒状，投料过程基本不会产生粉尘。根据建设单位提供的经验数据，产品的不合格率约为1%，故粉碎回用物料约为5t/a。本项目大约1个月破碎1次，每次破碎2h，类比同类型项目，不合格品粉碎过程产生的粉尘按不合格品质量的0.1%计算，则本项目粉碎工序的粉尘产生量为0.208kg/h（5kg/a），粉碎颗粒粒径较大易沉降，一般沉降到工作台五米范围内，基本沉降在车间内，理论沉降效率约为95%，本项目粉尘排放量为0.0104kg/h（0.25kg/a）。 项目废气产生情况见下表。 表5-3 项目废气产生及排放情况一览表 污染物指标; 产生量（t/a）; 无组织排放. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 有机废气（按NMHC计）; 0.35; 0.035; 0.146. 粉尘; 0.005; 0.00025; 0.0104. （3）噪声污染源强分析 本项目营运期噪声主要来自于各设备的运行噪声，加工设备的噪声源强在75~90dB（A），项目噪声源强见表5-4。 表5-4 项目主要设备噪声源强及排放情况一览表 序号; 声源; 声源强度dB(A); 产生位置; 处理措施; 噪声规律. 1; 全自动液压制杯机; 75～80; 生产区; 房间隔声、基础减振; 连续. 2; 片材机组; 70～75; 房间隔声、基础减振; 连续. 3; 叠杯机; 70～75; 房间隔声、基础减振; 连续. 4; 粉碎机; 75～85; 房间隔声、基础减振; 间断. 5; 搅拌机; 75～85; 房间隔声、基础减振; 连续. 6; 储存带上料机; 70～75; 房间隔声、基础减振; 连续. 7; 摇摆机; 75～80; 房间隔声、基础减振; 连续. 8; 包装机; 70～75; 房间隔声、基础减振; 连续. 9; 空压机; 85～90; 房间隔声、基础减振; 连续. （4）固体废弃物污染源强分析 经上述分析，本项目营运期间固体废物主要为生活垃圾和一般工业固废。项目设备项目主要固体废物产生情况如下： （1）生活垃圾 本项目生活垃圾主要来自于员工生活及办公过程，本项目劳动定员10人，根据《城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，主要包括塑料盒、纸张、废弃瓶罐等，则员工生活垃圾量为1.5t/a。生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固体废物 本项目一般工业固体废物主要为破碎粉尘、废边角料、废包装材料。 ①破碎粉尘 本项目破碎过程产生4.75kg/a塑料粉尘，为一般工业固废，由环卫部门统一清运处理。 ②废边角料 在吹塑工艺会产生废边角料，边角料产生量约为原材料的0.5%，故废边角料产生量约2.5t/a。 ③不合格品 根据建设单位提供的经验数据，产品的不合格率约为1%，故不合格产品约为5t/a。 项目主要固废产生情况见下表5-5。 表5-5 固体废物产生情况一览表 序号; 类别; 污染物名称; 产生环节; 产生量; 是否属于危险废物; 处置措施. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 1.5t/a; 否; 集中收集，定期交由环卫部门清运. 2; 一般工业固体废物; 破碎粉尘; 破碎; 0.00475t/a; 否; 集中收集后外售. 3; 废边角料; 吹塑; 2.5/a; 否; 经破碎后回用于生产. 4; 不合格产品; 检验; 5t/a; 否.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有机废气 | NMHC | 0.021t/a |  | 无组织：0.00875kg/h，0.021t/a |  |
|  | 破碎粉尘 | 粉尘 | 5kg/a |  | 无组织：0.0104kg/h，0.00025t/a |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 108m3/a | COD | 300 mg/L | 0.0405 t/a | 50 mg/L | 0.0054 t/a |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L | 0.0270 t/a | 10 mg/L | 0.0011 t/a |
|  |  | NH3-N | 30 mg/L | 0.0041 t/a | 5 mg/L | 0.0005 t/a |
|  |  | SS | 250 mg/L | 0.0338 t/a | 10 mg/L | 0.0011 t/a |
|  | 冷却废水 | / | 补给量为57.6m3/a |  | 循环使用，定期添加，不外排 |  |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 破碎粉尘 | 0.00475t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废边角料 | 2.5t/a |  | 0 |  |
|  |  | 不合格产品 | 5t/a |  | 0 |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 生产区 | 设备噪声 | 75-90dB（A） |  | 昼间≤65dB(A) |  |
| - 主要生态影响 本项目租赁厂房均已建好，无土建施工，故无土建工程对植被造成破坏或经暴雨冲洗造成水土流失。项目周围无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 本项目选址于湖南省邵东市黑田铺镇印刷产业园教科纸品印刷有限公司厂房B栋第一层，其配套基础设施均已建并投入使用。本项目在原有构筑物的基础上进行设备安装，总建筑面积750m2，不新征土地，无需开挖动土。据现场勘查，项目主要施工期已过，本环评对施工期环境影响不再进行评价。 二、运营期环境影响分析 1、废水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2.2节评价等级确定，结合项目工程分析结果，根据《邵东县县城总体规划修编（2006~2020）》与《湖南省邵东生态产业园分区规划（2009~2020）》，确定桐江河以北地块的污水经管网收集后输送至邵东县城污水处理厂，邵水河与桐江以北城区的污水管网为沿桐江北路敷设DN600~DN1200污水总管，由东向西排入水泵站，经泵站提升后排入污水管网，进入邵东县城污水处理厂处理达标后排入邵水河马家坝下游。本项目位于邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园，属于桐江河以北，根据规划，项目属于邵东县城污水处理厂纳污范围。 本项目废水属于间接排放，评价等级为三级B，且不涉及地表水风险，本次评价按导则要求分析依托的水处理（即邵东县城污水处理厂）的环境可行性： 1、废水产生情况 项目生活污水产生量为0.36m3/d（108m3/a），其主要污染物为COD300mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N30mg/L、SS250mg/L。 2、废水处置措施及去向 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准排入市政管网，纳入邵东县城污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A类标准要求后排放至邵水。 3、进入邵东县城污水处理厂可行性分析 根据调查，目前邵东县城污水处理厂第二期于2017年5月投入运行，整个污水处理厂设计处理规模为8×104m3/d，目前，该污水处理厂污水处理量为5×104m3/d，仍剩余3×104m3/d处理规模。 本项目废水产生量为108m3/a，0.36m3/d，远远小于邵东县城污水处理厂剩余处理规模；且项目仅产生生活污水，水质简单，可满足污水处理厂进水水量和水质要求。 （3）主要处理工艺流程 一期工程提标改造后以及二期工程采用“预处理+微孔曝气氧化沟+高密度沉淀+深床滤池+消毒”处理工艺流程，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，主要处理工艺流程如下： 图7-1 污水处理厂污水处理流程图 综上，项目生活废水排入邵东县城污水处理厂处理可行，处理后可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，对纳污水体（邵水河）环境较小。 表7-1 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; /; DW001; 是 ☐否; 企业总排 ☐雨水排放 ☐清净下水排 ☐温排水排放 ☐车间或车间处理设施排放口. 表7-2 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 标准浓度限值. /; 111°42′24.94″; 27°15′26.02″; 0.36m3/d; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 邵东县城污水处理厂; PH; 6~9. CODcr; 50. BOD5; 10. NH3-N; 5. SS; 10. 表7-3 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 污染物排放标准. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; PH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 6~9. CODcr; 500. BOD5; 300. NH3-N; /. SS; 400. 表7-4 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/d）. 1; DW001; CODcr; 50; 0.000018; 0.0054. 2; BOD5; 10; 0.000004; 0.0011. 3; NH3-N; 5; 0.000002; 0.0005. 4; SS; 10; 0.000004; 0.0011. 全年排放口合计; CODcr; 0.0054. BOD5; 0.0011. NH3-N; 0.0005. SS; 0.0011. 2、大气环境影响分析 根据工艺流程分析，本项目营运期主要废气为有机废气（以NMHC计）和破碎粉尘（以TSP计），本项目有机废气（以NMHC计）产生量约为0.021t/a（0.00875kg/h），粉尘产生量约为0.00025t/a（0.0104kg/h），整个生产过程均在厂房内进行，对区域环境影响在可控范围内。以下对其进行影响分析。 （1）环境空气评价等级判定： 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本环评采用估算模式对项目排放的主要污染物进行预测，计算出主要污染物的最大地面浓度占标率Pi和对应的污染物地面浓度达到标准限值10%时对应的距离D10%，并据此对大气环境影响评价等级进行判定。 ## ①Pmax及D10%的确定 ## 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ## 式中：Pi—— 第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ## Ci —— 采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1 h地面空气质量浓度，μg/m3； ## C0i —— 第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 ## 评价等级按下表的分级判断依据进行划分： 表7-5 评价等级判别 ## 评价工作等级; ## 评价工作分级判据. ## 一级评价; ## Pmax≥10%. ## 二级评价; ## 1%≤Pmax≤10%. ## 三级评价; ## Pmax≤1%. ③污染物评价标准 表7-6 评价因子和评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时段; 标准值（μg/m3）; 预测用标准值 （μg/m3）; 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; 900; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）. NMHC; 二类限区; 日均; 600; 1200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限制”. 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：“对仅有8 h平均质量浓度限值、日平按均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值”。 （2）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表7-7。 表7-7 本项目主要废气无组织污染源预测参数表（矩形面源） 污染源名称; 矩形面源中心坐标; 海拔高度(m); 矩形面源参数; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 污染物名称; 排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度（m）. 无组织废气; 111°45′51.9715″; 27°18′26.6043″; 288; 41; 21; 6; TSP; 0.0104; NMHC; 0.00875. （3）项目参数 表7-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 39.4 °C. 最低环境温度; -7.3°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. （4）评价工作等级判定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-9 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准 (μg/m3); Cmax (mg/m3); Pmax (%); D10% (m). 有机废气; NMHC; 1200; 5.62E-03; 0.47; /. 破碎粉尘; TSP; 900; 6.68E-03; 0.74; /. 使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型 中的AERSCREEN模式对本项目大气污染源进行估算，估算结果如下表所示： 表7-10 本项目有机废气估算模型预测结果表 下方向距离(m); NMHC浓度( mg/m3）; NMHC占标率（%）. 10; 4.22E-03; 0.35. 24; 5.62E-03; 0.47. 25; 5.60E-03; 0.47. 50; 3.85E-03; 0.32. 75; 2.36E-03; 0.2. 100; 1.59E-03; 0.13. 200; 5.85E-04; 0.05. 300; 3.26E-04; 0.03. 400; 2.16E-04; 0.02. 500; 1.57E-04; 0.01. 1000; 5.94E-05; 0. 1500; 3.38E-05; 0. 2000; 2.27E-05; 0. 2500; 1.68E-05; 0. 下风向最大距离m; 24. D10%最远距离; /. 表7-11 本项目破碎粉尘估算模型预测结果表 下方向距离(m); TSP浓度（mg/m3）; TSP占标率（%）. 10; 5.02E-03; 0.56. 24; 6.68E-03; 0.74. 25; 6.66E-03; 0.74. 50; 4.58E-03; 0.51. 75; 2.80E-03; 0.31. 100; 1.89E-03; 0.21. 200; 6.95E-04; 0.08. 300; 3.87E-04; 0.04. 400; 2.56E-04; 0.03. 500; 1.87E-04; 0.02. 1000; 7.06E-05; 0.01. 1500; 4.01E-05; 0. 2000; 2.70E-05; 0. 2500; 1.99E-05; 0. 下风向最大距离m; 24. D10%最远距离; /. 综上分析，本项目有机废气最大落地点在厂界外24m处，最大落地浓度为5.62μg/m3，最大占标率为0.47， 本项目破碎粉尘最大落地点在厂界外24m处，最大落地浓度为6.68μg/m3，最大占标率为0.74，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级（P max＜1%）。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中8.1大气环境影响预测与评价一般性要求，本项目不进行进一步预测与评价。 - 大气防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5 大气环境防护距离要求：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”本项目AERSCREEN预测结果显示：厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 - 总结 根据上述预测结果，破碎粉尘的最大落地浓度远小于日均值质量标准要求（ 0.3mg/m3），有机废气的最大落地浓度远小于小时值质量标准要求（0.9mg/m3），对周边环境空气质量贡献不大。 本项目无组织废气最大落地浓度出现在24m处，周边最近敏感点为南部210m处玉京村居民点，最大落地浓度距周边敏感目标距离较远，有机废气及TSP其贡献值可控，对周边环境空气质量贡献较小。 综上所述，项目运营期废气无组织外排能够达到相应标准，对周边环境空气质量贡献较小，对区域环境影响在可控范围内。 3、声环境影响分析 3.1设备噪声源调查 项目营运期噪声源主要是片材机组、破碎机等设备运转产生的噪声。在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第 i 个声源在预测点产生的 A 声级； N——为噪声源的个数。 主要噪声源强及叠加值见下表。 表7-12 主要噪声源室内叠加源强 序号; 厂房名称; 设备名称; 数量; 厂房内设备等级声级取值; 设备叠加后噪声源强dB(A). 1; 砖混结构厂房; 全自动液压制杯机; 4; 86; 90.78. 2; 片材机组; 2; 78. 3; 叠杯机; 4; 81. 4; 粉碎机; 1; 80. 5; 搅拌机; 2; 80. 6; 储存带上料机; 2; 75. 7; 摇摆机; 2; 75. 8; 包装机; 2; 75. 9; 空压机; 1; 85. 3.2营运期噪声预测值分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。预测忽略大气吸收及障碍性屏障、阻隔作用，只考虑声源以自由声场的形式传播。衰减模式为： 式中：LP—预测点声级值，dB(A)； LP0—已知参考点声级，dB(A)； r—预测点到声源的距离，m； r0—已知参考点到声源的距离，m。 通过设置隔声、减振及距离衰减等降噪措施后，一般可降低15-25dB，本次评价以15dB计。根据上述噪声衰减模式，同时考虑设备数量与距离，本项目设备噪声与预测点的距离和噪声贡献值预测情况如下所示： 表7-13 噪声源距离厂界距离 声源来源; 设备叠加后噪声源强dB(A); 声源到厂界的距离 （m）. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 砖混结构厂房; 75.78; 21m; 10 m; 20 m; 10 m. 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中章节9.2：进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到的现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。 本项目为新建项目，因此以工程噪声贡献值作为评价量。项目夜间不生产，按照以上预测模式及预测参数对本项目设备噪声的厂界贡献值进行预测和评价，得出以下结果见表7-14。 表7-14 营运期昼间的地面设备噪声贡献值预测结果 声源设备; 设备叠加后噪声源强dB(A); 厂界噪声值 dB(A). 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 框架结构厂房; 75.78; 49.3; 49.7; 55.7; 55.7. 隔声后贡献值叠加dB(A); 53.8; 54.0; 56.9; 56.9. （GB12348-2008）标准的昼间值; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表计算结果可知，项目在进行生产过程中，通过厂界结构隔声降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 在噪声控制方面，厂方主要采取以下措施： ①尽量避免产噪较大的设备同时运行； ②对产生振动影响的设备应在设备的基础上加垫减振材料，减少振动的影响，必要时安装消音器； ③合理布局，将高噪声设备置于厂区中部； ④加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常噪声的产生； ⑤要求做好员工的个人防护工作，减轻噪声对员工的影响。 以上噪声污染控制措施基本合理可行，且经济合理。 因此，本环评认为项目营运期产生的噪声不会对周围声环境造成影响。 4、固体废物影响分析 本项目营运期间固体废物主要为一般固体废物和生活垃圾。 生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运处理；收集的破碎粉尘集中收集暂存于一般工业固体废物暂存间，外售给物资回收公司；废边角料和不合格产品经破碎后回用于生产。 一般工业固体废物：一般工业固废暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单（2013年）要求建设，具体要求如下所示： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别 一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，应设置导流渠。 ④为加强监督管理，贮存、处置场应按《环境保护图形标志-一般固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置环境保护图形标志。 ⑤进行员工培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固 体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的 一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随 时查阅。 通过采取上述措施后，本项目固体废物均可得到妥善的处理，对区域环境影 响较小。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响技术评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）导则中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于N轻工中的116塑料制品制造，判断类别为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响技术评价导则 土壤环境》（HJ964-2018）导则中附录A土壤环境影响评价行业分类表，本项目属于C2927日用塑料制品制造，属于附录A土壤环境影响评价行业分类表中中其他行业，判断类别为IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。 7、环境风险分析 环境风险分析目的是找出建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.1风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018 ）附录B.1 和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）所列标准对所涉及到的危险化学品对本项目进行分析，本项目不涉及风险物质，不构成重大风险源。本项目生产过程危险因素是由于电路老化、短路等主观因素引起的火灾事故。因此本评价仅对一些风险防范措施提出要求。 7.2风险防范措施 安全生产是企业立厂之本，一定要强化风险意识、加强安全管理，具体如下： I、必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则。 II、必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。定期对全体职工进行安全教育，编制各级岗位及重要设备的安全检查表，并定期进行安全检查。危险性较大的操作岗位，企业应按操作人员的文化程度和技术等级。 III、全厂设立安全生产领导小组，由总经理亲自担任领导小组组长，形成领导负总责，全公司参与的管理模式。设立环保安全科，负责全厂的环保、安全管理，应由具有丰富经验的人才担当负责人。 IV、建立完备的应急组织体系。建立风险应急领导小组，小组分为厂内和厂外两部分。厂内部分落实厂内应急防范措施，厂外部分负责上报当地政府、安全、消防、环保、监测站等相关部门。 V、安全卫生专用设备（如通风系统、报警系统、消防系统、劳动防护用品等），要指定专人负责管理和维修，保证能正常运行和有效使用。职工要学会使用周围的消防器材、安全设施和防护用品。 - 项目可行性分析 ## 1、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C2927日用塑料制品制造”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类产业。因此本项目建设符合国家产业政策的要求。 对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工 艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。 因此，项目建设符合国家产业政策要求。 ## 选址合理性分析 项目选址位于湖南省邵东市黑田铺镇印刷产业园教科纸品印刷有限公司厂房B栋第一层（详见附图一 项目地理位置图），项目租赁厂房规划用途为工厂厂房；项目所在区域基础设施较为完善，供电、供水、通信等均能满足项目生产及员工生活要求，厂房已建设完毕。根据邵阳市环境功能区划的划分，项目选址区水环境功能为Ⅲ类，空气环境功能区为二类，声环境功能区为3类，根据前文分析所述内容可知，项目采取本报告表提出的污染防治措施后，各污染源均可做到达标排放，建成后不会降低该区域现有环境功能等级。 ## 综上所述，本项目选址合理。 ## 项目平面布局合理性分析 本项目租赁一层已建厂房，位于印刷产业园教科纸品印刷有限公司厂房B栋第一层南侧。占地面积750m2。厂房内部从西到东依次是原料储存区1、挤塑区、吹塑区、破碎区、检验包装区及原材料储存区2；厂区主要出入口设置在北侧，在原料储存区1及检验包装区出口，靠近南侧出入口主要是工作人员出入，整体而言各区域联动性好，生产过程流畅。（详见附图五）。 综合上述，本项目平面布局科学合理。 ## “三线一单”符合性分析 “三线一单”主要指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准 入负面清单。 （1）生态保护红线 本项目位于湖南省邵东市黑田铺镇印刷产业园教科纸品印刷有限公司厂房B栋第一层，周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据本次区域环境质量现状调查，项目周边地表水及声环境质量能够达到相应环境功能区划的要求：根据区域环境空气质量现状调查，邵东市2019年全年二氧化硫、二氧化氮、PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，一氧化碳达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值，臭氧达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日最大8小时平均浓度限值。但PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，超标0.257倍，项目所在区域为不达标区。根据《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号），通过开展建筑工地专项整治、渣土运输专项整治、道路扬尘专项整治、工业污染专项整治、城区烟花爆竹燃放等专项整治、垃圾、秸秆焚烧及烧山专项整治、机动车污染专项整治、禁燃区内燃煤专项整治等行动，邵东市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 拟建项目对周围环境影响较小，不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目运营过程中所使用的能源主要为电能、水资源，能耗水平较低，本项目选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，节省了能源。综上，本项目的建设符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关产业政策，项目不属于该目录所限制及淘汰项目，符合国家产业政策。项目建设对周边环境不会造成明显不利影响。因此本工程目前不在负面清单中。 综上所述，项目符合“三线一单”管控要求。 ## 结合以上分析可知，项目符合产业政策、选址合理、平面布局合理及符合三线一单要求是可行的。 - 环境管理及环境监测计划 1、环境管理原则 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定 和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。环境管理应遵循以下基本原则： ①严格执行各项国家和地方的环保法律、法规。 ②正确处理经营和保护环境的关系，把经济效益和环境效益统一起来。 ③环境管理应贯穿于运营全过程，将环境指标纳入管理指标，同时进行考核 和检查。 ④加强员工环境保护意识，开展经常性的培训和教育活动。 2、环境管理内容 ①加强原料管理，所用原材料需满足低毒要求，并通过正规渠道采购，且与 原料供应商签订供销协议，禁止使用无质量保障的供货商的原料。 ②加强清洁生产管理，尽量减少污染物的产生量，降低生产成本。加强对设 备的维修和管理，保证设备的正常运行，避免事故排放；保持公司整洁干净，物 流畅通，不能将废物随意堆放。 ③建设方应该加强管理，建立健全环境保护管理制度，加强环境管理，从生 产工艺，污染防治措施等方面全面控制，确保各项污染物达标水平排放。 ④在车间内采取抑尘措施和通风处理，确保车间内环境质量可达到《工业企 业设计卫生标准》（TJ36-79）中的要求。 ⑤建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期 检修。 ⑥提高员工环保意识和专业技术水平。 3、环境管理人员 设专职的环保人员具体实施全厂的环境管理工作。 4、环境监测计划 根据工程排污特征，建议监测工作安排如下表7-15所示。 表7-15 项目环境监测计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 污染源监测; 大气污染物; 厂内、厂界上风及下风向; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年. 噪声污染; 厂界四周; 等效A声级; 1次/半年. 五、环保投资估算 项目总投资为100万元，环保投资为4万元，占投资总额4%，项目环保投资详见表7-16。 表7-16 项目环保投资一览表 序号; 污染源; 环保项目; 投资估算金额（万元）; 备注. 1; 废气; 非甲烷总烃、颗粒物; 加强通风; 1.0; 新增. 2; 废水; 生活污水; 依托化粪池; /; 依托. 冷却废水; 循环水池; /; 不外排. 3; 噪声; 优选低噪声设备，经建筑隔声、减震、距离衰减等; 2.0; 新增. 4; 固体废弃物; 生活垃圾; 垃圾桶、环卫处理; /; 依托厂区已有. 废边角料; 一般工业固废暂存场所; 1.0; 新增. 不合格产品. 除尘粉尘. 5; 合计; 4.0; /. 六、项目环境保护竣工验收内容 项目竣工环境保护验收内容见表7-17。 表7-17 项目环境保护验收内容一览表 验收项目; 主要监测因子; 验收环保措施内容; 验收标准. 废气; 挤塑吹塑有机废气; 非甲烷总烃; 加强通风; 厂区内有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中厂区内无组织排放限值，厂界有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值. 破碎粉尘; 颗粒物; 加强通风; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值. 废水; 生活污水; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮; 依托化粪池; 《污水综合排放标准》（8978-1996）表4中三级标准及邵东县城污水处理厂进水水质标准. 冷却废水; /; 循环水池; 循环使用，不外排. 噪声; 厂界噪声; 厂界四周; 优选低噪声设备，经建筑隔声、减震、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体废物; 员工生活; 生活垃圾; 设垃圾桶; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 破碎粉尘; 除尘粉尘; 集中收集暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外物资回收公司; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 吹塑、检验包装; 废边角料、不合格产品; 破碎后回用于生产. 环境管理; 制定各项操作规程和环境管理制度，设置环保专管员；定期进行污染源排放监测.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织有机废气 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中厂区内无组织排放限值，厂界执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 无组织破碎粉尘 | 颗粒物 | 加强通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、氨氮、SS | 依托化粪池 | 《污水综合排放标准》（8978-1996）表4中三级标准及邵东县城污水处理厂进水水质标准 |
|  | 生产废水 | / | 循环水池 | 循环使用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 设垃圾桶，分类收集，由环卫部门统一清运 | 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 破碎粉尘 | 除尘粉尘 | 集中收集后定期外售 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013 修改单 |
|  | 吹塑、检验包装 | 废边角料、不合格产品 | 破碎后回用于生产 |  |
| 噪 声 | 项目使用的机械设备噪声，所产生的噪声经过减震、距离衰减、厂房隔声等措施处理后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的3类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租赁已有厂房，不涉及开挖建设，仅设备安装。建设单位应加强生态环境意识宣传，提高本项目人员的生态环境素质，注意对周围环境进行保护，落实各项环保措施，确保良好的地区生态环境。并时刻自觉地注意自己的行为，为资源的高效利用及减少生态环境影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、工程概况 本项目由邵东市光健塑料制品有限公司投资建设，拟建地位于湖南省邵东市黑田铺镇印刷产业园教科纸品印刷有限公司厂房B栋第一层，主要进行一次性塑料杯和塑料碗的加工生产，项目占地面积750m2，项目正式投产运行可达年生产20万件的建设规模。项目总投资100万元，其中环保投资4万元。 二、环境现状评价主要结论 1、环境空气质量现状结论 由Error: Reference source not found统计结果可知，2019年本项目所在区域环境空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为44μg/m3，超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此项目所在区域为非达标区。根据《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号），通过开展建筑工地专项整治、渣土运输专项整治、道路扬尘专项整治、工业污染专项整治、城区烟花爆竹燃放等专项整治、垃圾、秸秆焚烧及烧山专项整治、机动车污染专项整治、禁燃区内燃煤专项整治等行动，邵东市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状结论 由表3-2监测结果可知，邵水水质监测断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状结论 由表3-3监测结果可知，项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，区域声环境质量较好。 三、可行性分析结论 ## 1、产业政策符合性分析结论 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C2927日用塑料制品制造”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类产业。因此本项目建设符合国家产业政策的要求。 对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。 因此，项目建设符合国家产业政策要求。 ## 2、选址合理性分析结论 项目选址位于湖南省邵东市黑田铺镇印刷产业园教科纸品印刷有限公司厂房B栋第一层（详见附图一 项目地理位置图），项目租赁买厂房规划用途为工厂厂房；项目所在区域基础设施较为完善，供电、供水、通信等均能满足项目生产及员工生活要求。根据邵阳市环境功能区划的划分，项目选址区水环境功能为Ⅲ类，空气环境功能区为二类，声环境功能区为3类，根据前文分析所述内容可知，项目采取本报告表提出的污染防治措施后，各污染源均可做到达标排放，建成后不会降低该区域现有环境功能等级。 综上所述，本项目选址合理。 ## 3、平面布局合理性分析结论 本项目租赁一层已建厂房，位于印刷产业园教科纸品印刷有限公司厂房B栋第一层南侧。占地面积750m2。厂房内部从西到东依次是原料储存区1、挤塑区、吹塑区、破碎区、检验包装区及原材料储存区2；厂区主要出入口设置在北侧，在原料储存区1及检验包装区出口，靠近南侧出入口主要是工作人员出入，整体而言各区域联动性好，生产过程流畅。（详见附图五）。 综合上述，本项目平面布局科学合理。 ## 4、线一单”符合性分析 根据前文分析，本项目符合“三线一单”管控要求。 ## 结合以上分析可知，项目符合产业政策、选址合理、平面布局合理及符合三线一单要求是可行的。 四、施工期环境影响分析结论 本项目租赁已建设厂房进行生产，施工期主要进行简单的装修以及设备安装，施工期主要环境影响为施工设备噪声和粉刷时产生的废气等。影响会随着施工期结束而消失，本环评不再赘述。 五、运营期环境影响评价主要结论 1、水环境影响分析结论 本项目废水主要为冷却废水及生活污水。项目生活污水经依托的化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（8978-1996）表4中三级标准及邵东县城污水处理厂进水水质标准，进入邵东县城污水处理厂处理厂深度处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准外排；冷却废水循环使用不外排。对区域水环境影响在可控范围内。 2、大气环境影响分析结论 本项目营运期主要的废气是有机废气（挤塑、吹塑工序）和破碎粉尘。 本项目有机废气产生量为0.021t/a，破碎粉尘的产生量为0.00025t/a，经过“六、环境影响分析”章节的预测，本项目有机废气最大落地点在厂界外24m处，最大落地浓度为5.62μg/m3，最大占标率为0.47，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限制”； 本项目破碎粉尘最大落地点在厂界外24m处，最大落地浓度为6.68μg/m3，最大占标率为0.74，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 综上所述，本项目废气可得到妥善处理，对区域环境影响在可控范围内。 - 3、声环境影响分析结论 项目营运期噪声源主要是破碎机、片材机组等设备运转产生的噪声。经预测正常工况下，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周边环境的声环境影响可接受。为进一步减少噪声的影响，要求加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。 综上所述，本项目营运期产生的噪声对区域声环境影响较小。 - 4、固体废物影响 本项目营运期间固体废物主要为边角料和不合格产品、破碎粉尘和生活垃圾。生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运处理；破碎粉尘集中收集暂存于一般工业固体废物暂存间，外售给物资回收公司边角料和不合格产品经破碎后回用于生产。 综上所述，本项目固体废物采取妥善处理措施后，对周围环境不会造成影响。 六、建议 ## 1、在该项目运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出 ## 的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 ## 2、做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生，严禁露天堆放。 ## 3、建设单位要加强对环境的管理，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 ## 4、不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。 七、综合评价结论 通过对邵东市光健塑料制品有限公司年生产20万件塑料杯及塑料碗建设项目符合国家产业政策，选址可行，平面布局合理。拟采取的各项污染防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可承受的程度和范围内。只要建设单位在建设、生产运营过程中认真落实本环评报告表中提出的各项污染防治措施，认真做好日常环保管理工作，从环保角度出发，本项目的建设是可行的。 注：项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性和有效性负责。建设 单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |