建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称： 年加工10000m2建筑材料生产线建设项目

建设单位(盖章) :     邵东广新建材有限公司

编制日期: 2020年10月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	8

三、环境质量现状	12

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	23

七、环境影响分析	24

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	36

九、结论与建议	37

附件：

附件1  环评委托书

附件2  企业营业执照

附件3  厂房租赁合同

附件4  环境质量现状检测质量保证单

附件5  行政处罚缴款单

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境保护目标分布图

附图3  项目环境质量现状监测点位图

附图4  项目周边水系图

附图5  项目总平面布置图

附图6  现场照片

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  建设项目大气环境影响自查表

附表3  地表水环境影响评价自查表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工10000m2建筑材料生产线建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵东广新建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 禹丽花 |  |  | 联系人 | 禹丽花 |  |
| 通讯地址 | 邵东市黑田铺镇金玉亭村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15675967999 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 422815 |
| 建设地点 | 邵东市黑田铺镇金玉亭村 （东经111°75′68.09"，北纬27°29′98.90"） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | R新建 £改扩建 £技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C3033 建筑用石加工 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1428 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 35 | 其中：环保投资 （万元） |  | 6 | 环保投资占总投资比例 | 17.1% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 已投产 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 近年来，随着社会经济持续快速发展，城市建设日新月异，有力地带动了各大建材行业的迅猛发展。大理石、花岗岩等石材作为城市建设不可缺少的重要建筑材料，对于满足建材行业市场需求显示出至关重要的作用，其作为一种高档建筑装饰材料广泛应用于室内外装饰设计、幕墙装饰和公共设施建设领域。当前，建筑材料需求日益增长，建筑石材利用范围随之增大，具有较好发展空间与广阔市场前景。 邵东广新建材有限公司于2020年3月，企业于2020年8月租赁邵东市黑田铺镇金玉亭村现有钢结构厂房建设一条年加工10000m2建筑材料生产线，项目总投资35万元，主要从事大理石、花岗岩等建筑材料加工。项目自建成并投入生产至今无环境影响评价文件，属于未依法报批环境影响评价文件，擅自开工建设并投入使用，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第一款之规定。邵阳市生态环境局邵东分局于2020年9月对其进行了行政处罚，建设单位于2020年9月停止了生产，并于2020年9月24日完成了缴款（详见附件5，缴款单上付款方名称为邵东县黑田铺镇广源石材店，其为邵东广新建材有限公司在办理新营业执照前的企业名称），并自主申请补办环评审批手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等国家有关政策和规定，该项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于“十九、非金属矿物制品业——51石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，属于报告表类别，因此，本项目应编制环境影响报告表。特此，邵东广新建材有限公司委托委托湖南景诚环境工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我司依据《环境影响评价技术导则》中的有关要求和技术规范，通过现场踏勘、资料收集、调查研究等工作，在现状监测的基础上进行了编制了本项目环境影响报告表。 二、项目建设基本情况 项目名称：年加工10000m2建筑材料生产线建设项目 建设单位：邵东广新建材有限公司 建设性质：新建（补办） 建设地点：邵阳市邵东市黑田铺镇金玉亭村（东经东经111°75′68.09"，北纬27°29′98.90"） 总投资：35万元，其中环保投资6万元，占总投资的17.1% 建设内容：项目租用的厂房总面积1428平方米，根据现场调查可知，本项目现已建成投产，租赁钢结构生产厂房内主要由石材加工区、原料堆放区、成品堆放区、办公区、厨房以及配套的环保设施组成。 项目工程组成见表1-1，主要生产设备详见表1-2。 表1-1 工程组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产加工区; 石材加工区，占地面积600m2，1F，钢架结构; 租赁钢结构厂房一间，已建. 辅助工程; 办公区; 占地面积50m2，1F，钢架结构. 厨房; 占地面积30m2，1F，钢架结构. 储运工程; 原料堆放区; 占地面积360m2，1F，钢架结构. 成品堆放区; 占地面积280m2，1F，钢架结构. 道路运输; 厂外运输依托G320，场内道路依托厂区现有道路; 已建. 公用工程; 给水系统; 邵东市黑田铺镇自来水管网; 已建. 排水系统; 生产废水循环使用不外排；生活污水通过化粪池收集处理后用作农肥; 已建. 供热系统; 生产车间不供暖，办公室采用电供暖; 已建. 供电; 黑田铺镇供电所提供，380/220V; 已建. 环保工程; 废气处理; 粘结时产生的VOCS：车间设置换气扇，加强通风；石材切割、打磨及雕刻工序产生的粉尘：采取湿法作业及封闭车间；食堂油烟：采用油烟净化器+引至高于屋顶3m烟囱排放; 已建. 废水处理; 雨污分流；生活污水经化粪池处理后用作农肥；生产废水经导流沟+三级沉淀池处理后循环使用，不外排; 已建. 噪声处理; 主要通过采取、基座减振隔声、车间隔声等方式控制噪声; 已建. 固废处理设施; 生活垃圾：设置垃圾桶+由环卫部门统一清运、处理; 已建. 设置一般固废暂存间，生产过程中产生废边角料收、沉淀池沉渣统一收集储存定期外售相关单位，沉淀池沉渣堆放场所应设置截流沟，将滤干废水引入沉淀池沉淀处理; 新增. 云石胶的废包装桶暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理; 新增. 表1-2 项目主要设备一览表 序 号; 名 称; 数量; 单位. 1; 磨边机; 2; 台. 2; 仿形机; 2; 台. 3; 红外线锣边机; 4; 台. 4; 切边机; 2; 台. 5; 雕刻机; 10; 台. 6; 水泵; 4; 台. 7; 行吊; 3; 台. 三、生产原辅材料消耗量 （1）原辅材料消耗量 生产主要原材料及年消耗量情况详见表1-3。 表1-3 主要原材料及能源消耗 序 号; 名 称; 耗 量; 来源; 运输方式; 规格. 1; 天然大理石; 3000m2/a; 石材市场; 汽运; 240*75*1.5cm，总重量约220t. 2; 天然花岗岩; 5000m2/a. 3; 人造大理石; 2000m2/a. 5; 云石胶; 3.6t/a; 外购; 200桶/18kg. 6; 磨片; 75块; 外购五金市场; /. 7; 切割片; 30块; /. 8; 磨轮; 30个; /. 9; 水; 900t/a; 乡镇自来水厂; /; /. 10; 电; 10万KW▪h; 乡镇供电所; /; /. 11; 漂白粉 （废水消毒）; 10kg/a; 外购; 汽运; /. 12; 絮凝剂; 0.48t/a; 外购; 汽运; /. （2）主要原辅材料理化特性 花岗岩：花岗岩是岩浆在地下深处经冷凝而形成的深成酸性火成岩，部分花岗岩为岩浆和沉积岩经变质而形成的片麻岩类或混合岩化的岩石。花岗岩主要组成矿物为长石、石英、黑白云母等，石英含量是10%～50%。长石含量约总量之2/3，分为正长石、斜长石（碱石灰）及微斜长石（钾碱）。 大理石：大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩，地壳的内力作用促使原来的各类岩石发生质的变化的过程。质的变化是指原来岩石的结构、构造和矿物成分的改变，经过质变形成的新的岩石类型称为变质岩。大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成，其主要成分以碳酸钙为主，约占50%以上。其他还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二氧化硅等。 云石胶：本项目使用的云石胶主要成分为不饱和聚酯树脂胶，不饱和树脂是化工原料的一种，常用于物体表面加厚、固化，使用时如同刷油漆一般，层层加叠，固化过程释放苯乙烯等有害气体。不饱和聚酯树脂是热固性树脂中最常用的一种，它是由饱和二元酸、不饱和二元酸和二元醇缩聚而成的线形聚合物，经过交联单体或活性溶剂稀释形成的具有一定黏度的树脂溶液，简称UP。不饱和聚酯树脂工艺性能优良，可以在室温下固化，常压下成型，力学性能指标略低于环氧树脂，但优于酚醛树脂。耐腐蚀性，电性能和阻燃性可以通过选择适当牌号的树脂来满足要求，树脂颜色浅，可以制成透明制品。 1）物理性质：不饱和聚酯树脂的相对密度在1.11～1.20左右，固化时体积收缩率较大，固化树脂的一些物理性质如下： ①耐热性。绝大多数不饱和聚酯树脂的热变形温度都在50～60℃，一些耐热性好的树脂则可达120℃。红热膨胀系数α1为（130~150）×10-6℃。 ②力学性能。不饱和聚树脂具有较高的拉伸、弯曲、压缩等强度。 ③耐化学腐蚀性能。不饱和聚酯树脂耐水、稀酸、稀碱的性能较好，耐有机溶剂的性能差，同时，树脂的耐化学腐蚀性能随其化学结构和几何开关的不同，可以有很大的差异。 ④介电性能。不饱和聚酸树脂的介电性能良好。 ⑤可以在室温下固化，常压下成型，工艺性能灵活，特别适合大型和现场制造玻璃钢制品。 2）化学性质：不饱和聚酯是具有多功能团的线型高分子化合物，在其骨架主链上具有聚酯链键和不饱和双键，而在大分子链两端各带有羧基和羟基。主链上的双键可以和乙烯基单体发生共聚交联反应，使不饱和聚酯树脂从可溶、可熔状态转变成不溶、不溶状态。主链上的酯键可以发生水解反应，酸或碱可以加速该反应。若与苯乙烯共聚交联后，则可以大大地降低水解反应的发生。在酸性介质中，水解是可逆的，不完全的，所以，聚酯能耐酸性介质的侵蚀；在碱性介质中，由于形成了共振稳定的羧酸根阴离子，水解成为不可逆的，所以聚酯耐碱性较差。聚酯链末端上的羧基可以和碱土金属氧化物或氢氧化物[例如MgO，CaO，Ca(OH)2等]反应，使不饱和聚酯分子链扩展，最终有可能形成络合物。分子链扩展可使起始粘度为0.1～1.0Pa·s粘性液体状树脂，在短时间内粘度剧增至103Pa·s以上，直至成为不能流动的、不粘手的类似凝胶状物。树脂处于这一状态时并未交联，在合适的溶剂中仍可溶解，加热时有良好的流动性。 漂白粉：中文别名为次氯酸钙，CAS号为7778-54-3，分子式为Ca（ClO）2，相对密度(水=1)： 2.35，相对蒸气密度(空气=1)： 6.9。为白色粉末，具有类似氯气的臭味，用作棉、麻、纸浆、丝纤维织物的漂白，饮用水、游泳池水等的杀菌和消毒，乙炔的净化等。 絮凝剂：聚丙烯酰胺为白色粉末或者小颗粒状物，密度为1.32g/cm3（23度），玻璃化温度为188度，软化温度近于210度，完全干燥的聚丙烯酰胺PAM是脆性的白色固体，PAM是一种线型高分子聚合物，它易溶于水，几乎不溶于苯、乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂，其水溶液几近透明的粘稠液体。 四、生产规模及产品方案 本项目年生产300天，项目主要从事大理石、花岗岩等建筑材料加工。产品方案详见表1-4。 表1-4 主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 产 量; 规 格; 备 注. 1; 厨房灶台板; 500m2; 多样; 尺寸照客户需求而定. 2; 地板; 2000m2; 多样. 3; 外墙; 5000m2; 多样. 4; 窗台板; 1500m2; 多样. 5; 背景墙; 1000m2; 多样. 五、投资规模 项目总投资35万元，其中环保投资6万元，占总投资的16.7%。项目投资见下表1-5，项目环保投资一览表见表1-6。 表1-5 项目投资估算一览表 单位：万元 序号; 投资分项; 投资额. 1; 厂房租赁; 16.799. 2; 设备购置及安装费; 10. 3; 环保投资; 6. 4; 流动资金; 2.201. 5; 合计; 35. 表1-6 环保投资情况一览表 单位：万元 污染因素; 环保措施; 投额资. 废气污染; 油烟净化装置；湿法作业；排气扇；厂区绿化; 2. 废水污染; 化粪池；废水收集沟+三级沉淀池; 2. 噪声; 基础减震、厂房隔声; 1. 固体废物; 垃圾桶、一般固废暂存间、截流沟; 1. 合计; 6. 六、总平面布局 本项目厂房主体为1F钢架结构，厂房大门设于北面靠近G320国道一侧，方便物料运输。项目用地呈矩形，厂房内从北到南依次设置原料堆场、成品堆场及石材加工区（切割区、打磨区、雕刻区、粘结区），功能分区明显，且按照工艺本项目厂房主体为1F钢架结构，入口设置在厂区南侧，临近G320，方便物料的运输。三级沉淀池设置于生产区厂房西面，位于项目用地地势较低出，便于废水收集。项目用地呈矩形，厂房内主要分为生活办公区、原料堆放区、成片堆放区及石材加工区（切割区、打磨区、雕刻区、粘结区）。石材加工区布置在厂房偏西面，与东南办公室及厨房分开布置，可减少对生活区的影响。项目总平面布置详见附图5。 七、公用工程 ①供水：项目供水由黑田铺镇自来水厂提供。 ②排水：项目采用雨污分流排水系统。项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后用作农肥。 ③供电：本项目由黑田铺镇供电所供电，明配电电压为380/220V，三相五线制供电。 八、劳动定员及班制 项目总人数为10人，其中管理人员2人，生产人员8人。年生产天数为300天，一班制，工作8h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目于2020年8月租赁邵东市黑田铺镇金玉亭村现有钢结构厂房内建设并投产了一条年加工10000m2建筑材料生产线，根据现场调查可知，项目现有工程存在环境问题及解决方案具体详见表1-7。 表1-7 现有工程存在环境问题及解决措施 因素; 存在环境问题; 解决措施. 物料储存; 项目原料及成品堆放未进行明显分区，厂房内部结构较为混乱; 建设单位须将原料堆放区及成品堆放区进行划分，原料及成品应分开存放. 厂区卫生条件; 厂房内地面有沉降粉尘未进行清扫，部分原料包装袋散落在厂房内，未进行统一收集，厂区内卫生环境一般; 建设单位应对厂房地面进行定期清扫，保持地面干净整洁，原料包装袋应统一收集，存放在一般固废暂存间. 固体废物; 项目沉淀池沉渣堆放区未进行地面硬化，堆渣场产生废水部分流入周边荒地，未设置危险废物暂存间; 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其2013年修改单中的要求规范化建设一般固废暂存间，并在沉淀池沉渣堆放区四周设置截流沟，将其引入沉淀池进行沉淀处理。建设单位须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求设置危废暂存间，并与有资质范围签订危险废物处理协议. |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 邵东市位于邵阳东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。南北长59km，东西宽56.7km，总面积1768.75km2。邵东市境内交通便捷，娄邵铁路横穿城区，省道315线、320国道和上瑞高速穿越境内。市内设两市镇，邵东市至省会长沙市217km，至邵阳市区27km。 本项目位于湖南省邵东市金玉亭村，其项目中心点位置为：东经111°75′68.09"，北纬27°29′98.90"。项目位置见附图1。 2、地形、地貌 邵东市属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌。丘岗地占全市总面积的61.18%，山地占21.69%，平原多为溪谷平原，仅占10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。邵东市处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地。地势为地南北山地崛起，中部抬升向东西倾斜。 邵东市境内位于祁阳山字型构造前弧的强烈褶皱、冲断地带。各种构造形迹复杂，相互干扰破坏，彼此截切穿插。祁阳山字型构造脊柱呈北北东向展布于邵东市境内东南部，弧部略向西凸出，从区域看，主要构造线方向大部分为北北东向。按构造形迹发育方向及不同形成时期分为东西向构造、新华夏系构造和祁阳山字型构造三组。区内地层发育较全，除缺失志留系地层以外，从元古界震旦系至第四系均有出露．在邵东市境内东南部出露岩性主要为印支期花岗岩、石炭系、泥盆系、奥陶系、寒武系、震旦系砂岩、页岩、灰岩、白云岩、白云质灰岩、硅质岩、浅变质板岩、板岩、浅变质砂岩等，北部出露岩性主要为侏罗系、二叠系、三叠、石炭系、泥盆系砂岩、页岩、灰岩、泥灰岩、煤、石膏矿等。中部、西北部出露岩性主要为第三系、白垩系、二叠系、石炭系灰岩、泥灰岩、白云质灰岩、砂岩、页岩、泥砂岩、白云岩、煤、石膏等。在邵水、测水、蒸水及部分支流两岸发育有第四系松散堆积物。邵东市境内第四系残坡积层分布广、覆盖较厚，约2～8m，在花岗岩分布区，风化层厚度达20m以上。邵东市境内岩浆岩出露相对较少，主要分布于邵东市东南角灵官殿、石株桥、茶子山，面积88km，为印支期酸性侵入岩，包含细中粒黑云母二长花岗岩及中粒斑状二云母花岗岩、细粒二云母二长花岗岩。岩浆侵入过程有明显角岩化，蚀变带宽500～1200m，与区内铅、锌、铀、锆石、独居石等矿产关系密切。 根据国家质量技术监督局《中国地震动参数区划图》和《湖南省地震动反应谱特征周期区划图》显示，本项目所在地域地震基本烈度为Ⅵ度区，地震动反应谱特征值周期为0.45s，地震动峰加速度为0.10g。构造物需抗震设防处理。根据邵阳市主要地震年表（1513-1990）考证邵阳历史上最大的一次地震是1632年2月在隆回县境内发生的4.75级地震。解放以来最大的一次地震是1985年11月12日在邵东大云山发生的地震仅3.3级。据“中国地震动参数区划图”，邵东市的基本地震烈度为6度，抗震设防烈度为6度；据规范要求本路网工程设计可按6度考虑抗震设施。 本项目选场址场地地形条件较为简单，地层分布较为均匀，岩土种类较为单一，性质变化幅度较小，区域内地质构造简单，未见滑坡、溶洞等不良地质现象。根据湖南省地震烈度区划，邵东市地震裂度低于6度。 3、气候、气象 邵东市属东亚季风气候区，气候温和，雨量充沛。全市多年平均降雨量为1285.7mm，多年平均蒸发量1323.4mm。年平均气温为17.3℃，比较稳定，地区差异2℃左右，东南部较高，西北较低。全年及夏季主导风向均为东风，年平均风速为1.7m/s。由于是资江、湘江的分水地带，干旱走廊，过境水量较少，人均地表水资源仅为1325m3/a，低于全省、全国（2300m3/a）的平均水平，是一个水资源贫困市。根据多年统计，大部分年份均有较严重的旱灾发生。 邵东市年平均气温为17.3℃，比较稳定，地区差异2℃左右，东南部较高，西北较低。12月受极地高压的温度控制，月平均气温稳定在10℃以下。1月冬季风最盛，月平均温度在4.6℃左右；3-4月是冬季风向夏季风过渡季节，气温回升迅速；3月平均10.5℃左右；4月平均16.4℃；5月平均气温稳定在20℃以上；7月夏季风最盛，气温最高，平均在28℃以上；9月太阳辐射仍强，气温仍高；10月明显下降，稳定在20℃以下；11月稳定在14℃以下。1956-1990年34年中，极端高温（1971年7月26日）为39.3℃，极端低温（1977年1月30日）为-12.1℃，月平均气温，7月最高为32.9℃，1月最低为1.7℃。 项目所在地常年主导方向为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率为11%；春季（4月）以E风为主，出现频率为9.3%，夏季（7月）以SE风为主，出现频率为10.9%；秋季（十月）以NNE风为主，出现频率为9.7%。全年静风频率为28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其他季节为30%左右，年平均风速为1.7m/s。 四、水文特征 邵东市地处衡邵干旱走廊，地下水资源贫乏，且地表水资源奇缺，地表水补给主要为大气降水，是全国典型的缺水市之一。邵东市境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均24.87亿立方米。 蒸水，全长约200km，是湘江一条较大的支流，俗称草河。它发源于邵东市最高峰大云山脚下，于衡阳县金兰镇入境，呈“乙”字型，流经该县三湖镇、渣江镇、台源镇、西渡、三塘，呆鹰岭等地，于石鼓区注入湘江。 测水为湘江二级支流、涟水一级支流，发源于邵东市古塘冲，流经邵东市砂石、双江桥，双峰县测水桥、湄水桥、底洲塘、永丰镇、湾头、厅埠头，于双峰县溪口汇入涟水，沿途纳洪福铺、刘家湾、翔德堂、石子江、深江、泥湾段、城坪、四安埠沙河、金溪、小窑等支流，河道全长105km，河流坡降1.07‰，流域面积1822km。 邵水河是资江的主要支流之一，发源于邵东市双凤乡回龙峰西北麓，途经龙公桥乡、棠下、周官桥乡、两市塘、牛马司镇、魏家桥镇、大祥区、双清区，于邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江。邵水河全长112公里，境内流域面积1965km2，总径流年均11.47亿m³，平均水力坡降0.79‰，平均流速为0.5m/s，全年最大流量1350m3/s，最枯月平均流量4.7m3/s（90%保证率）。其中较大的支流有槎江、西洋江、檀江。邵水流经邵东市流域又名桐江（根据DB43/023-2005的规定以及当地群众的习惯，桐江在兴隆水厂梅子坝上游河段习惯称作“桐江”，在梅子坝下游习惯称作“邵水”）。 槎江属资江水系，属资水二级支流，发源于邵阳县郦家坪，流经邵阳县衫木桥、邵东市江家坪、李家坝、刘家待、仙槎桥、兴隆坳。河流全长41km，流域面积293km2，河流坡降1.35%，槎江流域多年平均径流量1.729亿m3。 - 生态环境现状 邵东市域处亚热带季风区气候温和，四季分明。春多阴雨，夏暑期长，秋多干旱，冬寒期短。主要植被类型有：常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、针叶林、灌草丛组成的次生植物类型、经济林以及竹林等。城区植被以公园、河岸与道路绿化为主。 邵东市境内已知各类动物200余种，其中兽类30种鸟类70余种，爬行类20种，两栖类20种，鱼类80余种。 根据现场踏勘，项目所在地区域内无野生动物，有山鸡、田鼠、青蛙、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主；野生植物以马尾松、地肤子、杉树、樟树、泡桐、竹子等一般植物居多，无自然保护区和重点文物保护单位，区内未见国家法定珍稀物种。 六、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见下表。 表2-1 项目所在地环境功能区划汇总 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水环境功能区划; 洛水河; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 是. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

# 三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要问题(环境空气、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）区域空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664—2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径五十千米，因此，本项目大气环境质量现状摘取邵东市的常规监测点2019年1月~2019年12月的年均浓度统计情况来判断区域是否达标。区域内常规监测点位于邵东市兴和大道的空气质量自动监测点（东经111°44′12.3″，北纬27°15′41.7″），常规监测点距离本项目厂界4630m，并且与评价范围地理位置较近，地形、气候条件相似，故数据来源可靠，有效性符合导则要求。 区域空气质量现状评价见下表： 表3-1 2019年度邵东市区域环境空气质量监测统计结果 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 45.5µg/m3; 35µg/m3; 130; 超标. PM10; 60.3µg/m3; 70µg/m3; 86.14; 达标. SO2; 15.6µg/m3; 60µg/m3; 26; 达标. NO2; 22.3µg/m3; 40µg/m3; 55.75; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位质量浓度; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 8小时平均浓度第90百分位质量浓度; 130.2µg/m3; 160µg/m3; 81.4; 达标. 根据统计数据结果可知，邵东市2019年全年二氧化硫、二氧化氮和PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，一氧化碳达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值，臭氧达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值。PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，因此该项目所在区域为不达标区。 根据调查了解，邵东市2019年度PM2.5超标原因如下： ①近年来邵东市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ②根据统计，扬尘超标期主要集中在冬季，不利的扩散条件导致污染物超标。 ③近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 邵东市政府采取的改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 综上，随着邵阳市蓝天保卫战方案的实施，环境空气质量会逐年变好。 （2）特征污染物环境质量现状 本评价收集了《邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园规划环境影响报告书》中的环境空气现状监测数据。2018年2月25日~3月3日湖南乾诚检测有限公司于对该项目所在区域大气环境进行了现场监测。根据环境影响评价技术导则（HJ2.2-2018），可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。本项目与东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园同属黑田铺镇，相距870m，与其布设的监测S2（西面120m团结村居民点）相距100m，S3（西南面40m团结村居民点）相距460m，环境质量现状基本相似，且近周边环境基本无改变。因此，项目引用《邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园规划环境影响报告书》中的环境空气质量现状监测数据是合理可行。 收集的历史监测数据监测结果详见表3-2。 表3-2 监测及评价结果表 引用监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. S2西面120m团结村居民点; 574817.628; 3019975.131; PM10; 日均值; 0.15; 0.043～0.052; 34.7; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1h平均; 2.0; 0.30～0.42; 21.0; 0; 达标. S3西南面40m团结村居民点; 575374.315; 3020004.659; PM10; 日均值; 0.15; 0.044～0.052; 34.7; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1h平均; 2.0; 0.33～0.39; 19.5; 0; 达标. 根据引用的历史监测数据可知：项目所在区域PM10浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，非甲烷总烃浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）中相应限值，评价区域大气环境质量现状良好。 2、水环境质量现状 本项目位于农村地区，本项目无生产废水外排、生活污水经化粪池处理后由周边农户掏做农家肥。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目无废水外排，因此本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：水污染控制和水环境影响措施有效性评价，故本环评未对地表水环境质量现状进行监测。 3、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》中附录A（规范性目录）地下水环境影响行业分类表中可知，本项目行业类别为“J 非金属矿采选及制品制造-62 石材加工”，属于Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作，故本评价不开展地下水环境影响评价工作。 4、声环境质量现状 ①监测项目：LAeq ②监测点位、时间。 湖南中石检测有限公司于2020年9月26日、2020年9月27对厂界东、南、西、北外1m进行噪声实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次，监测结果如下： 表3-3 项目所在地声环境现状监测结果表 单位：dB（A） 点位序号; 采样时间; 检测结果 LeqdB(A); 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1场界东侧外1m处; 2020.9.26; 53.1; 46.9; 60; 50; 是. 2020.9.27; 50.6; 45.5; 60; 50; 是. N2场界南侧外1m处; 2020.9.26; 52.7; 45.2; 60; 50; 是. 2020.9.27; 50.9; 45.1; 60; 50; 是. N3场界西侧外1m处; 2020.9.26; 53.0; 44.4; 60; 50; 是. 2020.9.27; 53.7; 43.7; 60; 50; 是. N4场界北侧外1m处; 2020.9.26; 53.7; 45.0; 60; 50; 是. 2020.9.27; 55.4; 46.8; 60; 50; 是. 由表3-3可知，本项目声环境现状监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求（昼间≤60dB；夜间≤50dB），项目所在地的声环境质量现状较好。 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“其他行业，且属于仅切割组装的”，土壤环境评价类别为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。故本评价不开展土壤环境影响评价工作。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目环境保护目标详见下表3-3~3-4。 表3-3 环境空气保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 中心点坐标; 111.759957; 27.298845; -; -; -; -; -. 1; 黑田铺镇玉京村居民点; 143.66; 0; 居住区; 人群 （40户，140人）; 二类; E; 129-1160. 2; 黑田铺镇玉京村居民点; 147.73; -616.98; 居住区; 人群 （30户，105人）; 二类; SE; 589-1169. 3; 黑田铺镇团结村居民点; 228.27; 253.72; 居住区; 人群 （30户，105人）; 二类; NE; 298-1219. 6; 黑田铺镇金玉亭村居民点; -108.94; -60.54; 居住区; 人群 （50户，175人）; 二类; SW; 97-1657. 7; 黑田铺镇训玄村居民点; -119.79; 123.21; 居住区; 人群 （30户，105人）; 二类; NW; 113-1198. 8; 黑田铺镇团结村居民点; 0; 96.91; 居住区; 人群 （20户，70人）; 二类; N; 70-981. 9; 金玉亭学校; -875.33; -1073.07; 文教区; 人群，300人; 二类; SW; 1346. 表3-4 地表水环境、声环境及生态环境保护目标 环境 要素; 敏感点; 厂界距离(m); 功能及规模; 环境特征; 保护级别. 地表水环境; 洛水河; NW，580; 灌溉; 道路阻隔; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 声环境; 黑田铺镇玉京村居民点; E，129-200; 3户10人; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 黑田铺镇金玉亭村居民点; SW，97-200; 3户10人; /. 黑田铺镇训玄村居民点; NW，113-200; 3户10人; 道路阻隔. 黑田铺镇团结村居民点; NE，70-200; 6户20人; 道路阻隔. 生态 环境; 周边植被、农田、菜地; 项目厂址及周围500m范围内.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准：本项目区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》中相应限值。具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 选用标准. PM10; 24小时均值; 150ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 年均值; 70ug/m3. SO2; 小时值; 500ug/m3. 24小时均值; 150ug/m3. 年均值; 60ug/m3. NO2; 小时值; 200ug/m3. 24小时均值; 80ug/m3. 年均值; 40ug/m3. PM2.5; 24小时平均; 75ug/m3. 年均值; 35ug/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160ug/m3. 1小时平均; 200ug/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）中相应限值. 2、声环境质量标准：项目东、南、西、北面厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区限值类标准，其标准见表4-2。 表4-2 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 小型；颗粒物大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；VOCS参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12 524-2006）表5厂界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。具体标准限值见表4-3。 表4-3 大气染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 食堂油烟; 最高允许排放浓度; 2.0. 表4-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 排放限值; 无组织排放监控位置. VOCS; 10mg/m3; 在厂房外设置监控点. 4.0mg/m3; 无组织排放监控限值. 2、噪声：项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见表4-4。 表4-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单；危险废物贮存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 1、水型污染物 本项目营运期生产废水循环利用，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排，无需申请总量指标。 2、气型污染物 本项目排放的特征因子为VOCs，通过工程分析，VOCs无组织排放量为0.04t/a。建议本项目VOCs的控制指标为0.04t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

（一）工艺流程及产污节点简述： 施工期： 由于本项目已经建成投产，不存在施工阶段的影响，因此，本次环评只针对项目运营期进行分析。 营运期： （1）工艺流程及产污节点图： 图5-1 项目营运期生产工艺流程及产污节点 （2）工艺流程简述： 原料运输：外购项目所需原材料，运输至厂区，堆置在厂区原料堆存区。 湿法切割：将原料用切割机湿法切割，切割过程中循环水通过软管喷洒至切割部位抑尘，切割产生的废水通过场内废水导流沟进入三级沉淀池沉淀处理，处理后的废水循环利用。 补胶：部分产品需要粘合，采用人工涂抹云石胶进行胶补粘合。此工序产生少量VOCS。 湿法打磨：部分产品需要打磨，用小型石头打磨机对毛板表面打磨处理。切片过程中，循环水通过输水软管喷洒到切割部位抑尘。打磨产生的生产废水通过废水导流沟进入三级沉淀池沉淀处理后循环利用。 湿法雕刻：极少部分产品需要雕刻，用雕刻机在打磨好的板材上湿法雕刻出花纹或字体。 质量检验：检验石材尺寸公差、表面缺陷和表面光泽度，合格板材包装入库，不合格板材回用生产，进行再加工。

（二）污染源强分析： 1、施工期污染源强分析 根据现场调查可知，本项目已经建成投产，且无施工期遗留环境问题，本次评价不再对施工期进行评价。 2、营运期污染源强分析 （1）废水 本项目运营期废水主要包括职工生活废水和生产废水。 ①生活污水 项目劳动定员10人，建设单位设置小型厨房一间为员工提供午餐，所有员工均不在场内住宿。根据《湖南省用水定额》（DB43T 388-2020），员工生活用水定额按60L/人·d计，项目年工作日300天，则员工生活用水量为0.60m3/d，180.0m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，即员工生活污水产生量为0.48m3/d，144.0m3/a。主要污染物为COD、SS、氨氮、动植物油等。 ②生产废水 根据业主提供资料，项目切割机、磨光机等设备均安装有喷水点，用于切割、打磨过程中冷却降尘，加水方式为利用水泵抽水通过管道运输至各机械工位。本项目配备三级沉淀池，总容积16m3，循环水量约为2m3/h。其中部分冷却降尘水以蒸汽的形式蒸发，循环率约为85%，则补充损耗水量约2.40m3/d，720m3/a。 （2）废气 本项目的废气包括切割、打磨及雕刻工序产生粉尘、补胶工序产生有机废气（VOCs）及厨房油烟废气。 ①切割、打磨及雕刻工序产生粉尘 石材加工过程中，切割机、打磨机在切割磨边石料时会产生粉尘，本项目采用湿法作业，石材加工过程中产生的粉尘量较小。根据类比同类项目，项目粉尘产生量按原材料用量的0.01%计，项目原料用量为220t/a，则粉尘产生量为0.022t/a（0.009kg/h）。 ②补胶工序产生有机废气（VOCs） 根据业主提供资料，项目使用的云石胶成分为不饱和聚酯树脂胶及环氧树脂胶补胶，在加工过程中会有一定的有机废气产生，根据类比《湖南巨峰石材有限公司年加工8000m2建筑材料生产线建设项目环境影响评价报告》（已通过审批），并且其验收监测报告中厂界VOCS监测达标），有机废气（VOCs）产生量约为使用量的1%，项目云石胶使用量为3.60t/a，则VOCs产生量为0.04t/a，通过加强通风换气，对区域大气环境及周边环境敏感目标影响较小。 ③厨房油烟废气 本项目设有1间小型厨房，为职工提供午餐，该食堂类似于家庭式作业，设置一个灶头，采用液化石油气作为燃料。食物在烹饪、加工过程中将挥发油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据类比调查，居民人均日食用油用量约为30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%。本项目共有员工10人，则油烟产生量约为2.55kg/a（年工作日以300天计），灶头数为1个，灶头上方设置集烟罩，灶头集气罩排风量为1500m3/h 计，每天工作2小时，则厨房油烟产生浓度为2.83mg/m3，项目拟采取油烟净化装置进行处理，油烟去除率为60%，则油烟排放量为1.02kg/a，外排油烟浓度为1.13mg/m3，排放浓度小于2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求。 （3）噪声 噪声设备主要为切割机、磨边机、雕刻机及红外线锣边机等，均为间歇性噪声源，其噪声源强为75～95dB（A）。噪声源强及降噪措施见表5-1。 表5-1 噪声污染源强及治理措施表 序号; 声源名称; 噪声强度dB(A); 设备数量; 降噪措施. 1; 切边机; 85-95; 2台; 厂房隔声、基础减震. 2; 磨边机; 85-95; 2台; 厂房隔声、基础减震. 3; 雕刻机; 80-90; 10台; 厂房隔声、基础减震. 4; 仿形机; 80-90; 2台; 厂房隔声、基础减震. 5; 红外线锣边机; 80-90; 4台; 厂房隔声、基础减震. 6; 行吊; 65-70; 3台; 厂房隔声. 7; 水泵; 80-90; 4台; 厂房隔声、基础减震. 8; 车辆运输; 65-70; /; 经过居民房时应降低车速，禁止鸣笛. （4）固体废物 项目固体废物主要为职工生活垃圾、废胶桶、切割过程中的边角料及沉淀池产生的沉渣。 ①生活垃圾 项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，本项目劳动定员为10人，则生活垃圾产生量为5.0kg/d（1.50t/a）；生活垃圾经集中收集后，由环卫部门统一清运处理。 ②切割过程中的边角料 根据项目单位提供的资料，生产过程中，废边角料产生量为原料的5%，项目原料总用量为220t/a，则废边角料产生量为11t/a，为一般固体废物，堆放在厂区一般固体废物暂存间，定期外售。 ③沉淀池产生沉渣 根据《建筑饰面石板材加工废水处理工程技术规范》（DB35/T-2010）及项目实际情况，项目生产废水中的SS浓度按1000mg/L计。项目冷却除尘循环水量为4800m3/a，则沉淀池产生沉渣为4.8t/a。 ④废胶桶 根据建设单位提供资料，云石胶年使用量为3.6t/a，桶装量为18kg/桶，即废胶桶产生数量约200个/年，约0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2016版）》，云石胶包装桶属于HW49其他废物-非特定行业-900-041-49-含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性：T/In。 综上，本项目固废产生及处置情况详见表5-2。 表5-2 项目固废产生情况一览表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 切割过程中的边角料; 11.0t/a; 一般固废; 收集后定期外售. 2; 沉淀池产生沉渣; 4.80t/a; 一般固废; 定期清理，外售于混凝土搅拌站. 3; 废胶桶; 0.1t/a; 危险废物; 统一收集暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理. 4; 生活垃圾; 1.50t/a; 生活垃圾; 设置垃圾桶+由环卫部门统一清运、处理. 根据《国家危险废物名录》及《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目生产过程中产生的危险废物基本情况见表5-3。 表5-3 项目危险废物汇总表 #### 名称; #### 危险废物类别; #### 危险废物代码; #### 产生量（t/a）; #### 产生工序及装置; #### 形态; #### 主要成分; #### 有害成分; #### 产废周期; #### 危险特性; #### 污染防治措施. #### 废润滑油; #### HW08废矿物油与含矿物油废物; #### 900-214-08; #### 0.1; #### 原料包装桶; #### 固态; #### 树脂溶液; #### 粘合剂; #### 2个月; #### T、I; #### 收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有相应资质的单位收集处置.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前浓度及产生量 | 处理后浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割、打磨及雕刻工序 | 颗粒物 | 0.022t/a | 0.022t/a |
|  | 补胶工序 | VOCs | 0.04t/a | 0.04t/a |
|  | 厨房 | 油烟 | 2.83mg/m3，2.55kg/a | 1.13mg/m3，1.02kg/a |
| 水污染物 | 员工生活污水 | CODcr、SS、NH3-N | 144.0m3/a | 化粪池处理后，用于林肥、农肥 |
|  | 生产废水 | SS | 1000mg/m3，16m3/d | 经三级沉淀处理后回用 |
| 固体废弃物 | 切割工序 | 废边角料 | 11.0t/a | 定期外售 |
|  | 三级沉淀池 | 沉渣 | 4.80t/a | 定期清理，外售于混凝土搅拌站 |
|  | 补胶工序 | 废胶桶 | 0.1t/a | 统一收集暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.50t/a | 定期清运至村垃圾存放点，环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 主要噪声源为切割机、磨边机及仿形机等，其噪声源强为75～95dB（A）。 |  |  |  |
| 生态环境影响 | 本项目已建成，不会对整体生态环境产生影响。 |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目营运期大气污染物主要是切割、打磨及雕刻工序产生粉尘、补胶工序产生有机废气（VOCs）及少量厨房油烟废气。 （1）评价工作等级判定 依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率P i（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。 依据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率 Pi定义如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi－第i个污染物的环境空气质量标准mg/m3。 ②评价等级判别表 评价工作等级按表7-1的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10％。 表7-1 大气环境影响评价工作等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1. ③污染物评价标准 本项目主要大气污染物为TSP、VOCS，TSP《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，VOCS参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录表D.1中TVOC浓度限值。 ④估算模式及污染源参数 本项目估算模型参数表见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; -. 最高环境温度/ ℃; 39.3. 最低环境温度/ ℃; -12.1. 区域湿度条件; /. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 R否. 地形数据分辨率/ m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否. 岸线距离/ km; /. 岸线方向/ °; /. 面源参数调查清单参见表7-3。 表7-3 面源参数调查清单 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/ （kg/h）. X; Y. PM10; VOCS. 1; 石材加工区; 574858.155; 3019866.049; 284.254; 20; 30; 6; 2400; 正常; 0.009; 0.017. 2. ⑤预测结果 预测结果详见表7-4。 表7-4 预测结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m3）; Cmax（mg/m3）; Pmax（%）. 石材加工区产生废气; TSP; 900; 0.00524; 0.58. VOCS; 200; 0.0099; 0.82. 由表7-4可知，项目各污染因子最大地面空气质量浓度占标率最大值为Pmax=0.82%，Pmax＜1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），确定本项目大气环境影响评价等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）中8.1大气环境影响预测与评价一般性要求“二级评价项目不进行进一步预测与评价。建设项目大气环境影响评价自查表详见附表2。 （2）环境影响分析 ①厨房油烟废气 本项目食堂燃料采用液化气及电能，属于清洁能源，燃烧产生的废气中污染物含量较低，对周围的空气环境影响较小。根据工程分析可知，项目厨房油烟挥发产生量为2.55kg/a，产生浓度为2.83mg/m3。厨房油烟通过设置油烟净化装置对油烟进行收集后，通过高于屋顶3m烟囱排放，排放量为1.02kg/a，排放浓度为1.13mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）小型标准，可实现达标排放；另由于项目周边植被茂密，外排部分油烟废气经绿化吸收后，对空气环境影响较小。 ②切割、打磨及雕刻工序产生粉尘 项目切割、打磨及雕刻均采用湿式作业，粉尘排放量可降低85%以上，项目粉尘产生量为0.022t/a，产生量较小，呈无组织排放。通过厂房封闭，在车间内安装排气扇及加强控制管理等措施后，对周围环境影响较小。 ③补胶工序产生有机废气（VOCS） 项目使用的云石胶成分为不饱和聚酯树脂胶及环氧树脂胶补胶，在加工过程中会有一定的有机废气产生，根据类比同类型项目《湖南巨峰石材有限公司年加工8000m2建筑材料生产线建设项目验收报告》中监测数据可知，其验收监测报告中厂界VOCS监测浓度达标。同时，根据污染源估算结果可知，本项目污染源最大占标率为Pmax=0.82%（VOCS），项目下风向TSP、VOCS最大预测质量浓度值分别为0.00524mg/m3、0.0099mg/m3，均低于环境空气标准限值，外排污染物对大气环境贡献值不大，不会改变评价范围内大气环境功能，不会对评价范围内环境保护目标造成明显影响。 综上，本项目在采取相关措施后，项目产生的废气对周围大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 （1）地表水环境评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-5。 表7-5 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其它. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 本项目生活污水经化粪池处理后用作周边农肥，生产废水经收集后进入三级沉淀池，经沉淀处理后回用于生产。项目生活污水及生产废水均不外排，因此本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：水污染控制和水环境影响措施有效性评价。 本项目水污染控制和水环境影响措施有效性评价如下： 根据现场调查，项目位于农村山地地区，周边多以林地、农田为主，可以消纳本项目生活污水。项目生活污水水质简单，经化粪池处理后用于林肥、农肥可行，对外界水环境影响较小。 项目生产废水主要为冷却除尘水，经过三级沉淀池沉淀后（在沉淀池中加絮凝剂）废水中的悬浮物约80%可以得到沉降，处理后的废水回用于冷却除尘。建设单位定期在沉淀池内投加少量漂白剂进行杀菌、消毒，投加周期约为一周一次。项目冷却除尘用水对水质要求不高，经三级沉淀池处理后的废水可满足回用要求。项目采用的三级沉淀池容积为16m3，能够满足项目生产需要，在生产过程中能够确保生产废水全部进入废水循环系统且保证废水在沉淀池内足够的停留时间。 综上所述，项目生产废水及生活污水均能做到综合利用，不外排，对周边地表水环境的影响小。 3、噪声 根据前文分析可知，本项目噪声设备主要有打磨机、切割机、循环水泵等，均为间歇性噪声源，其噪声源强为75~90dB（A）。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。仅考虑距离衰减值等因素，其噪声预测公式为： L2＝L1－20lgr2/r1 式中： L2——距声源r2处声源值[dB(A)]； L1 ——距声源r1处声源值[dB(A)]； r2/r1——与声源的距离（m）； 噪声叠加公式： L=10lg(i=1n100.1Li) 式中： L——评价点噪声的预测值，dB； Li——第i个声源在评价点产生的噪声贡献值，dB； n——点声源数。 项目各项噪声采取降噪措施后，源强详见表7-6，项目对厂界的噪声预测值见表7-7。 表7-6 项目噪声源源强具体情况 主要高噪声设备; 距各向厂界距离（m）; 源强dB(A); 治理措施; 治理后源强dB(A). 东; 南; 西; 北. 切割机; 40; 10; 30; 30; 95; 厂房隔声、基础减震; 70. 磨边机; 42; 12; 28; 28; 95; 厂房隔声、基础减震; 70. 雕刻机; 38; 12; 32; 30; 90; 厂房隔声、基础减震; 65. 仿形机; 40; 10; 30; 28; 90; 厂房隔声、基础减震; 65. 红外线锣边机; 48; 12; 18; 30; 90; 厂房隔声、基础减震; 65. 行吊; 36; 15; 38; 25; 70; 厂房隔声; 55. 水泵; 70; 15; 6; 25; 90; 厂房隔声、基础减震; 65. 表7-7 距离衰减对各预测点的预测结果表 噪声源名称; 降噪后源强; 贡献值dB(A). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 切割机; 70; 38.0; 50.0; 40.5; 40.5. 磨边机; 70; 37.5; 48.4; 41.1; 41.1. 雕刻机; 65; 33.4; 43.4; 34.9; 35.5. 仿形机; 65; 33.0; 45.0; 35.5; 36.1. 红外线锣边机; 65; 31.4; 43.4; 39.9; 35.5. 行吊; 55; 23.9; 31.5; 23.4; 27.0. 水泵; 65; 28.1; 41.5; 49.4; 37.0. 贡献值; 42.7; 54.2; 51.1; 46.1. 背景值; 53.1; 52.7; 53.7; 55.4. 预测值; 53.5; 56.5; 55.6; 55.9. 标准值（昼间）; 60; 60; 60; 60. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 注：本项目夜间不生产，因此仅计算昼间噪声预测值. 本项目夜间不生产，根据表7-7可知，本项目通过采取车间四面进行密闭处理及围墙外侧设置绿化林带等降噪措施后，东、南、西、北侧厂界噪声贡献值昼间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。本项目产生的噪声经采取的降噪措施并通过距离衰减后，对周围环境影响较小。 为避免生产车间内高噪声设备运转时对员工造成影响，环评要求建设单位设备在生产运转时定期对其进行检查，保证设备正常运转，并对个别必须在强噪声环境中工作的人员采取个人防护措施，如佩戴耳塞等采取噪声治理措施。 4、固体废弃物 本项目固体废物主要为生活垃圾、废胶桶、切割过程中产生的边角料及沉淀池产生的沉渣。生生活垃圾经垃圾桶分类收集，暂存后委托环卫部门处理。切割过程中产生边角料集中收集，定期相关单位外售。沉渣定期打捞外售周边混凝土搅拌站或砖厂供其二次利用，建设单位必须规范沉渣堆放，对堆置场地面进行硬化处理并在堆场边界设置截流沟。废胶桶统一收集暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。 本环评要求建设单位在厂区设置一般固废暂存间及危废暂存间，一般固废临时堆放场所应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其2013年修改单中的要求规范化建设。危险废物暂存间应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求设置并做好“三防”措施，同时在营运期加强管理，做到收集暂存的危险固废及时交由有资质单位处置，避免造成二次污染。同时，评价要求建设单位在处理危险废物时，建设单位和接受单位均应按照国家环保总局第5号令《国家危险废物转移联单管理办法》办理有关手续。 通过采取上述措施后，本工程固体废物均可得到妥善的处理，对周围环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 本项目用水均来自市政管网提供的自来水，不设地下水井，同时沉淀池、收集渠及厂区地面等均采取了水泥硬化，不存在大面积废水渗漏事件。故本项目对所在区域地下水环境影响在可控范围内，影响较小。 6、土壤环境影响评价 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“其他行业，且属于仅切割组装的”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 表7-8 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 其他行业，且属于仅切割组装的; /; /; /; 全部. （2）土壤环境防范措施 本项目正常情况下不会对区域土壤造成污染影响，但在事故状态下三级沉淀池发生泄漏将可能对土壤产生影响。为此，项目各废水收集、处理设施均进行地面硬化处理。建设单位应加强生产过程中污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 综上，厂区采取分区防渗等环保措施后，正常生产情况下不向周边土壤排放污染物质，因此不会对土壤环境影响。 7、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）建设项目风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B“表B.1~B.2中的有毒、易燃、爆炸性物质名称及临界量”及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目不涉及环境风险物质。 （2）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 ①物质危险性识别 本项目无环境风险物质。 ②生产系统危险性识别 生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 表7-9 生产系统危险性识别 序号; 风险源; 风险物质; 危害后果. 1; 云石胶堆放区; 树脂溶液; 泄漏，对土壤、地下水及地表水造成不良影响. 2; 三级沉淀池; 冷却除尘废水; 废水泄漏导致废水事故排放，对地表水造成不良影响. （3）风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、C，根据项目风险物质最大存在量及其临界量的比值，来确定Q值。 Q按下式进行计算： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜式为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2018），本项目无危险物质，因此，项目Q值＜1，环境风险潜势I，环境风险评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-10 评价等级判别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 环境评价等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上，本项目环境风险评价工作等级评价工作等级为“简单分析”。 （4）风险防范 ①厂内设置截水沟，生产废水应全部收集至沉淀池，杜绝生产废水的外排。 ②沉淀池及云石胶堆放区等为重点防渗区，要求在施工中严格执行高标准防渗措施，确保防渗系数达1.0×10-10cm/s，防废水渗漏。 （5）风险评价结论 通过采取严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目的环境风险可以得到有效控制。 表7-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年加工10000m2建筑材料生产线建设项目. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （邵东）市; 黑田铺镇; 金玉亭村. 地理坐标; 经度; 111°75′68.09"; 纬度; 27°29′98.90". 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 三级沉淀池及云石胶泄露造成的环境风险事件，污染水环境. 风险防范措施要求; ①厂内设置截水沟，生产废水应全部收集至沉淀池，杜绝生产废水的外排。 ②厂区内按相关要求进行分区防渗。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目的环境风险可以得到有效控制。. 7.2建设项目可行性分选 1、产业政策及规划符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中限制类和淘汰类，属于允许类，因此，本项目符合目前国家产业政策要求。 2、项目选址合理性分析 本项目位于邵东市黑田铺镇金玉亭村，租赁鑫宏源塑胶有限公司钢结构厂房。项目所在地北邻G60沪昆高速，南侧靠近G320国道，项目所在地交通便利，电力设施和用水等供应有保障，能满足本项目生产及生活需求。项目周边不涉及自然保护区和风景名胜区等敏感区域，周围无文物保护单位等敏感设施。本项目经采取相应的环保措施后各类污染物可实现达标排放，对周边环境影响较小。 因此，从环保角度考虑，项目选址是合理的。 3、平面布局合理性分析 本项目厂房主体为1F钢架结构，入口设置在厂区南侧，临近G320，方便物料的运输。三级沉淀池设置于生产区厂房西面，位于项目用地地势较低出，便于废水收集。项目用地呈矩形，厂房内主要分为生活办公区、原料堆放区、成片堆放区及石材加工区（切割区、打磨区、雕刻区、粘结区）。石材加工区布置在厂房偏西面，与东南办公室及厨房分开布置，可减少对生活区的影响。 综上，项目平面布置功能分区明显，且按照工艺流程设置，项目厂区平面布置合理。 4、三线一单符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析详见表7-12。 表7-12 三线一单符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于邵东市黑田铺镇金玉亭村，不在《邵阳市林业生态红线保护规划》中规定的一级、二级管控区内，因此本项目选址与林业生态红线保护规划相符。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源。项目所使用电源和水资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 项目附近的声环境、地表水环境和大气环境均能满足相应的质量标准，产生的废气和废水经处理后对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 本项目位于邵东市黑田铺镇金玉亭村，不在该功能区的负面清单内。本项目建设符合国家及地方现行的产业政策。. 7.3环境管理及环境监测计划 为确保本项目生产经营期间环保措施落实到位，建议企业制定环境管理措施： - 由企业领导统筹，指点兼职环境环保人员负责全生产环境质量问题，并组织企业员工定时学习有关环境问题保护措施及环保生产知识，企业制定生产过程中产污环节的环境保护章程，规范操作，制定常见环境问题的处理措施及流程。 - 企业设置专门环保经费，且禁止该经费它用。 - 每天对产生污染物区进行检查，并填写登记表，每年对环境问题进行总结，并制定下一年度环保工作安排。 - 生产中发现环境问题，及时报告企业领导报告，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向环保局汇报。 项目营运期无组织排放监测计划见表7-13。 表7-13 营运期污染物排放监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外上风向1个点，下风向3个点; VOCS、颗粒物; 每年1次; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12 524-2006）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 厂界四周; 等效等效连续A声级; 半年1次，昼、夜间各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废弃物; 统计产生量、处理量、处理方式、贮存量，台账统计，年报一次; 每年一次; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008). 7.4项目竣工环境保护验收 根据国家新修订的《建设项目环境保护管理条例》，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收应遵循以下几点： ①建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 ②除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 ③编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 项目环境保护竣工验收内容见表7-14。 表7-14 项目竣工环境保护验收一览表 类别; 污染源; 监测因子; 治理措施; 验收标准. 废气; 切割、打磨及雕刻工序; 颗粒物; 采取湿法作业和封闭车间; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限制. 补胶工序; VOCs; 加强管理和厂房的通风，加强周围绿化等; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2006）表5厂界监控点浓度限值. 厨房; 油烟; 油烟净化器+高于屋顶3m烟囱; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001). 废水; 生活污水; COD、BOD5氨氮、SS、动植物油等; 化粪池; 不外排. 生产废水; SS; 污水收集沟+三级级沉淀池; 循环使用，不外排. 噪 声; 生产设备; 等效A声级; 隔音门窗、基础减震等各种隔音措等; 厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生产固废; 废边角料; 统一收集暂存，定期出售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单. 沉淀池沉渣; 自然风干区四周设置截流沟，定期外售周边混凝土搅拌站或砖厂. 废胶桶; 统一收集暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 生活垃圾; 生活垃圾; 定期清运至村垃圾存放点，环卫部门统一处理; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008).

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割、打磨及雕刻工序 | 颗粒物 | 采取湿法作业和封闭车间 | 达标排放 |
|  | 补胶工序 | VOCs | 加强管理和厂房的通风，加强周围绿化等 |  |
|  | 厨房 | 油烟 | 油烟净化装置、高于屋顶3m烟囱 | 对环境无明显影响 |
| 水污染物 | 员工生活 | 生活污水 | 化粪池 | 做农用肥 |
|  | 生产用水 | 生产废水 | 废水导流沟+三级沉淀池 | 沉淀处理后，循环使用 |
| 固体废物 | 切割工序 | 废边角料 | 收集后定期外售 | 资源化、无害化 |
|  | 三级沉淀池 | 沉渣 | 外售于周边混凝土搅拌站或砖厂 |  |
|  | 补胶工序 | 废胶桶 | 统一收集暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 定期清运至村垃圾存放点，环卫部门统一处理 | 无害化 |
| 噪声 | 选用低噪声设备，合理布局，基座减振隔声、车间隔声，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目运营期污染物排放量较小，基本不会改变项目区水体、大气和土壤的理化性质。因此，本项目运营对周围地区生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

| 9.1结论 9.1项目概况 邵东广新建材有限公司于2020年3月，企业于2020年8月租赁邵东市黑田铺镇金玉亭村现有钢结构厂房建设一条年加工10000m2建筑材料生产线，项目总投资35万元，主要从事大理石、花岗岩等建筑材料加工。 9.2环境质量现状 （1）大气环境 根据统计数据结果可知，邵东市2019年全年二氧化硫、二氧化氮和PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，一氧化碳达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值，臭氧达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值。PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，项目所在区域为不达标区。 根据引用的历史监测数据可知：项目所在区域PM10浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，非甲烷总烃浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）中相应限值。 （2）声环境 根据监测结果可知，本项目厂界东、南、西、北面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境良好。 9.3建设项目相符性 （1）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中限制类和淘汰类，属于允许类，因此，本项目符合目前国家产业政策要求。 （2）选址合理性结论 本项目位于邵东市黑田铺镇金玉亭村，租赁鑫宏源塑胶有限公司钢结构厂房。项目所在地北邻G60沪昆高速，南侧靠近G320国道，项目所在地交通便利，电力设施和用水等供应有保障，能满足本项目生产及生活需求。项目周边不涉及自然保护区和风景名胜区等敏感区域，周围无文物保护单位等敏感设施。本项目经采取相应的环保措施后各类污染物可实现达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环保角度考虑，项目选址是合理的。 （3）平面布置合理性结论 项目厂房主体为1F钢架结构，入口设置在厂区南侧，临近G320，方便物料的运输。三级沉淀池设置于生产区厂房西面，位于项目用地地势较低出，便于废水收集。项目用地呈矩形，厂房内主要分为生活办公区、原料堆放区、成片堆放区及石材加工区（切割区、打磨区、雕刻区、粘结区）。石材加工区布置在厂房偏西面，与东南办公室及厨房分开布置，可减少对生活区的影响。 综上，项目平面布置功能分区明显，且按照工艺流程设置，项目厂区平面布置合理。 9.4环境影响结论 （1）运营期空气环境影响评价结论 项目切割、打磨及雕刻均采用湿式作业，粉尘排放量可降低85%以上，通过厂房封闭，在车间内安装排气扇及加强控制管理等措施后，对周围环境影响较小；项目使用的云石胶成分为不饱和聚酯树脂胶及环氧树脂胶补胶，在加工过程中会有一定的有机废气产生。根据污染源估算结果可知，项目下风向TSP、VOCS最大预测质量浓度值分别为0.00524mg/m3、0.0099mg/m3，均低于环境空气标准限值，外排污染物对大气环境贡献值不大，不会改变评价范围内大气环境功能。因此，本项目通过加强车间内通风换气，经周边植被绿化吸收后，对周围环境影响较小；项目厨房油烟通过设置油烟净化装置对油烟进行收集后，通过高于屋顶3m烟囱排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）小型标准，可实现达标排放，另由于项目周边植被较茂密，外排部分油烟废气经绿化吸收后，对空气环境影响较小。 （2）运营期水环境影响评价结论 本项目生活污水经化粪池处理后用作农肥，生产废水经收集后进入三级沉淀池，经沉淀处理后回用于生产。项目生活污水及生产废水均不外排，对区域地表水环境影响较小。 （3）固体废弃物对环境影响结论 本项目产生的各类固体废弃物，可回收的废物均能得到有效的利用，其余废物均得到有效的处置，既防止了固体废物的二次污染，又做到了资源的回收利用。因此，各类固体废物处置率达100%，不会进入当地环境，对区域环境不会产生直接影响，对周边环境影响在可控范围。 （4）噪声 项目通过合理布置噪声源的分布、选用低噪声设备、安装减震垫、消音器、设置隔声机房等措施对其进行治理，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目营运期噪声对声环境影响较小。 7、总量控制 根据国家环保部要求对建设项目排放污染物实施总量控制的要求，针对本项目的具体排污情况，结合本项目排污特征，本项目大气污染物VOCS 0.04t/a。 8、总结论 本建设工程符合国家和地方产业政策，选址可行，平面布局合理，在落实本报告提出的环境保护措施的前提下，噪声、废气可达标排放，固体废物能够得到妥善处置；项目正常运行条件下对周边环境的影响在可接受范围内，从环境保护的角度分析，项目建设可行。 二、建议 （1）合理安排运输时间，车辆运输严禁超载，出入车辆做到减速慢行与避免鸣笛 （2）要求建设单位对固体废物进行分类收集，生产废弃物和不合格品回收综合利用，不得随意丢弃；生活垃圾做到及时收集并清运； （3）加强生产车间的火灾防治，按照消防部门的要求配置消防设施； （4）切实落实各项环境保护措施，严格接受环境保护主管部门监督监管。项目须抓紧完善污染防治设施，尽快通过项目竣工环境保护验收。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注          释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件：

附件1  环评委托书

附件2  企业营业执照

附件3  厂房租赁合同

附件4  环境质量现状检测质量保证单

附件5  行政处罚缴款单

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境保护目标分布图

附图3  项目环境质量现状监测点位图

附图4  项目周边水系图

附图5  项目总平面布置图

附图6  现场照片

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  建设项目大气环境影响自查表

附表3  地表水环境影响评价自查表

二、如果本报表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。