建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：     年产4000万双手套生产线建设项目

建设单位：         湖南乐励纺织有限公司

编制单位：辽宁中咨华宇环保技术有限公司

编制日期：二〇二〇年八月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作能力的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	- 9 -

三、环境质量状况	- 12 -

四、评价适用标准	- 17 -

五、建设项目工程分析	- 19 -

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	- 28 -

七、环境影响分析	- 29 -

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 48 -

九、结论与建议	- 49 -

附件：

附件1环评委托书

附件2发改委备案证明

附件3营业执照

附件4土地租赁合同

附件5会议纪要

附件6行政处罚决定书

附件7原环评批复

附件8原检测报告

附件9检测报告及质保单

附图：

附图1 地理位置图

附图2 平面布置图

附图3 环境保护目标分布图

附图4 大气环境影响评价范围

附表：

附表1 大气环境影响评价自查表

附表2 地表水环境影响评价自查表

附表3 土壤环境影响评价自查表

附表4 环境影响评价自查表

附表5 建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产4000万双手套生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南乐励纺织有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 申喜群 |  |  |  |  |  | 联系人 | 彭豪杰 |  |  |
| 通讯地址 | 邵东市佘田桥镇佘田桥村马尼组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18673977777 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 422819 |
| 建设地点 | 邵东市佘田桥镇佘田桥村马尼组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 邵东市发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 邵发改审[2020]195号 |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C1830服饰制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 12857.9 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资 （万元） |  | 44.2 |  | 环保投资占 总投资比例（%） |  |  | 4.42 |  |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  | 已投产 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 本项目主要产品手套由棉花、棉布条经机器织造而成，因通用于劳保用品行业，又称为劳保手套。劳保手套广泛应用于建筑、采矿等行业，市场潜力巨大。 湖南乐励纺织有限公司原为湖南昭阳纺织有限公司，成立时间为2012年09月24日，租赁邵东市佘田桥镇佘田桥村租赁佘田桥粮食站内厂房，主要生产劳保手套、纱锭；2017年04月更名为湖南亿美达纺织有限公司，生产工艺流程、产品不变；后因发展需要，产品规模扩大，2018年12月，更名为湖南乐励纺织有限公司，法人代表为申喜群。据现场调查，该公司于2020年8月因未依法报批建设项目环境影响文件，擅自开工建设，被邵阳市生态环境局邵东分局处以行政罚款2万元（邵环罚字[2020]70号）。 在此背景下，湖南乐励纺织有限公司拟投资1000万元在湖南省邵东市佘田桥镇佘田桥村租赁佘田桥粮食站内厂房、仓库等建设年产4000万双手套生产线项目，本项目已于2020年4月14日取得邵东市发展和改革局项目备案证明，备案文号为邵发改审[2020]195号。 根据《中华人民共和国环境保护法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规要求，本项目属于“七、纺织服装、服饰业-21服饰制造-年加工100万件及以上”，以及生产规模等发生重大变化，因此，应编制环境影响报告表。本项目不涉及洗毛、染整、脱胶工段，无缫丝废水、精炼废水生产。 为此，湖南乐励纺织有限公司委托我公司（辽宁中咨华宇环保技术有限公司）为本项目编制环境影响报告表。我公司接受委托后，成立项目环境影响评价小组，在组织有关人员进行现场踏勘和资料收集的基础上，根据国家和地方相关法律法规及有关规定，严格按照环境影响评价技术导则要求，编写完成该项目的环境影响报告表，由建设单位报环境保护行政主管部门审批。 - 项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：年产4000万双手套生产线建设项目 建设性质：扩建 建设单位：湖南乐励纺织有限公司 建设地点：湖南省邵东市佘田桥镇佘田桥村（中心经纬度为：东经111°56′22″、北纬27°7′54″） 总投资：1000万元 （2）建设内容 本项目租赁佘田桥粮食站厂房进行劳保手套的生产加工，总占地面积为12857.9m2。主要建设内容为轧花车间、气纺车间、中转车间、编织车间、原料车间及办公生活等基础设施建设。项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目组成及建设内容一览表 工程组成; 建设项目; 主要建设内容及规模功能; 备注. 主体 工程; 轧花车间; 钢混结构，1层，建筑面积约600 m2，放置剥绒机、轧花机、开花机等设备，车间配置一套多筒式除尘机组; 厂房利旧. 气纺车间1#; 砖混结构，1层，建筑面积约950m2，放置气流纺、梳棉机等设备，车间配置一套多筒式除尘机组; 厂房利旧. 气纺车间2#; 砖混结构，1层，建筑面积约900 m2，放置气流纺、梳棉机等设备，车间配置一套多筒式除尘机组; 厂房利旧. 中转车间1#; 砖混结构，1层，建筑面积约500 m2，放置半成品棉纱，车间配置一套多筒式除尘机组; 厂房利旧. 中转车间2#; 钢混结构，1层，建筑面积约300 m2，放置半成品棉纱，车间配置一套多筒式除尘机组; 新建. 编织车间1#; 钢混结构，1层，建筑面积约 550 m2，放置手套机; 厂房利旧. 编织车间2#; 钢混结构，1层，建筑面积约 310 m2，放置手套机; 厂房利旧. 编织车间3#; 钢混结构，1层，建筑面积约 300m2，放置手套机、锁边机、定型机等设备; 新建. 储存工程; 原料仓库; 砖混结构，1层，建筑面积为250 m2，用于存放棉布条、纸筒等原料; 厂房利旧. 成品仓库; 砖混结构，1层，建筑面积为 680 m2，用于存放劳保手套及半成品棉纱; 厂房利旧. 辅助工程; 办公楼; 占地面积372m2，共5层，地下室一层; 新建. 食堂宿舍楼; 占地面积 828 m2，4层，一楼为食堂; 利旧. 公用工程; 供水; 自建水井，主要用于职工生活用水、气纺加湿用水; 无变化. 排水; 厂区内实行雨污分流；无生产废水；生活污水经化粪池（10m3）处理后用于周边农田菜地；雨水经沟渠排入周边; 化粪池利旧. 供电; 市政电网供电; 无变化. 环保工程; 废水; 无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后用于周边农田菜地农肥; 化粪池利旧. 废气; 轧花车间; 设置一套多筒式除尘机组，经15米高排气筒G1排放; 新建. 气纺车间1#; 设置一套多筒式除尘机组，经15米高排气筒G2排放; 新建. 气纺车间2#; 设置一套多筒式除尘机组，经15米高排气筒G3排放; 新建. 中转车间1#; 设置一套多筒式除尘机组，经15米高排气筒G4排放; 新建. 中转车间2#; 设置一套多筒式除尘机组，经15米高排气筒G5排放; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、减振等措施; 新建. 固废; 棉纺杂质、除尘器收集粉尘、车间内沉降粉尘、生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清运处理; /. 手套编制工序废棉纱及废线头、不合格产品; 设置一般工业固体废物暂存间，定期外售综合利用; 新建. 废润滑油及包装; 设置危废暂存间，委托有资质单位处理; 新建. （3）产品方案及产品规模 本项目扩建后全厂预计年产劳保手套4000万双，产品方案详见表1-2。 表1-2 产品产量一览表 序号; 产品名称; 扩建后年产量. 1; 劳保手套; 4000万双. （4）主要生产设备 本项目设备大多为新增，少量利旧。生产设备如下表1-3。 表1-3 主要生产设备一览表 序号; 车间名称; 扩建前; 扩建后; 变化情况. 设备名称; 型号; 数量. 1; 轧花车间; /; 开花机; /; 3套; 新增. 2; /; 剥绒机; 400kg/h; 1台; 新增. 3; /; 喂棉机; /; 1台; 新增. 4; /; 混开棉机; /; 2台; 新增. 5; /; 轧花机; 300kg/h; 1台; 新增. 6; /; 连续供棉机; /; 1台; 新增. 7; /; 送花风机; /; 1台; 新增. 8; 气纺车间1#; 2台; 1603气流纺（30米长，192锭）; 30米长，192锭; 3台; 新增1台. 9; 5台; 梳棉机; 50kg/h; 6台; 新增1台. 10; /; 清棉机; /; 1台; 新增. 11; 1台; 抓棉机; /; 1台; 无变化. 12; /; 凝棉机; /; 1台; 新增. 13; 2台; 并条机; 2.47-10 m/s; 3台; 新增1台. 14; 气纺车间2#; /; 1603气流纺; 30米长，192锭; 3台; 新增. 15; /; 梳棉机; 50kg/h; 6台; 新增. 16; /; 清棉机; /; 1台; 新增. 17; /; 抓棉机; /; 1台; 新增. 18; /; 凝棉机; /; 1台; 新增. 19; /; 并条机; 2.47-10 m/s; 3台; 新增. 20; 编织车间1#; /; 手套机; /; 150台; 新增. 21; 编织车间2#; 利旧; 手套机; /; 100台; 无变化. 22; 编织车间3#; /; 手套机; /; 150台; 新增. 23; /; 锁边机; /; 30台; 新增. 24; /; 定型机; /; 30台; 新增. 25; 其余设备; /; 多筒式布袋除尘机组; /; 5套; 新增. 26; /; 振动棉箱; /; 12个; 新增. 27; /; 杭州叉车; /; 1台; 新增. 28; /; 加湿除尘机; /; 20台; 新增. 29; /; 棉花压紧器; /; 14台; 新增. 0; /; 棉条桶; /; 3000个; 新增. 31; /; 气流纺杯; /; 450个; 新增. 32; /; 测纱机; /; 2台; 新增. 33; /; 液压打包机; /; 10台; 新增. 34; /; 空压机; /; 5台; 新增. 35; /; 白铁皮管道; 1个; 新增. 36; /; 推车; 50个; 新增. 37; /; 装车升降机; 1台; 新增. （5）主要原辅材料 项目主要原辅材料见表1-4。 表1-4 主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 年用量; 储存位置; 最大储存量; 备注. 1; 棉布条; 800t; 原材料储存区; 2t; 外购. 2; 棉花; 400t; 原材料储存区; 1.5t. 3; 成品彩纱; 50t; 原材料储存区; 1t. 4; 润滑油; 0.6t; 仓库; 0.1t. 5; 水耗; 1995.6m3/a; /. 6; 电耗; 100万kw·h/a; /. 3、劳动定员和工作制度 本项目扩建后职工人数120人，其中约35人在厂内食宿，其余人均为附近居民，不在厂区食宿。全年工作300天，三班制，每班工作8小时。 4、公用工程 （1）给水系统 本项目主要用水主要员工生活用水和生产用水。 ①生活用水：根据湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），在厂区食宿的35人按农村居民生活（分散式供水）用水量80L/d·人计算，则生活用水量约为2.8m3/d（840m3/a），其余85人按办公楼（不带食堂）用水量45L/d·人计算，则生活用水量约为3.825m3/d（1147.5m3/a），则总用水量为6.625m3/d（1987.5m3/a）。 ②生产用水：根据建设单位提供资料，项目气纺加湿用水规模为0.0075m3/t原料，则气纺加湿用水量为8.1m3/a，该部分用水全部蒸发损耗，不循环无外排。 （2）排水系统 项目内实行雨污分流，雨水通过地面雨水沟渠收集排入周边环境；生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为5.3m3/d（1590m3/a），生活污水经隔油池、化粪池（10m3）处理后，由当地村民清运作为农家肥使用，不外排。待乡镇污水处理厂建成后排入污水处理厂处理。 （3）供电 本项目用电主要为职工办公用电、生产用电。项目用电由当地电网供应，能 够满足本项目用电需求。 5、项目总平面布置 本项目部分租赁佘田桥粮食站已建厂房，其余部分厂房、办公楼新建。项目西侧为进厂大门，中部布置原料仓库、轧花车间、宿舍及原料仓库，南侧为气流纺车间、中转车间、编织车间，北侧为编制车间、气纺车间，东部为中转车间及编织车间，此平面布置便于物料输送；项目污染物产生区域主要为气纺车间、中转车间及轧花车间，减少了项目污染物排放对敏感点的影响；整体而言各区域联动性好，生产过程流畅。（详见附图二）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 现有工程概况 本项目原为湖南昭阳纺织有限公司，该厂于2012年投产成立，建设地点位于邵东县佘田桥镇佘田村粮食站内，原有厂劳动定员约20人，均在厂内食宿。年工作280天。项目于2013年6月补办完成建设项目环境影响评价登记表的工作，邵东市环境保护局以“邵环登［2013］22号”对项目环评予以批复。 - 工艺流程及产污环节简述 棉花、化纤 抓棉 梳棉 并条 气流纺 手套编织 锁边 包装 成品外售 外购成品彩纱 粉尘、噪声、固废 粉尘、噪声、固废 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声、固废 粉尘、噪声、固废 图1-1 现有工程工艺流程及产污环节图 项目手套由半成品棉纱经机器织造而成。半成品棉纱主要以外购的棉布条、棉花为原料，经过抓棉、梳棉、并条、气纺而成。将棉纱通过手套编织机编织成手套、再经锁边、打把后入库待售。项目所产棉纱均为白色，全部自用，锁边用彩色纱线为外购的成品化纤纺纱。 - 现有工程污染物排放情况 根据建设单位提供的有关资料对原厂污染物产生、排放情况进行核算。 - 大气污染物 本项目生产过程主要大气污染物为棉尘，抓棉、梳棉生产工序产尘量较大，并条、气流纺纱工序产尘量较小，各个工序产生的絮棉和棉尘大部分会自然沉降到地面可人工清扫。根据项目工艺、规模，结合国内类似生产厂家的经验情况，生产工序中的棉尘产量约0.5%，则本项目棉尘产生量约5t/a，本项目采用干式外除尘设备进行除尘，除尘效率约98%，则棉尘排放量约0.1t/a。 - 水污染物 项目在运营过程中无生产废水产生，现有工程生活用水560t/a、2t/d；废水产生量按80%计，则生活污水排放量为448t/a、1.6t/d。厂区设有化粪池（12m3）一座，生活污水经化粪池处理后用作农肥不外排。 - 噪声污染 项目噪声主要来源于昼间抓棉机、梳棉机、并条机、气流纺机、手套机生产噪声，夜间不生产。破碎机噪声源强约为80~95dB（A），经基础减震、厂房隔声、距离衰减后可厂界达标。 - 固体废物 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾主要来自于员工生活及办公过程，本项目劳动定员20人，主要包括塑料盒、纸张、废弃瓶罐等，按人均生活垃圾产生量1kg/d计，则员工生活垃圾量为5.6t/a。生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固体废物 本项目一般工业固体废物主要为棉尘、棉絮，据建设单位提供资料，产量约2.5t/a，该部分固废由环卫部门统一清运。 （3）废机油、含油废抹布产生量约0.05t/a，混入生活垃圾处理。 - 现有工程产排污数据汇总及污染物达标情况 项目于2013年委托邵东县环境监测站对厂区大气及声环境进行监测，监测结果表明厂界无组织排放粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放要求，厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限制，检测结果见下表1-5、1-6，监测报告详见附件；现有工程产排污数据汇总及污染物达标情况见表1-7。 表1-5 大气污染物监测结果 mg/m3 监测点位; 监测时间; 监测项目; 监测结果; 评价标准. 对照点; 2013.05.28; 粉尘; 0.168; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 湖南昭阳纺织有限公司; 0.230. 表1-6噪声监测结果 dB（A） 编号; 时间及测点位置; 测量值; 标准值; 监测方法和评价标准. 2013.05.28; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 车间东面; 43.9; /; 60; 50; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 2#; 车间北面; 57.0; /. 3#; 车间西面; 47.0; /. 4#; 厂界外南面; 58.5; /. 表1-7 现有工程产排污数据汇总及污染物达标情况表 类型; 污染物名称; 产生量/产生浓度; 现有处理措施; 排放量/排放浓度; 是否达标. 大气污染物; 粉尘; 5t/a; 人工清扫、干式外除尘设备; 0.1t/a; 是. 水污染物; 生活污水; COD、SS、氨氮、动植物油等; 2t/d; 化粪池处理后用作农肥; 0; /. 噪声; 噪声; 80~95dB(A); 厂房隔声、距离衰减; 昼间≤60 dB(A)，夜间≤50 dB(A); 是. 固体废物; 生活垃圾; 5.6t/a; 收集统一交由环卫部门处理; 0; /. 其他一般固废; 2.5t/a; 0; /. - 现有工程存在主要环境问题 表1-8 现有工程主要存在环境问题及整改措施 序号; 存在的问题; 整改措施. 1; 厂区物资存放混乱，地面不洁; 设置一般固废暂存间，建立物资管理制度，安排专人负责整理归纳清扫等. 2; 废机油、含油废抹布未建设管理制度，与生活垃圾一起处理; 建立危险废物管理制度，设置危废暂存间. |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 邵东市位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳双清区，大祥区，邵阳县，北交新邵、涟源，邵东市处东经111°30′-112°05′，北纬26 °50′-27°28′之间。南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。邵东市县境内交通便捷，娄邵铁路横穿县城，省道315线、320国道和上瑞高速穿越境内，县城设两市镇，县城至省会长沙市217km，至邵阳市区27km。 本项目位于湖南省邵东市佘田桥镇佘田桥村，项目中心地理坐标为东经111°56′22″、北纬27°7′54″，场地出口即与道路相连，交通便利。项目具体地理位置见附图一。 2、地形与地貌 邵东市地势南北崛起，中部抬升向东西倾斜。北部边境的龙山余脉、南部边境的衡山余脉，构成南北高峻地形向中部倾斜，形成南西—北东向的阶梯状长廊地带。北起斫曹，向南经光陂、廉桥、流泽、砂石、火厂坪仿佛一条纵轴线，地势稍微隆起，成为境内邵水（资江水系）、蒸水的分水岭。中部丘陵多为北东—南西向分布。 境域地貌大致分为三类：一为丘陵冈地，分布于县境各地，面积162.31万亩，占全县面积的61.18%。二为平地，境内平地俗称大田塘，分布于邵水、蒸水的河谷地段，相对高度在10米以下，坡度小于5度，面积28.78万亩，占全县面积的10.85%。三是山地与山脉，境内山地多为低山地貌，相对高度200～400米，坡度25～30度，面积约57.54万亩，占全县面积的21.69%，主要分布于县境的东南部、南部和北部地区与邻县接壤处有中低山地貌。 3、水文 邵东境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水向东流入湘江，邵水向西注入资江，总径流量年均24.87亿立方米。本项目区域主要地表水系为蒸水。 蒸水，全长约200km，是湘江一条较大的支流，俗称草河。它发源于邵东市最高峰大云山脚下，于衡阳县金兰镇入境，呈“乙”字型，流经该县三湖镇、渣江镇、台源镇、西渡、三塘，呆鹰岭等地，于石鼓区注入湘江。 4、气候特征 邵东市属亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，雨量充沛。春多阴雨，夏暑期长，冬寒期短。 项目所在区域主要气象参数如下： 极端最高气温： 39℃ 极端最低气温： -7.3℃ 历年平均气温： 17℃ 多年平均降雨量： 1150-1350mm 年最大降雨量： 1910mm 枯水年平均降雨量： 874mm 最大日降雨量： 151mm 年平均日照时数： 1517.9h 年平均无霜期： 270 天 常年主导风为东风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率为11%；春季（4月）以E风为主，出现频率为 9.3%，夏季（7月）以SE风为主，出现频率为10.9%；秋季（十月）以NNE风为主，出现频率为9.7%。全年静风频率为 28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其他季节为30%左右，年平均风速为1.7m/s。 5、主要动植物资源 邵东市属于中亚热带常绿阔叶林区，由于多年人工垦殖，植被方面现无原始植被，除耕作地带外，多代逆向演替产生的马尾松纯林、稀疏林和残林地遍布境内，形成马尾松——白栎——铁芒箕禾草群落。境内多为松、竹、杉等混交林，灌木杂草覆盖较好。以灌草丛和农业作物为主，有松、杉、竹等植物，区域主要种植的粮食作物为水稻和蔬菜。 项目所在区域人类活动频繁，主要野生动物为田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 经踏勘调查，本项目评价区域内土壤主要有青泥田、黄泥田及少部分冷浸田，土壤比较肥沃，适合于多种农作物的生长。本项目周边主要以农田、旱土、乔木（东北松）、灌木和茅草为主，区域内未发现珍稀野生动、植物，无自然保护区和名胜古迹。 6、区域环境功能区划 查阅《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（中华人民共和国水利部公告2006年第2号），邵东市属于国家级水土流失重点防治区中的重点治理区（湘资沅澧中游治理区）。 查阅《湖南省水利厅关于湖南省水土流失重点预防区和重点治理区划定公告》（湖南省水利厅，2017年1月22日），本项目拟建地属于资水中上游省级水土流失重点治理区（省级，SZ2），区内水土流失以轻度、中度为主，主要发生在残、疏、幼、灌木林地、坡耕地，是全省土壤侵蚀严重区之一。 ## 本项目所在地环境功能属性见Error: Reference source not found。 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 2; 环境空气功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. 3; 声环境功能区; 东、南、北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，西侧执行4a类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 是. 8; 是否重点文物保护单位; 否. 9; 是否三河、三湖、两控区; 否. 10; 是否水库库区; 否. 11; 是否污水处理厂集水范围; 否. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 13; 是否位于生态保护红线范围内; 否.

# 三、环境质量状况

环境质量现状及主要环境问题（地表水、地下水、空气环境、声环境、生态环境等） ## 1、环境空气质量现状调查与评价 结合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1对项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本次评价搜集了邵东市政府网上（http://www.shaodong.gov.cn/Item/112123.aspx）由邵东市环境保护监测站发布的2019年1-12月邵东市环境空气质量数据，其达标分析结果统计见下表3-1。 表3-1 环境空气质量现状评价结果表 单位ug/m3，CO为mg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 44; 35; 125.7; 超标. PM10; 58; 70; 82.9; 达标. SO2; 15; 60; 5 达标. NO2; 21; 40; 52.5; 达标. CO; 日均值; 1.2; 4; 30; 达标. O3; 日最大8小时平均值; 145; 160; 90.6; 达标. 根据统计数据结果可知，邵东市2019年全年二氧化硫、二氧化氮、PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，一氧化碳日均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值，臭氧日最大8小时平均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日8小时平均浓度限值，但PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值。因此该项目所在区域环境质量不达标。 PM2.5超标原因主要由于邵东县城正在快速发展之中，道路、房地产、工业建设项目较多，导致扬尘污染，为此，邵东市人民政府根据《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字[2018]1号），要求施工场地做到扬尘防治“6个100%”，施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆除工地100%湿法作业、渣土100%密闭运输；加大道路扬尘治理力度，加强渣土运输管理，严格实施密闭、冲洗保洁措施，积极推进建筑垃圾资源化利用，科学规划建设渣土消纳和建筑垃圾处置场地等，使得邵东市环境空气质量得以改善，使得PM2.5望达标方向前进。 2、地表水环境现状调查与评价 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周边农田菜地做农肥。因此，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定，本项目评价等级确定为三级B，可不考虑评价时期。 ## 3、环境噪声现状调查与评价 为了解区域声环境质量现状，本次评价委托湖南中润恒信检测有限公司于2020年4月20日至2020年4月21日对项目建设场地进行了声环境现状监测。2020年9月14日2020年9月15日对项目北侧吉善堂局居民点进行声环境质量现状补充监测。 - 监测点位：共设5个监测点位，本项目东、南、西、北四个方向场界1m处，北侧5m处吉善堂居民点； （2）监测因子：Leq(A) ； （3）监测频次：昼间、夜间各一次； （4）评价标准：项目东、南、北侧、北侧5m处吉善堂居民点执行《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，西侧执行4a类标准（距离012县道边界线30m）； （5）监测结果：监测结果见表3-2。 表3-2 噪声现状监测结果表 单位：dB（A） 监测点位; 监测 日期; Leq; 标准限值dB(A); 达标 情况. 昼; 夜. N1东厂界外1m处; 2020.04.20; 56; 45; 昼60，夜50; 达标. 2020.04.21; 57; 47. N2南厂界外1m处; 2020.04.20; 55; 42; 昼60，夜50. 2020.04.21; 56; 43. N3西厂界外1m处; 2020.04.20; 62; 48; 昼70，夜55. 2020.04.21; 61; 49. N4北厂界外1m处; 2020.04.20; 54; 46; 昼60，夜50. 2020.04.21; 54; 45. 北侧5m吉善堂居民点; 2020.09.14; 51; 43; 昼60，夜50. 2020.09.15; 52; 41. 由表3-2监测结果可知，项目厂界东侧、南侧、北侧、北侧5m处吉善堂居民点噪声值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，西侧噪声值满足4a类标准，区域声环境质量较好。 4、生态环境现状 据现场踏勘，评价区域位于邵东市佘田桥镇佘田桥村，所在区域由于多年人工垦殖，植被方面现无原始植被。项目所在区域人类活动频繁，主要野生动物为田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主，未发现珍稀野生动、植物，无自然保护区和名胜古迹。 5、土壤环境质量现状评价 本项目属于棉手套编织，根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定，属于附录A中“纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造-其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。本项目为污染影响型项目，对照《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3、表4可知，本项目占地规模为小型（≤5hm2）、土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类、土壤环境敏感程度为敏感，土壤环评影响评价等级为三级。本次评价委托湖南中润恒信检测有限公司有限公司于2020年05月18日对项目建设场地进行了土壤环境现状监测。监测结果见表3-3。 表3-3土壤现状监测结果表 单位：dB（A） 序号; 监测日期; 监测因子; 监测点位及监测结果; 标准值mg/kg; 达标 情况. 项目占地范围内（办公楼拟建地）. 1; 2020.5.18; 砷; 7.95mg/kg; 60; 达标. 2; 镉; 0.08mg/kg; 65. 3; 总铬; 1.48mg/kg; 5.7. 4; 铜; 21mg/kg; 18000. 5; 铅; 10.06mg/kg; 800. 6; 汞; 0.024mg/kg; 38. 7; 镍; 20mg/kg; 900. 8; 四氯化碳; ＜1.3ug/kg; 2.8. 9; 氯仿; ＜1.1ug/kg; 0.9. 10; 氯甲烷; ＜1.0ug/kg; 37. 11; 1,1-二氯乙烷; ＜1.2ug/kg; 9. 12; 1,2-二氯乙烷; ＜1.3ug/kg; 5. 13; 1,1-二氯乙烯; ＜1.0ug/kg; 66. 14; 顺式-1,2-二氯乙烯; ＜1.3ug/kg; 596. 15; 反式-1,2-二氯乙烯; ＜1.4ug/kg; 54. 16; 二氯甲烷; ＜1.5ug/kg; 616. 17; 1,2-二氯丙烷; ＜1.1ug/kg; 5. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; ＜1.2ug/kg; 10. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; ＜1.2ug/kg; 6.8. 20; 四氯乙烯; ＜1.4ug/kg; 53. 21; 1,1,1-三氯乙烷; ＜1.3ug/kg; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; ＜1.2ug/kg; 2.8. 23; 三氯乙烯; ＜1.2ug/kg; 2.8. 24; 1,2,3-三氯丙烷; ＜1.2ug/kg; 0.5. 25; 氯乙烯; ＜1.0ug/kg; 0.43. 26; 苯; ＜1.9ug/kg; 4. 27; 氯苯; ＜1.2ug/kg; 270. 8; 1,2-二氯苯; ＜1.5ug/kg; 560. 29; 1,4-二氯苯; ＜1.5ug/kg; 20. 30; 乙苯; ＜1.2ug/kg; 28. 31; 苯乙烯; ＜1.1ug/kg; 1290. 31; 甲苯; ＜1.3ug/kg; 1200. 33; 间-二甲苯+对-二甲苯; ＜1.2ug/kg; 570. 34; 邻-二甲苯; ＜1.2ug/kg; 640. 35; 硝基苯; ＜0.09ug/kg; 76. 36; 苯胺; ＜0.05ug/kg; 260. 37; 2-氯酚; ＜0.04mg/kg; 2256. 38; 苯并(a)蒽; ＜0.12mg/kg; 15. 39; 苯并(a)芘; ＜0.17mg/kg; 1.5. 40; 苯并(b)荧蒽; ＜0.17mg/kg; 15. 41; 苯并(k)荧蒽; ＜0.11mg/kg; 151. 42; 䓛; ＜0.14mg/kg; 1293. 43; 二苯并(a, h)蒽; ＜0.13mg/kg; 1.5. 44; 茚并(1,2,3-c,d)芘; ＜0.13mg/kg; 15. 45; 萘; ＜0.09mg/kg; 70. 序号; 监测日期; 监测因子; 监测点位及监测结果; 标准值; 达标 情况. 厂区北侧; 厂区西侧. 1; 2020.5.18; 石油烃（C10～C40）; 19mg/kg; 15mg/kg; 4500; 达标. 由表3-3监测结果可知，项目土壤环境现状可达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB3600-2018）表1和表2中筛选值第二类用地标准限值，区域环境质量较好。 6、地下水环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“121服装制造-年加工100万件以上”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场踏勘，确定项目环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境敏感目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对距离/m. X; Y. 环境空气; 南侧居民点; 111.940045129; 27.130859489; 居民; 约17户60人; 二级; 南侧; 15-200. 吉善堂居民点; 111.940940986; 27.132538552; 居民; 约60户180人; 二级; 北侧; 5-350. 油麻冲居民点; 111.937716971; 27.131122345; 居民; 约50户150人; 二级; 西侧; 90-300. 斗家岭居民点; 111.932642232; 27.131841177; 居民; 约6户18人; 二级; 西侧; 630-720. 佘家屋居民点; 111.946203481; 27.132238144; 居民; 约70户210人; 二级; 东北侧; 270-800. 佘田桥镇佘田桥村居民点; 111.944165002; 27.127474541; 居民; 约5000人; 二级; 东南侧; 330-1200. 佘田桥镇初级中学; 111.94351043; 27.128826374; 学校; 约1000人; 二级; 东南侧; 500. 佘田桥镇第二完全小学; 111.9502294; 27.128735922; 学校; 约500人; 二级; 东侧; 1100. 邵东四中; 111.937716971; 27.126423115; 学校; 约2500人; 二级; 西南侧; 600. 声环境; 南侧居民点; 111.940045129; 27.130859489; 居民; 约17户60人; 二级; 南侧; 15-200. 吉善堂居民点; 111.940940986; 27.132538552; 居民; 约17户60人; 二级; 东侧; 10-350. 油麻冲居民点; 111.937716971; 27.131122345; 居民; 约17户60人; 二级; 西侧; 90-300. 水环境; 蒸水河; 位于项目所在地东侧，最近距离约720米. 土壤环境; 南侧居民点; 111.940045129; 27.130859489; 居民; 约17户60人; 二级; 南侧; 15-200. 吉善堂居民点; 111.940940986; 27.132538552; 居民; 约60户180人; 二级; 东侧; 10-350. 油麻冲居民点; 111.93771697; 27.131122345; 居民; 约50户150人; 二级; 西侧; 90-300.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，相关标准限值见表4-。 表4- 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时段; 标准限值; 浓度单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准. 24h平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24h平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24h平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24h平均; 75. O3; 日最大8h均值; 160. 1h平均; 200. CO; 24h平均; 4; mg/m3. 1h平均; 10. - 地表水：附近蒸水河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 - 声环境：厂界东、南、北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，西侧执行4a类标准限值（距离012县道边界线30m），相关标准限值见表4-2。 表4-2 声环境执行标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4a类; 70dB（A）; 55dB（A）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气：本项目主要废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中排放浓度限值，具体标准值见表4-3。 表4-3 大气污染物排放标准限值 标准名称; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度限值; 颗粒物; 120; 1.0. 2、废水：本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田菜地农肥，不外排。 3、噪声：厂界东、南、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，西侧执行4类区标准限值，具体排放限值见表4-4。 表4-4 噪声排放标准限值 （dB（A）） 执行标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放标准; 60; 50. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区排放标准; 70; 55. - 固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固废废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年36号）中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据“十三五”期间对全国主要污染物排放总量控制计划的要求，除了对COD、NH3-N、SO2、NOX主要污染物实行排放总量控制计划管理，新增的工业烟粉尘、总氮、总磷及挥发性有机物在重点区域和重点行业分别实施。本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，经化粪池处理后用于周边农田菜地做农肥，不外排。不需申请总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 1、施工期工艺流程简述 本项目租赁已建设厂房进行生产，还包括部分厂房、办公楼建设等，施工期主要进行基建、简单的装修以及设备安装，施工期主要环境影响为施工设备噪声和粉刷时产生的废气等，施工内容详见图5-1。 基础工程 主体工程 设备安装 竣工验收 施工噪声 施工扬尘 施工废水 施工固废 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 2、营运期工艺流程简述 本项目主要生产工艺流程及产污环节见下图。 棉布条、棉花 轧花 梳棉 并条 气流纺 手套编织 锁边 包装 成品外售 外购成品彩纱 粉尘、噪声、固废 粉尘、噪声、固废 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声、固废 粉尘、噪声、固废 图5-2 劳保手套生产工艺流程及产污环节图 注：本项目无化学品添加，不涉及洗毛、浸染等工序。 工艺流程简述： （1）本项目为手套生产项目，手套由半成品棉纱经机器织造而成。半成品棉纱主要以外购的棉布条、棉花为原料，经过轧花、梳棉、并条、气纺而成。手套就是将棉纱通过手套编织机编织成手套、再经锁边、打把后入库待售。本项目所产棉纱均为白色，全部自用，锁边用彩色纱线为外购的成品化纤纺纱。本项目主要工艺流程如下： 1、轧花 棉布条经轧花机剪成细碎状，再由刺辊高速运转所产生的机械离心力来排除棉纤维中的杂质并将纤维疏松，混和均匀，开松成小棉块和小棉束，除去部分杂质和疵点，然后集合成一定宽度、厚度或重量的棉层，卷绕成棉卷。 此工序主要产生清棉粉尘、棉纺杂质和设备噪声污染。 2、梳棉 梳棉机把纤维块或纤维束用针齿表面分梳成为单纤维状态，同时除去较细小的或粘附在纤维上的杂质疵点，也除去一部分短绒，最后制成棉条输出。梳棉机输出的棉条，俗称生条，有规律地堆放在条筒中。生条中含有不超过0.1％的极少量杂质，纤维大部分呈弯钩状。 此工序主要产生梳棉粉尘、棉纺杂质和设备噪声污染。 3、并条 为了纺制均匀且强力较高的细纱，把6～8根棉条并列喂入并条机，经牵伸把棉条拉细并汇集成一根棉条，圈入条筒。棉条的并合使条干和结构都获得改善，制成更均匀的棉条。在牵伸过程中利用纤维间的摩擦力使纤维伸直平行，尤其要使梳棉棉条中的弯钩状纤维伸直平行。 并条机均自带清洁装置，清洁装置的作用是及时清除沾附在皮辊和罗拉表面上的飞花和尘屑，防止积聚成堆落入棉条形成纱疵，这对于高速并条机尤为重要。通常采用真空吸风式自动清洁装置，由皮辊和罗拉揩拭器或回转绒套等，将飞花及尘屑揩拭下来，并由上下吸风装置吸入滤尘箱内。 此工序主要产生并条粉尘和设备噪声污染。 4、气纺 喷气纺纱的工艺过程为：喂入棉条经过罗拉牵伸后，从前罗拉输出的须条达到设计的细度，然后使须条经过第一、第二喷嘴进行加捻。此前先进行纺杯喷水加湿，此部分用水全部蒸发，喷嘴中的气流以大约300000r/min的速度进行回转，须条首先经第一喷嘴的气流作用完成凝聚与伸直，然后被第二喷嘴分离出一部分表层纤维，并以一定的捻角和压力包缠在另一部分中芯纤维的表面如此连续进行，最后以250m/min-300m/min的线速度卷绕成筒子，所形成的包缠捻度属真捻。另外，第一喷嘴与第二喷嘴的旋转气流方向是相反的，其目的是为了在钳口处形成一定量的自由纤维和纤维前端包缠的必要条件；前罗拉钳口至第一喷嘴，须条捻向与气圈回转方向必须相反；第二喷嘴的气流速度必须大于第一喷嘴的气流速度，这些都是成纱的必要条件。气纺后的化纤纺纱全部用于手套编制，锁边用彩线需外购成品化纤纺纱。 此工序主要产生气纺粉尘和设备噪声污染。 5、手套编织 本项目手套编制过程使用全自动手套编织机进行编织，手套机采用沉降片编织原理，编织过程中将纱线送入织机，编织工序由电脑控制手指缝制和接指的编织过程。 此工序主要产生手套编织粉尘、废棉纱及废线头和设备噪声污染。 6、锁边 利用锁边机对编织成的手套进行锁边，锁边过程人工操作，并在锁边过程剔除有漏洞的不合格品。 此工序主要产生不合格品和设备噪声污染。 7、包装 将加工后的成品包装入库待售。 二、污染源强分析 - 施工期 （1）废气 本项目施工期大气污染主要来源于办公楼建设、建筑材料的搬运及堆放；土方填挖及现场堆放；施工材料的堆放及清理；施工期运输车辆运行等，主要为扬尘，排放方式为无组织排放，如遇干旱无雨季节，扬尘则更为严重。 据有关资料介绍，汽车行驶引起的道路扬尘占扬尘总量的60％以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下面经验公式计算： Q=0.123(V5)(W0.68)0.85(P0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 车辆行驶扬尘的影响主要集中在交通沿线。表5-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 路面清洁程度 P车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由表5-1可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 （2）废水 项目施工期产生的废水为施工废水，设置简易沉淀池后回用；生活污水主要为施工人员生活用水，项目施工期为50天，施工人员约15人，用水量按100L/人·d计，则生活用水量约为1.5m3/d，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.2m3/d，废水经现有化粪池处理后用于周边农田菜地。 （3）固体废物 本项目施工固体废物主要为工程建设过程中产生的废弃土石方等，本项目土石方开挖、回填能做到场内平衡，因此，无废弃土石方产生。项目生活垃圾产生量为10kg/d。 （4）噪声 本工程施工期噪声来源于施工开挖等施工活动中的施工机械运行、汽车运输等。项目施工机械种类较多，经工程类比调查分析，项目施工噪声级在80dB以上，这些非稳态噪声源将对环境产生暂时的较为严重的影响。各种施工机械噪声源强见表5-2。 表5-2 施工阶段使用设备及噪声源强 施工阶段; 设备名称; 源强dB(A). 土石方阶段; 挖土机; 96. 卡车; 85. 推土机; 90. 结构阶段; 卡车; 85. 振捣棒; 105. 安装阶段; 吊车; 75. 卡车; 85. （5）生态环境 施工期对生态环境影响主要为土壤结构的破坏和水土流失。 2、运营期 （1）废水 项目运营期间产生废水主要为职工生活污水。 项目劳动定员120人，年工作300天。根据湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），在厂区食宿的35人按农村居民生活（分散式供水）用水量80L/d·人计算，则生活用水量约为2.8m3/d（840m3/a），其余85人按办公楼（不带食堂）用水量45L/d·人计算，则生活用水量约为3.825m3/d（1147.5m3/a）。生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为5.3m3/d（1590m3/a），废水主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、氨氮，生活污水经化粪池处理后用于周边农田菜地做农肥。 项目生活污水各污染物产生情况见表5-3。 表5-3 项目生活污水产生情况一览表 废水种类; 污染因子; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理措施. 生活污水 1950m3/a; CODcr; 300; 0.585; 化粪池. BOD5; 150; 0.293. SS; 150; 0.293. NH3-H; 60; 0.117. （2）废气 本项目生产过程的废气主要为轧花、梳棉、并条、气纺、手套编织工序产生的粉尘。 ①轧花粉尘：本项目轧花过程中会产生一定量的粉尘，根据建设单位提供资料及类比同类项目可知，粉尘产生量约为原料的1‰，此工序棉花、棉布条用量为1200t/a，因此产生量为1.2t/a。 ②气纺粉尘：本项目气纺车间进行梳棉、并条、气纺过程中会产生一定量的粉尘，根据建设单位提供资料及类比同类项目可知，粉尘产生量约为原料的1‰，此工序棉花、棉布条用量约为1200t/a，本项目有两个气纺车间，产能一样，经推算，气纺粉尘产量均为0.6t/a，总量为1.2t/a。 ③中转车间粉尘：本项目中装车间用于堆放半成品棉纱，搬运装卸过程会产生一定量粉尘，根据建设单位提供资料及类比同类项目可知，粉尘产生量约为原料的0.5‰，此工序棉花、棉布条用量约为1200t/a，本项目有两个中转车间，产能一样，经推算，气纺粉尘产量均为0.3t/a，总量为0.6t/a。 ④手套编织粉尘：本项目手套编织过程中会产生一定量的粉尘，根据建设单位提供资料及类比同类项目可知，粉尘产生量约为原料用量的0.5‰，本项目棉纺纱用量约为1200t/a，本项目有三个手套编织车间，粉尘产生量为0.6t/a。 2）防治措施及影响分析 （1）有组织废气：本项目有组织废气主要为轧花车间、气纺车间1#、气纺车间2#粉尘。轧花、梳棉、并条、气纺各工序分别有集气管道，收集后经车间除尘器处理；中转车间1#、2#只有装卸、搬运产生粉尘，采用车间管道收集后经车间除尘器处理。 本项目各车间废气治理设施情况见表5-4、表5-5。 表5-4本项目废气治理设施一览表 序号; 车间名称; 产污环节; 除尘设施情况; 风机风量（m3/h）; 运行时间（h/a）. 1; 轧花车间; 轧花粉尘; 管道收集（收集效率95%）+多筒式除尘机组+排气筒G1; 3000; 7200. 2; 气纺车间1#; 梳棉、并条、气纺粉尘; 管道收集（收集效率95%）+多筒式除尘机组+排气筒G2; 3000; 7200. 3; 气纺车间2#; 梳棉、并条、气纺粉尘; 管道收集（收集效率95%）+多筒式除尘机组+排气筒G3; 3000; 7200. 4; 中转车间1#; 粉尘; 管道收集（收集效率95%）+多筒式除尘机组+排气筒G4; 2000; 7200. 5; 中转车间2#; 粉尘; 管道收集（收集效率95）+多筒式除尘机组+排气筒G5; 2000; 7200. 表5-5 各车间有组织废气产生情况一览表 车间名称; 粉尘产生总量t/a; 收集效率; 产生情况. 废气量（万m3/a）; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h. 轧花车间; 1.2; 95%; 2160; 1.14; 52.78; 0.158. 气纺车间1#; 0.6; 95%; 2160; 0.57; 26.39; 0.079. 气纺车间2#; 0.6; 95%; 2160; 0.57; 26.39; 0.079. 中转车间1#; 0.3; 95%; 1440; 0.285; 19.79; 0.040. 中转车间2#; 0.3; 95%; 1440; 0.285; 19.79; 0.040. 表5-6各车间有组织废气排放情况一览表 车间名称; 多筒式除尘机组处理效率; 排. 情况; 废气量（万m3/a）; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放去向. 轧花车间; 95%; 2160; 0.057; 2.64; 0.008; 15米排气筒G1. 气纺车间1#; 95%; 2160; 0.029; 1.34; 0.004; 15米排气筒G2. 气纺车间2#; 95%; 2160; 0.029; 1.34; 0.004; 15米排气筒G3. 中转车间1#; 95%; 1440; 0.014; 0.99; 0.002; 15米排气筒G4. 中转车间2#; 95%; 1440; 0.014; 0.99; 0.002; 15米排气筒G5. 由上表可知，本项目各车间排气筒直线距离＞30m，不视为等效排气筒，本项目各排气筒有组织排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，对环境影响较小。 （2）无组织废气：本项目无组织废气包括未收集的轧花、气纺和手套编织粉尘。手套编织车间主要放置手套编织机，产尘量极小，无废气收集处理设施，为无组织排放。 本项目无组织废气产排污情况见表5-7。 表5-7无组织废气产排污情况一览表 车间名称; 无组织粉尘产生量; 治理措施; 排放量. 轧花车间; 0.06; 洒水抑尘及车间阻挡（去除效率50%）; 0.03. 气纺车间1#; 0.03; 0.015. 气纺车间2#; 0.03; 0.015. 中转车间1#; 0.015; 0.008. 中转车间2#; 0.015; 0.008. 手套编织; 0.6; 0.3. 合计; 0.75; /; 0.376. 综上，本项目无组织粉尘产生量为0.75t/a，通过采取以上措施后，本项目粉尘厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境空气影响较小。 3、噪声 本项目营运期噪声主要来自于各设备的运行噪声，加工设备的噪声源强在75~90dB（A），项目噪声源强见表5-8。 表5-8 项目主要设备噪声源强及排放情况一览表 序号; 声源; 声源强度dB(A); 产生位置; 处理措施; 措施后最大源强dB(A). 1; 开花机; 80; 生产区; 房间隔声、基础减振; 60. 2; 剥绒机; 90; 房间隔声、基础减振; 70. 3; 喂棉机; 80; 房间隔声、基础减振; 60. 4; 混开棉机; 75; 房间隔声、基础减振; 55. 5; 轧花机; 85; 房间隔声、基础减振; 65. 6; 连续供棉机; 80; 房间隔声、基础减振; 60. 7; 送花风机; 80; 房间隔声、基础减振; 60. 8; 气流纺; 75; 房间隔声、基础减振; 55. 9; 梳棉机; 80; 房间隔声、基础减振; 60. 10; 清棉机; 80; 房间隔声、基础减振; 60. 11; 手套机; 80; 房间隔声、基础减振; 60. 4、固体废弃物 本项目固体废物主要为棉纺杂质、废棉纱及废线头、不合格品、除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘、废润滑油及包装和生活垃圾。项目设备项目主要固体废物产生情况如下： （1）生活垃圾 本项目生活垃圾主要来自于员工生活及办公过程，本项目劳动定员120人，根据《城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，主要包括塑料盒、纸张、废弃瓶罐等，则员工生活垃圾量为18t/a。生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固体废物 本项目一般工业固体废物主要为废边角料、废包装材料。 （1）棉纺杂质：根据建设单位提供资料及类比同类项目可知，本项目轧花梳棉工序棉纺杂质产生系数约为原料用量的0.5％，本项目原料用量为1200t/a，经推算，棉纺杂质产生量为6t/a。 （2）废棉纱及废线头：根据建设单位提供资料及类比同类项目可知，本项目手套编织工序废棉纱及废线头产生系数约为化纤纺纱用量的0.2％，本项目半成品棉纱及成品彩纱用量约为1239.05t/a，经推算，废棉纱及废线头产生量为2.48t/a。 （3）不合格品：本项目化纤纺纱手套生产过程会产生不合格品，根据建设单位提供资料及类比同类项目可知，产生量约为总量的0.1％，本项目产品总量约为1200t/a，经推算，不合格品产生量为1.2t/a。 （4）多筒式除尘机组收集的粉尘：根据工程分析可知，本项目多筒式除尘机组收集的粉尘量为3t/a。 （5）车间内沉降粉尘：本项目通过车间内洒水抑尘及车间阻挡（去除效率50％）削减未收集粉尘的排放量，根据工程分析可知，车间内沉降粉尘产生量为0.376t/a。 （6）废润滑油：根据企业提供的生产工艺参数，设备维护均采用润滑油，年用量为0.4t/a，由于在使用过程中机油中所含的各种添加剂在不停地消耗，润滑油在使用中不停地混入粉尘及气体等物质，需定期更换产生废润滑油经推算，废润滑油产生量为0.4t/a。通过对照《国家危险废物名录》（2016年），废润滑油属于危险废物（HW08危废代码：900-249-08）。 （7）润滑油废包装：本项目所用润滑油180kg/桶，包装桶为铁桶，重约20kg/只，经推算，润滑油废包装产生量约为0.06t/a。通过对照《国家危险废物名录》（2016年），废机油属于危险废物（HW08危废代码：900-249-08）。 表5-9 固体废物产生情况一览表 序号; 类别; 污染物名称; 产生环节; 产生量; 处置措施. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 18t/a; 集中收集，定期交由环卫部门清运. 2; 一般工业固体废物; 棉纺杂质; 轧花梳棉工序; 6t/a. 3; 废棉纱及废线头; 编织工序; 2.48/a; 集中收集暂存于一般. 4业固体废物暂存间，外售给物资回收公司; 不合格品; 生产过程; 1.2t/a. 5; 多筒式除尘机组收集的粉尘; 生产过程; 3t/a; 集中收集，定期交由环卫部门清运. 6; 车间内沉降粉尘; 生产过程; 0.376t/a. 7; 危险废物; 废润滑油; 生产过程; 0.4t/a; 存于危废间，交由资质单位处理. 8; 润滑油废包装; 生产过程; 0.06t/a.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织废气 | 轧花粉尘 | 52.78mg/m3，1.14t/a | 2.64mg/m3，0.057t/a |
|  |  | 气纺车间1# | 26.39mg/m3，0.57t/a | 1.34mg/m3，0.029t/a |
|  |  | 气纺车间1# | 26.39mg/m3，0.57t/a | 1.34mg/m3，0.029t/a |
|  |  | 中转车间1# | 19.79mg/m3，0.285t/a | 0.99mg/m3，0.014t/a |
|  |  | 中转车间2# | 19.79mg/m3，0.285t/a | 0.99mg/m3，0.014t/a |
|  | 无组织 废气 | 粉尘 | 0.75t/a | 0.376t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 1950m3/a | COD | 300mg/L，0.585t/a | 周边农田菜地用作农肥，不外排 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.293t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L，0.293t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 60mg/L，0.117t/a |  |
| 固 体 废 物 | 一般生产固废 | 棉纺杂质 | 6t/a | 集中收集，定期交由环卫部门清运 |
|  |  | 废棉纱及废线头 | 2.48t/a | 集中收集暂存于一般工业固体废物暂存间，外售给物资回收公司 |
|  |  | 不合格品 | 1.2t/a |  |
|  |  | 多筒式除尘机组收集的粉尘 | 3t/a | 集中收集，定期交由环卫部门清运 |
|  |  | 车间内沉降粉尘 | 0.376t/a |  |
|  | 危险废物 | 废润滑油 | 0.4t/a | 存于危废间，交由资质单位处理 |
|  |  | 润滑油废包装 | 0.06t/a |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 18t/a | 集中收集，定期交由环卫部门清运 |
| 噪 声 | 生产区 | 设备噪声 | 75-90dB（A） | 昼间≤60dB(A) |
| - 主要生态影响 本项目租赁部分厂房进行生产，新建部分厂房及办公楼，工程量较小，对周围生态环境影响较小。项目周围无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 本项目选址于湖南省邵东市佘田桥镇佘田桥村，本项目租赁部分厂房进行生产，以及部分厂房、办公楼新建。 1、环境空气影响分析 （1）扬尘对周围环境的影响 施工过程中，由于土地开挖与平整、基建材料的运输等将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到不利影响，特别是干燥大风天气更为突出。因此在基建施工过程中应注意文明施工，材料运输严格管理，防止洒、漏而污染环境。对施工场地较大的扬尘源，可通过洒水或喷雾减少扬尘，并对场地中主要的扬尘源适时覆盖，对运输渣土车辆进行统一管理，出场必须清洗轮胎，并确保渣土不外泄。通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，建筑物高空扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生。随着施工的结束，该影响也会自行消失。 （2）运输车辆及作业机械尾气对周围环境的影响 施工场地内的施工机械主要包括挖掘机、装载机等，施工机械运行时将产生燃油尾气。施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对场区周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。燃油施工机械设备使用的油料主要为柴油，燃油机械尾气排放属于低点源无组织排放，在进行施工建设时，由于工程施工高峰期污染物排放强度较低且排放量不大，因此，工程施工建设时对施工区及沿线周围居民区的空气环境影响较小，不会对当地环境空气质量造成不良影响。 （3）污染防治措施 在项目建设期间，应采取降尘措施，减小施工扬尘对周边环境产生的影响，项目需严格落实扬尘污染防治责任： A、落实建设单位责任：建设单位要履行主体责任，将建筑施工扬尘治理列入工程合同，在施工合同中约定安全文明施工措施总费用，以及费用支付、使用要求、调整方式等内容；加强对施工过程中扬尘治理工作的督导检查，特别要督促做好砂石物料堆放和施工车辆带泥上路的管理，选用经有关部门核发证照的土方、渣土车辆进行土方开挖和渣土运输。 B、落实施工单位责任：施工单位要组织编制施工工地扬尘治理方案，并向建设主管部门备案，严格落实建筑施工扬尘污染防治“6个100%标准”和“7个到位标准”抑尘措施。建立健全公司级组织领导机构和考核制度，对本单位所有承建的工程项目实施定期检查、考核，督促项目负责人落实施工工地扬尘治理工作措施，严格执行施工工地扬尘治理实施方案，成立现场管理机构，认真做好扬尘治理工作的实施与管理。 C、施工围挡：施工现场应封闭施工，符合坚固、稳定、整洁、美观的要求。安排专人负责围挡的保洁、维护，确保围挡整洁、美观。施工现场出入口应美观规范，设立企业标志、企业名称和工程名称。主要出入口设置“五牌一图”，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督主管部门等信息。在建工主体必须用密目式安全网进行全封闭，表面美观整洁、不破损、不污染。 D、车辆冲洗。建筑工程施工现场出入口处必须设置洗车平台，运输土石方的车辆进出工地，需配置自动冲洗设备，逐步取代人工冲洗。平台标高必须低于出口路面50公分，洗车平台要有完善的排水沟，建有沉淀池，泥水不得直接排入下水道，对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后方可上路行驶。 E、材料堆放。施工现场建筑材料应按规定要求分类堆放，设置标牌，并稳定牢固、整齐有序。禁止现场搅拌砂浆，石灰等易产生扬尘的材料必须入库，入罐存放。 F、建筑垃圾、土方、渣土清运。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应的容器或管道运输，严禁临空抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。外脚手架拆除时应当采取洒水等防尘措施，禁止拍抖密网造成扬尘。 G、施工场地须100%围挡作业、100%场地硬化、100%车辆冲洗、100%覆盖、100%湿法降尘、相关信息、平面图、标牌设置率达100%。 2、水环境影响分析 施工期废水主要有施工废水。施工废水主要污染物为悬浮物；施工车辆冲洗废水主要污染因子为COD、石油类、SS。此外，施工期场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 为减小施工废水对区域地表水体的影响，应采取如下措施： （1）施工场地采用商品混凝土，运输车清洗废水排入出入口设置的沉淀池内，经沉淀处理后用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁随意外排。 （2）在施工场地四周设置截排水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水和雨水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘等。水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取―定的防雨淋措施，及时清扫运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷外流。 （3）定期对施工机械进行维修保养，防止跑、冒、滴、漏油，污染地下水体。 4）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期水土流失造成区域水环境污染。 （5）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 采取上述措施后，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响小。 3、施工噪声影响分析及措施 施工期的噪声主要有挖土机、振捣棒、吊车、推土机及运输车辆等，噪声源声压级一般在85dBA左右（距源10米处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。经预测计算得出，在不采取任何措施的前提下，施工噪声在不同距离处的声级，详见表7-1。 表7-1施工机械噪声在不同距离处的声级dB(A) 声源; 10m; 30m; 50m; 100m; 120m; 150m. 施工机械; 85.0; 75.5; 71.0; 65.0; 63.4; 61.5. 建设单位应减轻噪声对周边环境影响，环评建议采取以下降噪措施： （1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。 （2）项目在施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，避开夜间（22:00～次日6:00）和正常午休时间施工作业，确保施工噪声能达标排放，减少其对周围敏感点的影响。 （3）施工单位应加强与施工点周围居民和单位的沟通和联系，讲清项目建设的必要性和重要意义，做好受影响群众的思想工作。 （4）施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。 （5）施工现场清理装卸时，要轻拿轻放，不得随意乱抛乱放。 采取上述措施后，尽管施工噪声南侧临近居民有一定的不利影响，但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、固体废物影响分析 固体废物主要是施工过程中的建筑垃圾。建筑施工过程中产生的建筑垃圾主要有碎砖、混凝土、砂浆、桩头、包装材料等。环评要求建筑垃圾应集中收集、定点存放和分类处置，且注意防风、防雨、防渗漏，建筑垃圾中废钢铁、废包装材料等有利用价值部分可由废品回收公司进行回收，其它建筑垃圾应严格按《建筑垃圾管理实施细则》的规定处理，委托有经营建筑垃圾资质的单位运至渣土管理部门指定地点处理。 二、运营期环境影响分析 1、废水环境影响分析 结合工程分析可知，本项目废水主要为生活污水。生活污水经依托的化粪池处理后用于周边农田菜地做农肥。 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目属于水污染影响型建设项目，本项目废水仅为生活污水，排入化粪池（10m3）后用于周边农田菜地做农肥，不外排，不会对周边地表水体产生影响。 项目的生活污水经处理后用于蔬菜地的浇灌，氨氮等营养物质大部分被农作物吸收，少量存留于土壤中，根据《2018年秋冬季主要作物科学施肥指导意见》，本项目按照设施蔬菜产量水平4000~6000kg/亩的施肥量进行计算（即氮肥15-20kg/亩·a），本项目生活污水处理后氮的浓度为15mg/L，通过计算氮的产生量得知本项目经处理后的生活污水被消纳需要的土地量为1.33亩。项目南侧、北侧均有农田，周边居民都有自家菜地，对农肥的需求量可观，因此本项目的生活废水经化粪池处理后用作农肥是可行的。 2、大气环境影响分析 根据工艺流程分析，本项目营运期废气污染物主要为扎花车间、气纺车间、中转车间、手套编织车间颗粒物。 根据工程分析可知，项目轧花车间、气纺车间、中转车间有组织废气分别经多筒式布袋除尘机组处理后达标排放，再由15米高排气筒排放；项目手套编织车间产生的少量粉尘经车间安装强制抽风装置抽排至室外，经大气稀释扩散，以无组织形式排放，且整个生产过程均在厂房内进行，对区域环境影响在可控范围内。以下对其进行影响分析。 （1）环境空气评价等级判定： 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本环评采用估算模式对项目排放的主要污染物进行预测，计算出主要污染物的最大地面浓度占标率Pi和对应的污染物地面浓度达到标准限值10%时对应的距离D10%，并据此对大气环境影响评价等级进行判定。 ## ①Pmax及D10%的确定 ## 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ## 式中：Pi—— 第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ## Ci —— 采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1 h地面空气质量浓度，μg/m3； ## C0i —— 第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 ## 评价等级按下表的分级判断依据进行划分： 表7-2评价等级判别 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax≤10%. 三级评价; Pmax≤1%. ③污染物评价标准 表7-3 评价因子和评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时段; 标准值 μg/m3; 预测用标准值μg/m3; 标准来源. PM10; 二类区; 日平均值; 150; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中的二级标准. 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：“对仅有日平按均质量浓度限值的，可分别按3倍折算为1h平均质量浓度限值”。 （2）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表7-4。 表7-4 项目无组织废气污染源预测参数表（矩形面源） 污染源名称; 矩形面源中心坐标; 海拔高度(m); 矩形面源参数; 污染物名称; 排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度（m）. 厂区; 111.939256549; 27.121968296; 165.25; 80; 100; 15; PM10; 0.052. 表7-5 项目有组织废气污染物排放污染源参数表 名称; 中心经纬度; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒参数; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物; 排放速率(kg/h). X; Y; 高度/m; 内径/m; 温度. 轧花车间; 111.939607918; 27.131547190; 167.36; 15m; 0.5m; 20℃; 7200; 正常; PM10; 0.008. 气纺车间1#; 111.939591695; 27.132094101; 164.198; 15m; 0.5m; 20℃; 7200; 正常; PM10; 0.004. 气纺车间2#; 111.939205587; 27.131346024; 166.74; 15m; 0.5m; 20℃; 7200; 正常; PM10; 0.004. 中转车间1#; 111.939709842; 27.131327248; 167.81; 15m; 0.5m; 20℃; 7200; 正常; PM10; 0.002. 中转车间2#; 111.940039624; 27.131949262; 164.69; 15m; 0.5m; 20℃; 7200; 正常; PM10; 0.002. （3）项目参数 表7-6 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -10°C. 土地利用类型; 落叶林. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. （4）评价工作等级判定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-7 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源; 污染物; 源强（kg/h）; 最大落地浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; Pi（%）; D10% （m）; 评价等 级. 轧花车间; PM10; 0.008; 0.7361; 450; 0.1636; 0; 三级. 气纺车间1#; PM10; 0.004; 0.3681; 450; 0.0818; 0; 三级. 气纺车间2#; PM10; 0.004; 0.3681; 450; 0.0818; 0; 三级. 中转车间1#; PM10; 0.002; 0.1840; 450; 0.0408; 0; 三级. 中转车间2#; PM10; 0.002; 0.1840; 450; 0.0408; 0; 三级. 厂区; PM10; 0.052; 20.8920; 450; 4.6427; 0; 二级. 根据计算结果，各污染物最大占标率为编织车间无组织的TSP，占标率为4.6427%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级（1%≤P max＜10%）。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中8.1大气环境影响预测与评价一般性要求，“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。因此本项目不进行进一步预测与评价。 表7-8 大气污染物有组织排放量核算 序号; 排污口编号; 污染物; 核算排放浓度（ug/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; G1; 颗粒物; 2.64; 0.008; 0.057. 2; G2; 颗粒物; 1.34; 0.004; 0.029. 3; G3; 颗粒物; 1.34; 0.004; 0.029. 4; G4; 颗粒物; 0.9; 0.002; 0.014. 5; G5; 颗粒物; 0.9; 0.002; 0.014. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.143. 表7-9 大气污染物无组织排放量核算 序号; 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/mg/m3. 1; 无; 轧花车间; 颗粒物; 合理布局，车间通风，洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值; 1.0; 0.03. 2; 无; 气纺车间1#; 颗粒物; 0.015. 3; 无; 气纺车间2#; 颗粒物; 0.015. 4; 无; 中转车间1#; 颗粒物; 0.008. 5; 无; 中转车间2#; 颗粒物; 0.008. 6; 无; 手套编织; 颗粒物; 0.3. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.376. - 大气防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5 大气环境防护距离要求：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”本项目评价等级为二级，本项目厂界线外没有超标点，根据大气导则要求不需计算大气环境防护距离。 3、声环境影响分析 项目营运期噪声源主要是轧花机、气流纺等设备运转产生的噪声。 本次噪声影响评价选用点声源的噪声模式，将各机械设备分别作为噪声点源，在声源传播过程中，噪声受到树木的吸收和经过距离衰减和空气吸收后，到达厂界受声点。 本次评价噪声预测模式如下： ①噪声在空气中的理论衰减公式为： Lp=L0−20lgrr0 式中：Lp——距声源r(m)处的噪声值，dB(A)； L0——距声源r0(m)处声源值，dB(A)； r0——测定声源时距离，m； r——衰减距离，m； α——空气中衰减系数。 ②噪声叠加计算模式 L=10lgi=1n10Li10 式中：L——噪声叠加后噪声值dB(A)； Li——第i个噪声值，dB(A)； 若上式的几个噪声值均相同，可简化为： L=Lp+10lgN 式中：L——噪声叠加后噪声值dB(A)； Lp——单个噪声值，dB(A)； N——相同噪声值的个数。 本项目厂区内噪声源为生产设备产生的噪声，噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减，预测结果见表7-8、7-9、7-10。 表7-8 工程主要噪声源 单位 dB(A) 序号; 设备; 数量（台）; 噪声级[dB（A）]; 治理措施; 治理后车间外 噪声级. 1; 开花机; 3; 80; 减振、厂房隔 声单独隔间、厂房隔声; 60. 2; 剥绒机; 1; 90; 70. 3; 喂棉机; 1; 80; 60. 4; 混开棉机; 2; 75; 55. 5; 轧花机; 1; 85; 65. 6; 连续供棉机; 1; 80; 60. 7; 送花风机; 1; 80; 60. 8; 气流纺; 6; 75; 55. 9; 梳棉机; 12; 80; 60. 10; 清棉机; 2; 80; 60. 11; 抓棉机; 2; 70; 50. 12; 凝棉机; 2; 75; 55. 13; 手套机; /; 80; 60. 表7-12 项目主要设备与各厂界距离 主要设备; 距离厂区各厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北; 北侧吉善堂居民点. 开花机; 25; 30; 24; 25; 30. 剥绒机; 22; 15; 27; 20; 25. 喂棉机; 25; 28; 25; 25; 30. 混开棉机; 20; 24; 21; 24; 30. 轧花机; 21; 24; 20; 24; 30. 连续供棉机; 28; 25; 26; 25; 30. 送花风机; 20; 23; 29; 26; 32. 气流纺; 25; 20; 26; 25; 32. 梳棉机; 25; 22; 23; 27; 35. 清棉机; 18; 19; 24; 18; 25. 抓棉机; 20; 15; 35; 22; 28. 凝棉机; 22; 20; 30; 25; 32. 手套机; 24; 21; 15; 17; 25. 预测结果及评价 （1）场界达标分析 在考虑项目采取设备噪声控制、厂界围墙隔声、车间墙体隔声和距离衰减情况下，项目贡献值详见表7-11。 表7-11 项目厂界噪声影响预测结果 单位：LeqdB(A) 位置; 昼间; 夜间. 最大贡献值; 背景值; 叠加值; 最大贡献值; 背景值; 叠加值. 东厂界; 55.1; 57.0; 59.4; 45.9; 47.0; 48.5. 南厂界; 54.3; 56.0; 58.7; 42.5; 43.0; 46.9. 西厂界; 59.8; 62.0; 65.8; 46.3; 49.0; 51.4. 北厂界; 52.7; 54.0; 56.1; 44.7; 46.0; 49.2. 北侧吉善堂居民点; 50.4; 52.0; 53.7; 43.8; 43.0; 46.1. 执行标准; 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 由表7-11可知，本项目建成投产后，通过对高噪声设备采取相应的噪声控制措施后项目厂界贡献值较小，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4a标准要求。项目最近敏感点为北侧吉善堂居民点，距厂界最近约5m，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求，经绿化和厂房隔声后，同时，评价要求车间为全封闭结构，夜间不生产，项目营运期不会对周围产生较大环境影响。 由上述预测结果可以看出，本项目东、南、北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，西侧满足4类区标准。为进一步减少项目运行对区域声环境的影响，本环评建议企业落实以下几点噪声防护措施： ①要求企业合理布置车间平面，高噪声设备尽量布置在南侧，并在高噪声设备底部加装减振垫； ②要求企业在生产过程中关闭门、窗，采用隔声门窗； ③加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常噪声的产生； ④要求做好员工的个人防护工作，减轻噪声对员工的影响。 在采取以上噪声污染治理措施的前提下，预计项目生产过程中对周边区域环 境的影响不大。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为棉纺杂质、废棉纱及废线头、不合格品、多筒式除尘机组收集的粉尘、车间内沉降粉尘、废润滑油、润滑油废包装及生活垃圾。 棉纺杂质及生活垃圾一并由环卫部门统一清运处理；废棉纱及废线头、不合格品集中收集暂存于一般工业固体废物暂存间，外售给物资回收公司；多筒式除尘机组收集的粉尘、车间内沉降粉尘集中收集，定期交由环卫部门清运；废润滑油、润滑油废包装存于危废暂存间交由资质单位处理。 针对本项目的危险废物种类，环评要求项目设1个5m2危险废物暂存间，用于暂存危险废物，位于生产车间内。并提出以下贮存、运输等方面的要求： A、危险废物先用不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散的容器（如镀锌桶）分类贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 B、危险废物暂存间要设立危险废物标志，地面要采取防渗漏措施保证渗透系数不低于 10 -10cm/s。 C、禁止将危险废物以任何形式转移给无处置许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。 D、执行危险废物转移联单制度，登记危险废物的转出单位、数量、类型、最终处置单位等，并且在项目投入运营前须与有相应危险废物处理的单位签订合同。 E、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 F、危险废物由危废处理单位用专用危废运输车进行运输，严格按照危险货物运输的管理规定进行，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 G、建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅。 H、必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 项目营运期产生的固体废物在采取以上处理措施后，均能妥善处置，因此治理措施可行。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“121服装制造-年加工100万件以上”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 项目营运期不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后用于周边农田菜地做农肥。项目一般固废暂存间、危废间为专设的存放场所，并按照相关规定做好地面的硬化等相应的防渗措施，可避免有害物质渗透作用对地下水环境的影响。 项目在建设阶段，应充分做好建构筑物和管道，杜绝污水渗漏，确保管道与污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，可以很大程度的消除周边地区污染物排放对地下水环境的影响。 综上所述，本项目在落实好排污防渗等相关措施后，本项目对地下水环境影响较小。 6、土壤环境影响分析 本项目属于棉手套编织，根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定，属于附录A中“纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造-其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。本项目为污染影响型项目，对照《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3、表4可知，本项目占地规模为小型（≤5hm2）、土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类、土壤环境敏感程度为敏感，土壤环评影响评价等级为三级。 （1）污染途径 污染物进入土壤环境的途径主要有水体传播、大气传播以及固体废物传播。 废气对土壤的环境影响废气中的污染物通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境。 （2）厂区内土壤环境影响分析 本工程运营期土壤环境影响类型主要为粉尘沉降。 本项目通过大气沉降途径影响土壤环境的影响源为布袋除尘器收集处理粉尘，主要污染因子为颗粒物。工程建成后厂区裸露地面全部为混凝覆盖，厂外部分为硬质地面，污染物很难直接与土壤接触。极少量的污染物进入土壤后，由于土壤对他们的固定作用，不易向下迁移，多数集中分布在表层，对评价范围内的土壤影响可控。 （3）土壤环境影响小结 根据土壤现状监测结果，本次在厂内设置的3个表层样点各监测项目监测值均不超标，可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中二类筛选限值要求。在严格做好分区防渗的基础上，本工程运行对厂区及周围土壤环境影响可控。 7、环境风险影响分析 经对照，本项目原料、中间产品、产品均不属于《建设项目环境风险评价技 术导则》（HJ 169-2018）附录B中所列的有毒物质，本项目涉及的危险物质主要为润滑油。 （1）重大危险源辨识 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表B和附录C突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下： 式中：q1、q2、···qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；Q1、Q2、···Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。计算出Q值后，将Q值划分为4级，分别为Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1有三种情况，1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100）。本项目所涉及的危险物质主要为润滑油，项目风险物质数量与临界量比值情况如表9.1-7所示。 表7-10 本项目环境风险物质数量与临界量比值 单元; 危险物质; 最大存在量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 仓库; 润滑油; 0.1; 2500; 0.00004. 合计; /; /; 0.00004. 根据上表的计算结果，本项目环境风险物质最大存在总量与临界量比值为0.00004（Q＜1）。 （2）环境风险事故的影响分析 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），突发环境事件主要为泄漏、火灾及爆炸三种事故类型，结合本企业的环境风险源项辨识结果，本企业可能发生的环境风险事件如表7-11所示。 表7-11 本项目可能发生的突发环境风险事件一览表 序号; 风险源; 风险类型; 扩散途径及事故后果; 主要发生场所. 1; 原材料储存区; 火灾爆炸事件; 易燃物质火灾引起原料暂存区爆炸、泄漏事件; 原材料储存区. 2; 仓库; 泄露事件; 少量润滑油泄漏; 仓库. （3）环境风险防范措施 ## 本项目主要从事纺织品加工，其环境风险本身具有不明确定性。本项目最大可信事故为原辅材料经明火引发的火灾事故。若发生火灾事故，将污染周边空气和土壤，但其产生的有毒有害气体浓度较低，且项目周边最近敏感目标为为北侧10米处吉善堂居民点，与本项目原料储存区有一定距离，且有村道、围墙相隔，因此发生环境风险事故的可能性较小。为保障项目评价区域的环境质量以及生产设备和生命财产安全，建设单位必须有针对性地制定相应的环境风险管理制度以及防范措施： ## （1）应在消防重点部位（如：原料库房区）设置醒目的防火标志牌，并且按消防设计规范配置相应的消防器材及设施，此外还必须做到定期保养和维护，保证消防设备的有效性。 ## （2）加强项目风险防范措施，对原料采取分类储存，且在库房内四周设有收集沟，增加应急物资。 ## （3）在做好内部人员培训管理的同时加强对安全制度的管理，严禁员工在厂区吸烟，如果在设备维修的时候产生明火要提前申请经批准后做好应急准备在进行。 ## （4）建立夜间值班巡查制度、库房台账管理制度、安全奖惩制度等。 表7-12项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产4000万双手套生产线建设项目. 建设地点; 邵东市佘田桥镇佘田桥村马尼组. 地理坐标; 东经111°56′22″、北纬27°7′54″. 主要危险物质及分布; 润滑油等易燃物质火灾引起原料暂存区爆炸、泄漏事件. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾、爆炸引发的次生污染物排放，废水、废气事故排放造成空气、地表水、地下水、土壤环境污染等. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，设备定期维护；设置事故应急池等. 填表说明（列出相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 本工程在切实落实评价中提出的事故防范与减缓、应急措施与提高风险管理水平的前提下，环境污染影响均可降至最低限度，降至可接受水平的范围之内，达到安全、平稳与持续健康生产与发展的目的。 综上所述，项目的环境风险程度是可以接受的。 - 项目可行性分析 ## 1、产业政策符合性分析 ## 本项目为棉纺织、棉织造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令第29号），纺织行业限制类设备包括“5万转/分钟以下自排杂气流纺设备”，根据建设单位提供资料，本项目采用纺纱织造设备（见表1-2），不属于淘汰或者限制类；根据《国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定》（国发[2005]40号）第十三条的规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关规律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目为允许类项目。 因此，项目建设符合国家产业政策要求。 ## 选址合理性分析 项目选址位于湖南省邵东市佘田桥镇佘田桥村，项目租赁厂房规划用途为工厂厂房（附件5）；项目所在区域基础设施较为完善，供电、供水、通信等均能满足项目生产及员工生活要求，部分厂房已建设完毕，厂区只新建部分车间及办公楼。根据邵阳市环境功能区划的划分，项目选址区水环境功能为Ⅲ类，空气环境功能区为二类，声环境功能区为2类，根据前文分析所述内容可知，项目采取本报告表提出的污染防治措施后，各污染源均可做到达标排放，建成后不会降低该区域现有环境功能等级。 ## 综上所述，本项目选址合理。 ## “三线一单”符合性 表7-13 本项目与“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 整改措施建议. 生态保护红线; 项目位于邵东市佘田桥镇佘田桥村马尼组，属于佘田桥镇城镇规划范围，项目所在地不属于自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水水源保护区等，项目周边无特殊、重要生态敏感区。; --. 资源利用上线; 项目农网供电；生产用水、生活用水来自自建水井。项目能够有效利用资源能源，满足项目用水、用电需求。新鲜水用量较少，生产能源为电能，资源综合利用及能耗满足行业规范条件，故项目建设满足区域资源利用上线。; --. 环境质量底线; 通过对评价区域内空气、地表水、声、境现状的监测及调查得知，项目所在区域的环境空气、地表水体、声、环境均能够达到相应的环境质量标准，项目所在区域的环境质量现状较好。本项目建成后，废水、废气、噪声、固废污染物严格按照环境影响评价报告中措施后，可处理达标排放。因此，项目建设符合环境质量底线要求。; --. 负面清单; 项目属于棉纺织加工业，建设符合国家和行业的产业政策，不涉及产业政策和《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的负面清单，因此，本项目不在环境准入负面清单内，符合要求。; --. 本项目位于邵东市佘田桥镇佘田桥村，不涉及生态保护红线；本项目所产生的污染物均符合相应的环境质量标准，因此不会对环境质量底线产生影响；资源利用上线，水资源、土地资源、能源利用均满足当地资源使用要求；本项目不属于限制、禁止项目，不属于环境准入负面清单的内容。 - 环境管理及环境监测计划 1、环境管理原则 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定 和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。环境管理应遵循以下基本原则： ①严格执行各项国家和地方的环保法律、法规。 ②正确处理经营和保护环境的关系，把经济效益和环境效益统一起来。 ③环境管理应贯穿于运营全过程，将环境指标纳入管理指标，同时进行考核 和检查。 ④加强员工环境保护意识，开展经常性的培训和教育活动。 2、环境管理内容 ①加强原料管理，所用原材料需满足行业要求，并通过正规渠道采购，且与 原料供应商签订供销协议，禁止使用无质量保障的供货商的原料。 ②加强清洁生产管理，尽量减少污染物的产生量，降低生产成本。加强对设 备的维修和管理，保证设备的正常运行，避免事故排放；保持公司整洁干净，物 流畅通，不能将废物随意堆放。 ③建设方应该加强管理，建立健全环境保护管理制度，加强环境管理，从生 产工艺，污染防治措施等方面全面控制，确保各项污染物达标水平排放。 ④在车间内采取抑尘措施和通风处理，确保车间内环境质量可达到《工业企 业设计卫生标准》（TJ36-79）中的要求。 ⑤建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期 检修。 ⑥提高员工环保意识和专业技术水平。 3、环境管理人员 设专职的环保人员具体实施全厂的环境管理工作。 4、环境监测计划 根据工程排污特征，建议监测工作安排如下表7-12所示。 表7-12 项目环境监测计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污染源监测; 大气污染物; 厂界上风及下风向; 颗粒物; 1次/半年. 轧花车间; 多筒式布袋除尘机组+排气筒G1; 颗粒物; 1次/半年. 气纺车间1#; 多筒式布袋除尘机组+排气筒G2. 气纺车间1#; 多筒式布袋除尘机组+排气筒G3. 中转车间1#; 多筒式布袋除尘机组+排气筒G4. 中转车间2#; 多筒式布袋除尘机组+排气筒G5. 噪声污染; 厂界四周; 等效A声级; 1次/半年. 五、环保投资估算 项目总投资为1000万元，环保投资为44.2万元，占投资总额4.42%，项目环保投资详见表7-14。 表7-14 项目环保投资一览表 序号; 污染源; 环保项目; 投资估算金额（万元）; 备注. 1; 废气; 轧花车间; 多筒式布袋除尘机组+排气筒G1; 8; 新增. 气纺车间1#; 多筒式布袋除尘机组+排气筒G2; 8; 新增. 气纺车间1#; 多筒式布袋除尘机组+排气筒G3; 8; 新增. 中转车间1#; 多筒式布袋除尘机组+排气筒G4; 8; 新增. 中转车间2#; 多筒式布袋除尘机组+排气筒G5; 8; 新增. 2; 废水; 生活污水; 化粪池; /; 利旧. 3; 噪声; 优选低噪声设备，经建筑隔声、减震、距离衰减等; 2.0; 新增. 4; 固体废弃物; 生活垃圾; 垃圾桶、环卫处理; 0.2; 新增. 棉纺杂质; 一般工业固废暂存场所; 1.0; 新增. 废棉纱及废线头. 不合格品. 多筒式除尘机组收集的粉尘. 车间内沉降粉尘. 废润滑油; 危废暂存间; 1.0; 新增. 润滑油废包装. 5; 合计; 44.2; /. 六、项目环境保护竣工验收内容 项目竣工环境保护验收内容见表7-15。 表7-15 项目环境保护验收内容一览表 验收项目; 主要监测因子; 验收环保措施内容; 验收标准. 废气; 轧花粉尘; 颗粒物; 多筒式布袋除尘机组+排气筒G1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值. 气纺车间1#; 颗粒物; 多筒式布袋除尘机组+排气筒G2. 气纺车间1#; 颗粒物; 多筒式布袋除尘机组+排气筒G3. 中转车间1#; 颗粒物; 多筒式布袋除尘机组+排气筒G4. 中转车间2#; 颗粒物; 多筒式布袋除尘机组+排气筒G5. 无组织粉尘; 颗粒物; 车间阻隔、洒水抑尘; 《大气综合排放标准》表2中无组织排放标准. 废水; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、氨氮; 依托化粪池; 不外排. 噪声; 厂界噪声; 厂界四周; 优选低噪声设备，经建筑隔声、减震、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 固体废物; 员工生活; 生活垃圾; 设垃圾桶，对生活垃圾进行分类收集，由环卫部门统一清运; 妥善处置，不外排. 一般工业固体废物; 棉纺杂质. 废棉纱及废线头; 存于一般固废暂存间，定期交由资质单位处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 不合格品. 多筒式除尘机组收集的粉尘; 集中收集，定期交由环卫部门清运. 车间内沉降粉尘. 危险废物; 废润滑油; 存于危废暂存间，定期交由资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求. 润滑油废包装. 环境管理; 制定各项操作规程和环境管理制度，设置环保专 管员；定期进行污染源排放监测; /. 八、“三本账”分析 本项目建成后产能增加，会适当增加工人，则相应的污染物也会增加。本项目改扩建前后污染物排放“三本帐”变化情况详见表7-17。 表7-17 拟建项目“三本账”分析一览表 类别; 污染物; 现有工程排放量; 扩建项目排放量; “以新带老”削减量; 扩建工程完成后总排放量; 增减量. 废气; 无组织粉尘; 0.1t/a; 0.376t/a; 0t/a; 0.376t/a; +0.276t/a. 有组织粉尘; 0t/a; 0.143t/a; 0t/a; 0.143t/a; +0.143t/a. 废水; 生活污水; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a; 0t/a. 固体废物; 生活垃圾; 5.6t/a; 18t/a; 0t/a; 18t/a; +12.4t/a. 其他一般固废; 2.5t/a; 12.38t/a; 0t/a; 12.38t/a; +9.88t/a. 危险废物; 0.05t/a; 0.1t/a; 0t/a; 0.1t/a; +0.05t/a. *备注：本项目生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 轧花车间排气筒G1 | 颗粒物 | 多筒式布袋除尘机组+排气筒G1 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值 |
|  | 气纺车间1#排气筒G2 | 颗粒物 | 多筒式布袋除尘机组+排气筒G2 |  |
|  | 气纺车间1#排气筒G3 | 颗粒物 | 多筒式布袋除尘机组+排气筒G3 |  |
|  | 中转车间1#排气筒G4 | 颗粒物 | 多筒式布袋除尘机组+排气筒G4 |  |
|  | 中转车间2#排气筒G5 | 颗粒物 | 多筒式布袋除尘机组+排气筒G5 |  |
|  | 无组织粉尘 | 颗粒物 | 车间阻隔、洒水抑尘 | 《大气综合排放标准》表2中无组织排放标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、氨氮、SS | 经化粪池处理后用于周边农田菜地农肥 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 设垃圾桶，对生活垃圾进行分类收集，由环卫部门统一清运 | 妥善处置，不外排 |
|  | 一般工业固体废物 | 棉纺杂质 |  |  |
|  |  | 废棉纱及废线头 | 存于一般固废暂存间，定期交由资质单位处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  | 多筒式除尘机组收集的粉尘 | 集中收集，定期交由环卫部门清运 |  |
|  |  | 车间内沉降粉尘 |  |  |
|  | 危险废物 | 废润滑油 | 存于危废暂存间，定期交由资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求 |
|  |  | 润滑油废包装 |  |  |
| 噪 声 | 项目使用的机械设备噪声，所产生的噪声经过减震、距离衰减、厂房隔声等措施处理后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的2类、4类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租赁厂房进行生产，仅需建设办公楼及安装设备。但建设单位应加强生态环境意识宣传，提高本项目人员的生态环境素质，注意对周围环境进行保护，落实各项环保措施，确保良好的地区生态环境。并时刻自觉地注意自己的行为，为资源的高效利用及减少生态环境影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、工程概况 本项目由湖南乐励纺织有限公司投资建设，拟建地位于湖南省邵东市佘田桥镇佘田桥村，租赁佘田粮食站闲置厂房共9栋，新建办公楼一栋、生产车间2栋，主要进行劳保手套的加工生产，项目占地面积12857.9m2，预计项目正式投产运行可达年产4000万双手套的建设规模。项目总投资1000万元，其中环保投资44.2万元。 二、环境现状评价主要结论 1、环境空气质量现状结论 综上，根据Error: Reference source not found统计结果可知，2019年本项目所在区域环境空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为44μg/m3，超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此项目所在区域为非达标区。根据《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号），通过开展建筑工地专项整治、渣土运输专项整治、道路扬尘专项整治、工业污染专项整治、城区烟花爆竹燃放等专项整治、垃圾、秸秆焚烧及烧山专项整治、机动车污染专项整治、禁燃区内燃煤专项整治等行动，邵东市大气环境质量状况可以得到进一步改善。邵东市2019年PM2.5的年平均质量浓度为44μg/m3，可以达到《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（湘政发〔2018〕17号）要求。 2、地表水环境质量现状结论 项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，经化粪池处理后用于周边农田菜地做农肥，本项目对周边水环境影响极小。 3、声环境质量现状结论 由表3-3监测结果可知，项目厂界东侧、南侧、北侧、北侧5m处吉善堂居民点噪声值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，西侧满足4a类标准限值，区域声环境质量较好。 三、可行性分析结论 ## 1、产业政策符合性分析结论 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令第29号）中“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，为允许类项目；项目所用设备不属于《部分工业行业淘汰落后工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中所列项目；邵东市发展改革委员会对项目备案进行确认通知。因此，本项目符合国家和地方产业政策。 因此，项目建设符合国家产业政策要求。 ## 2、选址合理性分析结论 项目选址位于湖南省邵东市佘田桥镇佘田桥村，项目租赁厂房规划用途为工厂厂房；项目所在区域基础设施较为完善，供电、供水、通信等均能满足项目生产及员工生活要求，部分厂房已建设完毕，厂区只新建部分厂房及办公楼。根据邵阳市环境功能区划的划分，项目选址区水环境功能为Ⅲ类，空气环境功能区为二类，声环境功能区为2类，根据前文分析所述内容可知，项目项目采取本报告表提出的污染防治措施后，各污染源均可做到达标排放，建成后不会降低该区域现有环境功能等级。 综上所述，本项目选址合理。 ## 3、平面布局合理性分析结论 本项目部分租赁佘田桥粮食站已建厂房，其余部分厂房、办公楼新建。项目西侧为进厂大门，中部布置原料仓库、轧花车间、宿舍及原料仓库，南侧为气流纺车间、中转车间、编织车间，北侧为编制车间、气纺车间，东部为中转车间及编织车间，此平面布置便于物料输送；项目污染物产生区域主要为气纺车间、中转车间及轧花车间，减少了项目污染物排放对敏感点的影响；整体而言各区域联动性好，生产过程流畅。（详见附图二）。 综合上述，本项目平面布局科学合理。 ## 结合以上分析可知，项目符合产业政策、选址合理、平面布局合理，因此，该项目建设是可行的。 四、施工期环境影响分析结论 本项目租赁已建厂房，施工期只需建设部分厂房及办公楼一栋、设备进厂安装，故本项目施工期主要污染物为建筑垃圾、生活污水及生活垃圾、设备安装搬运产生的少量噪声和房屋装修垃圾等，经妥善处理后对环境影响较小。 五、运营期环境影响评价主要结论 1、水环境影响分析结论 本项目废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田菜地做农肥，不外排，不会对周边地表水体产生影响。 2、大气环境影响分析结论 本项目有组织废气主要为经除尘设备收集的轧花、中转、气纺粉尘，经多筒式布袋除尘机组（除尘效率95%）处理后分别经排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度限值要求，大气环境影响预测结果满足区域环境空气质量要求，对周边大气环境影响较小。项目无组织粉尘经洒水抑尘及车间阻挡（去除效率50%）处理后，厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 综上所述，采取上述措施后，本项目废气可得到妥善处理，对区域环境影响在可控范围内。 3、声环境影响分析结论 项目营运期噪声源主要是轧花机、气流纺等设备运转产生的噪声。运营期机械设备采取减震垫措施并经减震、厂房隔声、距离衰减后厂界四周能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。为进一步减少噪声的影响，要求加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。综上所述，本项目营运期产生的噪声对区域声环境影响较小。 4、固体废物影响 本项目固体废物主要为棉纺杂质、废棉纱及废线头、不合格品、多筒式除尘机组收集的粉尘、车间内沉降粉尘、废润滑油、润滑油废包装及生活垃圾。 棉纺杂质及生活垃圾一并由环卫部门统一清运处理；废棉纱及废线头、不合格品集中收集暂存于一般工业固体废物暂存间，外售给物资回收公司；多筒式除尘机组收集的粉尘、车间内沉降粉尘集中收集，定期交由环卫部门清运；废润滑油、润滑油废包装存于危废暂存间交由资质单位处理。 综上所述，本项目固体废物采取妥善处理措施后，对周围环境不会造成影响。 六、建议 1、在该项目运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 2、做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生，严禁露天堆放。 3、建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故， 4、并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 5、不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。 七、综合评价结论 通过对湖南乐励纺织有限公司年产4000万双手套生产线建设项目进行分析可知，该项目符合国家产业政策，选址可行，平面布局合理。拟采取的各项污染防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可承受的程度和范围内。只要建设单位在建设、生产运营过程中认真落实本环评报告表中提出的各项污染防治措施，认真做好日常环保管理工作，从环保角度出发，本项目的建设是可行的。 注：项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性和有效性负责。建设 单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |