建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：塑胶制品生产线建设项目

建设单位（盖章）：湖南省翔兴塑胶有限公司

编制日期：2020年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3 行业类别——按国标填写。

4 总投资——指项目投资总额。

5 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

三、环境质量状况	11

四、评价适用标准	15

五、 建设项目工程分析	18

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	22

七、环境影响分析	23

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	37

九、结论与建议	37

附 件

附件1：项目委托书

附件2：营业执照

附件3：国有土地出让合同

附件4：检测报告质保单

附 图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目周边环境保护目标图

附图4：项目环境现状监测布点图

附 表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

项目名称 项目背景及由来 塑胶制品生产线建设项目. 建设单位; 湖南省翔兴塑胶有限公司. 法人代表; 贺军; 联系人; 贺军. 通讯地址; 湖南省邵阳市邵东市宋家塘办事处长虹路201号. 联系电话; 13973556879; 传 真; /; 邮政编码; 422800. 建设地点; 湖南省邵阳市邵东市宋家塘办事处长虹路201号. 立项审批部门; /; 批准文号; /. 建 设 性 质; 新建; 行业类别及代码; C292 塑料制品业. 占地面积 (m2); 8700; 绿化面积 (平方米); /. 总投资(万元); 500; 其中：环保 投资(万元); 18; 环保投资占总投资比例; 3.6%. 评价经费(万元); /; 预计投产日期; 已投产. 湖南省翔兴塑胶有限公司成立于2016年03月04日，注册地位于湖南省邵阳市邵东市宋家塘办事处长虹路201号，法定代表人为贺军。经营范围包括塑料制品、五金交电、日用百货生产销售；环保及其他专用设备、节能环保产品、电子产品、塑料包装箱及容器、塑胶材料、塑胶产品制造销售等。 湖南省翔兴塑胶有限公司塑胶制品生产线建设项目（以下简称“本项目”）已经建成，未办理环评手续，邵阳市生态环境局邵东分局于2020年7月对湖南省翔兴塑胶有限公司进行处罚，责令完善环评手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定和要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修定，生态环境部令1号）中“十八橡胶和塑料制品业—47塑料制品制造—其他”，本项目所用原料不是再生塑料产品。故本项目只需编制环境影响报告表。 受湖南省翔兴塑胶有限公司委托，我公司于2020年7月承担该项目环境影响评价工作。按邵东市和有关环评技术规范规定，我单位对本项目进行实地勘察，收集有关资料，对项目所在区域环境质量现状进行评价，在工程分析基础上，明确各污染源排放源强及排放特征，分析对环境可能产生的影响程度和范围，提出切实可行的污染防治措施，为企业设计及环保部门管理提供科学依据。 ## 1.2 项目基本情况 ### 1.2.1 项目名称及性质 项目名称：塑胶制品生产线建设项目 建设单位：湖南省翔兴塑胶有限公司 建设地点：湖南省邵阳市邵东市宋家塘办事处长虹路201号 东经：111.725446° 北纬：27.251661° 建设性质：新建 项目投资：总投资500万元，其中环保投资18万元。资金来源自筹。 周边环境现状：项目位于湖南省邵阳市邵东市宋家塘办事处长虹路201号，地块性质为工业用地；东面为厂房、南面为邵东大道、西面为长虹路、北面为湖南路。 ### 1.2.2 建设内容及建设规模 项目用地面积为8700m2。项目场地位于湖南省邵阳市邵东市宋家塘办事处长虹路201号。项目建设内容：建设塑胶制品生产线，产能：年产1000吨塑胶制品。建设项目主要建设内容详见表1-1。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 规模. 主体工程; 生产区; 塑胶制品加工生产线; 砖混结构厂房2栋，1F。钢结构厂房1栋，1F。主要功能为生产车间，布置塑胶制品生产线。. 储运工程; 存储区; 原材料堆放区; 砖混结构厂房1栋，1F。. 成品堆放区; 砖混结构厂房1栋，1F。. 运输; 项目运输委托第三方; --. 辅助工程; 办公楼; 有基本的办公设施，占地面积1200 m2。. 宿舍楼; 项目设住宿，项目设置食堂。. 公用工程; 给水; 市政给水管网给水. 排水; 生活污水：污水排入厂区污水管网，再通过市政污水管网，进入邵东市城市生活污水处理厂处理。. 供电; 市政电网提供，设置配电房，用电量约15万kWh/a. 环保工程; 废气处理; ### 塑胶制品车间（1#车间、2#车间）产生的非甲烷总烃采取：集气罩（效率90%）+UV光催化氧化装置+1根15m高排气筒（P1）。 ### 塑胶制品车间（3#车间）产生的非甲烷总烃采取：集气罩（效率90%）+UV光催化氧化装置+1根15m高排气筒（P2）。 3、本项目破碎粉尘通过引风收集后进入布袋除尘器处理，通过15m高排气筒排放（P3）。. 废水处理; 生活污水：排入厂区污水管网，再通过市政污水管网，进入邵东市城市生活污水处理厂处理。. 噪声处理; 选用低噪声设备、采用隔声、降噪、减震等措施；夜间不生产。. 固废处理; 危废暂存间; 砖混结构厂房内，占地面积10 m2. 一般固废暂存间; 砖混结构厂房内，占地面积100 m2. 1、生活垃圾：环卫人员定期清运； 2、布袋收集粉尘：收集后外售； 3、边角废料、不合格品：回用于生产； 4、废紫外灯光：委托资质单位处理； 5、废润滑油：委托资质单位处置；. ## 1.3产品方案及规模 建设项目产品及规模见表1-2。 表1-2 建设项目产品及规模一览表 序号; 类别; 年产量; 规格; 备注. 1; 塑胶制品; 1000t; 定制; 可根据客户需要调整. ## 1.4 项目原料、辅料及其它方面的消耗 本项目生产的主要原料、辅料及其他物质的年消耗清单见表1-3。 表1-3 项目生产主要原料、辅料及其他物质的年消耗清单 类别; 序号; 名称; 年耗量; 储存方式; 来源; 备注. 原料; 1; 聚乙烯等塑料粒子; 1000t/a; 袋装，原料车间; 外购; 用于塑胶产品. 2; 色母; 1t/a; 袋装，原料车间; 外购. 3; 润滑油; 50kg/a; 桶装，原料储存间，最大储存量50kg; 外购; 液体. 能源; 4; 电; 15万kWh; /; 电网. 水; 5; 水; 900 t; /; 自来水. ## 1.5 项目主要生产设备 项目的主要生产设备详见表1-4所示。 表1-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（套、台）; 备注. 一; 生产设备. 1; 搅拌机; /; 2; 塑胶产品. 2; 进料系统; /; 15. 3; 注塑机; HATIAN、JU28000、MA7000等; 15. 4; 破碎机; /; 1. 二; 环保设备. 1; 布袋除尘器; /; 1; 废气处理. 2; 负压集气罩; /; 3; 废气处理. 3; UV光催化氧化装置; /; 2; 废气处理. ## 1.6 项目总平面布置 本项目生产厂房5栋，4栋为砖混结构厂房，1F，1栋为钢结构厂房，1F，主要功能为生产车间，包括原材料仓库、产品仓库等，厂房南侧中间位置为厂房主入口；厂区西南部为办公生活区。厂区内有足够的面积停靠交通工具，为生产操作管理创造更加舒适的环境。厂房按照各生产线工艺流程分区布置，总的来说，厂区总体布局较为简明，从原材料的制备、注塑成型，厂房内工位布置依照生产工艺依次排序，从而减少人员的交叉走动。厂房内工位布置合理，方便原料、成品的装卸。项目总体布局比较合理。 另外，项目周边有邵东大道、长虹路，交通便利。因此，本环评认为项目的总平面布置合理。（项目平面布置图详见图2，项目地理位置图详见附图1。） ## 1.7 公用工程 ### 1.7.1 给排水 #### 1.7.1.1 给水工程 项目用水均由市政给水管网供给。年工作300天，劳动定员共30人，不设置食堂。项目的具体用水情况如下所示： 本项目定员30人，年工作时间300天，参照《湖南省用水定额》 （DB43T388-2014），住宿员工生活用水量按100 L/人•d计算。则日用水量合计为3m3/d，即员工生活用水年用量为900 m3/a。 具体用水情况详见表1-5。 表1-5 项目用水量表 序号; 用水单位; 用水规模; 用水定额; 日用水量（t/d）; 年用水量（t/a）. 1; 生活用水; 30人; 100 L/d·人; 3.0; 900. ### 1.7.2 供电系统 项目供电由市政电网供给，由企业自行修建变电室，变电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿；变压器高压端采用负荷开关加熔断器保护。年用电量约为15万度。 ### 1.7.3供热系统 项目供热能源为电能，供热系统为设备自带供热系统。 ### 1.7.4场内储运工程 本项目主要原料塑料粒子、色母等贮存于原料车间，成品贮存于成品仓库。 ## 1.8 依托工程 项目设食宿，员工为附近居民，劳动定员共30人。 ## 1.9 项目劳动定员及工作制度 本项目招聘员工为30人，作业班次为1班，每个班次工作时间为8小时，年工作日为300天。 ## 1.10 项目进度 本项目位于湖南省邵阳市邵东市宋家塘办事处长虹路201号，利用现有厂房进行生产，经现场踏勘，项目已经建成。

与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于湖南省邵阳市邵东市宋家塘办事处长虹路201号，经现场踏勘，项目已经建成，区域内无自然保护区和重点文物保护单位，区域内无珍稀野生动植物。存在原有污染情况及主要环境问题为： ### 注塑过程中产生的有机废气未收集处理； - 破碎过程中产生的废气经布袋除尘器处理后排放，排气筒高度达不到15m； ### 3、未设置危废暂存间。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： ## 2.1 地理位置 邵东市位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，处东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。市区经衡宝路到邵阳市仅24公里。 项目位于湖南省邵阳市邵东市宋家塘办事处长虹路201号（东经：111.725446°，北纬：27.251661°）。本项目地块性质为工业用地；东面为厂房、南面为邵东大道、西面为长虹路、北面为湖南路。项目平面布置图详见图2，项目地理位置图详见附图1。 ## 2.2 地形、地貌 邵东市属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌。丘岗地占全县总面积的61.18%，山地占21.69%，平原多为溪谷平原，仅占10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。邵东市域处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地。地势为地南北山地崛起，中部抬升向东西倾斜。 市境位于祁阳山字型构造前弧的强烈褶皱、冲断地带。各种构造形迹复杂，相互干扰破坏，彼此截切穿插。祁阳山字型构造脊柱呈北北东向展布于市境东南部，弧部略向西凸出，从区域看，主要构造线方向大部分为北北东向。按构造形迹发育方向及不同形成时期分为东西向构造、新华夏系构造和祁阳山字型构造三组。区内地层发育较全，除缺失志留系地层以外，从元古界震旦系至第四系均有出露．在市境东南部出露岩性主要为印支期花岗岩、石炭系、泥盆系、奥陶系、寒武系、震旦系砂岩、页岩、灰岩、白云岩、白云质灰岩、硅质岩、浅变质板岩、板岩、浅变质砂岩等，北部出露岩性 主要为侏罗系、二叠系、三叠、石炭系、泥盆系砂岩、页岩、灰岩、泥灰岩、煤、石膏矿等。中部、西北部出露岩性主要为第三系、白垩系、二叠系、石炭系灰岩、泥灰岩、白云质灰岩、砂岩、页岩、泥砂岩、白云岩、煤、石膏等。在邵水、测水 、蒸水及部分支流两岸发育有第四系松散堆积物。市境第四系残坡积层分布广、覆盖较厚，约2～8m，在花岗岩分布区，风化层厚度达20m以上。市境岩浆岩出露相对较少，主要分布于邵东市东南角灵官殿、石株桥、茶子山，面积88km，为印支期酸性侵入岩，包含细中粒黑云母二长花岗岩及 中粒斑状二云母花岗岩、细粒二云母二长花岗岩。岩浆侵入过程有明显角岩化，蚀变带宽500～1200m，与区内铅、锌、铀、锆石、独居石等矿产关系密切。 根据国家质量技术监督局《中国地震动参数区划图》和《湖南省地震动反应谱特征周期区划图》显示，本项目所在地域地震基本烈度为Ⅵ度区，地震动反应谱特征值周期为0.45s，地震动峰加速度为0.10g。构造物需抗震设防处理。根据邵阳市主要地震年表（1513-1990）考证邵阳历史上最大的一次地震是1632年2月在隆回市境内发生的4.75级地震。解放以来最大的一次地震是1985年11月12日在邵东大云山发生的地震仅3.3级。据“中国地震动参数区划图”，邵东市的基本地震烈度为6度，抗震设防烈度为6度；据规范要求本路网工程设计可按6度考虑抗震设施。 本项目拟选场址场地地形条件较为简单，地层分布较为均匀，岩土种类较为单一，性质变化幅度较小，区域内地质构造简单，未见滑坡、溶洞等不良地质现象。根据湖南省地震烈度区划，邵东市地震裂度低于6度。 ## 2.3 水文条件 邵东市内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水、向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均24.87亿立方米。地下水源丰富，且露头好，储量在一般年景达4.6亿立方米。县内现有中型水库9座，小I型水库26座，小Ⅱ型水库91座，有效库容2.07亿立方米。各类渠道455条，总长3000余公里。邵东市境内有蒸水、邵水、测水，分别发源于石株桥、双凤、砂石，呈放射状向东、西流出市境，注入湘、资二水。 本项目生活污水最终受纳水体为邵水，邵水曹家坝以上称桐江，古称云泉，系资江一级支流。源出双凤乡回龙峰西北岩凼里。邵水经周官桥、两市镇、牛马司、云水铺乡，于邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江。邵水全长112公里，经内流域面积1965平方公里，河流平均坡降0.79‰，总径流年均11.47亿m3，平均流速0.5m/s，最大流量1350m3/s，最枯流量0.039 m3/s，年平均流量36.4 m3/s，90%保证率最枯流量4.7 m3/s。 ## 2.4 气候 邵东市属东亚季风气候区，气候温和，雨量充沛。全县多年平均降雨量为1285.7mm，多年平均蒸发量1323.4mm。年平均气温为17.3℃，比较稳定，地区差异2℃左右，东南部较高，西北较低。全年及夏季主导风向均为东风，年平均风速为1.7m/s。由于是资江、湘江的分水地带，干旱走廊，过境水量较少，人均地表水资源仅为1325m 3 /a，低于全省、全国（2300m3/a）的平均水平，是一个水资源贫困县。根据多年统计，大部分年份均有较严重的旱灾发生。 全县年平均气温为17.3℃，比较稳定，地区差异2℃左右，东南部较高，西北较低。12月受极地高压的温度控制，月平均气温稳定在10℃以下。1月冬季风最盛，月平均温度在4.6℃左右；3-4月是冬季风向夏季风过渡季节，气温回升迅速；3月平均10.5℃左右；4月平均16.4℃；5月平均气温稳定在20℃以上；7月夏季风最盛，气温最高，平均在28℃以上；9月太阳辐射仍强，气温仍高；10月明显下降，稳定在20℃以下；11月稳定在14℃以下。1956-1990年34年中，极端高温（1971年7月26日）为39.3℃，极端低温（1977年1月30日）为-12.1℃，月平均气温，7月最高为32.9℃，1月最低为1.7℃。 项目所在地常年主导方向为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率为11%；春季（4月）以E风为主，出现频率为9.3%，夏季（7月）以SE风为主，出现频率为10.9%；秋季（十月）以NNE风为主，出现频率为9.7%。全年静风频率为28.4%，夏季静风频率较低为 22.7%，其他季节为30%左右，年平均风速为1.7m/s。 ## 2.5 生态环境 邵东市域处亚热带季风区气候温和，四季分明。春多阴雨，夏暑期长，秋多干旱，冬寒期短。主要植被类型有：常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、针叶林、灌草丛组成的次生植物类型、经济林以及竹林等。城区植被以公园、河岸与道路绿化为主。 邵东市境内已知各类动物200余种，其中兽类30种鸟类70余种，爬行类20种，两栖类20种，鱼类80余种。 根据现场踏勘，项目所在地区域内无野生动物，有山鸡、田鼠、青蛙、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主；野生植物以马尾松、地肤子、杉树、樟树、泡桐、竹子等一般植物居多，无自然保护区和重点文物保护单位，区内未见国家法定珍稀物种。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、邵东市 邵东市位于湖南省中部、邵阳市东大门，辖3街道18镇4乡1场和1个省级经开区，面积1778平方公里，人口133.9万，素有“百工之乡”“商贸之城”“民营之都”的美称，拥有全国可持续发展实验区、全国科技进步先进县、全国电子商务进农村综合示范县、中国箱包皮具生产基地、全国打火机和箱包加工贸易转型升级基地、中国注塑打火机生产第一县、湖南省特色制造产业重点县、省级文明县城等区域发展名片。2017年县域经济综合考核排名全省第四。2018年，邵东实现GDP430亿元，增长11％，增速居全省第一。2019年7月12日，经国务院批准，民政部批复同意撤销邵东县，设立县级邵东市。2019年11月12日，2019年赛迪县域营商环境百强县研究报告在北京发布。邵东跻身县域营商环境百强县，排名第71位。 2、邵东市城污水处理厂 邵东市城污水处理厂（采取BOT运营模式，又名美桥污水处理厂），厂址位于软塘村，2003年取得原湖南省环保局的批复，批复规模为8×104 m3/d，实际建设一期工程，规模为4×104 m3/d，于2009年11月建成投产，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准，2009年11月30日通过原湖南省环保局委托邵阳市环保局组织的环保竣工验收（环验[2009]16号）。二期工程建设规模为4×104m3/d，2013年11月25日获邵阳市环境保护局的环评批复（邵市环评[2013]157号），2014年12月21日获邵阳市环境保护局的环评变更批复（邵市环评[2014]125号），变更后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。根据调查，目前邵东市城污水处理厂正常运行，污水实际处理量为5×104m3/d，仍剩余3×104m3/d处理规模。 服务范围、年限及污水处理厂占地面积：邵东市城污水处理厂一、二期工程负责邵东市邵水河与桐江以北城区（邵东市老城区、桐江北片区、北城片区和西城片区）的污水，总服务面积26 km2。 二期工程设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，二期工程设计进出水水质详见表2.1。 表2.1邵东市城污水处理厂二期工程设计进出水水质 （单位：mg/L） 污染物; PH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 粪大肠菌群数（个/L）. 进水水质; 6~9; 320; 100; 180; 40; 52; 3.5; /. 一级A标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5; ≤10. （注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。） 处理工艺：邵东市城污水处理厂二期工程采用“预处理+微孔曝气氧化沟+高密度沉淀+深床滤池+ ClO2消毒”处理工艺，污泥采用 “离心浓缩脱水”工艺处理，含水率降至80%以下。二期工程生产工艺及污染流程见图2.1。 图2.1 邵东市城污水处理厂二期工程生产工艺及污染流程图

# 三、环境质量状况

# 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 3.1、环境空气质量现状调查与评价 3.1.1区域大气环境质量达标判断 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。因此，本项目大气环境质量现状数据引用了位于邵东市的常规监测点2019年1月~2019年12月的监测数据，监测点位于邵东市兴和大道的空气质量自动监测点（东经111°44′12.3″，北纬27°15′41.7″），该监测点位于邵东市，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664—2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，本项目厂界距离该监测站点约2000m，并且与评价范围地理位置很近，地形、气候条件相近，故数据来源可靠，有效性符合导则要求。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。环境空气质量监测结果详见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状和评价结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43.8µg/m3; 35µg/m3; 125; 超标. PM10; 58.1µg/m3; 70µg/m3; 83; 达标. SO2; 14.8µg/m3; 60µg/m3; 24.7; 达标. NO2; 21.1µg/m3; 40µg/m3; 52.8; 达标. CO; 日均值; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 8小时均值; 122.8mg/m3; 160mg/m3; 76.8; 达标. 根据统计数据结果可知，邵东市2019年1月~2019年12月二氧化硫、二氧化氮和PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，一氧化碳达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值，臭氧达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值。PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值。因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 主要原因分析：①城市建设、房屋建设工程较多，施工场地扬尘量较大，施工扬尘防治措施未落实到位；②冬季不利气候条件；建议相关部门加强监管，严格按照蓝天保卫战的大气污染防治要求落实各项防治措施。 3.2、地表水环境质量现状调查与评价 本项目引用《邵东生活垃圾填埋场填埋气综合利用项目》地表水数据，该监测数据由湖南谱实检测技术有限公司于2018年9月13日至15日连续三天对邵东美桥城市污水处理厂排污口上、下游水质现状进行监测。 （1）资料收集与采样点布设 本项目地表水监测采样点设置2个： W1：邵东美桥城市污水处理厂排污口上游500m； W2：邵东美桥城市污水处理厂排污口下游500m处。 （2）评价因子 地表水主要监测pH值、COD、BOD5、总磷、NH3-N、SS、石油类、LAS。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法均按国家有关规定进行。 监测数据见表3-2。 表3-2 项目水质监测结果表 监测点位; 监测项目; 浓度范围; 平均值; 超标率 （％）; 最大超 标倍数; 水质指数; 评价 标准. W1; pH（无量纲）; 7.15～7.28; /; 0; 0; /; 6～9. SS; 6～8; 7; /; /; /; /. COD; 10～11; 10; 0; 0; 0.5; ≤20. BOD5; 2.4～2.5; 2.45; 0; 0; 0.62; ≤4. 石油类; 0.02～0.03; 0.025; 0; 0; 0.5; ≤0.05. LAS; 0.05L; /; 0; 0; /; ≤0.2. 氨氮; 0.314～0.322; 0.317; 0; 0; 0.32; ≤1.0. 总磷; 0.08～0.09; 0.116; 0; 0; 0.58; ≤0.2. W2; pH（无量纲）; 7.42～7.51; /; 0; 0; /; 6～9. SS; 8～10; 9; /; /; /; /. COD; 11～14; 12; 0; 0; 0.6; ≤20. BOD5; 2.5～2.8; 2.65; 0; 0; 0.66; ≤4. 石油类; 0.02～0.04; 0.03; 0; 0; 0.6; ≤0.05. LAS; 0.05L; /; 0; 0; /; ≤0.2. 氨氮; 0.429～0.463; 0.45; 0; 0; 0.45; ≤1.0. 总磷; 0.09～0.10; 0.09; 0; 0; 0.45; ≤0.2. 由表3-2分析可知，邵东美桥城市污水处理厂排污口上、下游水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，水环境满足功能需求。 3.3、环境噪声质量现状 本评价委托湖南中额环保科技有限公司于2020年7月25日~7月26日现场监测。 （1）监测点位 项目所在地东面紧邻其他生产企业，因此在南西北厂界外分别设置1个监测点位，分别为N1、N2、N3；具体如下： N1：项目所在地南厂界外1m处； N2：项目所在地西厂界外1m处； N3：项目所在地北厂界外1m处； （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频率 连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。其它方面参照相关环境监测技术规范进行。 （4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。 （5）监测结果 监测结果见下表。 表3-3 噪声现状监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测值; 《声环境质量标准》（GB3096--2008）2类标准. 昼间; 夜间. 项目所在地 南面界外1米处; 2020.7.25; 58; 46; 60（昼）; 50（夜）. 2020.7.26; 58; 46. 项目所在地 西面界外1米处; 2020.7.25; 56; 43. 2020.7.26; 55; 43. 项目所在地 北面界外1米处; 2020.7.25; 56; 45. 2020.7.26; 56; 45. 由上表可知，项目拟建地噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，声环境质量现状良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据厂址周围环境状况，评价提出该项目的主要环境保护目标详见表3-4。 表3-4主要环境保护目标 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. 东经; 北纬. 声环境; 111.728114°; 27.250032°; 邵东市城区二中; 1713人; 2类; SE; 260. 111.725501°; 27.250624°; 邵东市城区二中游泳馆; 约30人; 2类; S; 30. 111.724418°; 27.251479°; 社区居民; 约1000人; 2类; W; 20-150. 环境空气; 111.725501°; 27.250624°; 邵东市城区二中游泳馆; 约30人; 2类; S; 30. 111.724418°; 27.251479°; 社区居民; 约1000人; 2类; W; 20-150. 地表水; 111.712188°; 27.252831°; 邵水（邵东县城污水处理厂上游500m，下游5000m）; 工业用水; III类水域; W; 1250. 地下水; 周边500m; 周围浅层地下水; /; III类水域; /; 500. 10 11

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气质量 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中表1的二级标准，非甲烷总烃执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1，具体标准限值见表4-1所示。 表4-1 环境空气执行标准 浓度单位：µg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. PM10; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. SO2; 1小时平均; 500. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. CO; 1小时平均; 10. 24小时平均; 4. O3; 日最大8小时平均; 160; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1. 2、地表水环境质量标准 桐江河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 执行标准; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; LAS; 粪大肠菌群. GB3838-2002Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤10000. 3、区域环境噪声 本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体见表4-3所示。 表4-3 声环境执行标准 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50 dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气 有机废气有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4有组织排放限值（非甲烷总烃：100mg/m3）；有机废气无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放限值； 表4-4 合成树脂工业污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值 （周界外浓度最高值mg/m3）. 颗粒物; 30; 1.0. 非甲烷总烃; 100; 4.0. 2、废水 本项目生活污水就那经化粪池处理后排入厂区污水管网，再通过市政污水管网，进入邵东市城市生活污水处理厂处理。 执行邵东市城污水处理厂的设计进水水质，详见表4-5。 表4-5邵东市城污水处理厂二期工程设计进水水质 （单位：mg/L） 污染物; PH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 粪大肠菌群数（个/L）. 进水水质; 6~9; 320; 100; 180; 40; 52; 3.5; /. 3、噪声 施工期场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值，见详表4-6； 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 昼间; 夜间. 70; 50. 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准限值见表4-7所示。 表4-7 环境噪声排放执行标准 类别; 标准限值. 昼间; 夜间. 2类; 60 dB(A); 50 dB(A). 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16899-2008），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及2013年修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、废水 本项目循环冷却水，不外排，全部为蒸发损失；生活污水排入厂区污水管网，再通过市政污水管网，进入邵东市城市生活污水处理厂处理，根据湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法，该项目不设总量控制指标。故废水不设总量控制指标。 2、废气 本项目排放的特征因子为非甲烷总烃、颗粒物，通过工程分析，非甲烷总烃的有组织排放量为0.158t/a，无组织排放量为0.035t/a。颗粒物无组织排放量为0.001t/a。建议本项目非甲烷总烃的核算排放量为0.193 t/a、颗粒物的核算排放量为0.001t/a。 |

# 建设项目工程分析

## 5.1 施工期工艺流程、污染工序和源强分析 本项目为补办环评，施工期已过。 ## 5.2 营运期工艺流程、污染工序和源强分析 ### 5.2.1营运期工艺流程及产污节点 图5-1 生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 外购聚乙烯（PE）等塑料粒子和色母按比例混合搅拌后，经注塑机加热熔融，使塑料颗粒均匀的塑化成熔融状态，成型后通过水循环冷却塔冷却后使其固化，此过程中，冷却水是经过冷却塔循环使用，定期补充，在注塑工序会产生非甲烷总烃和噪声污染，产品检测合格后将打包，入库待售；不合格产品将进行粉碎后当做原材料，返回搅拌工序，废弃物回收利用。 ### 5.2.2 营运期主要污染工序和源强分析 本项目在营运期的主要污染工序如下所示： 表5-1项目污染物排放情况一览表 类型; 污染源; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 塑胶制品生产; 搅拌、进料; 颗粒物. 注塑; 非甲烷总烃. 破碎; 颗粒物. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、NH3-N、SS、BOD5、总磷、粪大肠菌群. 冷却水; 注塑; SS. 固体废物; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 生产固废; 生产过程; 边角废料、包装废弃物. 危险废物; 废气处理; 废紫外灯管. 噪声; 设备噪声; 生产设备; 连续等效A声级. #### 5.2.2.1 营运期水污染源分析 项目用水均由市政给水管网供给。具体水污染源分析如下所示。 本项目定员30人，年工作时间300天，参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），不住宿员工生活用水量按100L/人•d计算。则日用水量合计为3.0 m3/d，即员工生活用水年用量为900 m3/a。 生活污水产生量按用水量的80 %计，则产生废水为2.4 m3/d，合720m3/d，该部分污水经化粪池处理后排入厂区污水管网，再通过市政污水管网，进入邵东市城市生活污水处理厂处理。 本项目注塑机在生产过程中需要冷却。日用水量合计为5 m3/d，1500 m3/a。冷却水循环使用，不外排。 #### 5.2.2.2营运期大气污染源分析 本项目运营期的大气污染物主要为非甲烷总烃和粉尘。 1）非甲烷总烃 #### 项目注塑采用聚乙烯（PE）等塑料粒子，该工序有少量注塑废气产生，挥发气体主要来自塑料热裂解，其主要成分有:苯二甲酸二辛酯、癸二酸二辛酯、醋酸二辛酯等增塑剂和游离单体等。注塑加热温度般都低于塑料粒子的分解温度，因此，注塑过程因塑料的热裂解而产生的单体废气较少，但注塑工序中仍会产生少量异味废气，以非甲烷总烃计。 #### 项目聚乙烯（PE）等塑料粒子使用量为1000t/a，产污系数采用美国环保局推荐数据0.35kgNMHC/t，NMHC（即非甲烷总烃）产生量为0.35t/a(0.146kg/h)。 #### 本次环评要求企业在注塑机上方安装集气罩，收集后经UV光解处理系统处理后通过不低于15m高接气筒排放，集气罩集气率按90％计，处理效率按50％计，风机总风量1000m3/h，则项目非甲烷总烃有组织排放量为0.158t/a，排放速率为0.0656kg/h，排放浓度为65.6mg/m3。本项目安装设施后，非甲烷总烃的排放速率和排放浓度都可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4有组织排放限值（非甲烷总烃：100mg/m3），另外项目非甲烷总烃无组织排放量为0.035t/a，还建议建设单位必须保持车间通，确保车间内环境满足相关标准要求。 2）粉碎粉尘 根据建设单位提供的经验数据，产品的不合格率约为1%，故粉碎回用物料约为10t/a。类比同类型项目，不合格品粉碎过程产生的粉尘按不合格品质量的0.1%计算，则本项目粉碎工序的粉尘产生量为10kg/a。 建设单位拟每个月对不合格品进行一次粉碎处理，每次粉碎机运行2小时，每次粉碎产生的粉尘量较少，产生速率为0.5kg/h，且不为连续性排放。粉碎机设置于粉碎间内，粉碎间单独全封闭，粉碎机上方安装集气罩，采用布袋除尘器收尘，集气罩工作效率约为90%，布袋除尘器除尘效率约为95%，故本项目粉碎粉尘的收集量为8.5kg/a，粉碎粉尘的无组织排放量1kg/a，然后对布袋收集粉尘做为原料使用，空气中的极少量扬尘无组织排放。 3）搅拌、投料粉尘 #### 原料为颗粒状，且投料过程采用封闭的密闭吸料工艺，因此搅拌、投料过程基本不会产生粉尘。 #### 5.2.2.3 营运期噪声污染源分析 本项目主要噪声设备均安置于生产车间内。噪声源强一般在70~95dB（A）左右。通过采取封闭、隔音等降噪措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应的标准。各噪声源声级如下表所示。主要噪声源强情况详见表5-2。 表5-2 主要噪声源一览表 序号; 名称; 数量; 等级声级（dB（A））. 1; 搅拌机; 1台; 70~75. 2; 进料系统; 15套; 70~75. 3; 注塑机; 15台; 70~75. 4; 破碎机; 1台; 70~75. 5; 风机; 3台; 90~95. #### 5.2.2.4 营运期固体废物污染源分析 项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、包装废弃物、不合格品、废边角料、布袋收集粉尘、废UV灯管、废润滑油。具体处理情况如下： （1）一般固体废物 ①生活垃圾 本项目劳动定员30人，生活垃圾产生定额按0.5kg/(人·d)计算，则生活垃圾产生量为4.5t/a，统一由当地环卫部门收集清运。 ②包装废弃物 根据建设单位提供的资料，包装废弃物主要是原材料的包装袋及产品包装过程中产生的废包装袋、废纸箱，产生量约为0.1t/a。 ③边角废料及不合格品 根据业主提供的资料，产品的边角废料及不合格率约为1%，故不合格品约为10t/a。 ④布袋收集粉尘 根据前述分析可知，粉碎间的布袋收集粉尘约为0.01t/a。 表5-6 项目一般固体废弃物排放情况一览表 固废类别; 产生工序; 固废名称; 处理措施; 预计产生量. 一般固废; 生产工序; 边角废料及不合格品; 回用于生产; 10t/a. 破碎工序; 布袋收集粉尘; 回用于生产; 0.01t/a. 生产工序; 包装废弃物; 定期外售于物资回收公司; 0.1t/a. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门清运; 4.5t/a. （2）危险固体废物 本项目产生的危险废物主要为废紫外灯光、废润滑油。 项目加热注塑工序产生的非甲烷总烃废气采用“UV光解”装置处理，该设备的优点：1、占地面积小，体积小，自重轻；2、结构简单，便于维护；3、无需人工看管；4、无需要添加任何化学物质，开机即可运行废气，相比分开的两种设备，净化效率更高，运行成本低。工作原理：UV光解是利用UV灯使氧气变成臭氧，再利用臭氧的强氧化性裂解废气分子，最后生成水和二氧化碳，无二次污染。 1、废紫外灯管：根据业主提供资料，紫外灯光使用寿命很长，即使需要更换，约为0.004 t/a，交由资质单位处理。 2、废润滑油：根据拟建项目润滑油的年使用量，产生废润滑油的量约为使用量的80%，即0.04t/a，收集后定期交由资质单位处理。 表5-7 危险废物产生情况一览表 名称; 类别; 代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废紫外灯管; HW29类其他废物; 900-023-29; 0.004t/a; 废气处理设施; 固态; 紫外灯管; 含汞; 1年; T; 交由资质单位处理. 废润滑油; HW08类其他废物; 900-249-08; 0.04t/a; 废气处理设施; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 3个月; T/I; 交由资质单位处理.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气 污染物 | 注塑 | 非甲烷总烃（有组织） | 131.25mg/m3 | 0.315 t/a | 65.6mg/m3 | 0.158t/a |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） | -- | 0.035t/a | -- | 0.035 t/a |
|  | 破碎 | 无组织排放颗粒物 | -- | 0.001t/a | -- | 0.001 t/a |
| 水 污染物 | 生活污水 (720t/a) | CODCr | 300 mg/L | 0.216 t/a | 300 mg/L | 0.216 t/a |
|  |  | BOD5 | 180 mg/L | 0.130 t/a | 180 mg/L | 0.130 t/a |
|  |  | NH3-N | 30 mg/L | 0.022 t/a | 30 mg/L | 0.022 t/a |
|  |  | SS | 200 mg/L | 0.144t/a | 200 mg/L | 0.144t/a |
| 固体 废物 | 一般固废 | 布袋收集粉尘 | 0.01t/a |  | 收集后回用于生产 |  |
|  |  | 包装废弃物 | 0.1t/a |  | 定期外售于物资回收公司 |  |
|  |  | 边角废料及不合格品 | 10t/a |  | 收集破碎后回用于生产 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 4.5t/a |  | 交由环卫部门清运 |  |
|  | 危险固废 | 废紫外灯管 | 0.004t/a |  | 交由资质单位处理 |  |
|  |  | 废润滑油 | 0.04 t/a |  | 交由资质单位处理 |  |
| 噪声 | 生产工序 | 机械设备噪声 | 60~95dB（A） |  | 昼间 ≤ 60 dB(A) 夜间 ≤ 50 dB(A) |  |
| 其他 | -- |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本工程位于湖南省邵阳市邵东市宋家塘办事处长虹路201号。利用现有厂房进行生产。建议加强厂区绿化，有效的改善和提高厂区内生态环境质量。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响分析 本项目为补办环评，施工期已过，施工期期环境影响已经消除。 ## 7.2 营运期环境影响分析 ### 7.2.1 大气环境影响分析 #### 7.2.1.1 大气环境影响预测与评价 一、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018），本项目大气环境影响评价采用推荐模式进行估算预测。 二、评价等级的判断 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式AERSCREEN，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。地面浓度占标率计算公式如下： Pi=(Ci/Coi)×100％ 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 评价等级按照下表的分级判据进行划分： 表7-1 评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1% ≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 三、预测因子及评价标准 本项目评价因子和评价标准见表7-2。 表7-2 项目评价因子、评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 8小时平均; 2.0; 《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D. TSP; 1小时平均; 0.9; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 四、无组织污染物排放及预测 （1）估算模型参数和排放参数 本项目估算模型参数表如下表。 表7-3 本项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; ——. 最高环境温度/℃; 40.2℃. 最低环境温度/℃; -10.5℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形数据分辨率/m; ——. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/km; ——. 岸线方向/°; ——. 本项目污染源参数见下表。 表7-4 本项目有组织排放计算参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. E; N; 非甲烷总烃; 颗粒物. 1; 注塑废气; 111.725446; 27.251661; 252; 15; 0.3; 3.93; 25; 2400; 正常; 0.066; /. 表7-5 本项目无组织排放计算参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/°; 面源海拔高度m; 面源长度m; 面源宽度m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度m; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. E; N; 非甲烷总烃; TSP. 1; 厂房; 111.725106; 27.250928; 252; 100; 70; 10; 10; 2400; 正常; 0.015; 0.0004. （2）预测结果分析 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下: 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源; NMHC; 2000.0; 8.8084; 0.4404; /. 矩形面源; NMHC; 2000.0; 7.2325; 0.3616; /. 矩形面源; TSP; 900.0; 0.1929; 0.0214; /. 本项目Pmax最大值出现为点源排放的NMHC。Pmax值为0.4404%,Cmax为8.8084μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （3）评价范围及要求 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.4.3 三级评价项目不设置大气环境影响评价范围”及“8.1.3三级评价项目不进行进一步预测与评价”。 1）有组织排放量核算 表7-7大气污染物有组织排放量核算 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 塑胶制品注塑废气; 非甲烷总烃; 11200; 0.066; 0.158. 2）无组织排放量核算 表7-8 大气污染物无组织排放量核算 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 生产车间; 注塑; 非甲烷总烃; 集气罩收集、UV光解处理系统处理后通过不低于15m高接气筒排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 4000; 0.035. 2; 生产车间; 破碎; 颗粒物; 布袋除尘器处理; 1000; 0.001. （3）项目大气污染物年排放量核算 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.001. 2; 非甲烷总烃; 0.193. （4）核算结果统计 根据工程分析及上文核算结果统计，本项目设立的排气筒排放非甲烷总烃的排放浓度为65.6mg/m3。符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中对非甲烷总烃有组织排放的要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度：100mg/m3）。 同时根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式AERSCREEN对本项目无组织排放源的计算，本项目无组织排放的各项污染物占标率均小于10%，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相应浓度限值的要求。综上所述，本环评认为营运期废气的排放对周围大气环境影响较小。 ### 7.2.2 废水的环境影响分析 #### 7.2.2.1 评价等级 建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表7-10。 表7-10 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物当量数W/(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 根据《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018），建设项目生产工艺无用水工艺；项目有生活废水产生，该污水排入厂区污水管网，再通过市政污水管网，进入邵东市城市生活污水处理厂处理。按三级B评价，故本项目为三级B评价。 #### 7.2.2.2 废水达标排放和废水接纳可行性分析 据工程分析，项目产生的废水为生活污水。 本项目定员30人，年工作时间300天，参照《湖南省用水定额》 （DB43T388-2014），不住宿员工生活用水量按100 L/人•d计算。则日用水量合计为3.0 m3/d，即员工生活用水年用量为900m3/a。生活污水产生量按用水量的80 %计，则产生废水为2.4m3/d，合720m3/d，该部分污水排入厂区污水管网，再通过市政污水管网，进入邵东市城市生活污水。本项目注塑机在生产过程中需要冷却。日用水量合计为5 m3/d，1500 m3/a。冷却水循环使用，不外排。 因此，本环评认为营运期废水的排放对周围水环境影响较小。 ### 7.2.3 声环境影响分析 #### 7.2.3.1 设备噪声源强调查 本项目运营期噪声源产噪设备均位于厂房内，噪声源强在70~95dB(A)之间。主要噪声源强情况见表7-11。 表7-11 主要噪声源一览表 序号; 名称; 数量; 等级声级（dB（A））. 1; 搅拌机; 2台; 70~75. 2; 进料系统; 15套; 70~75. 3; 注塑机; 15台; 70~75. 4; 破碎机; 1台; 85~90. 5; 风机; 3台; 90~95. 表7-12 主要噪声源室内叠加源强 序号; 厂房名称; 设备名称; 数量; 厂房内设备等级声级取值; 设备叠加后噪声源强dB(A). 1; 砖混结构厂房; 搅拌机; 2台; 75; 100.6. 进料系统; 15套; 75. 注塑机; 15台; 75. 破碎机; 1台; 90. 风机; 3台; 95. #### 7.2.3.2 营运期噪声预测值分析 在噪声预测中各噪声源作为点声源处理，噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式。噪声声源衰减计算计算依据《环境评价上岗培训教材》P185页的计算距点声源X米处衰减结果值。 点声源的几何发散衰减公式为： Q=2.1V50−V03e−1.023W 式中，LP0(r)为评价点噪声预测值，r为与声源距离。 根据上述噪声衰减模式，同时考虑设备数量与距离，本项目设备噪声与预测点的距离和噪声贡献值预测情况如下所示： 表7-13 噪声源距离厂界距离 声源来源; 设备叠加后噪声源强dB(A); 声源到厂界的距离 （m）. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 砖混结构厂房; 100.6; 20m; 50 m; 80 m; 20 m. 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中章节9.2：进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到的现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。 本项目为新建项目，因此以工程噪声贡献值作为评价量。项目夜间不生产，按照以上预测模式及预测参数对本项目设备噪声的厂界贡献值进行预测和评价，得出以下结果见表7-14。 表7-14 营运期昼间和夜间的地面设备噪声贡献值预测结果 声源设备; 设备叠加后噪声源强dB(A); 厂界噪声值 dB(A). 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 砖混结构厂房; 100.6; 74.6; 66.6; 62.5; 74.6. 基础减震、厂界结构隔声降噪; 20; 20; 20; 20. 基础减震、隔声后贡献值dB(A); 54.6; 46.6; 42.5; 54.6. 贡献值叠加背景值dB(A); /; 56.5; 58.1; 58.4. （GB12348-2008）标准的昼间值; 60; 60; 60; 60. （GB12348-2008）标准的夜间值; 50; 50; 50; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表计算结果可知，本项目夜间不生产，项目在进行生产过程中，通过厂界结构隔声降噪，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的昼间标准限值。 在噪声控制方面，厂方主要采取以下措施： ①尽量避免产噪较大的设备同时运行； ②对产生振动影响的设备应在设备的基础上加垫减振材料，减少振动的影响，必要时安装消音器； ③对生产厂房密闭生产，采用隔声墙，厂界四周设置砖混结构隔档，加强绿化。 ④合理布局，将高噪声设备置于厂区中部； ⑤合理安排工作时间，夜间不生产。 以上噪声污染控制措施基本合理可行，且经济合理。 因此，本环评认为项目营运期产生的噪声不会对周围声环境造成影响。 ### 7.2.4 固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物包括布袋收集粉尘、边角废料及不合格品、生活垃圾、废紫外灯管等。本项目对于需要在厂内暂存的一般固体废物，均由公司统一布置，建设单位应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定；在车间内的一般固体废物暂存并及时处置。 对于需要在厂内暂存的危险废物，均由公司统一布置，本评价建议：Ⅰ在厂区设一个危险废物暂存库，面积为10m2。并作好防漏、防渗；Ⅱ待处置的危险废物积累到一定量后再进行委外处置的暂存。危险废物暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设置和管理。采取的防渗措施需满足重点防渗区要求。危废暂存库场所必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求设置，贮存场所应满足以下要求： A、暂存库地面用坚固、防渗的材料建造，同时地面硬化，且表面无裂隙。 B、暂存库需按GB15562.2设置警示标志及环境保护图形标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 C、危险废物须妥善地保存于暂存库中，严禁露天堆放。 D、危险废物应当使用符合标准的容器盛装，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 E、产生的危险废物产生量、拟采取的处置措施及去向应按规定向环境保护行政主管部门申报，填报危险废物转移六联单，按要求进行全过程严格管理和安全处置。 项目生产固废经上述处理措施可实现固体废物的无害化及资源化，满足固体废物处置原则。 暂存要求： a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 b.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 c.装载危险废物的容器必须完好无损。 d.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)。 e.液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 综上分析，本项目产生的各固体废物均有相应的处置方式，不直接排放至外界环境，项目认真落实各固废的处置措施后对外界环境影响不明显。 综上所述，项目产生的固体废物经合理处置后可以做到妥善处置，对环境影响程度较小。 ### 7.2.5 平面布置合理性分析 本项目生产厂房5栋，4栋为砖混结构厂房，1F，1栋为钢结构厂房，1F，主要功能为生产车间，包括原材料仓库、产品仓库等，厂房南侧中间位置为厂房主入口；厂区西南部为办公生活区。厂区内有足够的面积停靠交通工具，为生产操作管理创造更加舒适的环境。厂房按照各生产线工艺流程分区布置，总的来说，厂区总体布局较为简明，从原材料的制备、注塑成型，厂房内工位布置依照生产工艺依次排序，从而减少人员的交叉走动。厂房内工位布置合理，方便原料、成品的装卸。另外，项目周边有邵东大道、长虹路，交通便利。因此，本环评认为项目的总平面布置合理。 ### 7.2.6 产业政策的符合性 本项目为塑胶制品生产线建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2019本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目。本项目不属国家、省、市禁止或限制发展的产品，所用生产设备及生产能力均不属国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备或生产能力。本项目建设符合国家及地方的产业政策。 ### 7.2.7 项目选址的符合性分析 （1）湖南省翔兴塑胶有限公司在湖南省邵阳市邵东市宋家塘办事处长虹路201号新建厂房，根据不动产登记证书（见附件），该地块为工业用地。因此本项目建设符合国家产业政策及地方产业规划的要求。 （2）项目建设地与外界相通，交通方便，地理位置好。 （3）项目在采取有效的污染防治措施的前提下，项目产生的废气、废水、固废和噪声均能达标排放，对周围环境和周边居民影响较小，项目选址合理。 （4）生态保护红线符合性判定 表7-15 项目生态保护红线符合性分析一览表 内容; 符合性分析; 整改措施建议. 生态保护红线; 本项目位于湖南省邵阳市邵东市宋家塘办事处长虹路201号，周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; /. 综上所述，从环保角度考虑，项目选址可行。 ### 7.2.8 总量控制 1、废水 本项目循环冷却水，不外排，全部为蒸发损失；生活污水排入厂区污水管网，再通过市政污水管网，进入邵东市城市生活污水处理厂处理，根据湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法，该项目不设总量控制指标。故废水不设总量控制指标。 2、废气 本项目排放的特征因子为非甲烷总烃、颗粒物，通过工程分析，非甲烷总烃的有组织排放量为0.158t/a，无组织排放量为0.065t/a。颗粒物无组织排放量为0.001t/a。建议本项目非甲烷总烃的核算排放量为0.193 t/a、颗粒物的核算排放量为0.001t/a。 ### 7.2.9 与环评审批要求的相符性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划； （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求； （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏； （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施； （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 本项目不属于上述五条情形，符合环评审批要求，当地环境保护主管部门可予以审批。 ### 7.2.10 其他方案标准的符合性分析 本项目与“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”中VOCs综合治理的相符性分析如下所示： 表7-16 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 治理内容; 项目情况; 符合性. 有机聚合物（合成树脂、合成橡胶、合成纤维等）的混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等制品生产过程，是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。; 项目有配料、成型、注塑工序，采取局部气体收集措施，安装了废气收集处理系统。; 符合. ### 7.2.11 环境监测及管理 #### 7.2.11.1环境监测 环境监测是环保工作重要组成部分，它是弄清污染物的来源、性质、数量和分布，正确评价环境质量和处理装置效果必不可少的手段。建议本工程的监测任务委托环境监测站承担，要求必须与对方签订协议，明确监测范围、监测项目及监测频次，并将监测结果上报环保局。 环境监测布点的基本原则应包括污染源源强及环境敏感点，从水、气、声几方面进行监控，严格按照国家有关监测技术规范执行，各有组织排放点应根据环境监测技术规范要求设置监测口。监测布点如下： 营运期环境监测：本项目实施后，企业应委托有资质监测机构对污染源和环保设施运行情况进行常规监测。监测内容、点位和频次见表7-17所示。 表7-17 营运期环境监测计划表 时期; 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 污染源监测; 有组织废气; 非甲烷总烃; 排气筒; 每年监测一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 无组织 废气; 非甲烷总烃、 颗粒物; 厂区上风向、 厂区下风向; 每年监测一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放限值. 噪声; 连续等效A声; 厂界四周外1 m处）; 每年监测一次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. #### 7.2.11.2环境管理 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、 维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人， 建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。 在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建设单位应通过“湖南省危险废物动态管理信息系统”（湖南省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑥规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001）要求张贴标识。 #### 7.2.11.3建设单位竣工环境保护企业自主验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号第十二条：除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月。需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。 验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序： （1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 （2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 （3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 （4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。验收意见应经三分之二以上验收组成员同意。 （5）企业应对验收意见中提出的环保问题进行整改。环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目主体工程不得投入生产或者使用。 （6）企业应自验收通过之日起30个工作日内，制作竣工环境保护验收意见书，并将验收意见书、验收调查（监测）报告和“三同时”验收登记表上传至建设项目竣工环境保护企业自行验收信息平台，并如实向社会公开。 根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施竣工验收内容见表7-18。 竣工验收监测：本项目建成投入试生产后，建设单位应及时委托有资质的环保监测机构，对本项目环保设施组织竣工验收监测，并编制竣工验收监测报告。 表7-18 “三同时”竣工验收一览表 污染工序; 污染物名称; 防治措施与工艺; 三同时验收内容; 验收标准. 生活污水; SS、COD BOD5、氨氮等; 该部分污水排入厂区污水管网，再通过市政污水管网，进入邵东市城市生活污水处理厂处理。; 项目排水口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准. 生产废气; 非甲烷总烃有组织排放; 集气罩+UV光解+15m排气筒; 有机废气处理系统设备; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 非甲烷总烃无组织排放; 车间四周设置换气扇等设备保证车间内通风换气; 换气扇等设备; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放限值. 颗粒物无组织排放; 破碎车间封闭、布袋除尘器处理; 布袋除尘器. 设备运行; 设备噪声; 设备减震、周边绿化及厂房隔声; 隔声消声、绿化带、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准. 生产工序; 布袋收集粉尘; 回用做原料; 收集回收作原料使用; 不外排. 边角废料及不合格品; 回用做原料; 固废暂存间; 不外排. 废紫外灯管; 交由资质单位处理; 危废暂存间; 不外排. 废润滑油; 交由资质单位处理; 危废暂存间; 不外排. 职工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门清运; 垃圾桶; 不外排. ### 7.2.12 环保投资概算 本项目总投资为500万元，环保投资18万元，占总投资3.6%。具体环保投资估算见表7-19。 表7-19 污染治理投资估算 类别; 污染源名称; 环保设施; 投资估算（万元）. 大气污染物; 无组织非甲烷总烃; 加强厂区通风; 3. 有组织非甲烷总烃; 集气罩+UV光解+15m排气筒; 6. 无组织粉尘; 破碎车间封闭、布袋除尘器处理; 2. 水污染物; 生活废水; 化粪池、雨污分流管网; 2. 固体废物; 生活垃圾; 设垃圾桶等; 0.1. 一般固废; 为粉碎粉尘、不合格品暂存一般固废间，作原料回收使用; 0.5. 危险废物; 危废暂存间（10 m2）、委托处理; 0.4. 噪声; 基础建筑、隔音等; 4. 合计; --; 18.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 注塑 | 非甲烷总烃有组织 | 集气罩+UV光解+15m排气筒 | 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4中标准限值 |
|  |  | 非甲烷总烃无组织 | 车间四周设置换气扇等设备 | 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放限值 |
|  | 破碎 | 无组织颗粒物 | 破碎车间封闭，布袋除尘器处理 | 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放限值 |
| 水污染物 | 生活污水 （720t/a） | COD、BOD5、SS、NH3-N、 | 生活污水排入厂区污水管网，再通过市政污水管网，进入邵东市城市生活污水处理厂处理。 | 对周围水环境影响较小 |
| 固体废物 | 布袋收集粉尘 | 一般固体废物 | 收集回收作原料使用 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  | 边角废料及不合格品 | 一般固体废物 | 破碎后回用 |  |
|  | 生活垃圾 | 一般固体废物 | 交由环卫部门清运 |  |
|  | 废紫外灯管 | 危险固体废物 | 交由资质单位处理 |  |
|  | 废润滑油 | 危险固体废物 | 交由资质单位处理 |  |
| 噪声 | 机械设备噪声 | 噪声 | 隔声、降噪等措施 | 对周围声环境影响较小 |
| 其他 | -- |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本工程位于湖南省邵阳市邵东市宋家塘办事处长虹路201号。利用现有厂房进行生产。建议加强厂区绿化，有效的改善和提高厂区内生态环境质量。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

## 9.1 结论 ### 9.1.1 项目概况 项目位于湖南省邵阳市邵东市宋家塘办事处长虹路201号。总投资500万元，其中环保投资18万元，环保投资占总投资的3.6%。 项目的建设内容为：塑胶制品生产线及配套环保设施。建设规模为：年产塑胶制品1000吨。项目用地面积为8700 m2。 ### 9.1.2 环境现状评价结论 ①建设项目所在地SO2、NO2、PM10、CO、O3 年平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5年平均浓度超标，项目所在地大气环境质量区域为不达标区域。 ②邵水各监测断面各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，满足水功能区划功能要求。 ③项目所在地周边噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，满足声环境功能区划功能要求。 ### 9.1.3 环境影响分析结论 #### 9.1.3.1 施工期污染源分析 本项目施工期已经结束，施工期环境影响已消除。 #### 9.1.3.2 营运期污染源分析 一、大气污染源分析 本项目运营期的大气污染物主要为非甲烷总烃和颗粒物，分别为注塑成型过程中产生的非甲烷总烃和破碎过程产生的颗粒物。 #### 项目注塑采用聚乙烯（PE）等塑料粒子，该工序有少量注塑废气产生，挥发气体主要来自塑料热裂解。注塑加热温度般都低于塑料粒子的分解温度，因此，注塑过程因塑料的热裂解而产生的单体废气较少，但注塑工序中仍会产生少量异味废气，以非甲烷总烃计。 #### 项目聚乙烯（PE）等塑料粒子使用量为1000t/a，NMHC（即非甲烷总烃）产生量为0.35t/a(0.146kg/h)。 #### 本次环评要求企业在注塑机上方安装集气罩，收集后经UV光解处理系统处理后通过不低于15m高接气筒排放，项目非甲烷总烃有组织排放量为0.158t/a，排放浓度为65.6mg/m3。本项目安装设施后，非甲烷总烃的排放速率和排放浓度都可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4有组织排放限值（非甲烷总烃：100mg/m3），另外项目非甲烷总烃无组织排放量为0.035t/a，建议建设单位保持生产车间通风，确保车间内环境满足相关标准要求。 本项目边角废料及不合格品在破碎过程中会生产少量颗粒物，其颗粒物产生量约为0.01t/a。通过破碎车间密闭措施及布袋除尘器处理。并加强生产车间通风，确保车间内环境满足相关标准要求。 ### 综上所述，本项目废气污染物在采取相应的污染治理措施后，对周边环境影响不大。 二、水污染源分析 项目用水均由市政给水管网供给。 - 生活污水 本项目生活污水产生量为2.4 m3/d，合720m3/d，该部分污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入邵东市城市生活污水处理厂进一步处理。 - 冷却水 本项目注塑机在生产过程中需要冷却。日用水量合计为5 m3/d，1500 m3/a。冷却水循环使用，不外排。 经过采取相应的环保措施，本环评认为项目对项目建设地的水环境影响不大。 三、噪声污染源分析 本项目运营期噪声源均为于厂房，噪声源在70~95dB（A）之间。通过采取基础减震、隔音等措施后，营运期噪声东、南、西、北厂界处符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 经过采取相应的环保措施，本环评认为项目对项目建设地的声环境影响不大。 四、固体废物污染源分析 项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、边角废料及不合格品、布袋收集粉尘、废紫外灯管等。具体处理情况如下： ①生活垃圾 本项目生活垃圾产生量为4.5t/a，统一由当地环卫部门收集清运。 ②边角废料及不合格品 根据业主提供的资料，产品的边角废料及不合格率约为10t/a，经破碎后回用于生产。 ③布袋收集粉尘 根据前述分析可知，破碎车间的布袋收集粉尘约为0.01t/a，经收集后回用于生产。 （2）危险固体废物 1、废紫外灯管：根据业主提供资料，紫外灯光使用寿命很长，即使需要更换，约为0.004t/a，交由资质单位处理。 2、废润滑油：根据拟建项目润滑油的年使用量，产生废润滑油的量约为0.04t/a，集中收集定期交资质单位处置。 ### 9.1.4 产业政策的符合性 本项目为塑胶制品生产项目。根据《产业结构调整指导目录（2019本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目。本项目不属国家、省、市禁止或限制发展的产品，所用生产设备及生产能力均不属国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备或生产能力。本项目建设符合国家及地方的产业政策。 ### 9.1.5 项目选址的符合性分析 （1）湖南省翔兴塑胶有限公司在湖南省邵阳市邵东市宋家塘办事处长虹路201号新建厂房，该项目用地为工业用地，故本项目符合区域的用地规划。因此本项目建设符合国家产业政策及地方产业规划的要求。 （2）项目建设地与外界相通，交通方便，地理位置好。 （3）项目在采取有效的污染防治措施的前提下，项目产生的废气、废水、固废和噪声均能达标排放，对周围环境和周边居民影响较小，项目选址合理。 （4）生态保护红线符合性判定：本项目位于湖南省邵阳市邵东市宋家塘办事处长虹路201号，周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 ### 9.1.6 平面布置合理性分析 本项目生产厂房5栋，4栋为砖混结构厂房，1F，1栋为钢结构厂房，1F，主要功能为生产车间，包括原材料仓库、产品仓库等，厂房南侧中间位置为厂房主入口；厂区西南部为办公生活区。厂区内有足够的面积停靠交通工具，为生产操作管理创造更加舒适的环境。厂房按照各生产线工艺流程分区布置，总的来说，厂区总体布局较为简明，从原材料的制备、注塑成型，厂房内工位布置依照生产工艺依次排序，从而减少人员的交叉走动。厂房内工位布置合理，方便原料、成品的装卸。另外，项目周边有邵东大道、长虹路，交通便利。因此，本环评认为项目的总平面布置合理。 ### 9.1.8 总量控制指标 1、废水 本项目循环冷却水，不外排，全部为蒸发损失；生活污水排入厂区污水管网，再通过市政污水管网，进入邵东市城市生活污水处理厂处理，根据湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法，该项目不设总量控制指标。故废水不设总量控制指标。 2、废气 本项目排放的特征因子为非甲烷总烃、颗粒物，通过工程分析，非甲烷总烃的有组织排放量为0.158t/a，无组织排放量为0.035t/a。颗粒物的无组织排放量为0.001t/a。建议本项目非甲烷总烃的核算排放量为0.193 t/a、颗粒物的核算排放量为0.001t/a。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，工程选址可行，平面布局合理，项目建设无环境制约因素，从社会经济角度而言都是可行的。 项目建成投产后产生的各项污染物经相应环保防治措施处置均能实现达标排放，对周边环境的影响较小，且工程建设具有良好的经济效益、社会效益及环境效益。建设单位在切实落实本报告表提出的各项环保措施和对策，减免各种不利影响，加强环境管理，实现污染物达标排放，在充分保证环保投资和设备良好运行的基础上，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。 ## 9.2 建议 1、严格执行环保“三同时”制度，落实各项污染治理措施，确保环保资金的投入，真正做到污染物稳定达标排放。另外项目要保持厂区通风，选用低噪声设备、加装减振装置、种植树木等措施，使企业厂界噪声达标。 2、加强环保设施的维护和管理，保证（各类环保设施）的正常运行。确保化粪池对废水的处理。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图、附表： 附 件 附件1：项目委托书 附件2：营业执照 附件3：检测报告质量保证单 附 图 附图1：项目地理位置图 附图2：项目总平面布置图 附图3：项目周边环境保护目标图 附图4：项目环境现状监测布点图 附 表 附表1：建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。