建设项目环境影响报告表

- （报批稿）

项  目  名  称：邵东市丫丫饲料加工厂年产500吨肠渣生产线建设项目

建设单位（盖章）：         邵东市丫丫饲料加工厂

编制日期：2020年10月

生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	Error: Reference source not found

二、建设项目所在地自然环境简况	7

三、环境质量状况	11

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	23

七、环境影响分析	24

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	37

九、结论与建议	38

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵东市丫丫饲料加工厂年产500吨肠渣生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵东市丫丫饲料加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李娅力 |  |  |  | 联 系 人 | 李娅力 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省邵东市魏家桥镇机场新村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15211931922 |  | 传 真 | / |  |  | 邮政编码 | 422800 |  |
| 建设地点 | 湖南省邵东市魏家桥镇机场新村 （东经111°39′30.831″，北纬27°12′27.490″） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及 代 码 |  | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 400 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总 投 资 (万 元) | 20 | 其中：环保投 资(万元) |  |  | 10 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 50% |
| 评价经费 (万 元) | / | 投产日期 |  |  | 2020年12月 |  |  |  |  |
| - 项目由来 随着国民经济的发展，人民生活水平的不断提高，与人民生活密切相关的肉类食品加工业也在随之发展。我国作为一个农业大市，肉类食品加工业是我国的支柱产业之一，也是农民增收的重要途径。近年来肠衣加工企业也在逐步增多，但是在肠衣和毛肠加工过程中会产生大量的废渣，一方面增加肠衣废水中的COD浓度，造成环境污染，另一方面不能回收利用，造成资源浪费。为避免资源浪费，减少环境污染，邵东市丫丫饲料加工厂决定购买在毛肠和肠衣加工过程中产生的废渣，经烘干后作为饲料蛋白外售（本项目购买回来的产品已经过除油、压榨和脱水等工序，仅需进行烘干），为此邵东市丫丫饲料加工厂投资20万在湖南省邵东市魏家桥镇机场新村建设“邵东市丫丫饲料加工厂年产500吨肠渣生产线建设项目”。 本环评介入时，项目已基本建成，邵阳市生态环境局邵东分局已责令其停工，并对其未批先建的行为进行了处罚，要求建设单位在完成环保手续后，方可继续建设并营运。 遵照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律、法规的要求，本项目属《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》附件中所列的86废旧资源（含生物质）加工、再生利用，项目工艺不属于废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用，因此应编制环境影响评价报告表。为此，邵东市丫丫饲料加工厂委托湖南鑫创咨询管理有限责任公司承担“邵东市丫丫饲料加工厂年产500吨肠渣生产线建设项目”的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目场址(项目地理位置详见附图1)及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录A，本项目环境影响评价类别属于“废旧资源（含生物质）加工、再生利用，不属于废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废 五金、废塑料、废油、废 船、废轮胎等加工、再生利用，地下水环境影响评价类别属于IV类，可不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行) 》(HJ 964-2018)附录A，本项目行业属于附录A中的环境和公共设施管理业中的“一般工业固体废物处置及综合利用”，项目类别属于III类，本项目占地面积400m2，占地规模属于小型，项目周边无土壤敏感和较敏感保护目标，敏感程度为不敏感，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 - 项目概况 2.1本项目建设内容及生产规模 - 建设内容：本项目选址于湖南省邵东市魏家桥镇机场新村，项目总占地面积为400m2，主要建设内容为：1栋2间板房（含办公室和厕所），共计50m2；1栋300m2钢架棚，含生产线100m2，原料堆放处100m2，成品堆放处100m2；同时建设电力、给排水、绿化、道路等配套工程。工程组成见表1-1。 表1-1 工程组成一览表 序号; 指 标 名 称; 内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋，建筑面积100m2; 钢架结构. 辅助工程; 生活办公区; 1栋2间板房（新增）; 为板房，含办公室和厕所. 配电房; 5m2; /. 储运工程; 成品堆放处; 100m2; 为钢架结构，和生产线、原料堆放处共用一栋钢结构厂房. 原料堆放处; 100m2; 为钢架结构，和生产线、成品堆放处共用一栋钢结构厂房. 公用工程; 供水; 生产用水、生活用水均来源于自来水. 供电; 由邵东市魏家桥镇电网提供. 环保工程; 废水处理设施; 雨污分流（新增）、化粪池（新增）、水浴除尘废水沉淀池（已有，16m3）. 废气处理设施; 水浴除尘+15m排气筒（新增）. 噪声处理设施; 隔声（新增）、减震装置. 固废处理设施; 垃圾桶、一般固废收集桶（占地面积为5m2）. （2）生产内容及规模：年生产500吨肠渣。 2.2 原、辅材料用量 本项目主要原辅材料为肠渣，均由供应商的汽车运至本厂，主要原、辅材料年用量见表1-2。 表1-2 项目生产主要原、辅材料及能源消耗量一览表 序号; 材料名称; 单位; 年消耗量（t/a）; 运输方式. 1; 肠渣; t/a; 1500; 汽车、袋装. 2; 生物质成型燃料; t/a; 250. 肠渣：在毛肠加工过程中会产生大量的废渣，一方面增加肠衣废水中的COD浓度，造成环境污染，另一方面不能回收利用，造成资源浪费。为解决此问题，可将废水中的肠渣收集在一起，经烘干后，作为饲料蛋白外售（本项目购买回来的产品已经过除油、压榨和脱水等工序，仅需进行烘干），肠渣在运输过程中对原料采取冰冻处理，以避免在运输过程中产生的异味对周边环境造成影响。 2.3 主要生产及辅助设备 主要生产及辅助设备见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 滚筒烘干机; /; 台; 1. 2; 投料斗; /; 台; 1. 3; 提升机; /; 台; 1. 4; 皮带输送; /; 台; 1. 5; 风机; /; 台; 1. 2.4项目用地现状 本项目选址于湖南省邵东市魏家桥镇机场新村，占地面积为400m2，场地形状大致为长方形，土地利用现状为荒地，不占用基本农田，不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地目录（2012年本）》的规定，项目符合国家土地政策、用地政策。 2.5项目符合性分析 2.5.1产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本》中限制类和淘汰类，因此，项目符合国家产业政策要求。 2.5.2项目选址合理性分析 项目四面临山，西面400m处即为村道，地理位置优越，交通便利。 根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、地表水、噪声符合项目功能标准，项目所在地符合环境功能区划要求。 项目各项大气污染物在采取本环评报告提出的防治措施后，大气污染可达标排放，噪声隔声、减振及距离衰减后对周围环境影响较小，废水经化粪池收集后用作农家肥，对环境影响较小；固体废物均能妥善处置，项目营运期对外环境影响较小。不会改变现有的环境功能区规划。 根据现场勘察，本项目四面临山，项目地及附近无国家重点保护的野生动植物，不属于风景名胜区、饮用水源保护区范围。 2.5.3平面布置合理性分析 本项目位于邵东市魏家桥镇，项目用地形状大致呈长方形，根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规范规定，项目合理布局，项目主出入口设在场地东北面，通过厂区内道路以及现有的道路连接村道，项目用地区域北部设办公区；办公区向南依次为生产线、成品堆放区和原料堆放区；为能保持厂区内车流畅通，便于原料和产品出入，整个厂区合理布置内部道路，综合楼和厂房均有道路相通。（总平面布置示意图详见附图三） 2.6工作制度 年工作日：300天； 生产制度：生产岗位为一班制，每班为8小时。 2.7 劳动定员 根据本项目生产规模，规划劳动定员为3人。 2.8给排水 2.8.1 给水 本项目用水源自于魏家桥镇机场新村自来水管网，其用水量为81t/a。 2.8.2 排水 本项目采用雨污分流排水体制，雨水就近排入地表水体。 项目无生产废水外排，水浴除尘废水沉淀处理后循环利用；生活污水经化粪池收集后用作农家肥。 2.9供电 本项目由邵东市魏家桥镇电网供电。 2.110供暖、供汽、生产供热 本项目不设中央空调，供暖采用电能，生产供热由烘干炉提供。 2.1投资规模 项目总投资20万元，均由企业自筹；其中环保投资10万元，环保投资占总投资的50%。环保投资分项估算见表1-4。 表1-4 环保投资情况表 单位：万元 营运期; 废气处理; 水浴除尘+15m排气筒排放; 7.5. 废水处理; 雨污分流、化粪池、水浴除尘废水沉淀池（已有，16m3）; 1. 噪声处理; 设备减震; 1. 固废处理; 垃圾桶、收集桶、固废暂存间（5m2）; 0.5. 合计; --; 10. |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，在环评介入时，项目已经处于基本建成状态，根据现场调查，厂区内存在没有进行雨污分流，没有设置化粪池、烘干炉废气排气筒低于15m等环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 邵东市位于邵阳东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。南北长59km，东西宽56.7km，总面积1768.75km2。市境内交通便捷，娄邵铁路横穿城区，省道315线、320国道和上瑞高速穿越境内。县城设两市镇，至省会长沙市217km，至邵阳市区27km。 本项目所在地为邵东市魏家桥镇机场新村（东经111°39′30.831″，北纬27°12′27.490″），项目地理位置图见附图1。 2、地形、地貌 邵东市属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌。丘岗地占全市总面积的61.18%，山地占21.69%，平原多为溪谷平原，仅占10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。邵东市域处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地。地势为地南北山地崛起，中部抬升向东西倾斜。 市境位于祁阳山字型构造前弧的强烈褶皱、冲断地带。各种构造形迹复杂，相互干扰破坏，彼此截切穿插。祁阳山字型构造脊柱呈北北东向展布于县境东南部，弧部略向西凸出，从区域看，主要构造线方向大部分为北北东向。按构造形迹发育方向及不同形成时期分为东西向构造、新华夏系构造和祁阳山字型构造三组。区内地层发育较全，除缺失志留系地层以外，从元古界震旦系至第四系均有出露．在市境东南部出露岩性主要为印支期花岗岩、石炭系、泥盆系、奥陶系、寒武系、震旦系砂岩、页岩、灰岩、白云岩、白云质灰岩、硅质岩、浅变质板岩、板岩、浅变质砂岩等，北部出露岩性主要为侏罗系、二叠系、三叠、石炭系、泥盆系砂岩、页岩、灰岩、泥灰岩、煤、石膏矿等。中部、西北部出露岩性主要为第三系、白垩系、二叠系、石炭系灰岩、泥灰岩、白云质灰岩、砂岩、页岩、泥砂岩、白云岩、煤、石膏等。在邵水、测水、蒸水及部分支流两岸发育有第四系松散堆积物。市境第四系残坡积层分布广、覆盖较厚，约2～8m，在花岗岩分布区，风化层厚度达20m以上。县境岩浆岩出露相对较少，主要分布于邵东市东南角灵官殿、石株桥、茶子山，面积88km，为印支期酸性侵入岩，包含细中粒黑云母二长花岗岩及中粒斑状二云母花岗岩、细粒二云母二长花岗岩。岩浆侵入过程有明显角岩化，蚀变带宽500～1200m，与区内铅、锌、铀、锆石、独居石等矿产关系密切。 根据国家质量技术监督局《中国地震动参数区划图》和《湖南省地震动反应谱特征周期区划图》显示，本项目所在地域地震基本烈度为Ⅵ度区，地震动反应谱特征值周期为0.45s，地震动峰加速度为0.10g。构造物需抗震设防处理。根据邵阳市主要地震年表（1513-1990）考证邵阳历史上最大的一次地震是1632年2月在隆回县境内发生的4.75级地震。解放以来最大的一次地震是1985年11月12日在邵东大云山发生的地震仅3.3级。据“中国地震动参数区划图”，邵东市的基本地震烈度为6度，抗震设防烈度为6度。 本项目拟选场址场地地形条件较为简单，地层分布较为均匀，岩土种类较为单一，性质变化幅度较小，区域内地质构造简单，未见滑坡、溶洞等不良地质现象。根据湖南省地震烈度区划，邵东市地震裂度低于6度。 3、气候、气象 邵东市属东亚季风气候区，气候温和，雨量充沛。全市多年平均降雨量为1285.7mm，多年平均蒸发量1323.4mm。年平均气温为17.3℃，比较稳定，地区差异2℃左右，东南部较高，西北较低。全年及夏季主导风向均为东风，年平均风速为1.7m/s。由于是资江、湘江的分水地带，干旱走廊，过境水量较少，人均地表水资源仅为1325m3/a，低于全省、全国（2300m3/a）的平均水平，是一个水资源贫困县。根据多年统计，大部分年份均有较严重的旱灾发生。 全市年平均气温为17.3℃，比较稳定，地区差异2℃左右，东南部较高，西北较低。12月受极地高压的温度控制，月平均气温稳定在10℃以下。1月冬季风最盛，月平均温度在4.6℃左右；3-4月是冬季风向夏季风过渡季节，气温回升迅速；3月平均10.5℃左右；4月平均16.4℃；5月平均气温稳定在20℃以上；7月夏季风最盛，气温最高，平均在28℃以上；9月太阳辐射仍强，气温仍高；10月明显下降，稳定在20℃以下；11月稳定在14℃以下。1956-1990年34年中，极端高温（1971年7月26日）为39.3℃，极端低温（1977年1月30日）为-12.1℃，月平均气温，7月最高为32.9℃，1月最低为1.7℃。 项目所在地常年主导方向为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率为11%；春季（4月）以E风为主，出现频率为9.3%，夏季（7月）以SE风为主，出现频率为10.9%；秋季（十月）以NNE风为主，出现频率为9.7%。全年静风频率为28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其他季节为30%左右，年平均风速为1.7m/s。 四、水文特征 邵东市地处衡邵干旱走廊，地下水资源贫乏，且地表水资源奇缺，地表水补给主要为大气降水，是全国典型的缺水县之一。邵东市境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均24.87亿立方米。 蒸水，全长约200km，是湘江一条较大的支流，俗称草河。它发源于邵东市最高峰大云山脚下，于衡阳县金兰镇入境，呈“乙”字型，流经该县三湖镇、渣江镇、台源镇、西渡、三塘，呆鹰岭等地，于石鼓区注入湘江。 测水为湘江二级支流、涟水一级支流，发源于邵东市古塘冲，流经邵东市砂石、双江桥，双峰县测水桥、湄水桥、底洲塘、永丰镇、湾头、厅埠头，于双峰县溪口汇入涟水，沿途纳洪福铺、刘家湾、翔德堂、石子江、深江、泥湾段、城坪、四安埠沙河、金溪、小窑等支流，河道全长105km，河流坡降1.07‰，流域面积1822km。 邵水河是资江的主要支流之一，发源于邵东市双凤乡回龙峰西北麓，途经龙公桥乡、棠下、周官桥乡、两市塘、牛马司镇、魏家桥镇、大祥区、双清区，于邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江。邵水河全长112公里，境内流域面积1965km2，总径流年均11.47亿m³，平均水力坡降0.79‰，平均流速为0.5m/s，全年最大流量1350m3/s，最枯月平均流量4.7m3/s（90%保证率）。其中较大的支流有槎江、西洋江、檀江。邵水流经邵东市流域又名桐江（根据DB43/023-2005的规定以及当地群众的习惯，桐江在兴隆水厂梅子坝上游河段习惯称作“桐江”，在梅子坝下游习惯称作“邵水”）。 槎江属资江水系，属资水二级支流，发源于邵阳县郦家坪，流经邵阳县衫木桥、邵东市江家坪、李家坝、刘家待、仙槎桥、兴隆坳。河流全长41km，流域面积293km2，河流坡降1.35%，槎江流域多年平均径流量1.729亿m3。 五、生态环境现状 邵东市域处亚热带季风区气候温和，四季分明。春多阴雨，夏暑期长，秋多干旱，冬寒期短。主要植被类型有：常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、针叶林、灌草丛组成的次生植物类型、经济林以及竹林等。城区植被以公园、河岸与道路绿化为主。 邵东市境内已知各类动物200余种，其中兽类30种鸟类70余种，爬行类20种，两栖类20种，鱼类80余种。 根据现场踏勘，项目所在地区域内无野生动物，有山鸡、田鼠、青蛙、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主；野生植物以马尾松、地肤子、杉树、樟树、泡桐、竹子等一般植物居多，无自然保护区和重点文物保护单位，区内未见国家法定珍稀物种。 六、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见下表。 表2-1 项目所在地环境功能区划汇总 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水环境功能区划; 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 是. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目厂址位于邵东市魏家桥镇，项目目前是停产状态。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。因此，本项目大气环境质量现状数据引用了位于邵东市的常规监测点2019年1月~2019年12月的监测数据，监测点位于邵东市兴和大道的空气质量自动监测点（东经111°44′12.3″，北纬27°15′41.7″），该监测点位于邵阳市邵东市，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664—2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径五十千米，本项目厂界距离该监测站点不超过15km，并且与评价范围地理位置很近，地形、气候条件相近，故数据来源可靠，有效性符合导则要求。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。环境空气质量监测结果详见表3-1。 评价标准：本项目大气环境质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-1 环境质量数据 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 45.5µg/m3; 35µg/m3; 130; 超标. PM10; 60.3µg/m3; 70µg/m3; 86.14; 达标. SO2; 15.6µg/m3; 60µg/m3; 26; 达标. NO2; 22.3µg/m3; 40µg/m3; 55.75; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位质量浓度; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 8小时平均浓度第90百分位质量浓度; 130.2µg/m3; 160µg/m3; 81.4; 达标. 根据统计数据结果可知，邵东市2019年全年二氧化硫、二氧化氮和PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，一氧化碳达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值，臭氧达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准8小时平均浓度。PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，因此该项目所在区域为不达标区。 造成超标原因可能是： ①近年来邵东市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ②根据统计，扬尘超标期主要集中在冬季，不利的扩散条件导致污染物超标。 ③近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 邵阳市政府采取的改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 2、地表水环境质量现状监测 ①监测因子 水质监测项目为：pH、SS、CODCr、NH3-N、TP、粪大肠菌群。 ②监测点位：项目北面50m处水塘 ③评价标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 ④监测时间及频次 湖南安康时代检验检测有限公司于2020年8月18日至8月20日对监测点进行监测。监测频次为一天一次，监测3天，现状监测统计结果见表3-2。 表3-2 S1断面水质监测数据统计结果 pH无量纲 采样点位; 检测时间; 检测项目; 检测结果; 标准限值. Ⅰ. 项目西北面 150m 处水塘#1; 2020.08.18; 样品状态; 微黄、无异味、无浮油; ---. pH 值 （无量纲）; 7.21; 6~9. 悬浮物 （mg/L）; 20; /. 氨氮 （mg/L）; 0.700; 1.0. 化学需氧量 （mg/L）; 12; 20. 总磷 （mg/L）; 0.01L; 0.2. 粪大肠菌群 （MPN/L）; 7900; 10000. 2020.08.19; 样品状态; 微黄、无异味、无浮油; ---. pH 值 （无量纲）; 7.19; 6~9. 悬浮物 （mg/L）; 22; /. 氨氮 （mg/L）; 0.692; 1.0. 化学需氧量 （mg/L）; 13; 20. 总磷 （mg/L）; 0.01L; 0.2. 粪大肠菌群 （MPN/L）; 7000; 10000. 2020.08.20; 样品状态; 微黄、无异味、无浮油; ---. pH 值 （无量纲）; 7.20; 6~9. 悬浮物 （mg/L）; 25; /. 氨氮 （mg/L）; 0.712; 1.0. 化学需氧量 （mg/L）; 14; 20. 总磷 （mg/L）; 0.01L; 0.2. 粪大肠菌群 （MPN/L）; 7600; 10000. 检测参数; 水深 0.5m. 由上表中的监测数据可知，各项监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 3、声环境质量现状 ①监测项目：LAeq ②监测点位、时间 湖南安康时代检验检测有限公司于2020年8月18-19日对本项目场区东、南、西、北外1m进行现场实测，现场监测时，该项目正处于停产状态，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次，监测结果见表3-3。 表3-3 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 检测项目; 检测时间; 检测地点; 主要声源; 检测结果 Leq[dB(A)]. 测量值; 标准限值. 等效连续 A 声级; 2020.08.18; 昼间; 厂界东面外 1m; 生产生活; 53.3; 60. 厂界南面外 1m; 生产生活; 50.9. 厂界西面外 1m; 生产生活; 50.2. 厂界北面外 1m; 生产生活; 52.3. 夜间; 厂界东面外 1m; 生产生活; 43.4; 50. 厂界南面外 1m; 生产生活; 42.7. 厂界西面外 1m; 生产生活; 42.5. 厂界北面外 1m; 生产生活; 42.7. 2020.08.19; 昼间; 厂界东面外 1m; 生产生活; 54.6; 60. 厂界南面外 1m; 生产生活; 53.7. 厂界西面外 1m; 生产生活; 52.6. 厂界北面外 1m; 生产生活; 50.8. 夜间; 厂界东面外 1m; 生产生活; 43.1; 50. 厂界南面外 1m; 生产生活; 42.1. 厂界西面外 1m; 生产生活; 42.1. 厂界北面外 1m; 生产生活; 43.0. 检测参数; 2020.08.18：风向：南（169） 风速：1.1m/s 2020.08.19：风向：南（176） 风速：1.0m/s. 注：本项目夜间不生产 由上表可知，项目东、南、西、北侧声环境质量监测结果均能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 4、生态环境 根据现场踏勘结果表明：项目拟建区域已完成场地平整，区域内现只存在次生植被，次生植被以山地灌木、草丛为主，现主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种。本项目拟建地场地平整，植被覆盖率低；在实地踏勘中，区域内未见国家法定保护的野生动植物，生态环境一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场实地踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况以及邵东市环境保护规划和功能区划分要求，确定主要环境保护目标见表3-4： 表3-4 主要环境保护目标 项目; 坐标/m; 保护对象; 保护目标; 功能区划; 相对位置; 保护级别. X; Y. 大气 环境; -260; 0; 居民; 机场新村居民点（45户、150人）（山体阻隔）; 二类区; 西面260-500m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 270; 0; 居民; 机场新村居民点（10户、40人）（山体阻隔）; 二类区; 东面270-400m. 地表水 环境; /; /; 地表水; 水塘; Ⅲ类; 项目拟建区域北面50m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 生态环境; /; /; /; 项目所在地范围内及周边200m范围内生态环境. 注：项目所在区域200m内无声环境保护目标，项目北面100m处的一栋民房已被租赁为项目办公区。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 标准值（μg/m3）. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO（mg/ m3）; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 2地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 指标; 标准值（mg /L）; 依据. pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准. SS; /. COD; ≤20. BOD5; ≤4. 氨氮; ≤1.0. 总磷; ≤0.2. 粪大肠菌群; ≤10000. 3、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |  |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 装袋过程中产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。详见表4-4。 表4-4 大气污染物排放执行标准 污染源名称; 污染物名称; 排放浓度限值mg/m3; 执行标准. 颗粒物; 颗粒物; 1.0; GB16297-1996无组织排放监控浓度限值. 热风炉烟气参照执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发【2020】6号）颗粒物、SO2、NOx浓度限值要求 表4-5 有组织废气污染物排放限值 序号; 颗粒物; SO2; NOx. 1; 30mg/m3; 200mg/m3; 300mg/m3. 食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001） 表4-6 废气排放标准 单位：(mg/m3） 序号; 污染物; 监控点; 浓度(mg/m3). 1; 油烟; 最高允许排放浓度; 2.0. 异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表4-7 恶臭污染物排放标准 污染物; 恶臭污染物厂界标准值（mg/m3）. 臭气浓度; 20（无量纲）. 本项目施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）2类标准，营运期厂界噪声拟执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见表4-8、表4-9。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位:dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)2013修改单 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008） |  |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家和湖南省生态环境厅的要求：“十三五”期间国家实行主要污染物总量控制的指标有5项，其中气态污染物3项（VOCs、SO2、NOX），水污染物2项（COD、NH3-N），根据本项目的特点，项目排放的总量指标因子为大气污染物SO2、NOX两个因子。 根据本项目工程分析可知，项目涉及的总量控制指标为：SO2:0.17t/a，NOX:0.255t/a，颗粒物：0.0125t/a，因此项目建议总量控制指标为：SO2:0.17t/a，NOX:0.26t/a，颗粒物：0.02t/a。 总量来源：SO2、NOX总量控制指标可通过污染物排污权交易方式由邵阳市生态环境局统一调配。 根据湖南省《关于进一步加强建设项目重点污染物排放总量指标审核及管理工作的通知》，颗粒物未列入总量控制指标内，但属于需备案登记的污染因子。 |  |
| 建设项目工程分析工艺流程简述（图示）： 本项目主要工艺流程及产污环节如下： 废气、异味、废水 废气、异味 原料 烘干 装袋 成品 图1 饲料加工生产工艺流程图 建设项目工艺流程简述：将购买回来的原料倒入料斗中进入烘干机中，烘干一定时间，使得肠渣中的含水率为5-15%时即可作为成品装袋外售。 主要污染工序： 1、施工期 - 环评介入时，项目已基本建成。施工过程产生的污染物主要为施工扬尘、施工噪声、施工固废和施工废水。项目施工过程已基本结束，未产生明显环境影响。 2、营运期 - 本项目营运期产生的污染有废气、废水、噪声和固体废弃物。 2.1废气 - 项目建成后在营运过程中产生的大气污染物主要为烘干炉燃烧废气、食堂油烟、颗粒物和车间异味。 （1）烘干炉燃烧废气 项目烘干炉采用的燃料为生物质成型颗粒，年用量为250吨，烘干炉在燃烧过程中产生的污染物主要为烟尘、SO2、NOx，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》可知，烘干炉工业废气量产污系数为 6552.29 标立方米/吨-原料，则项目工业废气产生量约为1638072.5标立方米；烟尘产污系数为0.5千克/吨原料，则项目烟尘产生量为0.125t/a，产生浓度为76.31mg/m3；二氧化硫产污系数为17S（含硫量S％，S 取 0.04）千克/吨-原料，则项目二氧化硫产生量为0.17t/a，产生浓度为103.78mg/m3；氮氧化物排污系数为1.02千克/吨-原料，则项目氮氧化物产生量为0.255t/a，氮氧化物产生浓度为155.67mg/m3。为进一步减少项目营运时对周边环境的影响，建设单位拟将产生的废气采取水浴除尘后再通过排气筒排放（水浴除尘应定期清渣，每天需补充0.05t的新鲜水）。 （2）食堂油烟 本项目食堂用餐人数为3人/天，食用油用量平均按30g/人·天计，日耗油量为0.09kg/d，年耗油为18kg /a。油烟气中烟气浓度及挥发量均有不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目年产生油烟量为0.51kg/a。按日高峰期1小时计，则高峰期该项目所排油烟的量为0.0017kg/h，油烟排放浓度为0.85mg/m3（按风机2000m3/h计），安装净化效率60%的家用油烟净化装置，经处理后油烟排放量为0.00068kg/h，浓度0.34mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，经房屋油烟通道在屋顶排放，对周围环境影响较小。 （3）颗粒物 本项目购买回来的肠渣采取冰冻方式进行运输，且在烘干过程中处于密闭状态，因此颗粒物主要产生在烘干完成后及装袋过程中（烘干后的成品为颗粒状），根据同类项目类比可知，项目颗粒物产生量约为产量的0.01%，则项目包装粉尘产生量约为0.05t/a，项目产生的颗粒物粒径较大，均沉降在厂区内，且项目产生的颗粒物较少，在采取定期清扫等措施后，基本不会对周边环境造成明显影响。 （4）异味 本项目原材料中蛋白质和碳水化合物含量较高，容易腐败变质。蛋白质在微生物的作用下，首先分解为肽，再分解为氨基酸。氨基酸在相应酶的作用下，进一步分解成有机胺、硫化氢、硫醇、吲哚、粪臭素和醛等物质，具有一定的异味。 2.2废水 根据项目工艺流程分析可知，项目没有生产废水外排。 项目设有员工3人，约有1人在厂区内住宿，其他人仅负责中餐，住宿员工生活用水量按100L/人·d计，仅负责中餐的员工生活用水量按60 L/人·d计，则项目运营期生活用水量为0.22m3/d，合计66m3/a；排污系数按0.8计，则项目生活污水产生量为0.176m3/d，合计52.8m3/a。 根据现场踏勘时候可知，建设单位并未在厂区内设置化粪池，且没有在厂区内实行雨污分流，因此在补办环评的过程中，环评要求建设单位设置化粪池，产生的生活污水经过化粪池收集后定期掏做农家肥，不会对周边环境造成明显影响；同时在厂区内设置雨污分流系统，避免厂区内的废水对周边地表水体造成影响。 根据项目工程分析可知，建设单位采用水浴除尘对烘干炉废气进行处置，建设单位已在厂区设置了一个16m3的水浴除尘废水沉淀池，水浴除尘产生的废水经沉淀池收集后可循环使用，不外排。根据同类项目类比可知，水浴除尘用水量约为0.05t/d，则项目每天需补充0.05t新鲜用水。 2.3噪声 本项目产生噪声的主要设备有滚筒烘干机及配套风机等机械设备，本项目运营期项目各噪声设备源强见表，根据类比各种设备的噪声级（距设备1m处声压级）如表4-1： 表4-1 主要噪声源 序号; 污染来源; 噪声源强dB（A）. 1; 滚筒烘干机; 85～90. 2; 风机; 70～85. 2.4 固体废物 本项目产生的固体废弃物主要为生物质成型燃料产生的灰烬、水浴除尘产生的泥渣和生活垃圾。 （1）生产固废 项目采用的生物质颗成型燃料用量250t/a，根据同类项目类比可知，炉渣产生量约5t/a。燃烧灰烬为优质有机肥，环评建议建设单位设置一个占地面积为5m2且密闭的固废暂存间，用以收集灰烬，可将灰烬定期收集装袋后外售处理。 项目采用水浴除尘对烘干炉烟气进行处理，水池中会产生一定量的泥渣，其产生量约为0.5t/a，定期清渣后晒干后可和炉渣一起外售。 （2）生活垃圾 员工办公过程中会产生一定量的生活垃圾，其产生量按0.2kg/人·d计，项目员工3人，则生活垃圾产生量为0.6kg/d，0.18t/a。生活垃圾收集后运至村垃圾堆放点，由环卫部门定期收集。 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 烘干炉 | 二氧化硫 | 0.17t/a，103.78mg/m3 | 0.17t/a，103.78mg/m3 |
|  |  | 烟尘 | 0.125t/a，76.31mg/m3 | 0.0125t/a，7.63mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.255t/a，155.67mg/m3 | 0.255t/a，155.67mg/m3 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 0.51kg/a，0.85mg/m3 | 0.34kg/a，0.00068mg/m3 |
|  | 装袋阶段 | 无组织粉尘 | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 车间 | 异味 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 生活污水 （52.8m3/a） | COD、SS 、动植物油 、氨氮 | 经化粪池收集后定期掏做农家肥 |  |
|  | 水浴除尘废水 | SS | 循环使用，不外排 |  |
| 固体废物 | 生产阶段 | 泥渣 | 0.5t/a | 有效处置 |
|  |  | 炉渣 | 5t/a |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.18t/a |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为烘干机、风机等，其设备噪声值为70-90dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建设已基本完成，据现场调查分析，项目建设过程中没有对周围环境造成明显影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

1、施工期影响分析 - 本项目仅需新增少量配套设备及新增少量构筑物，因此项目在施工过程中无建筑主体施工，只有设备的运输、安装、调试等，由于施工期较短，施工期污染随施工期结束而消失，因此只要建设单位加强管理，本项目施工期产生的污染对周边环境影响很小。 2、营运期环境影响分析 - 本项目营运期产生的污染有废气、废水、噪声和固体废弃物。 2.1大气环境影响分析 （1）烘干炉燃烧废气 项目烘干炉在燃烧过程中产生的污染物主要为烟气、SO2、NOx，项目工业废气量排放量约为1638072.5标立方米；烟尘产生量为0.125t/a，产生浓度为76.31mg/m3；二氧化硫产生量为0.17t/a，产生浓度为103.78mg/m3；氮氧化物产生量为0.255t/a，氮氧化物产生浓度为155.67mg/m3，本项目使用的烘干炉为工业炉窑，烘干炉烟气参照执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发【2020】6号）附件1中“湖南省涉工业炉窑行业主要大气污染物排放浓度限值”（颗粒物、SO2、NOx），根据上述标准可知SO2和NOx能达标排放，但烟尘出现超标，为减小烘干炉废气对周边环境的影响，建设单位采取水浴除尘方式对烟气进行处理（水浴除尘应定期清渣，每天需补充0.05t的新鲜水），水浴除尘效率取90%，处理完毕后烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放浓度分别为7.63mg/m3、103.78mg/m3和155.6mg/m3，可以达到《《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发【2020】6号）（SO2：200mg/m3；烟尘：20mg/m3；氮氧化物：300mg/m3）的排放要求。参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定，排气筒高度不能低于15m，烟囱周围半径200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物5m以上，本项目设置的烟囱高度低于15m，且周边200m范围内没有超过15m高的建筑，因此环评建议建设单位应将排气筒高度加高至不低于15m。 ①大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 A、Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 B、评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表6-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. C、污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表6-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. SO2; 二类限区; 一小时; 500.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). TSP; 二类限区; 日均; 300.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). NOx; 二类限区; 一小时; 250.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). ②污染源参数 表6-3 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; /; 排气筒底部高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); NOx; SO2; TSP. 点源; 111.658694; 27.207535; 248.00; 15.00; 0.50; 141.85; 11.38; 正常工况排放. 0.1060; 0.0700; 0.0052. /; /; /; /; /; /; /; /; 非正常工况排放. 0.1060; 0.0700; 0.052. ③项目参数 估算模式所用参数见表 表6-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.2. 最低环境温度; -10.5. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. ④评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下: 表6-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 正常工况点源; SO2; 500.0; 1.3802; 0.2760; /. 正常工况点源; NOx; 250.0; 2.0900; 0.8360; /. 正常工况点源; TSP; 900.0; 0.1025; 0.0114; /. 非正常工况点源; SO2; 500.0; 1.3802; 0.2760; /. 非正常工况点源; NOx; 250.0; 2.0900; 0.8360; /. 非正常工况点源; TSP; 900.0; 1.0253; 0.1139; /. ⑤污染源结果 表6-6 焙烧废气正常排放时浓度贡献值预测一览表 下风向距离; 点源. SO2浓度(μg/m³); SO2占标率(%); NOx浓度(μg/m³); NOx占标率(%); TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 50.0; 0.8812; 0.1762; 1.3343; 0.5337; 0.0655; 0.0073. 100.0; 1.3397; 0.2679; 2.0287; 0.8115; 0.0995; 0.0111. 200.0; 0.9854; 0.1971; 1.4921; 0.5968; 0.0732; 0.0081. 300.0; 0.8616; 0.1723; 1.3046; 0.5219; 0.0640; 0.0071. 400.0; 0.7768; 0.1554; 1.1763; 0.4705; 0.0577; 0.0064. 500.0; 0.6714; 0.1343; 1.0167; 0.4067; 0.0499; 0.0055. 600.0; 0.6185; 0.1237; 0.9365; 0.3746; 0.0459; 0.0051. 700.0; 0.5846; 0.1169; 0.8853; 0.3541; 0.0434; 0.0048. 800.0; 0.5663; 0.1133; 0.8576; 0.3430; 0.0421; 0.0047. 900.0; 0.5398; 0.1080; 0.8174; 0.3270; 0.0401; 0.0045. 1000.0; 0.5101; 0.1020; 0.7724; 0.3090; 0.0379; 0.0042. 1200.0; 0.4507; 0.0901; 0.6825; 0.2730; 0.0335; 0.0037. 1400.0; 0.4082; 0.0816; 0.6181; 0.2472; 0.0303; 0.0034. 1600.0; 0.3958; 0.0792; 0.5994; 0.2398; 0.0294; 0.0033. 1800.0; 0.3781; 0.0756; 0.5725; 0.2290; 0.0281; 0.0031. 2000.0; 0.3581; 0.0716; 0.5423; 0.2169; 0.0266; 0.0030. 2500.0; 0.3203; 0.0641; 0.4851; 0.1940; 0.0238; 0.0026. 下风向最大浓度; 1.3802; 0.2760; 2.0900; 0.8360; 0.1025; 0.0114. 下风向最大浓度出现距离; 88.0; 88.0; 88.0; 88.0; 88.0; 88.0. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. 由上述预测结果可知，本项目二氧化硫最大落地浓度占标率（Pmax）最大值为0.276%、氮氧化物最大落地浓度占标率（Pmax）最大值为0.836%、烟尘最大落地浓度占标率（Pmax）最大值为0.0114%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为三级，不进行进一步预测与评价。 表6-7 焙烧废气非正常排放时浓度贡献值预测一览表 下风向距离; 点源. SO2浓度(μg/m³); SO2占标率(%); NOx浓度(μg/m³); NOx占标率(%); TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 50.0; 0.8812; 0.1762; 1.3343; 0.5337; 0.6546; 0.0727. 100.0; 1.3397; 0.2679; 2.0287; 0.8115; 0.9952; 0.1106. 200.0; 0.9854; 0.1971; 1.4921; 0.5968; 0.7320; 0.0813. 300.0; 0.8616; 0.1723; 1.3046; 0.5219; 0.6400; 0.0711. 400.0; 0.7768; 0.1554; 1.1763; 0.4705; 0.5770; 0.0641. 500.0; 0.6714; 0.1343; 1.0167; 0.4067; 0.4988; 0.0554. 600.0; 0.6185; 0.1237; 0.9365; 0.3746; 0.4594; 0.0510. 700.0; 0.5846; 0.1169; 0.8853; 0.3541; 0.4343; 0.0483. 800.0; 0.5663; 0.1133; 0.8576; 0.3430; 0.4207; 0.0467. 900.0; 0.5398; 0.1080; 0.8174; 0.3270; 0.4010; 0.0446. 1000.0; 0.5101; 0.1020; 0.7724; 0.3090; 0.3789; 0.0421. 1200.0; 0.4507; 0.0901; 0.6825; 0.2730; 0.3348; 0.0372. 1400.0; 0.4082; 0.0816; 0.6181; 0.2472; 0.3032; 0.0337. 1600.0; 0.3958; 0.0792; 0.5994; 0.2398; 0.2940; 0.0327. 1800.0; 0.3781; 0.0756; 0.5725; 0.2290; 0.2808; 0.0312. 2000.0; 0.3581; 0.0716; 0.5423; 0.2169; 0.2660; 0.0296. 2500.0; 0.3203; 0.0641; 0.4851; 0.1940; 0.2380; 0.0264. 下风向最大浓度; 1.3802; 0.2760; 2.0900; 0.8360; 1.0253; 0.1139. 下风向最大浓度出现距离; 88.0; 88.0; 88.0; 88.0; 88.0; 88.0. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. 由上述预测结果可知，本项目二氧化硫最大落地浓度占标率（Pmax）最大值为0.276%、氮氧化物最大落地浓度占标率（Pmax）最大值为0.836%、烟尘最大落地浓度占标率（Pmax）最大值为0.1139%，因此确定本项目在非正常工况时大气环境影响评价等级为三级，不进行进一步预测与评价。因此只要建设单位加强管理，使用合法厂家的生物质成型燃料，做好风机等排风措施的保障工作，项目产生的烘干废气不会对周边环境造成明显影响。 ⑥大气防护距离 本次项目大气评价等级定为三级，按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定8.7.5要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准，”根据上述计算结果，本项目无组织排放的废气厂界浓度值未超过《环境影响评价 大气环境》（HJ2.2-2018）导则附录D表D.1中标准限值，无超标点，因此本项目不需设置大气防护距离。 综上所述，本项目运营过程中废气均得到合理处置，因此，项目运营过程中对周边环境影响较小 （2）食堂油烟 本项目油烟排放的量为0.0017kg/h，油烟排放浓度为0.85mg/m3（按风机2000m3/h计），安装净化效率60%的家用油烟净化装置，经处理后油烟排放量为0.00068kg/h，浓度0.34mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，经房屋油烟通道在屋顶排放，对周围环境影响较小。 （3）颗粒物 本项目购买回来的肠渣采取冰冻方式进行运输，且在烘干过程中处于密闭状态因此颗粒物主要产生在烘干完成后及装袋过程中，根据同类项目类比可知，项目产生的颗粒物粒径较大，均沉降在厂区内，且项目产生的颗粒物较少，在采取定期清扫等措施后，基本不会对周边环境造成明显影响。 （4）异味 根据工程分析可知，本项目的异味主要来源于鱼粉等原料，参照日本环境厅提出的将臭气强度从“无臭”到“恶臭强烈存在”分为六级，具体划分见表6-8。 表6-8 异味分级强度 经类比调查同类企业，本项目在一般气象条件下异味影响范围及程度见表23。 表6-8 异味影响程度及范围 由上表可见，在距离大于100 米时，异味物质对周围环境基本没有影响。本项目附 近100 米范围内无敏感目标，不在100 米影响范围之内，因此建设项目异味气体对周边居民影响较小。为进一步减小异味对周边环境造成影响，环评建议建设单位采取以下措施： - 项目应尽量减少原辅材料的存储量，做到随用随运。 - 及时清理生产车间以及仓库内的劣质、变质肠渣； - 采购优质的原料。 ④在厂区内撒放除味剂； ⑤为防止恶臭对周边居民造成影响，应组织对厂界臭气浓度定期监测，若出现厂界臭气浓度超标情况，对周围居民造成影响，应立即停止生产，对原辅材料和生产装置进行调整或采取合理的恶臭污染治理措施。 综上所述，在采取上述措施后，本项目营运期不会对周边大气环境造成明显影响。 2.2废水 根据项目工艺流程分析可知，项目没有生产废水外排（水浴除尘废水全部回用），仅产生少量的生活污水。 项目运营期生活污水产生量为0.176m3/d，合计52.8m3/a。根据现场踏勘时候可知，建设单位并未在厂区内设置化粪池，且没有在厂区内实行雨污分流，因此在补办环评的过程中，环评要求建设单位设置化粪池，产生的生活污水经过化粪池收集后定期掏做农家肥，不会对周边环境造成明显影响；同时在厂区内设置雨污分流系统，避免厂区内的废水对周边地表水体造成影响。 根据项目工程分析可知，建设单位采用水浴除尘对烘干炉废气进行处置，建设单位已在厂区设置了一个16m3的水浴除尘废水沉淀池，水浴除尘产生的废水经沉淀池收集后可循环使用，不外排。根据同类项目类比可知，水浴除尘用水量约为0.05t/d，则项目每天需补充0.05t新鲜用水。 2.3噪声 本项目产生噪声的主要设备有烘干炉、配套风机等机械设备，噪声级在70~90 dB（A）。为减少项目在生产过程中对周边环境造成影响，环评要求建设单位应采取以下防治措施： ①对于低噪声设备，项目建设单位应加强设备维修与护养，适时添加润滑油，防治设备老化，预防机械磨损；设备底部安装防震垫等。 ②对高噪声设备应做好设备的隔声减震措施；利用围护结构的吸声、减震作用，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，对于产生噪声特别大的零件或工艺流程，进行局部封闭；对于设备中容易产生噪声的部位采用消声手段。 ③合理安排生产时间，夜间禁止生产。 ④加强对运输车辆停泊的进出管理，采取必要的管理措施，如进场车辆限速在30km/h以内，缩短汽车的怠速停留时间、禁止进场汽车鸣笛、同时在项目区内设绿化隔离带等。 ⑤合理布局，高噪声设备尽量远离敏感点，将烘干机和风机等高噪声工序布置在厂区中间。 项目设备基本上都在固定的厂房内，高噪声设备均布置在厂区中间，项目所在区域200m内没有居民区（北面100m处的1户居民区已租用为本项目的办公区，详见附件2 土地及房屋租赁合同 ），且四面环山，因此只要建设单位加强管理，本项目生产噪声经距离衰减以及绿化吸收后，对周边声环境影响较小。 2.4 固体废物 本项目产生的固体废弃物主要为生产固废和生活垃圾。 （1）生产固废 项目炉渣产生量约5t/a。燃烧灰烬为优质有机肥，环评建议建设单位设置一个占地面积为5m2且密闭的固废暂存间，用以收集灰烬，可将灰烬定期收集装袋后外售处理。 项目采用水浴除尘对烘干炉烟气进行处理，水池中会产生一定量的泥渣，其产生量约为0.5t/a，定期清渣后晒干后可和炉渣一起外售。 （2）生活垃圾 员工办公过程中会产生一定量的生活垃圾，生活垃圾产生量为0.6kg/d，0.18t/a。生活垃圾收集后运至村垃圾堆放点，由环卫部门定期收集。 综上所述，在采取上述措施后，本项目营运期产生的固体废物不会对周边环境造成明显影响。 3、生态红线符合性分析 本项目生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单情况见下表。 表6-9 项目三线一单分析表 内容; 符合性分析; 整改措施建议. 生态保护红线; 项目拟建地位于邵东市魏家桥镇机场新村，项目用地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，项目所在区域范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田，符合生态保护红线要求。; /. 资源利用上线; 项目运营过程中消耗一定的电、水资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; /. 环境质量底线; 项目所在区域地表水环境、声环境、生态环境质量能够满足相应的标准要求；大气环境为不达标区，但是本项目不属于PM2.5重排污单位。项目运营过程中排放的污染物经科学合理的处理措施后，对周边环境影响不大，符合环境质量底线要求。; /. 环境准入负面清单; 本项目不在该功能区的负面清单内。; /. 由上表可知，项目“三线一单”符合要求。 4、环境管理与监测 为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准法规，及时了解项目区及其周围环境因素的变化情况，保证环境保护措施实施的效果，维护该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。 （1）环境管理 本项目环境保护工作应有专人负责，承担全厂日常环保工作和环境监测工作，使各项环境保护措施、制度得以贯彻落实。环保设施应及时维护保养，以确保正常运行，环境监测应委托有资质的监测单位进行环境监测。建立环境保护的知识普及、员工的环保教育和宣传制度，定期进行员工环境保护培训，增强职工环境保护的意识和自觉性；对于环保专职人员，必须掌握国家、地方的环境保护政策、法规、行业环境保护政策法规、行业产业政策等，熟知国家和地方的环境规定与标准。建立全厂环境管理的激励机制，将环境管理与职工的生产管理、劳动计酬等联系起来，充分发挥全场职工的环境保护的能动性和积极性。 加强厂区内及时清扫、及时投放除味剂等措施的运行的监督、检查，勤查勤修。加强设备的管理与维护，杜绝非正常生产情况和事故引起的噪声发生。对风机和水浴除尘设施要勤查勤修，当风机和水浴除尘设施出现故障时要停止生产，防止废气污染环境。 规范排污口：在厂区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口(源)》（GBl5562.1-1995）及《环境保护图形固体废物贮存(处置)场》(GBl55622--1995)中有关规定。排放口图形标志见下表。 表6-10 排放口图形标志 排放口; 废水排口; 废气排口; 噪声源; 固废堆场. 图形 符号. 背景 颜色; 绿 色. 图形 颜色; 白 色. （2）环境监测 环境监测计划安排如下。 表6-11 环境监测计划 项目名称; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 烘干炉排气筒; 废气量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度; 每年一次; 湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发【2020】6号）. 厂界四周; 恶臭、颗粒物; 每年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放标准. 噪声; 厂界四周噪声监测点; Leq dB（A）; 每季度一次; 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)中2类标准. 5、风险分析 1）评价等级的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的有关规定，根据本项目所涉及的危险物质、功能单元和重大危险源判定结果，以及建设项目周边的环境敏程度等因素，来确定项目环境风险评价等级。等级划分依据表6-12和表6-13。 表6-12 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 表6-13 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当Q<1时，建设项目环境风险潜势为I，本项目生产不涉及危险化学品，则本项目主生产区环境风险等级为“简单分析a”。 项目主生产区环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，后续只作定性分析。 表6-14 建设项目主生产区环境风险分析内容表 建设项目名称; 年产500吨肠渣生产线建设项目. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （邵东） 区/县/市; （魏家桥镇） 镇/乡/街道; 机场新村. 地理坐标; 经度; 111°39′31.893″; 纬度; 27°12′27510″. 环境影响途径及危害结果（大气、地表水、地下水等）; 废气污染设施故障，颗粒物、SO2、NOx事故排放，造成大气污染；. 废气事故排放防控：做好车间收尘工作，尽可能减少无组织废气的排放，同时加强车间操作工人的自我防范、配备必要的劳保用品 （口罩、眼镜等）以及要求职工按照规范操作，确保生产设施，环保设施稳定，正常运行，避免事故排放. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 建设单位应根据工程的特点编制项目突发环境事件应急预案，并定期对风险事故突发情况进行演练，以便应急救援工作的顺利开展。 企业在根据上述要求及突发环境事件应急预案的要求落实好厂内防火、防爆措施，危废暂存间防渗、防漏措施，规范好安全生产管理制度，维护好污染防治措施的前提下，可做到环境风险可控。. 2）风险事故类型及防控措施分析 本项目主生产区可能出现的环境风险事故主要为除尘系统故障，废气污染物超标排放。项目主生产区风险事故类型及防控措施具体分析如下： （1）废气污染物超标排放 当烘干工序处于运行状态下，除尘系统故障，颗粒物、SO2和NOx不经处理直接外排时，其排放浓度分别为76.31mg/m3、103.78mg/m3、155.67mg/m3，颗粒物排放浓度不能满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》附件1“湖南省涉工业炉窑行业主要大气污染物排放浓度限值”中限值要求（颗粒物≤30mg/m3，SO2≤200mg/m3，NOx≤300mg/m3）。通过对事故排放工况下的污染物进行预测，预测结果见表6-15（预测数据详见表6-7焙烧废气非正常排放时浓度贡献值预测一览表，预测过程详见2.1大气环境影响分析）。 表6-15 有组织工艺废气事故排放预测结果 污染源名称; 评价因子; Cmax （mg/m3）; Pmax （%）; Dmax（m）. 点源G1; 颗粒物; 1.3802; 0.2760; 215. SO2; 2.0900; 0.8360; 215. NOx; 1.0253; 0.1139; 215. 根据预测结果可知，项目除尘脱硫系统故障，废气事故排放情况下，有组织排放源G1排放的颗粒物、SO2和NOx最大地面浓度位于排气筒下风向88m处，最大地面浓度分别为1.0253μg/m³、1.3802μg/m³、2.0900μg/m³，最大地面浓度占标率 Pmax分别为0.1139%、0.2760%、0.863%，颗粒物占标率较正常排放情况下明显增加，对周边大气环境会造成一定的影响。 为避免项目工艺废气事故排放造成区域环境空气污染，建设单位须尽可能减少无组织废气的排放，同时加强车间操作工人的自我防范、配备必要的劳保用品 （口罩、眼镜等）以及要求职工按照规范操作，确保生产设施，环保设施稳定，正常运行，避免事故排放。 3）风险管理 （1）建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作， （2）安全环保机构将根据相关的环境管理要求，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 （3）应保持作业场所良好的通风。生产厂房的通风设计应充分考虑自然通风和机械通风相结合。 （4）生产装置区的配电和照明均应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 的规定，选用相应防爆级别的电气设备和照明灯具及开关，线路敷设均应满足安全要求。 （5）厂内运输和装卸应根据工艺流程、货运量、货物性质和消防的需要，合理组织车流、人流、物流。在生产区和仓库区，应根据安全需要，设置限制车辆通行或禁止车辆通行的路段；厂区道路净空宽度不得小于5米。 （6）严禁员工携带各种烟火进入车间。 （7）建议编制企业突发环境事件应急预案。 4）环境风险分析结论 本项目主生产区可能出现的环境风险事故主要为除尘系统故障，废气污染物超标排放，企业在根据上述要求及突发环境事件应急预案的要求落实好厂内防火，规范好生产设施定期巡检制度和安全生产管理制度，维护好污染防治措施的前提下，可做到环境风险可控。 6、建设项目环境保护设施竣工验收 本项目环境保护设施竣工验收见表6-16。 表6-16 本项目竣工验收一览表 项目; 污染源; 验收内容; 预期效果; 实施 时间; 业主 职责. 废气治理; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产; 加强 管理，协助环保部门 工作. SO2、烟尘、氮氧化物、烟气黑度; 水浴除尘+15m高排气筒; 湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发【2020】6号）. 异味; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准、. 食堂油烟; 家用抽油烟机; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）. 固废 处理; 生产固废、生活垃圾; 一般固废贮存装置、垃圾桶; 合理处置. 噪声治理; 风机、烘干炉等设备噪声; 减震垫; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 废水治理; 生活污水; 化粪池; 生活污水定期掏做农家肥. 生产废水; 水浴除尘废水沉淀池（16m3）; 水浴除尘废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 装袋、输送 | 粉尘 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 烘干炉废气 | SO2、氮氧化物、烟尘 | 水浴除尘+15m高排气筒 | 湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发【2020】6号） |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 家用油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、 NH3-N、动植物油 | 生活污水通过化粪池收集后定期掏做农家肥 | / |
|  | 水浴除尘废水沉淀池 | SS | 循环使用不外排 | / |
| 固体废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 垃圾桶、定期运至村垃圾堆放点 | 综合利用、 有效处置 |
|  | 生产 | 泥渣 | 定期收集外售处理 |  |
|  |  | 炉渣 |  |  |
| 噪声 | 加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 |  |  |  |
| 生态保护措施及效果： 本项目已经初步建成，根据现场踏勘没有明显的生态环境问题。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 邵东市丫丫饲料加工厂投资20万在湖南省邵东市魏家桥镇机场新村建设“邵东市丫丫饲料加工厂年产500吨肠渣生产线建设项目”。项目占地面积为400平方米，生产规模为年产500吨肠渣。 2、产业政策 项目所在区域为邵东市魏家桥镇机场新村，项目的建设不占用基本农田，不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定，符合国家土地政策要求。同时，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于淘汰类及限制类，符合国家产业政策要求。 2、环境质量现状 本项目所在区域2019年全年二氧化硫、二氧化氮和PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，一氧化碳达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值，臭氧达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准8小时平均浓度。PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值。 本项目区域地表水断面的各项监测因子能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 本项目东、南、西、北侧声环境质量监测结果能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 通过以上分析，目前项目场址附近环境质量良好，符合环境功能区划的要求。 3、项目选址及厂区平面布置合理性分析 3.1选址合理性分析 项目四面临山，西面400m处即为村道，地理位置优越，交通便利。 根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、地表水、噪声符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。 项目各项大气污染物在采取本环评报告提出的防治措施后，大气污染可达标排放，噪声隔声、减振及距离衰减后对周围环境影响较小，废水经化粪池收集后用作农家肥，对环境影响较小；固体废物均能妥善处置，项目营运期对外环境影响较小。不会改变现有的环境功能区规划。 根据现场勘察，本项目四面临山，项目地及附近无国家重点保护的野生动植物，不属于风景名胜区、饮用水源保护区范围。 3.2平面布置合理性分析 本项目位于邵东市魏家桥镇，项目用地形状大致呈长方形，根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规范规定，项目合理布局，项目主出入口设在场地东北面，通过厂区内道路以及现有的道路连接村道，项目用地区域北部设办公区；办公区向南依次为生产线、成品堆放区和原料堆放区；为能保持厂区内车流畅通，便于原料和产品出入，整个厂区合理布置内部道路，综合楼和厂房均有道路相通。（总平面布置示意图详见附图三） 4、环境影响分析结论 4.1 施工期环境影响分析结论 - 本项目仅需新增少量配套设备及少量构筑物，因此项目在施工过程中无建筑主体施工，只有设备的运输、安装、调试等，由于施工期较短，施工期污染随施工期结束而消失，因此只要建设单位加强管理，本项目施工期产生的污染对周边环境影响很小。 4.2 营运期环境影响分析结论 废气：肠渣在输送和装袋过程中产生的粉尘由于粒径较大，均沉降在车间周围，在采取定期清扫等措施后，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准限值，对车间员工和周边环境不会造成明显影响；本项目烘干炉所产生的烟尘、二氧化硫和氮氧化物经水浴除尘处理后，排放浓度分别为7.63mg/m3、103.78mg/m3和155.67mg/m3，均达到湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发【2020】6号）附件1“湖南省涉工业炉窑行业主要大气污染物无组织排放浓度限值”中的标准和要求，通过不低于15m高的专用排气筒外排；异味通过加强管理、减少原料和成品在厂区内的堆放、撒放除味剂等措施后，对周边环境影响较小；本项目食堂油烟由于产生量较小，通过家用油烟净化器处理后屋顶排放，对周围环境影响较小。 废水：本项目没有生产废水外排，水浴除尘废水全部回用；项目在营运过程中产生的废水主要为生活污水，其产生量为52.8t/a，生活污水主要污染物因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，生活污水经化粪池收集后定期掏做农家肥。 噪声：本项目的噪声主要来自烘干机和风机等，噪声强度一般在70～90dB（A）之间。经厂房隔声、绿化吸收、加强管理等措施后，对周边声环境不会造成明显影响。 固体废物： 水浴除尘收集的泥渣为0.5t/a，定期清掏晒干后可和炉渣一起外售；炉渣产生量为5t/a，燃烧灰烬为优质有机肥，可定期收集装袋后外售处理；生活垃圾产生量为0.18t/a。生活垃圾由管理人员收集后运至村垃圾堆放点，委托环卫部门进行收集处置，对环境影响较小。 5、总量控制要求 根据本项目工程分析可知，项目涉及的总量控制指标为：SO2:0.17t/a，NOX:0.255t/a，颗粒物：0.0125t/a，因此项目建议总量控制指标为：SO2:0.17t/a，NOX:0.26t/a，0.02t/a。 总量来源：SO2、NOX总量控制指标可通过污染物排污权交易方式由邵阳市生态环境局统一调配。 6、总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策及地方经济发展要求，选址合理。采取相应的污染防治措施后，施工期、营运期产生的各类污染都能实现达标排放，对环境不会造成明显影响。从环境角度分析，本项目的建设可行。 二、建议 （1）本次评价结论是根据建设单位提供资料、规模，原辅材料用量、工艺设计方案等情况基础上进行的，如果建设完毕后其规模、原辅材料用量设计方案等有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 （2）应设置专职的环保管理人员对环保设施进行维护管理。 （3）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量避免事故排放情况发生。 （4）认真贯彻执行国家和湖南省的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护的人员，落实环境管理规章制度。 （5）加强全厂生产车间的通排风设施，以营造良好的工作环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注          释

一、本报告表附以下附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  环境保护目标及监测点位布置示意图

附图3  项目厂区总平面布置示意图

附件1  环评委托书

附件2  土地及房屋租赁合同

附件3  罚款凭证

附件4  检测报告

附表1 建设项目环境保护登记表

二、如果本报表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行

专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项

评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。