《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

环境质量状况	14

评价适用标准	18

建设项目工程分析	21

项目主要污染物产生及预计排放情况	31

环境影响分析	36

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

产业政策相符性、选址合理性分析	52

评价结论与建议	54

附件：

- 1、环评委托书

2、建设项目环评审批基础信息表

3、和环评相关的其他行政文件

附图：

1、项目地理位置图

2、项目总平面布置图

3、项目周边关系及噪声监测布点图

4、项目周边关系图

建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南诺际电子科技有限公司年产8000万片玻璃盖板建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南诺际电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 洪宙 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 曾继方 |  |  |
| 通讯地址 | 邵东市宋家塘街道公园路69号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15807693640 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政 编码 |  |  | 422800 |
| 建设地点 | 邵东市公园路原永吉纸品有限公司厂房内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C3989其他电子元件制造 |  |  |  |  |
| 占地面积(m2) | 19200 |  | 绿化面积(m2) |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 总投资(万元) | 5000 | 环保投资 (万元) |  |  | 324 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 6.48% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2021年5月 |  |  |  |  |
| 项目主要内容及规模： 1、项目由来 湖南诺际电子科技有限公司是一家以生产、研发、销售为一体的新型高科技企业，致力于电子通讯组件（手机触摸屏盖板玻璃）研发和销售的企业，拥有完整的产品生产线，是联想、华为等国内知名企业的供应商和合作伙伴，同时积极开拓国际市场，与欧美、东南亚多个国家与地区开展广泛的经贸交流。 近年来，触摸屏智能手机爆发性增长和电容式触摸屏供应商重点扩产电容式触摸屏，导致中小尺寸电容式触摸屏供给也大幅度增长，同时也引爆了小尺寸电容式触摸屏保护配件（手机触摸屏盖板玻璃）的市场需求。为更好满足市场与公司自身发展，湖南诺际电子科技有限公司租赁邵东市公园路原永吉纸品有限公司厂房新建年产8000万片手机触摸屏盖板玻璃项目，项目不印制电路板。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目属于“83电子元件及电子专用材料制造—有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的，”需编制环境影响报告表。受湖南诺际电子科技有限公司委托，山东东伟环保科技有限公司承担湖南诺际电子科技有限公司年产8000万片玻璃盖板建设项目的环境影响评价工作，经现场踏勘、调研，编制完成本报告表。 2、工程内容及规模 （1）项目建设地周边环境现状 根据现场勘察，项目拟建地位于东经：111.7219、北纬：27.2555，所在地为已建成标准化厂房，项目东面临公园路，东北面临尚德幼儿园，南面、西面20m处为宋家塘社区居民点，北面临无名小路。项目周边关系详见附图3。 （2）主要建设内容及规模 项目租赁邵东市公园路原永吉纸品有限公司厂房、仓库、办公楼作为生产基地，总租赁面积19200m2。根据生产工艺流程将各厂房进行装修改造，建设内容为开料车间、精雕车间、清洗车间、钢化车间、原料库房、成品库房、丝印车间、污水处理间、检验房、贴合车间、包装车间以及生活办公区。项目内设食堂、不设宿舍。本项目主要由主体工程、辅助工程、储运工程及环保工程组成。项目基本情况见表1-1。 表1-1 项目基本情况一览表 内容; 建筑物名称; 建设内容基本情况; 备注. 主体 工程; 1#厂房; 开料车间，面积为350m2; 位于1#厂房1F西部. 精雕车间，面积1500m2; 位于1#厂房1F中部、东部. 2#厂房; 开料车间，面积为350m2; 位于2#厂房1F西部. 精雕车间，面积1500m2; 位于2#厂房1F中部、东部. 丝印车间，面积1300m2; 位于2#厂房2F东部. 贴合车间，面积500m2; 位于2#厂房2F西部. 3#厂房; 扫光车间，面积2000m2; 位于3#厂房1F中部. 钢化车间，面积300m2; 位于3#厂房1F东南部. 前段清洗车间，面积100m2; 位于3#厂房1F南部. 贴合车间，面积800m2; 位于3#厂房2F西北部. 后段清洗车间，面积1000m2; 位于3#厂房2F东南部. 辅助 工程; 1#厂房; 高端检验区，面积200m2; 位于1#厂房2F西南部. 3#厂房; 白片检验区，面积350m2; 位于3#厂房2F东北部. 3#厂房; 纯水制备车间; 位于3#厂房2F东南部. 生活办公区; 综合办公楼; 办公区，面积600m2; 位于综合办公楼2F. 食堂，面积600m2; 位于综合办公楼1F. 储运 工程; 1#厂房; 辅料仓库，面积500m2; 位于1#厂房2F北部. 3#厂房; 包装车间，面积600m2; 位于3#厂房2F西部. 仓库; 原料仓库，面积1200m2; 位于仓库1F. 成品仓库，面积1200m2; 位于仓库2F. 公用 工程; 配电房; /; 依托原纸品有限公司厂区配电房. 道路; /; 依托原纸品有限公司厂区道路. 给水管网; /; 依托原纸品有限公司给水管网. 排水管网; /; 依托原纸品有限公司排水管网. 环保 工程; 生活污水; 隔油池、化粪池; 依托原纸品有限公司化粪池，隔油池新建. 雨污分流管网; 依托原纸品有限公司雨污管网. 生产废水; 自建污水处理站，面积200m2，处理工艺：格栅+絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+沉淀，处理能力为50m3/d; 新建，位于3#厂房1F东南部. 废气; UV光氧净化器+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 新建，布置在丝印车间、贴合车间. 噪声; 设备基础减震、隔声间、消声降噪措施; /. 固体废物; 一般工业固废暂存间，面积100m2; 新建，位于1#厂房2F西部. 危废暂存间，面积50m2; 新建，位于2#厂房1F东南部. 环境风险; 接液盘、围堰、截流沟、应急池; 新建，位于仓库1F液体化学品堆放区、辅料仓库. 3、总图布置 本项目租赁邵东市公园路原永吉纸品有限公司厂房、仓库、办公楼作为生产基地，总租赁面积19200m2。各建筑物由北向南布置为仓库、综合办公楼、1#厂房、2#厂房、3#厂房，仓库与综合办公楼平行排列。 仓库1F为原料仓库，2F为成品仓库；综合办公楼1F为食堂，2F为办公区。 1#厂房1F由西向东布置为开料车间、精雕车间；2F由西向东布置为一般工业固体废物暂存间、辅料仓库、高端品检区。 2#厂房1F由西向东布置为开料车间、精雕车间、危废暂存间；2F由西向东布置为贴合车间、丝印车间。 3#厂房1F由西向东布置为扫光车间、前段清洗车间、钢化车间；2F由西向东布置为包装车间、贴合车间、前段清洗车间、白片检验车间、纯水制备车间。 本项目是按照生产工艺特点合理布局，厂区内分区简单明了，方便生产管理，布局科学合理，项目平面布置图见附图2。 4、产品方案 本项目预计年生产手机触摸屏盖板玻璃8000万片，产品尺寸主要有4寸、4.7寸、5寸、5.5寸等，厚度为3.3mm，各尺寸产品具体产量根据客户的订单而定。 5、主要设备 本项目设备具体组成见下表。 表1-2 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台）. 1; 开料机; 1311L; 20. 2; 超声波; 12槽; 5. 3; 数控机床; CD-20; 150. 4; 扫光机; 11/HZL; 70. 5; 冰水机; RDF3-LS; 10. 6; 二次元; HVM-3020; 1. 7; 真空泵; JB/T255-2007; 5. 8; 翻板机; FBJ-009; 3. 9; 喷涂机; PTJ-010; 10. 11; 钢化保温箱; BWX-005; 10. 12; 钢化炉; GHL-004; 20. 13; 模切机; MQJ-011; 20. 14; 全自动贴合机; THJ-007; 75. 15; 全自动贴标机; TBJ-008; 50. 17; 5吨纯水制备机; CSJ-043; 3. 18; 空压机; M-175A; 3. 19; 空压机; M-100A; 6. 20; 空气净化系统; /; 5. 21; 冷却水制备机; /; 5. 备注：空压机组均位于净化车间，空压机组包含空压机、空调、初效净化器、中效净化器、高效（超高效）净化器。 6、原辅材料清单 本项目设主要原辅材料见表1-3。 表1-3 项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 原材玻璃; m2/a; 42830; 外购. 2; 油墨; t/a; 1.5. 3; BOPP薄膜; t/a; 4.6. 4; 硝酸钾; t/a; 16. 5; 无水乙醇; t/a; 1.5; 塑料桶装，储存于辅料仓库，最大储存量为0.5t. 6; 丙酮; t/a; 1.5. 7; 洗网水; t/a; 1.5. 8; 环保清洗剂; t/a; 10; 塑料桶装，储存于辅料仓库，最大储存量为2.0t. 9; 氟化氢铵; t/a; 15; 用于玻璃清洗. 10; 抛光粉; t/a; 1.5; 用于抛光机抛光. 11; 水溶性切削液; t/a; 30; 用于开料机. 12; 三乙醇胺; t/a; 3; 用于配置切削液. 13; 电; Kwh/a; 100万; 市政电网. 14; 水; t/a; 10325; 自来水. 原辅助材料理化性质说明： 油墨：用于包装材料印刷的重要材料，它通过印刷将图案、文字表现在承印物上油墨中包括主要成分和辅助成分，它们均匀地混合并经反复轧制而成一种粘性胶状流体。本项目使用水性油墨，其由水溶性丙烯酸树脂、颜料、水及其他添加剂组成，其中水溶性丙烯酸树脂占28%、水占25% 、乙醇占10% 、三乙胺占5% 、颜料占30% 、助剂占2%。 无水乙醇：结构简式CH3CH2OH，无色、透明，具有特殊香味的液体（易挥发），密度比水小，能跟水以任意比互溶（一般不能做萃取剂）。在30℃时，乙醇饱和蒸气压为10532.438Pa。易燃，具刺激性。酸性很弱，但是电离平衡的存在足以使它与重水之间的同位素交换迅速进行。具有还原性，可以被氧化成为乙醛。可以与乙酸在浓硫酸的催化并加热的情况下发生酯化作用，生成乙酸乙酯。可以燃烧，发出淡蓝色火焰，生成二氧化碳和水（蒸气），并放出大量的热，不完全燃烧时还生成一氧化碳，有黄色火焰，放出热量。可以在浓硫酸和高温的催化发生脱水反应，随着温度的不同生成物也不同。 丙酮：分子式为CH3COCH3。又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。熔点为-94.9°C，易溶于水，闪点为-20°C，沸点为-56.5°C，CAS号为67-64-21。在30℃时，丙酮饱和蒸气压为37800Pa。 抛光粉：主要成分为氧化铈。淡黄或黄褐色助粉末。密度7.13g/cm3。熔点2397℃。不溶于水和碱，微溶于酸。在2000℃温度和15MPa压力下，可用氢还原氧化铈得到三氧化二铈，温度游离在2000℃间，压力游离在5MPa压力时，氧化铈呈微黄略带红色，还有粉红色，其性能是做抛光材料、催化剂、催化剂载体（助剂）、紫外线吸收剂、燃料电池电解质、汽车尾气吸收剂、电子陶瓷等。有毒，半数致死量(大鼠，经口)约1g/kg。 硝酸钾：俗称火硝或土硝，相对分子质量为101.10，为无色透明斜方晶体或菱形晶体或白色粉末，无臭、无毒，有咸味和清凉感。在空气中吸湿微小，不易结块，相对密度为2.019（16°C），熔点为334°C，易溶于水，溶解度随温度升高而迅速增大，能溶于液氨和甘油，不溶于无水乙醇和乙醚。急性毒性：LD50：3750 mg/kg（大鼠经口），本项目主要用于玻璃钢化工艺。 三乙醇胺：分子式：C6H15NO3；分子量：149.1882；沸点（oC，101.3kPa）：360；熔点（oC）：21.2；相对密度（g/ml，20/20 oC）：1.1258；闪点（oC，开口）：179。在20℃时，三乙醇胺饱和蒸气压为1.3Pa。为无色至淡黄色透明粘稠液体，微有氨味，低温时成为无色至淡黄色立方晶系晶体。露置于空气中时颜色渐渐变深。易溶于水、乙醇、丙酮、甘油及乙二醇等，微溶于苯、乙醚及四氯化碳等，在非极性溶剂中几乎不溶解。5oC时的溶解度：苯4.2%、乙醚1.6%、四氯化碳0.4%、正庚烷小于0.1%。呈强碱性，0.1mol/L的水溶液pH为10.5。有刺激性，具吸湿性，能吸收二氧化碳及硫化氢等酸性气体。纯三乙醇胺对钢、鉄、镍等材料不起作用，而对铜、铝及其合金有较大腐蚀性。与一乙醇胺及二乙醇胺不同之处是，三乙醇胺与碘氢酸（HI）能生成碘氢酸盐沉淀。避免与氧化剂、酸类接触。 氟化氢铵：CAS号：1341-49-7，分子式：NH4HF2，分子量：57.04，为白色或无色透明斜方晶系结晶，商品呈片状，略点酸味，相对密度为1.52，熔点125.6度，沸点240度。氟化氢铵是一种具有腐蚀性的化学物质，遇潮、水分解有毒氟化物、氮氧化物、氨气，溶于水为弱酸，可以溶解玻璃，微溶于醇，极易溶于冷水，水溶液呈强酸性，在较高温度下能升华，能腐蚀玻璃，对皮肤有腐蚀性，有毒。 7、公用工程 （1）给排水工程 1）给水 项目总用水量约10325m3/a，其中生产用水约为5825m3/a、员工生活用水量为4500m3/a。 项目生活用水来源于邵东市政自来水。 2）排水 所在地内排水采用雨污分流制，雨水直接排入雨水市政下水管道，根据现场调查，拟建地市政管网已完善，项目所在地区为美桥污水处理厂（原邵东县城污水处理厂）的纳污服务区，本项目产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，生产废水经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB18978-1996）三级标准后进入市政污水管网，再经美桥污水处理厂处理达标后排入邵水。项目用排水情况见下表。 表1-4 项目污水排放情况一览表 类别; 用水定额; 人数或面积; 用水量(m3/a); 排水量(m3/a); 备注. 生活用水; 15m3/人·a; 300人; 4500; 3600; 生活废水排水量按用水量的80%计算. 生产用水; /; /; 5825; 5825; /. 合计; /; /; 10325; 94255; /. （2）供电工程 项目用电量约为100万度/年，用电由邵东电力公司供应。 （3）消防 本项目属于三类建筑，防火等级为三级，防火分区分隔措施按照三级防火等级设防，建筑内部防火区按小于500m2考虑，消防装置：备用灭火器。 8、投资概况 本项目总投资5000万元，投资明细表见表1-5。 表1-5 项目主要投资构成一览表 序号; 工程项目; 投资估算（万元）. 1; 厂房租赁费; 1106. 2; 厂房装修费用; 720. 3; 设备费用; 1850. 4; 环保投资; 324. 5; 流动资金; 1000. 总计; 5000. 9、人员规模及劳动制度 本项目需员工300人，年工作300天，每天工作8小时；项目设食堂、不设宿舍。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目入驻时，租赁厂房为空置状态，原永吉纸品有限公司厂房生产设备已搬迁完毕，现场勘察未发现遗留环境问题。故项目所在地无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 邵东市位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，处东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。市区距邵阳市20公里。洛湛铁路横贯东北，国道320线、省315线、潭邵高速贯通全境，邵东新火车站已建成通车，洛湛铁路邵东段、怀邵衡铁路、邵衡高速公路已建成。市乡公路交织成网，每100平方公里通车公路密度居邵阳各市首位，实现了村村通公路。程控电话、移动电话覆盖全市，实现了村村通邮通电话。科教卫体齐头并进。 项目所在地位于邵东市公园路原永吉纸品有限公司厂房内，位于东经：111.7219、北纬：27.2555，地理位置见附图1。 2、地形、地貌 邵东境内属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌，地处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地。丘岗地占全县总面积的61.18%，山地占21.69%，平原多为溪谷平原，仅占10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。 根据现场勘察，项目所在地为已建成厂房。 3、水文 境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水、向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均24.87亿立方米。地下水源丰富，且露头好，储量在一般年景达4.6亿立方米。县内现有中型水库9座，小I型水库26座，小Ⅱ型水库91座，有效库容2.07亿立方米。各类渠道455条，总长3000余公里。 项目纳污水体为邵水。邵水为资江的一级支流，发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，向西注入资江，流域面积2068km2，干流长112km，河床坡降 0.79％。，中下游干流河床宽80～150m，平均水深3.5m，多年平均径流量为11.47亿m3，洪峰时最大流量1350m3/s，年平均流量45.9m3/s ；平水期平均流量45.9 m3/s ，平均流速0.3m/s，平均水深1.7m，平均河宽90m；枯水期平均流量24m3/s，平均流速0.2m/s，平均水深1.5m，平均河宽80m。 4、气候、气象 邵东市所在区域属亚热带季风湿润气候，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。年平均气温17.7℃ ，极端最高气温39.4℃，极端最低气温-4.8℃；年平均相对湿度77%，年降水量918.9mm；年蒸发量781.4mm；年平均风速1.3m/s。常年主导风为E风，年出现频率为7.9％。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9% ；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7％。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22 .7% , 其它季节为30％左右（风向频率玫瑰图详见下图）。 图2-1 邵东市气象站全年及四季风向频率玫瑰图 5、矿产资源 邵东市境内资源丰富，矿产以煤、石膏为主，已探明煤储量4000万吨，石膏储量3.2亿吨左右，还有锰、铅、锌、铀、铁、硅砂、重晶石、塑性粘土，石灰石等。土壤有水稻土、红壤、黄壤等7大类，16个亚类，51个土属，137个土种。 6、土壤、生物资源 邵东市属中亚热带常绿阔叶林区，植物种类繁多，树种资源比较丰富。全县现有林地面积67223.4公顷，占总面积37.8%，活立木总蓄积2357866立方米，平均每公顷蓄积35.1立方米。灌木林、未成林造林地、无立林林地、宜林地共计22785.5公顷，占林地总面积33.9%。按森林类别分，生态公益林37098.6公顷，占55.2%；商品林30082.9公顷，占44.8%。按树种构成分，马尾松、国外松、杉木纯林林分共计41283.2公顷，占61.4%，针阔混交林217.6公顷，占0.3%。 邵东市境内有木本植物94科633种，其中乔木树260种，灌木329种，藤木50种，植被类型中，主要有常绿阔叶林、常绿落叶阔 叶混交林、马尾松林、楠竹林和灌丛草从五大类。 项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 经初步调查，本项目建设区域内没有文物、古迹和自然保护区，也未发现珍稀动、植物群落。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状调查与评价 区域大气环境质量达标判断 本项目所在区域大气环境质量现状监测数据引用邵东市空气自动监测站常规监测点监测数据（2019年1月至2019年12月）。 （1）监测因子：SO2 、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）监测时间：2019年1月~2019年12月。 （3）监测结果：根据邵东市监测站发布的区域环境质量现状调查信息，监测统计结果见下表。 表3-1 区域环境质量现状监测统计表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年均值; 17.58; 60; 29.3; 0; 达标. NO2; 年均值; 18.83; 40; 47.07; 0; 达标. PM10; 年均值; 78.17; 70; 111.67; 0.117; 超标. PM2.5; 年均值; 40.75; 35; 116.42; 0.053; 超标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 121; 160; 75.6; 0; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1225; 4000; 30.6; 0; 达标. 根据上表数据可知，区域内空气质量监测因子中SO2、NO2、CO、O3年平均浓度（其中O3为日最大8小时平均浓度，CO为日平均浓度）均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准内。PM10、PM2.5出现超标情况。因此，项目所在区域为不达标区。自《邵东市蓝天保卫战实施方案》实施以来，邵东市环境空气质量已有所提高，项目所在区域为不达标区。 根据调查了解，邵东市城区2019年度PM2.5、PM10的年均值超标原因如下： 1）空气扩散条件差。由于邵东市的地理位置及气象条件限制，导致污染物不易扩散，冬天北方过来的冷空气携带的污染物长时间停留，导致邵东市城区冬季环境空气质量变差。 2）产业布局不合理。邵东市城区冬天的主导风向以偏北风为主。邵东市环境空气自动监测站的上风向，分布有大量的建筑工地（印刷产业园、城北开发区等）、产生颗粒物较多的工业企业（黑田铺、廉桥方向的采石场、搅拌站、砖厂等），导致城区秋冬季节环境空气质量较差。 3）污染防治措施有短板。道路清洁存在死角和盲区，建筑工地不文明施工，渣土运输撒漏，垃圾焚烧现象等均存在空气污染。 4）汽车尾气排放总量大。邵东市城区汽车保有量大，过境车辆多，交通拥堵，汽车尾气排放也有不利影响。 2、地表水环境质量现状调查与评价 项目生产废水、生活污水处理后排入市政污水管网，再进入邵东美桥污水处理厂（原邵东县城污水处理厂），在美桥污水处理厂处理达标后排入邵水。本次环评的水环境质量现状分析引用《邵东生活垃圾填埋场填埋气综合利用项目环境影响报告表》中的历史监测数据。具体监测情况如下： ①监测因子 pH值、COD、BOD5、总磷、NH3-N、SS、石油类、LAS。 ②监测断面 W1：邵东县污水处理厂排污口上游500m； W2：邵东县污水处理厂排污口下游1500m处。 ③监测时间及频率 2018年9月13日-15日，连续监测3天，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求执行。 ④现状监测统计结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果表 单位：mg/L，pH值除外 监测点位; 监测项目; 浓度范围; 平均值; 水质 指数; 超标率（％）; 最大超 标倍数; 评价 标准; 是否 达标. W1; pH（无量纲）; 7～8; /; /; 0; 0; 6～9; 达标. SS; 6～8; 7; /; /; /; /; /. COD; 10～11; 10; 0.50; 0; 0; ≤20; 达标. BOD5; 2.4～2.5; 2.45; 0.61; 0; 0; ≤4; 达标. 石油类; 0.02～0.03; 0.025; 0.50; 0; 0; ≤0.05; 达标. LAS; 0.05L; 0; 0; 0; 0; ≤0.2; 达标. 氨氮; 0.314～0.322; 0.317; 0.32; 0; 0; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.08～0.09; 0.116; 0.58; 0; 0; ≤0.2; 达标. W2; pH（无量纲）; 7～8; /; /; 0; 0; 6～9; 达标. SS; 8～10; 9; /; /; /; /; /. COD; 11～14; 12; 0.60; 0; 0; ≤20; 达标. BOD5; 2.5～2.8; 2.65; 0.66; 0; 0; ≤4; 达标. 石油类; 0.02～0.04; 0.03; 0.60; 0; 0; ≤0.05; 达标. LAS; 0.05L; 0; 0; 0; 0; ≤0.2; 达标. 氨氮; 0.429～0.463; 0.45; 0.45; 0; 0; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.09～0.10; 0.09; 0.45; 0; 0; ≤0.2; 达标. 由上表可知，邵水各监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 3、环境噪声质量现状 本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年11月2日~11月3日现场监测。 （1）监测点位 项目所在地四周厂界分别设置1个监测点位，分别为N1、N2、N3、N4；在项目南面20m宋家塘社区最近居民楼外1m处、西面20m宋家塘社区最近居民楼处1m处、东北面尚德幼儿园外1m处各设置1个监测点，为N5、N6、N7具体如下： N1：项目东厂界外1m处； N2：项目南厂界外1m处； N3：项目西厂界外1m处； N4：项目北厂界外1m处； N5：项目南面20m宋家塘社区最近居民楼外1m处； N6：项目西面20m宋家塘社区最近居民楼处1m处； N7：项目东北面尚德幼儿园外1m处。 （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频率 连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。其它方面参照相关环境监测技术规范进行。 （4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。 （5）监测结果 监测结果见下表。 表3-3 噪声现状监测结果一览表 单位：dB(A) 监测时间 监测点位; 11月2日; 11月3日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 53.2; 43.6; 52.4; 43.3; 60; 50. N2; 51.4; 42.2; 50.2; 40.8; 60; 50. N3; 53.8; 40.1; 54.3; 41.7; 60; 50. N4; 56.7; 45.7; 55.1; 42.3; 60; 50. N5; 49.3; 45.2; 50.3; 43.4; 60; 50. N6; 51.2; 41.6; 52.8; 44.6; 60; 50. N7; 55.7; 45.3; 57.3; 47.9; 60; 50. 由上表可知，项目拟建地噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，声环境质量现状良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目环境保护目标详见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 声环境; -20; 0; 宋家塘社区居民点; 约有居民40户， 140人。; 2类区; W; 20-200. 0; -20; 宋家塘社区居民点; 约有居民200户， 700人。; 2类区; S; 20-200. 15; 10; 尚德幼儿园; 师生约260人; 2类区; NE; 20. 环境空气; -20; 0; 宋家塘社区居民点; 约有居民40户， 140人。; 二类区; W; 20-300. 0; -20; 宋家塘社区居民点; 约有居民320户， 1120人。; 二类区; S; 20-500. 15; 10; 尚德幼儿园; 师生约260人; 二类区; NE; 20. 地表水; -850; 0; 邵水（美桥污水处理厂排污口上游500m至下游2500m河段）; 工业用水; III类水域; W; 850.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中二级标准，见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 标准; 项目; 二级标准限值; 单位. 小时平均; 24小时平均; 年平均. GB3095-2012; SO2; 500; 150; 60; μg/m3. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. CO; 4000; 10000; —. O3; 200; —; —. 备注：O3日最大8小时平均浓度为160μg/m3。 2、地表水 邵水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 指标; 标准值（mg /L）; 依据. pH; 6～9; （GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准. COD; 20. BOD5; 4. SS; /. 氨氮; 1.0. TP (mg/L); 0.2. 石油类; 0.05. LAS; 0.2. 3、声环境质量标准 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见下表。 表4-3 环境噪声标准限值 等效声级LAeq：dB 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | (1)废气 挥发性有机物执行《湖南印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)中的标准限值，见表4-4；厂内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，见表4-5；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值，见表4-6。 表4-4 湖南印刷业挥发性有机物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 排气筒高度（m）; 排放速率 （kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织监控点浓度限值. 厂界; 厂区. 挥发性有机物; 15; 2.0; 100; 4.0; 10.0. 注：排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑3m以上，不能达到该要求的排气筒，排放速率应按列表排放速率标准值或按附录B确定的内插或外推计算结果严格 50%执行。项目排气筒高度15m，200m范围内周边最高居民楼高度约为33m，因此，项目VOCs排放速率严格50%执行。 表4-5 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处 1 h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 表4-6 饮食业油烟排放标准 （单位mg/m3） 污染源名称; 污染物名称; 排放浓度限值 mg/m3; 执行标准. 食堂; 油烟; 2.0; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. (2)废水 项目废水执行标准如下表： 表4-7 污水排排放标准要求限值 污染物; 标准值(mg/L); 依据. COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB18978-1996）三级标准. BOD5; 300. SS; 400. pH; 6~9. LAS; 0.2. TP (mg/L); 0.2. 动植物油; 100. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 总磷（以P计）; 8. (3)噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 (4)固废 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）； 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发［2016］65号）及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37号）的规定，总量控制指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟（粉）尘、挥发性有机物（TVOC）等六项。 项目有生产废水、生活污水外排，废水分质分流，生活污水依托原永吉纸品有限公司化粪池处理后排入市政污水管网；生产废水经自建污水处理站处理后市政污水管网，项目废水经市政污水管网排入美桥污水处理厂，在污水处理厂处理达标后排入邵水。根据相关规定，项目生活污水不需设总量控制指标，生产废水需设总量控制指标，由工程分析可知，COD排放量为0.47t/a，氨氮排放量为0.18t/a。 项目生产丝印、洗版工序中有挥发性有机物（TVOC）产生，由工程分析可知，TVOC排放量为0.34t/a。 环评建议项目总量控制指标：COD：0.47t/a，氨氮：0.18t/a，挥发性有机物：0.34t/a。COD、氨氮由建设单位通过排污权交易平台进行购买。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、玻璃盖板（需印刷）生产工艺流程图 CNC 清洗 开料 扫光 S1、N S1、N 清洗 白片检验 W、N W、N 玻璃基材 钢化 印刷 喷涂 成品清洗 贴保护膜 包装 W、N W、N G1、S2、N G1、S2、N N、S2 S1、N 精抛 W、N 图5-1 产品（需印刷）生产工艺流程及产污节点图 说明：G1为VOCs，W为废水，S1为一般工业固废，S2为危险废物，N为噪声。 主要工艺流程简述： 开料：使用切割机将玻璃基材切割成所需的规格大小，切割过程为湿式切割，不会产生粉尘。该工序会产生玻璃边角料、噪声。 CNC（精雕）：使用CNC（精雕）机对玻璃片材进行机制加工，将其加工成型。该工序会产生玻璃边角料、噪声。 扫光：使用扫光机、扫边机对玻璃片材进行扫光处理，使其表面光亮。抛光过程为湿式抛光，不会产生粉尘。该工序会产生扫光废水、噪声。 清洗：使用超声波清洗机对玻璃片材进行清洗处理，去除其表面的杂质、污垢，清洗后自然晾干。该工序会产生清洗废水、噪声。 钢化：使用钢化炉对玻璃片材进行钢化处理，增强其强韧度。首先将玻璃片材放入预热炉（钢化炉自带）内进行预热，然后将其浸入到硬化炉（钢化炉自带）内的熔融硝酸钾（温度500℃）中，恒温浸泡5小时后将玻璃工件取出并自然冷却。冷却后在玻璃表面形成一层强化层，达到钢化的目的。该工序产生噪声、固体废物（废硝酸钾）。 精抛：使用扫光机对钢化玻璃进行抛光处理，消除表面的划痕，使其光亮。该工序湿法生产工艺，无粉尘产生，会产生抛光废水、噪声。 清洗：使用超声波清洗机对钢化玻璃进行清洗处理，去除其表面的杂质、污垢，清洗后自然晾干。该工序会产生清洗废水、噪声。 白片检验：通过人工对钢化玻璃进行检验，确定其是否符合标准。 清洗：使用超声波清洗机对钢化玻璃进行清洗处理，去除其表面的杂质、污垢，清洗后自然晾干。该工序会产生清洗废水、噪声。 印刷：使用CCD左多工位印刷机、CCD右多工位印刷机对钢化玻璃进行印刷加工，在其表面印制图案、编码等内容，得到玻璃盖板成品。该工序会产生VOCs、废油墨罐、噪声。 贴保护膜：使用自动贴膜机、卷对卷覆膜机在玻璃盖板成品贴上一层保护膜，防止其受到损伤。该工序会产生保护膜边角料、噪声。 喷涂：使用喷涂机在钢化玻璃表面喷涂油墨，得到玻璃盖板成品。该工序会产生VOCs、废油墨、废油墨罐、噪声。 检验：通过人工对产品进行检验，确定产品是否合格。 包装：通过人工将玻璃盖板成品包装出货。 2、玻璃盖板（不需印刷）生产工艺流程图 CNC 清洗 开料 扫光 S1、N S1、N 清洗 白片检验 W、N W、N 玻璃基材 钢化 成品清洗 贴保护膜 包装 W、N W、N N、S1 S1、N 精抛 W、N S1、N 图5-2 产品（不需印刷）生产工艺流程及产污节点图 说明：G1为VOCs，W为废水，S1为一般工业固废，S2为危险废物，N为噪声。 主要工艺流程简述： 开料：使用切割机将玻璃基材切割成所需的规格大小，切割过程为湿式切割，不会产生粉尘。该工序会产生玻璃边角料、噪声。 CNC（精雕）：使用CNC（精雕）机对玻璃片材进行机制加工，将其加工成型。该工序会产生玻璃边角料、噪声。 扫光：使用扫光机、扫边机对玻璃片材进行扫光处理，使其表面光亮。抛光过程为湿式抛光，不会产生粉尘。该工序会产生扫光废水、噪声。 清洗：使用超声波清洗机对玻璃片材进行清洗处理，去除其表面的杂质、污垢，清洗后自然晾干。该工序会产生清洗废水、噪声。 钢化：使用钢化炉对玻璃片材进行钢化处理，增强其强韧度。首先将玻璃片材放入预热炉（钢化炉自带）内进行预热，然后将其浸入到硬化炉（钢化炉自带）内的熔融硝酸钾（温度500℃）中，恒温浸泡5小时后将玻璃工件取出并自然冷却。冷却后在玻璃表面形成一层强化层，达到钢化的目的。该工序产生噪声、固体废物（废硝酸钾）。 精抛：使用扫光机对钢化玻璃进行抛光处理，消除表面的划痕，使其光亮。该工序湿法生产工艺，无粉尘产生，会产生抛光废水、噪声。 清洗：使用超声波清洗机对钢化玻璃进行清洗处理，去除其表面的杂质、污垢，清洗后自然晾干。该工序会产生清洗废水、噪声。 白片检验：通过人工对钢化玻璃进行检验，确定其是否符合标准。 清洗：使用超声波清洗机对钢化玻璃进行清洗处理，去除其表面的杂质、污垢，清洗后自然晾干。该工序会产生清洗废水、噪声。 贴保护膜：使用自动贴膜机、卷对卷覆膜机在玻璃盖板成品贴上一层保护膜，防止其受到损伤。该工序会产生保护膜边角料、噪声。 检验：通过人工对产品进行检验，确定产品是否合格。 包装：通过人工将玻璃盖板成品包装出货。 3、净化车间净化原理 气流→初效净化→空调→中效净化→风机送风→管道→高效（超高效）净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒→回风百叶窗→初效净化。 项目净化车间初效净化、中效净化、高效（超高效）净化分别采用初效净化器、中效净化器、高效（超高效）净化器。初效净化器主要用于过滤5μm 以上尘埃粒子，中效过滤器主要用于捕集1-5um的颗粒灰尘及各种悬浮物，高效（超高效）过滤器主要用于捕集1um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。项目净化车间空气净化器滤料为超细玻璃纤维。 净化：项目净化车间净化级别为按国际标准为5、6、7级（对应百级、千级、万级），百级洁净厂房每立方米空气中大于等于0.5μm的悬浮粒子最大允许数在3520个以内，大于等于5μm的悬浮粒子最大允许数在29个以内；千级洁净厂房每立方米空气中大于等于0.5μm的悬浮粒子最大允许数在35200个以内，大于等于5μm的悬浮粒子最大允许数在293个以内；万级洁净厂房每立方米空气中大于等于0.5μm的悬浮粒子最大允许数在352000个以内，大于等于5μm的悬浮粒子最大允许数在2930个以内。项目生产车间全部设置为洁净厂房，如精雕工序净化级别需达到7级、贴片需达到6级、丝印需达到5级。 4、纯水生产 1)石英砂过滤：利用石英砂作为过滤介质，在一定的压力下将自来水通过石英砂过滤，截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、部分金属离子以及分子大于500um的有机物。 2)活性炭过滤器：利用活性炭过滤器去除水体中异味、有机物、胶体、铁及余氯。 3)精密滤芯过滤：通过精密滤芯过滤（树脂过滤器）去除水中的钙、镁离子，降低水质硬度。 4)反渗透：利用反渗透膜的选择性透过原理进行精滤，即通过设备的高压泵对经过反渗透膜的原水施加一定压力，在压力作用下原水中的水分子可以透过膜而渗析出来，而其他无机盐、微生物等却由于反渗透膜对这些物质的截留特性而不能透过膜，从而可以获得含菌量极低纯水。处理后的生产用纯水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 项目纯水制造过程中将产生浓缩水，纯水与浓缩水比例为4:1，项目纯水用量为15t/d，制纯水过程中产生浓缩水，其比例为4:1，故制纯水需水量18.75t/d，产生浓缩水3.75t/d，浓缩水水质与中水水质接近，可用于地面清洁。 主要污染工序： (一)环境影响因素分析 施工期环境影响因素分析 本项目生产车间为租赁厂房，施工期主要为室内装修和设备安装，主要污染物有废水、废气、固体废物、噪声。施工期短（约60d），污染物排放量少，故本环评对项目施工期环境影响影响进行简要说明。 1）、废水污染源分析 本项目施工人数约为15人，均不在项目内食宿；施工期根据建设方计划按60天计，项目施工期较短，污染物排放量较少，施工期生活污水依托厂房化粪池处理后排入市政污水管网。 2）、废气污染源分析 项目施工期主要为厂房改造和设备安装，不再进行混凝土搅拌、土石方等基础设施建设，基本无扬尘产生，对环境空气影响很小。 3）、噪声污染源分析 项目施工期主要为厂房改造和设备安装。项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如电锯、电锤、手工钻、木工电器及运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声。施工期产生的噪声声级情况见下表。 表5-1 施工期主要噪声源强声级预测值 施工阶段; 声源; 测距; 声级(dB). 厂房装修 设备安装; 电锯、电锤、手工钻、木工电器及运输车辆等; 5m; 80～95. 4）、固体废物污染 项目施工期主要为厂房装修和设备安装。 固体废物主要建筑垃圾与施工人员生活垃圾。施工期装饰过程及安装主要产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物形成建筑垃圾，其产生量约为1.0t，建筑垃圾均外运至建筑部指定点处置；施工人员及工地管理人员约15人，生活垃圾产生量按0.2kg/人•d计，则每天可产生约3kg的生活垃圾，垃圾经袋装收集、集中暂存，由环卫部门定期清运至垃圾处理场统一进行处理。 2、营运期环境影响因素分析 项目投入运营后，产生的外排污染物主要有废水、废气、固体废物、噪声。 本项目运营期污染环节详见表5-2。 表5-2 污染环节统计表 污染类型; 排放源; 污染物名称; 污染因子; 处理设施. 废水; 生活办公区; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 隔油池、化粪池. 生产车间; 生产废水; pH、COD、悬浮物; 自建污水处理站. 噪声; 各生产设备; 噪声; 等效连续A声级; 隔声、减震、消声. 废气; 丝印车间; 挥发性有机物; TVOC; UV光氧净化器+活性炭吸附装置. 厨房; 油烟废气; 油烟废气; 油烟净化器. 固体 废弃物; 开料车间; 废玻璃边角料; 一般固废; 外售给玻璃加工厂做原料. CNC车间; 废玻璃边角料; 一般固废. 贴膜车间; 废保护膜边角料; 一般固废; 外售废品公司. 钢化车间; 废硝酸钾; 一般固废; 厂家回收. 原料仓库; 废包装材料; 一般固废; 外售废品公司. 检验工序; 不合格产品; 一般固废; 外售废品公司. 污水处理间; 废玻璃渣; 一般固废; 外售给玻璃加工厂做原料. 洁净厂房空气净化系统; 废玻璃纤维、PP纤维; 一般固废; 厂家回收处理. 纯水制备车间; 废活性炭、废石英石、反渗透膜; 一般固废; 厂家回收处理. 喷涂、印刷车间; 废油墨、废洗版液; 危险废物HW12，危废代码：900-253-12; 委托有资质单位处置. 喷涂、印刷车间; 废油墨桶、溶剂桶; 危险废物HW49，危废代码：900-041-49. 废气吸收装置; 废活性炭. UV光氧净化器; 废UV灯管; 危险废物HW29，危废代码：900-023-29. 生活; 生活垃圾; /; 委托环卫部门清运. (二)产污环节及污染物排放特征分析 运营期产污环节及污染物排放特征分析 1、废气污染源分析 项目营运期产生的大气污染物主要是喷涂、印刷、洗版过程中产生的挥发性有机废气（以VOCs计）以及食堂油烟废气。产品生产开料、抛光工序均为湿式生产，无粉尘（颗粒物）产生。 （1）挥发性有机废气 项目喷涂、印刷、洗版工序使用的油墨、洗网水、各种溶剂（无水乙醇、丙酮）会产生挥发性有机废气，挥发性有机废气以VOCs计，连续排放。项目喷涂、印刷、洗版工序所用原料为水性油墨（1.5t/a）、无水乙醇（1.5t/a）、丙酮（1.5t/a）、洗网水（1.5t/a），参照《湖南省包装印刷行业VOCs排放量测算技术指南》表1中，水性油墨挥发性有机废气含量约为45%，洗版所用溶剂（无水乙醇、丙酮、洗网水）挥发性有机废气含量按17%计算，则项目喷涂、印刷、洗版工序产生的VOCs约为1.44t/a。项目每天工作8小时，年工作300天，则项目VOCs的产生速率为0.6kg/h。项目产污工序均位于厂房洁净车间内，工艺废气进入废气处理装置（UV光氧净化器+活性炭吸附装置）处理后经一根高度排放不低于15m高排气筒排放。废气收集效率按90%计，收集的VOCs量为1.30t/a，废气处理装置“UV光氧净化器+活性炭吸附”对工艺废气处理效率约为85%，废气处理塔风机风量按20000m3/h计，通风量约为1.44×108m3/a，VOCs产生浓度为9mg/m3，经处理后VOCs有组织排放量为0.20t/a，排放浓度1.35mg/m3。无组织排放量为0.14t/a。挥发性有机废气（以VOCs计）有组织、无组织排放总量为0.34t/a。 表5-3 挥发性有机废气产排情况一览表 污染物; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 环保措施; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放方式. VOCs; 1.30; 9.0; UV光氧净化器+活性炭吸附; 0.20; 1.35; 有组织 排放. VOCs; 0.14; /; /; 0.14; /; 无组织 排放. UV光解净化工作原理：处理工艺利用特质的高能臭氧UV紫外线光束照射挥发性有机气体，使其化学键裂解，利用高能臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，游离氧所携带正负电子，所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，臭氧对挥发性有机气体有极强的氧化作用，使其降解转化为低分子化合物（水和二氧化碳）。 （2）油烟废气 项目劳动定员300人，食堂使用煤气和电作能源，设4个灶台，规模为中型，居民食用油量约30g/人·d，油烟挥发量占总耗油量得2-4%，本次评价取平均值为3.0%，项目年运行300天，本项目使用电和天然气为能源。依据业主提供相关资料及《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关规定，本项目净化设施去除效率90%，风机风量为2000m3/h，每天工作时间约2h，项目油烟产生量为81kg/a、产生浓度约为16.8mg/m3，经油烟净化装置处理后的油烟排放量为8.1kg/a，排放浓度约为1.68mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中≤2.0mg/m3的标准要求。油烟净化器处理效率满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中中型食堂处理效率（不低于75%）要求。厨房油烟废气处理后经油烟专用道通至楼顶作高空排放。 2、废水污染源分析 项目营运期废水可分为生产废水和生活污水。 （1）生产废水 A纯水清洗废水、地面冲洗废水。 项目玻璃面板精雕、扫光、清洗工序采用纯水进行清洗浸泡，根据建设方提供的资料，项目生产需耗纯水15t/d，制纯水过程中产生浓缩水，其比例为4:1，故制纯水需水量18.75t/d，产生浓缩水3.75t/d，浓缩水不直接排放，用于地面清洁，故地面清洗废水产生量为1125t/a。 玻璃钢化后需使用超声波清洗机对钢化玻璃进行清洗处理，去除其表面的杂质、污垢，超声波清洗水为纯化水，用水量为9t/d，每天更换，故废水产生量为2700t/a；白片检验后，需使用超声波清洗机对玻璃盖板成品进行清洗处理，去除其表面的杂质、污垢，超声波清洗水为纯化水，用水量为6t/d，每天更换，故废水产生量为1800t/a。 B扫光清洗 扫光后的玻璃需进行浸泡清洗，此工序清洗水是通过环保清洗剂、自来水按照20：1比例配制而成，项目环保清洗剂使用量为10t/a，故自来水用量为200t/a，清洗浸泡槽用水量为4.2t/次，6d更换一次，清洗废水为弱酸性，加碱液调pH至6-9后进入自建污水处理站。 综上所述，项目生产总用水量为5825t/a，排水系数按照1.0计算，则项目废水排放量为5825t/a。建设单位生产废水集中收集至自建废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB18978-1996）三级标准后进入市政污水管网，再进入美桥污水处理厂，在美桥污水处理厂处理达标后排入邵水。自建污水处理站处理工艺见图5-3。 混合液回流 加碱调节pH值7~8 生产废水 格栅 收集调节池 絮凝反应池 初级沉淀池 水解酸化池 接触氧化池 二次沉淀池 清水池 出水外排 污泥干化池 污泥回流 污泥外运 投加絮凝剂PAC+PAM 市政污水管网 图5-3 自建污水处理站处理工艺流程图 类比《年产2500万片电容式触摸屏全贴合总成项目》生产废水水质，类比项目年生产玻璃盖板2500万片，生产工艺相同，污染物种类相同，项目生产废水污染物产生量及排放量见下表。 表5-4 项目生产废水污染物产生量及排放量一览表 污水 种类; 污染物 名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 削减量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 生产废水 5825m3/a; pH; 2-5; /; /; 6-9; /. CODcr; 600; 3.5; 3.03; 80; 0.47. SS; 1000; 5.83; 5.24; 10; 0.59. 氨氮; 40; 0.24; 0.06; 30; 0.18. （2）生活污水 项目投入使用后，预计有300名员工，在厂区就餐，不在厂区住宿，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中的用水定额，用水量以15m3/a·人计，年工作300d，则项目生活用水量为4500t/a，排水按0.8计，排水量为3600t/a，主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等，污水水质简单且浓度较低，通过隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，再进入美桥污水处理厂处理，在污水处理厂处理达标后排入邵水。废水产生情况见表5-5。 表5-5 项目生活污水污染物产生量及排放量一览表 污水种类; 污染物 名称; 产生浓度（mg/l）; 产生量（t/a）; 削减量 （t/a）; 排放浓度（mg/l）; 排放量 （t/a）. 生活 污水 3600m3/a; CODcr; 350; 1.26; 0.36; 250; 0.90. BOD5; 200; 0.72; 0.36; 100; 0.36. SS; 150; 0.54; 0.18; 100; 0.36. 氨氮; 35; 0.126; 0.036; 25; 0.09. 项目水平衡图见下图5-3。 损耗900 生活用水 隔油池、化粪池 4500 市政区污水管网 图5-4 水平衡图（单位：m3/a） 3600 5625 纯水制备 用于地面清洗 纯水制备 1125 4500 自建污水处理设施 4500 入市政污水管网 1125 超声清洗用水 扫光清洗用水 200 200 5825 新鲜水10325 3、噪声污染源分析 项目噪声源强见下表。 表5-6 项目噪声产生源强一览表 序号; 名称; 噪声级dB（A）; 备注. 1; 开料机; 75; 位于（1#厂房、2#厂房、3#厂房）各生产车间. 2; 超声波清洗机; 70. 3; 数控机床; 70. 4; 扫光机; 65. 5; 冰水机; 70. 6; 二次元; 70. 7; 翻板机; 70. 8; 喷涂机; 70. 9; 钢化炉; 65. 10; 模切机; 70. 11; 全自动贴合机; 70. 12; 全自动贴标机; 70. 13; 纯水制备机; 75. 14; 空压机; 90. 15; 真空泵; 85. 16; 中央空调风冷机; 80; 位于各厂房楼顶. 4、固体废物污染分析 项目生产过程中产生的固废主要是开料工序、精雕工序产生的废玻璃边角料，自建污水处理站沉淀池产生的废玻璃渣，空气净化系统产生玻璃纤维、PP纤维等滤料，原料拆封产生的废包装袋，贴膜产生的废保护膜边角料，钢化车间产生的废硝酸钾固体，喷涂、印刷工序的废油墨桶、废油墨、废洗版液，纯水制备系统产生的废活性炭、反渗透膜、废石英砂，废包装桶（废切削液桶、废油墨桶、废洗版液桶、废乙醇包装桶、废丙酮包装桶、废三乙醇胺包装桶），废气处理设施产生的废活性炭、废UV灯管，不合格产品，生活垃圾。 开料切割与精雕工序会产生废玻璃边角料，产生量约6.0t/a，属于一般工业固体废物，收集后卖玻璃加工厂作原料。 自建污水处理站自建污水处理站沉淀池会产生废玻璃渣，产生量约3.5t/a，属于一般工业固体废物，收集后卖玻璃加工厂作原料。 洁净车间空气净化系统会产生废玻璃纤维、PP纤维等过滤材料，产生量为0.5t/a，属于一般工业固体废物，收集后厂家定期回收处理（每年一次）。 原料仓库原材料拆封过程中会产生的废包装材料（纸箱、塑料袋），产生量约为1.5t/a，属于一般工业固体废物，集中收集后卖废品公司。 产品生产贴膜工序中有废保护膜边角料产生，产生量约0.5t/a，属于一般工业固废，废保护膜边角料集中收集后卖废品公司。 钢化车间中玻璃在钢化过程中会产生废硝酸钾，产生量约为0.5t/a，属于一般工业固体废物，收集后交厂家回收处理。 产品在喷涂、印刷工序中有废油墨、废洗版液，废油墨产生量约0.05t/a，废洗版液产生量约1.5t/a。废油墨、废洗版液属于危险废物，危废类别为HW12染料、涂料废物中非特定行业，危废代码为900-253-12，使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物，收集后存放至危废暂存间，定期交有资质单位处置。 纯水机使用过程中会产生纯水系统产生的废活性炭、反渗透膜、废石英砂，产生量约为0.5t/a，属于一般工业固体废物，收集后交生产厂家定期更换。 产品开料、丝印工序切削液、油墨、稀释剂使用过程中会产生废包装桶（废切削液桶、废油墨桶、废洗版液桶、废乙醇包装桶、废丙酮包装桶、废三乙醇胺包装桶），产生量约1t/a，废包装桶属于危险废物，危废类别为HW49其他废物中非特定行业，危废代码为900-041-49，含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物），收集后存放至危废暂存间，定期交有相应危废处理资质单位进行处置。 废气处理设施会产生废UV灯管，产生量约为0.08t/a，属于危险废物，废物类别为HW29含汞废物非特定行业，危废代码为900-023-29，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，收集后存放至危废暂存间，交有资质单位处理。 废气处理设施会产生废活性炭，产生量约为1.8t/a，废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49其他废物非特定行业，危废代码为900-041-49，含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物，收集后存放至危废暂存间，定期交有相应危废处理资质单位进行处置。 本项目在生产过程中有不合格产品产生，产生量约1t/a，属于一般工业固体废物，收集后卖玻璃加工厂作原料。 本项目共有员工300人，均在厂区就餐，不在厂区住宿，员工生活垃圾产生量为0.2kg/人.d，年工作300天，产生生活垃圾量为18t/年，经分类收集后交环卫部门处理。 项目内设置1间危废暂存间、1间一般固废暂存间。项目一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及修改单）贮存处置；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及修改单）贮存处置，并按照国家有关危险废物申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地环境保护部门进行危险废物的申报、转移等。上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术。首先从有用物料回收再利用着眼，化废为宝，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。 项目固废产生及处置情况见表5-7。 表5-7 固体废弃物产生排放量统计表 固废名称; 产生量; 固废属性; 危废代码; 处理方式. 废活性炭（废气处理设施）; 1.8t/a; 危险废物; 900-041-49; 交有相应危废处理资质单位进行处置. 废包装桶; 1t/a; 危险废物; 900-041-49; 交有相应危废处理资质单位进行处置. 废UV灯管; 0.08t/a; 危险废物; 900-023-29; 交有相应危废处理资质单位进行处置. 废油墨; 0.05t/a; 危险废物; 900-253-12; 交有相应危废处理资质单位进行处置. 废洗版液; 1.5t/a; 危险废物; 900-253-12; 交有相应危废处理资质单位进行处置. 废活性炭、反渗透膜、废石英砂; 0.5t/a; 一般工业固废; /; 厂家回收. 玻璃纤维、PP纤维; 0.15t/a; 一般工业固废; /; 收集后委托环卫部门清运. 废包装材料（纸箱、塑料袋）; 1.5t/a; 一般工业固废; /; 集中收集后卖废品公司. 废玻璃边角料; 6.0t/a; 一般工业固废; /; 外卖给玻璃工厂作原料. 废玻璃渣; 3.5t/a; 一般工业固废; /; 外卖给玻璃工厂作原料. 废硝酸钾; 0.5t/a; 一般工业固废; /; 厂家回收. 废保护膜; 0.5t/a; 一般工业固废; /; 集中收集后卖废品公司. 不合格产品; 1t/a; 一般工业固废; /; 外卖给玻璃工厂作原料. 生活垃圾; 18t/a; /; /; 分类收集，环卫部门清运.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 喷涂、印刷、洗版 | VOCs | 9.0mg/m3、1.30t/a |  | 1.35mg/m3、0.20t/a |  |
|  | 厨房 | 油烟废气 | 16.8mg/m3、81kg/a |  | 1.68mg/m3、8.1kg/a |  |
| 水污 染物 | 生产车间 | 生产废水 | 5825t/a |  |  |  |
|  |  | CODcr | 600mg/L | 3.5t/a | 80mg/L | 0.47t/a |
|  |  | SS | 1000mg/L | 5.83t/a | 10mg/L | 0.59t/a |
|  |  | 氨氮 | 40mg/L | 0.24t/a | 30mg/L | 0.18t/a |
|  | 员工办公生活 | 生活污水 | 3600t/a |  |  |  |
|  |  | CODcr | 350mg/L | 1.26t/a | 250mg/L | 0.90t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.72t/a | 100mg/L | 0.36t/a |
|  |  | SS | 150mg/L | 0.54t/a | 100mg/L | 0.36t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L | 0.126t/a | 25mg/L | 0.09t/a |
| 固体 废物 | 丝印车间 | 废洗版液 | 1.5t/a |  | 交由有相应危废处理资质单位进行处置 |  |
|  |  | 废油墨桶、废溶剂桶、废清洗剂桶 | 1t/a |  |  |  |
|  |  | 废油墨 | 0.05t/a |  |  |  |
|  | 废气处理设施 | 废UV灯管 | 0.08t/a |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 1.8t/a |  |  |  |
|  | 纯水制备 | 废活性炭、石英砂、废渗透膜 | 0.5t/a |  | 厂家回收 |  |
|  | 空气净化系统 | 玻璃纤维、PP纤维等滤料 | 0.5t/a |  | 厂家回收 |  |
|  | 原料仓库 | 废包装材料（纸箱、塑料袋） | 1.5t/a |  | 收集后卖废品公司 |  |
|  | 开料、精雕车间 | 废玻璃边角料 | 6.0t/a |  | 外卖给玻璃工厂作原料 |  |
|  | 废水处理 | 废玻璃渣 | 3.5t/a |  | 外卖给玻璃工厂作原料 |  |
|  | 钢化车间 | 废硝酸钾 | 0.5t/a |  | 厂家回收 |  |
|  | 贴膜车间 | 废保护膜 | 0.5t/a |  | 收集后卖废品公司 |  |
|  | 检验区 | 不合格产品 | 1t/a |  | 外卖给玻璃工厂作原料 |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 18t/a |  | 分类收集，环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为开料机、引风机、精雕机、切割机、丝印机、空压机及风机等，其噪声源强分别为65-90dB(A)。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目生产车间为租赁厂房，施工期主要为室内装修和设备安装，主要污染物有废水、废气、固体废物、噪声。施工期短（约60d），污染物排放量少，故本环评对项目施工期环境影响影响进行简要说明。 1、环境空气影响分析 项目施工期主要为厂房改造和设备安装，不再进行混凝土搅拌、土石方等基础设施建设，基本无扬尘产生，对环境空气影响较小。 2、噪声环境影响分析 施工期的噪声源主要是设备安装过程中机械零部件撞击、电钻等噪声，噪声级值为80～95dB(A)，设备安装时间较短，且为室内安装，产生噪声经厂房隔音与至厂界距离传播过程的衰减，预计能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）标准要求。 3、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物包括废设备包装品和设备安装调试工人生活垃圾。废设备包装品由专人及时进行收集，生活垃圾委托环卫部门清运，对于固体废物应集中堆放及时清理，施工单位应按规定办理好固废处置手续，外运到有关部门指定的建筑固废倾倒场，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。 4、施工废水影响分析 施工期间废水排放主要是施工现场工人排放的生活污水。生活污水污染因子主要是pH值、COD、BOD5、悬浮物、氨氮，废水排放量小，施工期生活污水依托厂房内化粪池处理后排入市政污水管网，通过市政污水管网进入美桥污水处理厂，在污水处理厂处理达标后排入邵水，施工期废水对周边地表水环境影响较小。 运营期环境影响分析： 本项目营运期产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固体废物等。 ### 1、废水对周围环境的影响分析 项目营运期废水可分为生产废水和生活污水。 由工程分析可知，项目生产废水产生量为5825t/a（19.42t/d），建设方拟将生产废水经自建废水处理站（处理能力为50t/d，处理能力满足生产要求）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政污水管网，通过市政污水管网进入美桥污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排入邵水。环评要求建设单位应加大对废水处理设施的管理，生产废水处理设施的设计处理量为50t/d，确保废水达标排放，设置50m3的事故池及事故污水自动切断系统，避免废水事故性排放，发生事故时应加紧对废水处理设施的抢修，不能及时恢复的，应停止生产；同时建设方应对项目生产废水处理系统及生产废水事故池进行池底、池壁防渗处理，避免未经处理的生产废水对地下水造成污染。 项目生活污水排放3600t/a（12t/d），经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，再进入美桥污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排入邵水。 综上所述，根据地表水环境影响评价技术导则，项目废水排放方式为间接排放，项目地表水评价等级属于三级B。 废水经美桥污水处理厂处理达标排放的水质情况见下表。 表6-1 项目污水排放情况 项目; 水量（t/a）; pH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 生产废水排水水质(mg/L); 5825; 6-9; 80; /; 10; 30. 生活污水排水水质(mg/L); 3600; 6-9; 250; 100; 100; 25. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值(mg/L); /; 6-9; 500; 300; /; /. 污水厂出水水质(mg/L); /; 6-9; 50; 10; 10; 5. 污染物排放量（t/a）; /; /; 0.47; 0.04; 0.10; 0.05. 污水处理厂接纳项目污水的可行性分析： （1）水量 原邵东县城污水处理厂（采取BOT运营模式，又名美桥污水处理厂），厂址位于软塘村，2003年取得原湖南省环保局的批复，批复规模为8×104m3/d，实际建设一期工程，规模为4×104m3/d，于2009年11月建成投产，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准，2009年11月30日通过原湖南省环保局委托邵阳市环保局组织的环保竣工验收（环验[2009]16号）。二期工程建设规模为4×104m3/d，2013年11月25日获邵阳市环境保护局的环评批复（邵市环评[2013]157号），2014年12月21日获邵阳市环境保护局的环评变更批复（邵市环评[2014]125号），变更后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。二期工程已投入运营。 （2）水质 本项目的废水为生产废水、生活污水，水质简单，污染物排放浓度处理后达《污水综合排放标准》（GB18978-1996）三级标准后，符合美桥污水处理厂进水水质要求，故项目废水不会对污水处理厂的进水水质产生明显影响，不会影响其正常运行。 （3）管网铺设 美桥污水处理厂一、二期工程负责邵东市邵水河与桐江以北城区的污水，总服务面积26km2。根据环评现场勘察，项目周边有配套市政污水管网，在污水处理厂纳污范围内，废水排入是可行。 综上所述，从水质、水量以及污水管网铺设情况三个方面综合分析，项目废水排入兴隆工业污水处理厂是可行可靠的。项目污水经上述处理后，对周边环境影响很小。 废水管理相关信息 项目废水排放管理见表6-2至表6-5。 表6-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施 名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、SS、BOD5、氨氮; 排至美桥污水处理厂; 非稳定连续; 1#废水处理设施; 隔油池、化粪池; 隔油、沉淀; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间 处理设施排放. 2; 生产废水; pH、COD、SS、氨氮; 排至美桥污水处理厂; 稳定连续; 2#废水处理设施; 自建污水处理站; 物化处理+厌氧生物处理; DW002; 是 □否; □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 车间或车间 处理设施排放. a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 表6-3 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a）. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW 001; COD; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，总磷、氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 500. BOD5; 300. pH; 6-9. TP; 8. 氨氮; 45. SS; 400. 2; DW 002; pH; 6-9. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45. a 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 表6-4 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODcr; 250; 0.003; 0.9. 氨氮; 25; 0.0003; 0.09. 2; DW002; CODcr; 80; 0.0016; 0.47. 氨氮; 30; 0.0006; 0.18. 全厂排放口合计; CODcr; 1.37. NH3-N; 0.27. 表6-5 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数（a）; 手工监测频次（b）; 手工测定方法（c）. 1; DW002; COD; □自动 手工; /; /; 否; /; 2个混合样; 1次/年; 重铬酸钾法. 2; 氨氮; 水杨酸分光光度法. a 指污染物采样方法，如 “混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”。 b 指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等。 c 指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等。. ### 2、大气环境影响分析 项目营运期产生的大气污染物主要是喷涂、印刷、洗版过程中产生的挥发性有机废气（以VOCs计）以及油烟废气。产品生产开料、抛光工序均为湿式生产，无粉尘（颗粒物）产生。 （1）挥发性有机废气 项目喷涂、印刷、洗版工序使用的油墨、洗网水、各种溶剂（无水乙醇、丙酮）会产生挥发性有机废气，挥发性有机废气以VOCs计，连续排放，产生的VOCs约为1.44t/a，产生速率为0.6kg/h。项目产污工序均位于厂房洁净车间内，工艺废气经洁净车间空气净化系统带出后，经废气处理设施“UV光氧净化器+活性炭吸附”处理后VOCs有组织排放量为0.20t/a，排放浓度1.35mg/m3。无组织排放量为0.14t/a。挥发性有机废气（以VOCs计）有组织、无组织排放总量为0.34t/a。排放浓度符合《湖南印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)中的标准限值，预计对周边环境影响不大。 （2）油烟废气 项目劳动定员300人，食堂规模为中型，居民食用油量约30g/人·d。依据业主提供相关资料及《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关规定，项目油烟产生量为81kg/a、产生浓度约为16.8mg/m3，净化设施去除效率90%，经油烟净化装置处理后的油烟排放量为8.1kg/a，排放浓度约为1.68mg/m3，厨房油烟废气处理后经油烟专用道通至楼顶排放。排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中≤2.0mg/m3的标准要求，油烟净化器处理效率满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型食堂处理效率（不低于75%）要求。 本项目VOCs排放的形式分为有组织排放、无组织排放。项目估算模式预测参数见表6-6，项目废气排放源强及预测参数详见表6-7。 表66 估算模式预测参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 50万. 最高环境温度/℃; 39.4. 最低环境温度/℃; -4.8. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表6-7 项目有组织废气（VOCs）排放源强及预测参数表 点源 名称; 排气 筒高度; 排气 筒内径; 烟气量; 烟气出口温度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. VOCs. 符 号; —; H; D; Q; T; Hr; Cond; QTVOC. 单 位; —; m; m; m3/h; ℃; h; —; kg/h. 数 据; P1; 15; 0.6; 20000; 25; 2400; 正常; 0.0083. 本项目评价因子VOCs标准值见下表。 表6-8 评价因子和评价标准表（小时均值） 评价因子; 标准值（μg/m3）; 标准来源. VOCs; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1总挥发性有机物空气质量浓度参考限值. 针对有组织有机废气排放量，采用AERSCREEN软件计算后本项目挥发性有机废气最大浓度占标率为0.04%，D10为0m，大气污染物的排放对周边大气环境的影响较小。 表6-9 项目无组织废气（VOCs）排放源强及预测参数表 污染物; 源强(kg/h); 等效面源长×宽×高(m); Pmax（%）. 长（m）; 宽（m）; 高（m）. 无组织排放; 2#厂房; VOCs; 0.083; 50; 40; 6; 6.66. 针对无组织有机废气排放量，采用AERSCREEN软件计算后本项目挥发性有机废气最大浓度占标率为6.66%，D10为0m，大气污染物的排放对周边大气环境的影响较小。 根据表6-7、6-9预测结果，本项目大气环境影响评价等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 大气环境防护距离 根据估算模式（AERSCREEN）的计算结果，本项目无组织排放在厂界外无超标点，因此本项目不设置大气防护距离。 本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。本项目大气污染物有组织排放量核算无组织排放量核算分别见表6-10、表6-11，项目大气污染物年排放量核算表见表6-12。 表6-10 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; DA001; VOCs; 1.35; 0.0083; 0.20. 主要排放口合计 （有组织排放总计）; VOCs; 0.20. 表6-11 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; /; 丝印、洗版; VOCs; 加强通风; 《湖南印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017); 4.0mg/m3; 0.14. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.14. 表6-12 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; VOCs; 0.34. 综上，项目挥发性有机废气能得到妥善处理并达标排放，对周边环境影响不大。 ### 3、声环境影响分析 本项目产生的强噪声的生产设备主要为引风机、精雕机、切割机、丝印机等，其噪声源强分别为65-95dB(A)。经隔声、减震、消声等降噪措施治理后，噪声值可以削减20dB（A）。主要产噪设备及分布见表5-6。 项目为新建项目，根据导则要求，进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量。因此，本次评价以项目厂界噪声贡献值作为评价量。 运营期间的噪声源的预测按点源衰减模式，可以估算出距声源不同距离的噪声值。预测模式如下： 式中：LAeq——距r米处的噪声预测值，dB（A）。 r——为距声源的距离（m）。 r0——为参考点距离（m）。 本次预测主要是针对各声源对厂界贡献值进行预测，项目运营期正常情况下噪声预测结果见下表。 表6-13 运营期主要产噪设备预测统计结果 预测点位; 与噪声源距离(m); 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 预测值dB(A); 标准值dB (A); 评价结果; 备注. 东厂界; 10m; 55.0; /; 55.0; 60; 达标; 夜间不生产，故不对夜间噪声预测。. 南厂界; 15m; 51.5; /; 51.5; 60; 达标. 西厂界; 15m; 51.5; /; 47.0; 60; 达标. 北厂界; 50m; 41.1; /; 41.1; 60; 达标. 南面20m宋家塘社区最近居民楼; 35m; 44.1; 50.3; 51.3; 60; 达标. 西面20m宋家塘社区最近居民楼; 35m; 44.1; 52.8; 53.4; 60; 达标. 东北面尚德幼儿园; 70m; 38.1; 57.3; 57.4; 60; 达标. 由上表可知，拟建项目各厂界昼间噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值，项目厂界噪声值达标，敏感点声环境质量标准符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。故项目运营期噪声对周边声环境的影响较小。 ### 4、固体废物环境影响分析 项目生产过程中产生的固废主要是开料工序、精雕工序产生的废玻璃边角料，自建污水处理站沉淀池产生的废玻璃渣，空气净化系统产生玻璃纤维、PP纤维等滤料，原料拆封产生的废包装袋，贴膜产生的废保护膜边角料，钢化车间产生的废硝酸钾固体，喷涂、印刷工序的废油墨桶、废油墨、废洗版液，纯水制备系统产生的废活性炭、反渗透膜、废石英砂，废包装桶（废切削液桶、废油墨桶、废洗版液桶、废乙醇包装桶、废丙酮包装桶、废三乙醇胺包装桶），废气处理设施产生的废活性炭、废UV灯管，不合格产品，生活垃圾。 开料切割与精雕工序会产生废玻璃边角料，产生量约6.0t/a，属于一般工业固体废物，收集后卖玻璃加工厂作原料。 自建污水处理站自建污水处理站沉淀池会产生废玻璃渣，产生量约3.5t/a，属于一般工业固体废物，收集后卖玻璃加工厂作原料。 洁净车间空气净化系统会产生废玻璃纤维、PP纤维等过滤材料，产生量为0.5t/a，属于一般工业固体废物，收集后厂家定期回收处理（每年一次）。 原料仓库原材料拆封过程中会产生的废包装材料（纸箱、塑料袋），产生量约为1.5t/a，属于一般工业固体废物，集中收集后卖废品公司。 产品生产贴膜工序中有废保护膜边角料产生，产生量约0.5t/a，属于一般工业固废，废保护膜边角料集中收集后卖废品公司。 钢化车间中玻璃在钢化过程中会产生废硝酸钾，产生量约为0.5t/a，属于一般工业固体废物，收集后交厂家回收处理。 产品在喷涂、印刷工序中有废油墨、废洗版液，废油墨产生量约0.05t/a，废洗版液产生量约1.5t/a。废油墨、废洗版液属于危险废物，危废类别为HW12染料、涂料废物中非特定行业，危废代码为900-253-12，使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物，收集后存放至危废暂存间，定期交有资质单位处置。 纯水机使用过程中会产生纯水系统产生的废活性炭、反渗透膜、废石英砂，产生量约为0.5t/a，属于一般工业固体废物，收集后交生产厂家定期更换。 产品开料、丝印工序切削液、油墨、稀释剂使用过程中会产生废包装桶（废切削液桶、废油墨桶、废洗版液桶、废乙醇包装桶、废丙酮包装桶、废三乙醇胺包装桶），产生量约1t/a，废包装桶属于危险废物，危废类别为HW49其他废物中非特定行业，危废代码为900-041-49，含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物），收集后存放至危废暂存间，定期交有相应危废处理资质单位进行处置。 废气处理设施会产生废UV灯管，产生量约为0.08t/a，属于危险废物，废物类别为HW29含汞废物非特定行业，危废代码为900-023-29，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，收集后存放至危废暂存间，交有资质单位处理。 废气处理设施会产生废活性炭，产生量约为1.8t/a，废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49其他废物非特定行业，危废代码为900-041-49，含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物，收集后存放至危废暂存间，定期交有相应危废处理资质单位进行处置。 本项目在生产过程中有不合格产品产生，产生量约1t/a，属于一般工业固体废物，收集后卖玻璃加工厂作原料。 本项目生活垃圾产生量为18t/年，经分类收集后交环卫部门处理。 项目内设置1间危废暂存间、1间一般固废暂存间。项目一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及修改单）贮存处置；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及修改单）贮存处置，并按照国家有关危险废物申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地环境保护部门进行危险废物的申报、转移等，环评对危废管理提出以下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目危险废物对周围环境影响较小。 综上，本项目固体废物经采取以上措施后均能得到综合利用和妥善处理，对周围环境影响较小。 5、土壤影响分析 本项目为智能家具制造，根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目属于其他行业，属于Ⅳ类项目，项目属于污染影响型项目。项目占地面积为1.92公顷（1.92公顷＜5公顷），占地规模为小型。项目周边环境属于不敏感区域。根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险分析 本环评事故风险评价不考虑工程外部事故风险因素(如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等)，主要考虑可能对厂区外敏感点和周围环境造成污染的危害事故，假想事故应当是可能对厂区外敏感点和周围环境造成最大影响的可信事故。 6.1、风险调查 1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目原料丙酮、乙醇列入重大危险源辨识的范围内，故本项目存在风险源。项目危险单元为丝印车间、原料仓库，其主要危险、有害因素均为原料泄漏，火灾或爆炸产生的伴生/次生污染物CO、挥发性有机物。建设项目风险源基本情况见下表。 表6-14 建设项目风险源调查表 序号; 危险物质; 消耗量（t/a）; 最大贮存量（t）; 临界量（t/a）; 存储位置. 1; 无水乙醇; 1.5; 0.5; 500; 原料仓库（分区存储）. 2; 丙酮; 1.5; 0.5; 10. 备注：相关物料的理化性质见表1-3下原辅材料理化性质说明。 2）环境敏感目标调查 项目主要环境敏感目标分布情况详见表3-4。 6.2、环境风险潜势初判及环境风险评价工作等级 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见表6-15。 表6-15 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. P的分级确定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= q1/Q1+ q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据调查，本项目不设物料储罐，原料根据公司需求由物料生产厂家进行配送，购入后以桶装（无水乙醇、丙酮）方式在原料仓库储存。项目危险物质存储情况见表6-16。 表6-16 项目物料存储情况 序号; 物质名称; 实际最大储存量（t）; 风险物质临界量(t); q/Q. 1; 无水乙醇; 0.5; 500; 0.001. 2; 丙酮; 0.5; 10; 0.05. 合计; 0.051. 根据以上分析，项目Q值小于1，故环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分见下表。 表6-17 风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据以上分析，本项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 6.3、风险识别 1）物质风险识别 本项目物质环境风险识别见下表。 表6-18 物质环境风险识别 危险物质; 无水乙醇、丙酮. 危险单元分布情况; 无水乙醇、丙酮：主要分布在原料仓库、丝印车间。. 可能影响环境途径; 原料仓库、丝印车间：无水乙醇、丙酮泄露、火灾爆炸产生的伴生/次生污染物CO、挥发性有机物通过大气扩散影响周边大气环境质量。. 风险类型; 泄漏，火灾，爆炸. 2）生产单元风险识别 针对项目生产工艺的特点，结合物质危险性识别以及各生产系统和环节对周边环境的影响程度，项目生产过程中的环境风险及有害因素主要为废气事故排放，具体如下： 1）废气处理装置故障或活性炭吸附饱和失效，导致喷漆废气未经处理直接排放； 2）活性炭吸附饱和失效，导致挥发性有机废气超标排放； 3）污水处理站事故排放污染周边地表水、地下水、土壤环境。 6.4、环境风险分析 本项目环境风险危害后果见下表。 表6-19 危害后果 事故类型; 危害后果. 环境空气; 地表水; 地下水; 土壤. 泄漏; 挥发性物料会挥发进入大气，降低环境空气质量。; /; /. 火灾、爆炸; 无水乙醇、丙酮泄露、火灾爆炸产生的伴生/次生污染物CO、挥发性有机物通过大气扩散影响周边大气环境质量。; /; /; /. 废气事故排放; 废气处理装置故障， VOCs可能超标排放，对比正常工况下最大落地浓度将大大增加，降低周边环境空气质量。; 污水处理站事故排放污染周边地表水邵水水质。; 污水处理站事故排放污染周边地下水水质。; 污水处理站事故排放污水下渗污染土壤环境。. 6.5、环境风险防范措施及应急要求 环境风险管理是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 本项目存在危险物质（无水乙醇、丙酮）的泄漏、火灾/爆炸产生的伴生/次生污染物CO、挥发性有机物及废气事故排放等环境风险事件，需采取相应的风险防范措施，以降低各类风险事故发生的概率。具体措施详见表6-20。 表6-20 环境风险防范措施 防范要求; 措施内容. 加强教育 强化管理; 必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则。. 必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。. 对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩带上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知救援中心和厂外消防队，启动外界应急救援计划。. 加强员工的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸。. 安排专人负责全厂的安全管理，要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。. 按照《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。. 运输过程风险防范; 运输路线; 须考虑尽量避开商住区等敏感点，大大减少运输事故发生时对商住区等敏感点的影响。. 运输车辆; 必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。. 运输人员; 准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。. 运输包装; 有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）、《危险货物包装标志》（GB190-2009）等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。. 运输装卸; 严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》（JT3130-2013）、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT3145-2004）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2012）等；危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。. 贮存过程; 场所; 严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。. 管理人员; 必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。. 标识; 贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬。. 布置; 原料贮存场所、加工车间、成品仓库的布置必须符合《建筑设计防火规范》中相应的消防、防火防爆要求。. 消防设施; 在生产车间、原料贮存场所中配备足量的ABC干粉灭火器，由于各种化学品等引起的火灾不能利用消防水进行灭火，只能用ABC干粉等来灭火，用水降温。. 生产过程; 设备检修; 火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。. 员工培训; 公司应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。. 巡回检查; 必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。. 环保设施防治措施; （1）及时更换活性炭确保有机废气处理效率。 （2）定期检修设备，加强日常维护保养，避免或减少故障发生，确保设备处于正常的工作状态。 （3）加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环境意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。 （4）废水处理站、废气净化系统应由有资质的单位进行设计，配套双电源保护系统，确保其处理效率和稳定运行。 （5）注重废水、废气防治设施的维护，使其长期保持最佳工作状况。在定期检修工程主体设备时，同时检查和维护各主要废气净化系统、废水处理设施，以确其正常运行。 （6）一旦发现废水处理设备、废气净化系统设施运行不正常，应立即对废水处理设备、废气净化设施进行检修，若该设施一时难以修复，应立即采取紧急措施使主体设备停止生产，待环保设施检修完毕能够正常投入使用时，再共同投入使用。. 6.6、分析结论 本项目风险事故主要为容器破损导致无水乙醇、丙酮泄漏进入大气环境，无水乙醇、丙酮火灾/爆炸产生的伴生/次生污染物CO、挥发性有机物，废气处理设施失效挥发性有机物超标排放，废水处理站事故排放等环境风险事故；发生事故时，一方面风险物料或者生产废气事故排放直接进入大气环境，生产废水排入周边地表水、地下水、土壤，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定环境风险应急预案，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需的危险化学品安全知识和技能，严格遵守危险化学品安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 建设项目环境风险简单分析内容表见表6-21。 表6-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南诺际电子科技有限公司年产8000万片玻璃盖板建设项目. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （邵东）市; （）县; 公园路原永吉纸品有限公司厂房. 地理坐标; 经度; 东经 111.7219; 纬度; 北纬 27.2555. 主要危险物质及分布; 无水乙醇、丙酮；原料仓库、丝印车间. 环境影响途径及危害后果（大气）; 具体见“风险识别内容”表6-19. 风险防范措施要求; 明确“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系要求， 配备必要的消防与报警设施；. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目主要环境风险为容器破损导致无水乙醇、丙酮泄漏，无水乙醇、丙酮火灾/爆炸产生的伴生/次生污染物CO、挥发性有机物造成的大气污染环境风险事件，污水处理站事故排放造成地表水、地下水污染环境风险事件。企业制定应急预案，落实风险防范措施，可有效降低环境风险事件发生概率，或发生环境风险事件使环境不良影响降至最低，使项目环境风险是可以承受的。本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。. 7、环境管理与监测计划 7.1环境管理 1、环境管理机构设置与职责 项目运行期设置环境保护专门机构，定员2～3人，实行主要领导负责制。 公司环境保护管理机构的主要职责是： （1）贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准，制定本项目环境管理制度与管理办法； （2）建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作； （3）拟定企业的环保工作计划并进行实施，配合企业领导完成环境保护责任目标； （4）组织企业环境监测工作，检查环境保护设施的运行情况，建立监控档案； （5）协调企业所在区域的环境管理； （6）开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质； （7）组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术； （8）负责日常环境保护管理工作； （9）接受省、市各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。 2、建立健全环境保护管理制度 本评价提出主要环保管理制度内容见表6-22，环保设施管理规程见表6-23。 表6-22 环境保护管理制度表 实施部门; 主要内容. 安环部; 1、制定内部环境保护审核、例会制度. 2、环境质量管理目标与指标统计考核制度. 3、清洁生产管理与审计制度. 4、内部环境管理、监督与检查制度. 5、环保设施与设备定期检查、保养和维护管理制度. 6、环境保护定期、不定期监测与污染源监控计划制度. 7、环境保护档案管理与环境污染事故应急处置管理规定. 8、危险化学品贮运、使用联单管理制度. 9、危险废物贮存、安全处置转移联单登记制度. 10、制定环境风险事故报告制度. 11、环境保护宣传、教育与培训制度. 12、环境保护岗位职责奖惩制度. 表6-23 环保设施管理规程表 实施部门; 主要管理内容. 安环部; 1、废水、废气处理设施设备使用、维护和管理规程. 2、污水处理站维护和保养管理规程. 3、工艺废气净化装置维护和管理规程. 4、隔声、消声设备与设施维护和保养管理规程. 5、环保设备安全操作规程及安全管理规章. 6、企业生态环境保护与环境绿化规划. 7、重点环保设施污染控制点巡回检查制度. 3、危险物质管理措施： 原料仓库设置要求： 1）基础必须防渗，防渗层必须为砼结构。 2）堆放高度应根据地面承载能力确定。 3）应设计建造径流疏导系统。 4）堆放场要做好防风、防雨、防晒。 5）仓库化学品存放处应设置围堰，防止包装桶破裂溶剂外流。 6）化学品种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料向所在县级以上环保部门申报登记。 7）化学品（各种溶剂）管理台帐和管理计划的登记备案。通过湖南省固体废物管理平台提供的危险废物转移管理台帐登记功能进行登记以及根据管理台帐和近年生产计划，制订管理计划，并报所在地县级以上地方环保部门备案。 8）危险废物产生单位委托有资质单位处理处置危险废物时，必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单。 凡是与环境污染有关的各生产岗位必须明确环境管理任务和责任，并将其列入岗位职责，与其经济利益挂钩，定期检查、考核，使企业环境管理制度落到实处。 7.2监测计划 为切实搞好废水、废气的达标排放及污染物排放总量控制，应制定科学、合理的环境监测计划以监视污染治理设施的运行。总的思路是搞好监测治理保证工作、任务合理、经济可行。在监测计划中一部分由当地环境保护部门根据环境管理的需要实施定期监测；日常监测部分则由企业自行承担，并将监测数据反馈于生产系统，促进生产与环保协调发展。 本项目监测计划建议如下： （1）废水监测 监测采样点：生产废水排放口 定期监测项目：废水量、pH、SS、CODcr、氨氮。 监测频率：每年一次。 监督性监测由当地环境监测站进行，建议采样点与监测项目同上，建议每年进行一次监督性监测。 （2）大气监测 有组织监测项目如下： 废气处理设施排放口：废气量、挥发性有机物（以VOCs计）。 监测时间与监测频率：项目投产并正常运行后，摸清废气排放规律，在此基础上优化采样频率，每年一次，并随机抽查。 无组织监测项目如下： 厂界四周：挥发性有机物（以VOCs计）。 监测时间与监测频率：项目投产并正常运行后，摸清废气排放规律，在此基础上优化采样频率，每年一次，并随机抽查。 （3）噪声监测 监测项目：等效连续 A 声级 监测点：厂界。 监测时间与监测频率：每季度监测一期，每期2天，每天昼夜各一次。根据监测结果分析设备运行状态，确定改进措施。 （4）固体废物监控 应严格管理项目营运过程中产生的各种固体废物，定期检查各种固体废物尤其是危险废物的处置情况及去向。 8、环保投资估算与环保设施验收一览表 项目建成正式投入生产前，将成立环境管理机构，明确环境管理人员，建立健全环境管理制度，贯彻清洁生产促进法，加强环保设施的运行管理，确保各项污染物达标排放。项目总投资5000万元，环保投资324万元，占总投资6.48%，环保投资情况见下表。 表6-24 环保投资情况一览表 序号; 时间区段; 项目; 投资金额 （万元）. 1; 营运期; 化粪池、雨污分流（依托厂房配套管网）; 0. 2; 隔油池; 0.5. 3; 自建污水处理站; 15. 4; 洁净厂房空气净化系统; 220. 5; UV光氧净化器+活性炭吸附装置+15m排气筒; 35. 6; 油烟净化器+油烟废气收集管道; 2.5. 7; 洁净厂房隔声间; 38. 8; 基础减震、消声降噪措施; 3. 9; 一般工业固废暂存间; 3. 10; 危废暂存间; 2. 11; 接液盘、围堰、截流沟、应急池; 5. 合 计; 324. 项目建成正式投入生产前，将成立环保机构，明确环境管理人员，建立健全环境管理制度，严格落实环保“三同时”制度，贯彻清洁生产促进法，加强环保设施的运行管理，确保各项污染物达标排放。建成后需进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运营。本项目环保验收项目详见下表。 表6-25 项目环保设施验收一览表 序号; 项目内容; 环保设施; 执行标准. 1; 生活污水; 隔油池，化粪池、雨污分流（依托厂区配套设施）; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 2; 生产废水; 自建污水处理站（处理工艺：格栅+絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+沉淀+过滤）. 3; 工艺废气; 洁净厂房空气净化系统; 《湖南印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017). 4; UV光氧净化器+活性炭吸附装置+15m排气筒. 5; 油烟废气; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 6; 设备噪声; 洁净厂房隔声间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 7; 基础减震、消声降噪措施. 8; 一般工业固废; 固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001). 9; 危险废物; 危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 10; 环境风险; 接液盘、围堰、截流沟、应急池; /. 9、排放口规范设置 向环境排放污染物的排污口必须规范化，项目的废气、噪声、一般固废、危险废物排污口挂污染物排放口标志，排放口标志应按照《环境保护图形标志 排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志 固体废物储存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置环境保护图形标志牌。污染物排放口的环保图形标志牌，应当设置在靠近采样点的醒目处。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 员工 | 生活污水 | 经隔油池、化粪池处理达标后排入市政污水管网。 | 对周围环境影响很小 |
|  | 生产 | 生产废水 | 经自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网。 |  |
| 大 气 污 染 物 | 喷涂、印刷、洗版 | VOCs | 经废气处理设施UV光氧净化器+活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放。 | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 经油烟净化器处理后达标排放。 |  |
| 固 体 废 物 | 喷涂印刷 | 废洗版液、废油墨桶、废油墨、废清洗溶剂（桶） | 交由有相应危废处理资质单位进行处置 | 对周围环境影响很小 |
|  | 废气处理 | 废活性炭、废UV灯管 |  |  |
|  | 纯水制备 | 废石英砂、渗透膜、废活性炭 | 厂家回收 |  |
|  | 开料、精雕、包装车间 | 废玻璃边角料、不合格产品 | 外卖给玻璃工厂作原料 |  |
|  | 废水处理站沉淀池 | 废玻璃渣 | 外卖给玻璃工厂作原料 |  |
|  | 洁净厂房 | 玻璃纤维、PP纤维等滤料 | 厂家回收 |  |
|  | 钢化车间 | 废硝酸钾 | 厂家回收 |  |
|  | 贴合车间 | 废保护膜 | 收集后卖废品公司 |  |
|  | 原料仓库 | 废包装袋（塑料袋、纸箱） | 收集后卖废品公司 |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 分类收集，环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 主要噪声源设备布置在净化车间内隔声，空压机、风冷机组采取基础减震、隔声、消声、吸声等措施。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无。 |  |  |  |  |

产业政策相符性、选址合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目属于其他电子元件制造项目，不属于《国家产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励发展类，也不属于限制类或禁止类范围；故本项目符合国家产业政策要求。 2、与相关政策符合性分析 （1）用地符合性分析 本项目位于邵东市公园路原永吉纸品有限公司厂房内，周边配套设施完善，交通方便，原材料和产品的运输方便，地理位置优越，根据永吉纸品有限公司《年产3亿个红包和5000万本笔记本生产项目环境影响报告表的批复》邵市环评[2013]71号（见附件），项目拟建地位于邵东市经济开发区老工业区范围内，为工业用地，用地性质符合条件。 （2）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》相符性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》：重点地区严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 根据《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》：要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造、制药等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 根据2018年11月19日生态环境部部长信箱《关于无工业园区就不能新建涉VOCs工业企业的回复》：《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提到“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”，是指全国新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。项目属于其他电子元件制造业，不涉及电镀，仅在丝印、印刷、洗版工序有少量VOCs排放，年排放量约0.34t，不属于VOCs排放量大、排放强度高的新建项目。且项目位于邵东市经济开发区老工业区范围内，土地属性为工业用地。 项目丝印工序在密闭房内进行，收集效率≥90%，有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附进行处理，处理效率≥85%，符合要求。 综上，项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》。 （3）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》：含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。项目丝印、印刷、洗版均在密闭房内进行，收集效率≥90%，有机废气采用UV光氧催化+活性炭吸附进行处理，处理效率≥85%，根据工程分析，丝印、印刷、洗版废气均能实现达标排放。因此，项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》。 （4）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）相符性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）：VOCs无组织排放废气收集处理系统要求中，①基本要求：针对VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。②废气收集系统要求：企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。③VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。④排气筒高度不低于15m，具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 本项目情况：①VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。②项目丝印、印刷、洗版废气收集后集中处理。③根据工程分析，项目丝印、印刷、洗版废气排放均能满足《湖南印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)中的标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。④项目排气筒高度设置为15m。 因此，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）要求。 3、“三线一单”符合性分析 1）生态红线 项目位于邵东市公园路原永吉纸品有限公司厂房内，为二类工业用地，不涉及生态红线，符合邵东市生态保护红线要求。 2）环境质量底线 根据环境功能区划，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 项目对产生的废水、废气治理之后能做到达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 3）资源利用上线 项目营运过程中将消耗一定量的资源，项目资源消耗相对区域资料利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4）环境负面清单 建设项目严格执行建设项目环境影响评价制度。禁止严重破坏生态环境、危机劳动者生命安全和人民健康或国家、地方明令禁止、淘汰、限值的落后生产企业、工艺和设备进入。项目为通用设备制造业，属《产业结构指导目录（2019年本）》中允许类，不在负面清单中。 综上，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求，不属于负面清单内建设项目。 4、选址及平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 1）用地符合性 本项目位于邵东市公园路原永吉纸品有限公司厂房内，周边配套设施完善，交通方便，原材料和产品的运输方便，地理位置优越，根据永吉纸品有限公司《年产3亿个红包和5000万本笔记本生产项目环境影响报告表的批复》邵市环评[2013]71号（见附件），项目拟建地位于邵东市经济开发区老工业区范围内，为工业用地，用地性质符合条件。 2）环境容量 环境现状质量结果表明：项目所在地环境空气质量属于不达标区，受纳水体邵水质各监测因子均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，区域声环境昼间、夜间等效连续A声级均符合GB12348-2008《声环境质量标准》中2类标准，有一定的环境容量。 3）对环境的影响 项目挥发性有机废气经UV光氧净化器+活性炭吸附装置处理后达标排放，油烟废气经油烟净化器处理后达标排放，外排废气对大气环境影响很小；生产废水经自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网，生活污水经隔油池、化粪池处理达标后排入市政污水管网，废水通过管网进入美桥污水处理厂，在污水处理厂处理达标后排入邵水，外排废水对地表水环境影响不大；生产设备选用低噪声设备，通过隔声、基础减震、消声等措施后噪声可达标排放；项目设一般固废暂存间，危险废物委托有资质的单位处理，生活垃圾交由环卫部门处理。项目各类污染物均能得到妥善处理，对周围环境影响较小。 - 4）配套设施 本项目位于邵东市公园路原永吉纸品有限公司厂房内，，区域内供水、供电充足，道路、市政污水管网配套设施基本完善，对项目生产制约较少。 综上所述，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 （2）平面布局合理性分析 本项目租赁邵东市公园路原永吉纸品有限公司厂房、仓库、办公楼作为生产基地，总租赁面积19200m2。各建筑物由北向南布置为仓库、综合办公楼、1#厂房、2#厂房、3#厂房，仓库与综合办公楼平行排列。 仓库1F为原料仓库，2F为成品仓库；综合办公楼1F为食堂，2F为办公区。 1#厂房1F由西向东布置为开料车间、精雕车间；2F由西向东布置为一般工业固体废物暂存间、辅料仓库、高端品检区。 2#厂房1F由西向东布置为开料车间、精雕车间、危废暂存间；2F由西向东布置为贴合车间、丝印车间。 3#厂房1F由西向东布置为扫光车间、前段清洗车间、钢化车间；2F由西向东布置为包装车间、贴合车间、前段清洗车间、白片检验车间、纯水制备车间。 本项目是按照生产工艺特点合理布局，厂区内分区简单明了，方便生产管理，布局科学合理，项目平面布置图见附图2。

评价结论与建议

一、结论 1、项目概况 (1)项目名称：湖南诺际电子科技有限公司年产8000万片玻璃盖板建设项目； (2)建设单位：湖南诺际电子科技有限公司； (3)建设性质：新建； (4)建设地点：邵东市公园路原永吉纸品有限公司厂房； (5)建设内容：项目租赁邵东市公园路原永吉纸品有限公司厂房、仓库、办公楼作为生产基地，总租赁面积19200m2。根据生产工艺流程将各厂房进行装修改造，建设内容为开料车间、精雕车间、清洗车间、钢化车间、原料库房、成品库房、丝印车间、污水处理间、检验房、贴合车间、包装车间以及生活办公区。项目内设食堂、不设宿舍。项目建成后预计8000万片玻璃盖板。 (6)项目总投资及环保投资：项目总投资5000万元，其中环保投资324万元，占总投资的6.48%。 2、产业政策符合性分析 本项目属于其他电子元件制造项目，不属于《国家产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励发展类，也不属于限制类或禁止类范围；故本项目符合国家产业政策要求。 3、选址及平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 1）用地符合性 本项目位于邵东市公园路原永吉纸品有限公司厂房内，周边配套设施完善，交通方便，原材料和产品的运输方便，地理位置优越，根据永吉纸品有限公司《年产3亿个红包和5000万本笔记本生产项目环境影响报告表的批复》邵市环评[2013]71号（见附件），项目拟建地位于邵东市经济开发区老工业区范围内，为工业用地，用地性质符合条件。 （2）平面布局合理性分析 本项目租赁邵东市公园路原永吉纸品有限公司厂房、仓库、办公楼作为生产基地，总租赁面积19200m2。各建筑物由北向南布置为仓库、综合办公楼、1#厂房、2#厂房、3#厂房，仓库与综合办公楼平行排列。 仓库1F为原料仓库，2F为成品仓库；综合办公楼1F为食堂，2F为办公区。 1#厂房1F由西向东布置为开料车间、精雕车间；2F由西向东布置为一般工业固体废物暂存间、辅料仓库、高端品检区。 2#厂房1F由西向东布置为开料车间、精雕车间、危废暂存间；2F由西向东布置为贴合车间、丝印车间。 3#厂房1F由西向东布置为扫光车间、前段清洗车间、钢化车间；2F由西向东布置为包装车间、贴合车间、前段清洗车间、白片检验车间、纯水制备车间。 本项目是按照生产工艺特点合理布局，厂区内分区简单明了，方便生产管理，布局科学合理，项目平面布置图见附图2。 4、项目所在地环境质量现状评价 ①建设项目所在地SO2、NO2、CO、O3 年平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年平均浓度超标，项目所在地大气环境质量区域为不达标区域。 ②邵水各监测断面各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，满足水功能区划功能要求。 ③项目所在地厂界噪声、敏感点噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，满足声环境功能区划功能要求。 5、环境影响分析 ①施工期 本项目为租赁厂房，建设期设备购进安装过程中产生搬运噪声和包装固废，故本环评对建设单位在施工期只要加强管理，在设备运进安装过程中采取轻拿轻放，避免碰撞发出异常噪声，合理安排作业时间，避免在夜间及附近居住人员休息期间作业，同时，将设备外包装固废及时收集做废品外卖。 采取上述措施后，本项目施工期污染物妥善处置后对周边环境影响较小。 ②营运期 大气环境影响分析：项目营运期丝印车间挥发性有机物进入废气处理设施（UV光氧净化器+活性炭吸附装置）处理达标后经15m高排气筒排放；油烟废气经油烟净化器处理后达标排放。故项目运营期外排废气对周边大气环境影响较小。 水污染物环境影响分析：项目生产废水经厂区废水处理站处理达标后排入市政污水管网，生活污水经隔油池、化粪池处理达标后排入市政污水管网。项目外排废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网进入美桥污水处理厂，在污水处理厂处理达标后排入邵水。外排废水对周边地表水环境影响很小。 固废环境影响分析：项目废玻璃边角料、废玻璃渣外卖给玻璃厂作原料；废硝酸钾、玻璃纤维、PP纤维等由厂家回收；废石英砂、废渗透膜、废活性炭（纯水制备）由生产厂家定期更换；废包装袋、废保护膜收集后卖废品公司；废油墨桶、废油墨、废洗版液、废活性炭、废UV灯管收集至厂区危废暂存间，定期交有危废资质单位进行处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运。固体废物经合理处置后对周围环境影响较小。 声环境影响分析：本项目生产设备运行时采取隔声、减震、消声等降噪措施后可达标排放。故项目运营期噪声对周围环境及敏感点影响较小。 6、综合评价结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，具有较好的社会、经济和环境效益，其选址符合总体规划。在严格落实报告中提出的一系列的环保措施，确保污染物达标排放、固废得到妥善处置的前提下，项目实施后对地表水、环境空气、声环境产生影响很小。因此，从环境保护的角度而言，项目的选址和建设是可行的。 二、建议与要求 （1）应切实做好隔声降噪措施，尽量减少对周边居民的影响。 （2）加强管理，完善卫生责任制度，做到区内卫生有专人负责，各责任岗位得到贯彻执行。 （3）加强清洁生产，采用先进生产工艺，减少“三废”的产生； （4）项目产生的危险固废种类较多，在厂区内不得乱丢乱弃，应安相关规定分类收集、贮运，并设置危险废物识别标志。 （5）为确保污水处理设施正常运行，采取雨污分流，杜绝雨水流入污水处理站。企业应定期检修和维护设备的正常运行，杜绝事故排放。 （6）定期检查，确保各环保治理设施的正常运行。 （7）接受当地环境保护部门的监督管理，加强环保设施的管理，保证环保各项措施正常运行。